Санкт-Петербургский университет Петра Великого

Институт машиностроения, материалов и транспорта

Высшая школа технологии машиностроения

Курсовой проект

По дисциплине «Технология машиностроения»

Технологический процесс изготовления детали «Вал выходной»

Пояснительная записка

Замечания:

- Карты эскизов: не указаны установочные приспособления, опорные точки, допуски на размеры, шероховатости.

- Оп. 20, 30, 40: Не верное расположение детали на эскизе. Деталь должна быть изображена на эскизе в том положении, как она располагается на станке.

- Далее см. замечания в тексте

Студент гр. з3331505/60101                          Маяков Р.В.

Преподаватель 					                                  Хрусталева И.Н.

Санкт-Петербург

2021 г.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

студенту группы 3331505/60101 Маякову Руслану Владимировичу

- Тема проекта: Технологический процесс изготовления детали "Вал выходной".

- Срок сдачи студентом законченного проекта «22» января 2021.

- Исходные данные к проекту: Чертеж детали "Вал выходной".  Условия среднесерийного производства.

4.Содержание пояснительной записки:

- Анализ исходных данных для проектирования технологического процесса.

  - Описание функционального назначения детали.

  - Оценка соответствий требований чертежа детали нормам и параметрам ЕСКД.

  - Формулировка основных технологических задач.

  - Определение основных и вспомогательных конструкторских баз.

- Определение типа производства

- Определение класса детали и выбор детали-прототипа. Анализ технологического процесса детали-прототипа.

- Выбор типа заготовки.

- Проектирование технологического процесса обработки детали "Вал выходной"

  - Проектирование технологического маршрута обработки отдельных поверхностей.

  - Выбор комплектов технологических баз для чистового этапа обработки.

  - Выбор комплектов технологических баз для черного этапа обработки.

  - Проектирование технологического маршрута обработки детали в целом.

- Выбор средств технологического оснащения.

- Расчет режимов резания.

- Нормирование технологических операций.

- Оформление комплекта технологической документации.

Примерный объём пояснительной записки 35 страниц машинописного текста.

- Перечень графического материала: (с указанием обязательных чертежей и плакатов): Чертеж детали, чертеж заготовки, технологический процесс изготовления детали, включающий: титульный лист, маршрутную карту, операционные карты, карты эскизов, контрольную карту.

- Дата получения задания: «14» января 2021 г.

Руководитель                                                                      И.Н. Хрусталёва

(подпись)

(подпись)

Задание принял к исполнению                                   Маяков Р.В.

(подпись студента)

- АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

  - Описание функционального назначения детали

Основное предназначение вала –  это передача крутящего момента. Исполнительной поверхностью вала являются рабочие ступени со шпоночным пазом, на которых базируется зубчатое колесо с помощью шпоночного соединения.

  - Оценка соответствий требований чертежа детали нормам и параметрам ЕСКД

Вал базируется в сборочной единице по поверхностям ∅35k6 мм – шейкам вала под подшипники. Данные поверхности являются самыми точными, выполненными в соответствии с 6 квалитетом точности, шероховатость данной поверхности составляет Ra 0,2.

Анализ рабочего чертежа вала показал, что чертеж выполнен согласно требованиям ГОСТ. Габаритные размеры детали ∅47мм×190мм. Все размеры, отклонения, допуски, шероховатости поверхностей, технические требования, необходимые для изготовления данной детали на чертеже присутствуют.

Согласно чертежу, деталь изготавливается из стали Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 легированная. В таблице 1 приведены химический состав и механические свойства стали 40Х.

Таблица 1 - Химический состав стали 40Х

| C | 0,36 - 0,44 |
| --- | --- |
| Si | 0,17 - 0,37 |
| Mn | 0,5 - 0,8 |
| Ni | до 0,3 |
| S | до 0,035 |
| P | до 0,035 |
| Cr | 0,8 - 1,1 |
| Cu | до 0,3 |
| Fe | ~97 |

Таблица 2 - Механические свойства стали 40Х

| ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5 (%) | ψ % | KCU (кДж / м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4543-71 | Пруток. Закалка 860 °С, масло. Отпуск 500 °С, вода или масло | 25 | 780 | 980 | 10 | 45 | 59 |

Использование в промышленности стали 40Х: оси, валы, вал-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, губчатые венцы, болты, полуоси, втулки и другие улучшаемые детали повышенной прочности.

Согласно служебному назначению детали, а также применимости материала в промышленности, материал детали – сталь 40Х выбран верно для производства вала.

Анализ физико-механических свойств:

Термообработка – 260…285 HB.

Расшифровка марки стали 40Х: эта марка означает, что в стали содержится 0,40% углерода и менее 1,5% хрома.

Анализ допуска формы и допуска взаимного расположения:

Точность взаимного расположения.

- Допуск торцевого биения торца цилиндрический поверхности вала D-10х21х26js6x3f7 относительного общей оси поверхностей ∅35𝑘6 и ∅35𝑘6 не более 0,016 мм.

- Допуск торцевого биения торца цилиндрический поверхности вала ∅35𝑘6 относительного общей оси поверхностей ∅35𝑘6 и ∅35𝑘6 не более 0,02мм.

- Допуск торцевого биения торца цилиндрический поверхности вала ∅40𝑘6 относительного общей оси поверхностей ∅35𝑘6 и ∅35𝑘6 не более 0,02мм.

- Допуск торцевого биения торца цилиндрический поверхности вала ∅35𝑘6 относительного общей оси поверхностей ∅35𝑘6 и ∅35𝑘6 не более 0,02мм.

- Допуск торцевого биения торца цилиндрический поверхности вала ∅32h13 относительного общей оси поверхностей ∅35𝑘6 и ∅35𝑘6 не более 0,02мм.

- допуск симметричности шпоночного паза цилиндрической поверхности D-10х21х26js6x3f7 относительно общей поверхности;

- допуск симметричности шпоночного паза цилиндрической поверхности 40k6 относительно общей поверхности;

  - Формулировка основных технологических задач

Анализ технических требований

Анализ точности размеров детали «Вал выходной» до IT9:

IT6: ∅40𝑘6(+0,002+0,018); ∅35𝑘6(+0,002+0,018); ∅35𝑘6(+0,002+0,018);

Остальные размеры выполнены по IT11-IT14

Точность формы.

Допуск цилиндричности поверхности ∅35𝑘6 и ∅35𝑘6 не более 0,008 мм;

К остальным поверхностям требования по точности формы не предъявляются. Следовательно, допуски формы этих поверхностей не выходят из поля допуска на соответствующий размер и не должны превышать 60% от поля допуска на размер этих поверхностей.

Рисунок 1 – Деталь вал выходной

Анализ шероховатости поверхности:

Ra 6,3 — Шероховатость основания шпоночного паза;

Ra 3,2 — Шероховатость боковых поверхностей шпоночного паза;

Ra 1,6 — Шероховатость ∅40𝑘6(+0,002+0,018);

Ra 0,8 — Шероховатость шеек вала D-10х21х26js6x3f7;

Ra 0,4 — Шероховатость ∅30h11;

Остальные поверхности выполнены в пределах Ra 6,3-12,5.

  - Определение основных и вспомогательных конструкторских баз

1. Основные конструкторские базы — общая ось цилиндрических поверхностей ∅35𝑘6, двойная направляющая скрытая база, лишает деталь 4 степеней свободы; торец берта вала — опорная база, лишает деталь 1 степени свободы.

2. Вспомогательные конструкторские базы — ось симметрии шпоночного паза опорная скрытая база, лишает 1 степени свободы.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА И ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВА

На  первом этапе проектирования тип производства ориентировочно может быть определен в зависимости от массы детали и объема выпуска по таблице.

Таблица 3 — Годовая программа выпуска деталей по типам производства

| Тип | Годовой объем выпуска деталей одного |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| производства |  | наименования, шт. |  |
|  | Легкие, до 20 кг | Средние, | Тяжелые, более |
|  |  | 20…300 кг | 300кг |
| Единичное | До 100 | До 10 | 1…5 |
| Мелкосерийное | 101…500 | 11…200 | 6…100 |
| Среднесерийное | 501…5000 | 201…1000 | 101…300 |
| Крупносерийное | 50001…50000 | 1001…5000 | 301…1000 |
| Массовое | Свыше 50000 | Свыше 5000 | Свыше 1000 |

Выбранный тип производства — среднесерийное;

Годовой объем выпуска легких деталей одного наименования — 2500 шт.

На основе принятого годового объема выпуска N рассчитывается объем партии по следующей формуле

n=N* aT

где  N – годовой объем выпуска,

a – число рабочих дней, на которые надо иметь запас готовых деталей на функционирование, a = 5 дней;

T – число рабочих дней в году; T = 240 дней, получаем:

n=2500*5240=12500240=52 шт.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ДЕТАЛИ И ВЫБОР ДЕТАЛИ-ПРОТОТИПА. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДЕТАЛИ-ПРОТОТИПА

ЗАМЕЧАНИЯ:  Необходимо привести чертеж детали-прототипа, его технологического процесса. Привести сравнительный анализ детали-прототипа и вашей детали: отличия в конструкции деталей и технологическом маршруте обработке

Класс детали определим по ОК ЕСКД – Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93[31].

В качестве аналога маршрута обработки детали взят типовой технологический маршрут обработки детали «Вал».

Данная деталь – вал ведущий, относится к группе цилиндрических изделий.

Данный вал ступенчато-переменного сечения.

Прототипом для рассмотрения технологического процесса изготовления детали является вал.

Рассмотрим типовой процесс изготовления вала:

1. Подготовка технологических баз — подрезание торцов и центрование. Данная операция при серийном и массовом производстве выполняется на центровальных и фрезерно-центровальных станках двустороннего или барабанного типа;

2. Черновая токарная обработка обоих концов вала, подрезание торцов и уступов;

3.Чистовая токарная обработка, осуществляемая в той же последовательности, что и черновая. Наружные поверхности валов обтачивают на токарно-копировальных и многорезцовых одно- и многошпиндельных автоматах;

4.Черновое шлифование шеек вала, служащих дополнительными базами при фрезеровании, сверлении, растачивании отверстий на одном из концов вала;

5.Правка заготовки при изготовлении нежестких валов;

6. Черновая и чистовая обработка фасонных поверхностей — нарезание шлицев, зубчатых венцов, фрезерование кулачков и т.д.;

7.Выполнение последующих операций — сверления, развертывания, нарезания резьбы, фрезерования лысок, шпоночных канавок;

8.Термическая обработка всей детали или отдельных ее поверхностей;

9.Правка вала;

10.Черновое и чистовое шлифование наружных поверхностей, торцов, отверстий;

11.Доводка особо точных поверхностей.

Анализ детали на технологичность

Наиболее ответственной поверхностью детали являются шейки вала под подшипники (основная конструкторская база), их точность соответствует 6 квалитету точности ∅35k6 , шероховатость обработки этой поверхности Ra 0,2. Исполнительные поверхности детали – шейки вала со шпоночным пазом.

Остальные поверхности вала, согласно техническим требованиям выполняются по 14 квалитету точности. Точность размеров можно считать обоснованной. Большинство диаметральных и линейных размеров детали – вала входят в ряды нормальных линейных размеров по ГОСТ 6636-69.

Размеры, фасок, радиусов также соответствуют рекомендуемым. 	Например, фаски 1,6×45 (2 фаски) .

Следовательно, конструктивные элементы данной детали в достаточной степени стандартизованы.

Для выхода и входа инструмента при обработке детали не имеется препятствий.

Рассмотрим коэффициент обрабатываемости;

Kv=(v60/vэт60)0,9

v60 ‒ скорость резания при 60‒минутной стойкости и определенных условиях резания при 60‒минутной стойкости резцов рассматриваемого материала,

vэт60 ‒ скорость резания при 60‒минутной стойкости резцов в случае обработки эталонного материала. Исходя из вышесказанного, данную деталь можно считать технологичной.

- ВЫБОР ТИПА ЗАГОТОВКИ

Необходимо провести анализ двух различных методов получения заготовки для детали «Вал»: сортовой прокат или штамповка.

Для каждого типа заготовки проводится расчет двух параметров: коэффициент использования материала, величину затрат на черновом этапе обработки.

Масса детали gд=1,1 кг

- Сортовой прокат

Рисунок 2 – Заготовка вала

Коэффициент использования материла определяется по формуле:

Кисп.м.= gдgн

Рассчитаем объем заготовки:

𝑉 = 𝜋 ∙ r2 ∙ ℎ = 3,14 ∙ 20,52 ∙ 190 = 250721мм3 = 0,000250721м3

Рассчитаем общий расход материала для изготовления детали, так как материал сталь 40X ГОСТ 4543-71, то 𝜌 = 7858 кг/м3

gн = 𝜌 ∙ 𝑉 = 7858 ∙ 0,000250721 = 1,97 кг

Следовательно:

Кисп.м.= 1,11,97=0,55

Величина затрат на черновом этапе обработки:

См=gн*Цм- gо*Цо+СзчТ (1+Сн100)

Где Сзч – средняя часовая заработная плата основных рабочих по тарифу, руб./чел. ч.;   Сзч = 0,55руб/чел.ч.

Цо– цена 1 кг отходов, руб

Цо=0,15 руб.

Цм – оптовая цена на материал в зависимости от метода получения заготовки, руб.;

Цм = 0,0298 руб/кг

gо – масса отходов материала, кг;  gо = 0,87 кг

𝑇 – время черновой обработки заготовки, ч

𝑇 = 0,00017 ∙ 𝐷 ∙ 𝐿

T1 = 0,00017 ∙ 13 ∙ 30= 0,063 мин

T2 = 0,00017 ∙ 24 ∙ 35= 0,1428 мин

T3 = 0,00017 ∙ 46 ∙ 40= 0,3128 мин

T4 = 0,00017 ∙ 47 ∙ 35= 0,27965 мин

T5 = 0,00017 ∙ 15 ∙ 30= 0,0765 мин

T6 = 0,00017 ∙ 25 ∙ 26= 0,1105 мин

T7 = 0,00017 ∙ 15 ∙ 24= 0,0612 мин

Т=0,063 +0,1428 +0,3128 +0,27965 +0,0765 +0,1105 +0,0612 =1,04645 (Примем равным 1,1 минуты)

Сн– цеховые накладные расходы. Сн = 60%

Тогда:

См=1,97*0,0298- 0,87*0,15+0,55*1,1 1+60100=0,98 руб.

- Штамповка

Штамповка заготовки вала представлена на рисунке 2.

Рисунок 3 – Заготовка вала

Коэффициент использования материла определяется по формуле:

Кисп.м.= gдgн

Рассчитаем объем заготовки:

𝑉 = 𝜋 ∙ r2 ∙ ℎ = 165441мм3 = 0,000165441м3м3

Рассчитаем общий расход материала для изготовления детали, так как материал сталь 40X ГОСТ 4543-71, то 𝜌 = 7858 кг/м3

gн = 𝜌 ∙ 𝑉 = 7858 ∙ 0,000165441 = 1,3 кг

Следовательно:

Кисп.м.= 1,11,3=0,85

Величина затрат на черновом этапе обработки:

См=gн*Цм- gо*Цо+СзчТ (1+Сн100)

Где Сзч – средняя часовая заработная плата основных рабочих по тарифу, руб./чел.ч.;   Сзч = 0,55руб/чел.ч.

Цо– цена 1 кг отходов, руб

Цо=0,4 руб.

Цм – оптовая цена на материал в зависимости от метода получения заготовки, руб.;

Цм = 0,0298 руб/кг

gо – масса отходов материала, кг;  gо = 0,2 кг

𝑇 – время черновой обработки заготовки, ч

𝑇 = 0,00017 ∙ 𝐷 ∙ 𝐿

T1 = 0,00017 ∙ 13 ∙ 30= 0,063 мин

T2 = 0,00017 ∙ 24 ∙ 35= 0,1428 мин

T3 = 0,00017 ∙ 46 ∙ 40= 0,3128 мин

T4 = 0,00017 ∙ 47 ∙ 35= 0,27965 мин

T5 = 0,00017 ∙ 15 ∙ 30= 0,0765 мин

T6 = 0,00017 ∙ 25 ∙ 26= 0,1105 мин

T7 = 0,00017 ∙ 15 ∙ 24= 0,0612 мин

Т=0,063 +0,1428 +0,3128 +0,27965 +0,0765 +0,1105 +0,0612 =1,04645 (Примем равным 1,1 минуты)

Сн– цеховые накладные расходы. Сн = 60%

Тогда:

См=1,3*0,0298- 0,2*0,4+0,55*1,1 1+60100=0,92 руб.

Цена штампованной заготовки существенна ниже, следовательно, целесообразнее использовать именно штампованную заготовку.

Штамповочный уклон: 7˚

Радиус закругления наружных углов R4 Допускаемые отклонения размеров:

∅40𝑘6(+0,002+0,018); ∅35𝑘6(+0,002+0,018); ∅35𝑘6(+0,002+0,018);

Неуказанные предельные отклонения размеров - 1,5·Т

Неуказанные допуски радиусов закругления - 2,0мм

Допускаемая величина высоты заусенца - 1,6мм

Допускается высота торцового заусенца - 9мм

Допускаемое отклонение от плоскостности и прямолинейности - 1,0мм

От изогнутости - 1,6мм

Допускаемая величина смещения по поверхности разъема штампа - 1,4мм

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ "ВАЛ ВЫХОДНОЙ"

  - Проектирование технологического маршрута обработки отдельных поверхностей.

Необходимо описать технологические маршруты обработки для каждой поверхности.

На первом этапе необходимо пронумеровать каждую поверхность.

Рисунок 4 — Схема детали «Вал» с обозначением нумерации

Таблица 4 — Технологический маршрут обработки отдельных поверхностей

| Номер поверхности | Этапы обработки | Точность | Шероховатость |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 3,2 |
| 12,17 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 3,2 |
|  | Чистовое Шлифование | IT6 | Ra 0,2 |
| 20 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 3,2 |
|  | Шлифование | IT7 | Ra 1,6 |
| 3,5,8,10,16,19 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 3,2 |
|  | Чистовое Шлифование | IT6 | Ra 0,2 |
| 1,22 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Черновое шлифование | IT7 | Ra 1,6 |
| 2,7,21 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 3,2 |
| 4,11,13,15,18 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Получистовое точение | IT10 | Ra 6,3 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 3,2 |
|  | Чистовое шлифование | IT6 | Ra 0,1 |
| 23 | Черновое фрезерование | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Чистовое фрезерование | IT8 | Ra 3,2 |

  - Выбор комплектов технологических баз для чистового этапа обработки

При токарной чистовой операции деталь устанавливается в поводковый патрон и задний вращающийся центр. Общая ось центровых отверстий - двойная направляющая скрытая база, лишает деталь 4 степеней свободы. Фаска центрового отверстия - технологическая опорная явная база, лишает деталь 1 степени свободы.

  - Выбор комплектов технологических баз для чистового этапа обработки

При фрезерно-центровальной операции деталь устанавливается на призмы, закрепляется откидными планками. Цилиндрические поверхности - двойная направляющая скрытая база, лишает деталь 4 степеней свободы. Правый торец бурта - технологическая опорная явная база, лишает деталь 1 степени свободы. При токарной черновой операции, деталь устанавливается в поводковый патрон и задний вращающийся центр. Общая ось центровых отверстий - двойная направляющая скрытая база, лишает деталь 4 степеней свободы. Фаска центрового отверстия - технологическая опорная явная база, лишает деталь 1 степени свободы. При фрезерных операциях деталь устанавливается на призмы и прижимается прихватом. Цилиндрические поверхности - двойная направляющая скрытая база, воображаемая ось детали, лишает деталь 4 степеней свободы. Правый торец детали - технологическая опорная явная база, лишает деталь 1 степени свободы.

  - Проектирование технологического маршрута обработки детали в целом

Учитывая конструктивные особенности вала ведущего, материал детали, а также требования к точности изготовления выбираем следующий типовой технологический процесс:

Таблица 5 — технологический маршрут обработки детали

| Номер операции | Название операции | Содержание операции (технологические переходы) | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- |
| 005 | Заготовительная | Штамповка заготовки на прессе |  |
| 010 | Термическая | Улучшение нормализация |  |
| 015 | Фрезерно-центровальная | Фрезеровать торцы 1, 22, сверлить центровые отверстия 24,25 |  |
| 020 | Токарная (черновая) | Точить поверхности 3,4,5,6,8,9,10,12 |  |
| 025 | Токарная (черновая) | Точить цилиндрические поверхности 14,16,17,19,20 |  |
| 030 | Токарная (черновая) | Точить торцевые поверхности 2,7,11,13 |  |
| 035 | Токарная (черновая) | Точить торцевые поверхности 15,18,21 |  |
| 040 | Токарная (чистовая) | Точить поверхности 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13 |  |
| 045 | Токарная (чистовая) | Точить 14,15,16,17,18, 19,20,21,22 |  |
| 050 | Шпоночно-фрезерная | Фрезеровать шпоночные паз 23 |  |
| 055 | Шпоночно-фрезерная | Фрезеровать шпоночный паз 26 |  |
| 060 | Резьбонарезная | Нарезать резьбу 27 |  |
| 065 | Резьбонарезная | Нарезать резьбу 28 |  |
| 070 | Термическая | Закалка |  |
| 075 | Кругло шлифовальная | Шлифовать 1,2,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13 |  |
| 080 | Кругло шлифовальная | Шлифовать 14,15,16,17,18, 19,21,22 |  |
| 085 | Кругло шлифовальная | Шлифовать паз 23 |  |
| 090 | Слесарная | Притупить острые углы |  |
| 095 | Моечная | Промывка детали |  |
| 0100 | Сушка | Сушка детали |  |
| 0105 | Контрольная | Контроль детали на соответствие техническим требованиям |  |

- ВЫБОР СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ

Таблица 6 — Средства технологического оснащения

| Номер и название операции | Технологическое оборудование | Установочное приспособление | Режущий инструмент | Контрольно-измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 Фрезерно-центровальная | Фрезерно -центровальный станок МР71 | Тиски с призматическими губками и самоцентрирующимся механизмом | 1. Фреза торцевая 2. Сверла центровочные | Штангенциркуль ШЦ-2-300-0,05 ГОСТ 166-89, калибрыскобы |
| 020, 025,030,035, 040, 045, 060, 065 Токарная | Универсальный токарно-винторезный станок 16К20 | Патрон поводковый, вращающийся задний центр, люнет неподвижный | 1.Резец проходной упорный по ГОСТ 23075-78 из материала Т14К8 2. Токарный резьбовой резец ВК8 3. Резец канавочный Т15К6 | Штангенциркуль ШЦ-2-300-0,05 ГОСТ 166-89, калибр скобы |
| 050,055 Фрезерная | Консольно-фрезерный вертикальный общего назначения станок 6Р12 | Тиски с призматическим основанием, прижимные струбцины | Фреза шпоночная | Штангенциркуль, штанген-глубинометр, калибр-пробка |
| 075, 080, 085 Кругло шлифовальная | Станок кругло шлифовальный 3М151 | Патрон поводковый, вращающийся задний центр, люнет неподвижный | Шлифовальный круг | 1. Скоба рычажная типа СР по ГОСТ 11098-75 с ценой деления 0,001 мм 2. Калибр скобы 3. Биениемер с измерительной головкой МИГ1, БП 250 |

        - 7. РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

Назначение режима резания начинается с определения глубины резания. Так как в диапазоне диаметров от 20 до 40 мм максимальная глубина резания не может быть более 5 мм, следовательно, съем припуска осуществляется за 2 прохода с глубиной резания 4,25

Исходя из глубины резания выбирается подача. Большим глуби нам резания соответствует меньшая подача, выбранная глубина резания близка к максимальной, поэтому выберем значение подачи ближе к началу диапазона s=0,35 мм/об.

Скорость резания определяем по формуле:

v=CvTm*tx*Sy*Kv

где, Cv,х,у,𝑚 − коэффициенты и показатели степени при соответствующих параметрах резания; 𝑇— период стойкости инструмента, мин.; 𝑡— глубина резания, мм.; 𝑠— подача, мм/об; Kv— общий поправочный коэффициент, представляющий собой

произведение отдельных коэффициентов, каждый из которых отражает влияние определенного фактора на скорость резания.  Т=60 мин ;

Cv = 350  коэффициенты, зависящий от условий обработки;

показатели степени: х = 0,15; у = 0,35; 𝑚 = 0,2

Для резцов с пластиной из твердого сплава Kv равно:

Kv=KμV*KnV*KuV

KμV=Kr*(750σВ)nV=1*(750610)1=1,77

Где 𝐾𝜇𝑉 −  коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки на скорость резания;

𝐾𝑟 −коэффициент, характеризующий группу, стали по обрабатываемости (для стали 40Х  Kr=0,95);

nV − показатель степени,для обработки резцом nV = 1;

𝜎В −предел прочности обрабатываемого материала, 𝜎В = 610;

KnV = 0,8 −коэффициент, учитывающий влияние состояния поверхности

заготовки на скорость резания;

KuV = 0,65 −коэффициент, учитывающий влияние инструментального

материала на скорость резания.

Kv = 1,77 ∙ 0,8 ∙ 0,65 = 0,92

Скорость резания:

𝑉 =340 ∙ 0.607600,2*1,40,12*0,50,45= 165 м/мин

Режимы резания на остальных технологических переходах операций назначим по нормативам и сведем в таблицу 7.

Таблица 7 — Режимы резания

| Номер операции | Режущий инструмент (маркировка) | Скорость резания | Глубина резания | Подача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 | 1)Фреза торцевая 2)Сверла центровочные | 111 | 2 | 0,2 |
| 020, 025,030,035, 040, 045, 060, 065 Токарная | 1) Резец проходной упорный по ГОСТ 23075-78 из материала Т14К8 2) Резец подрезной ГОСТ 18880-73 из материала Т15К10 | 167 | 2,45 | 0,42 |
| 050, 055 Фрезерная | 1) Сверло спиральное 2) Фреза шпоночная Р6М5 3)Фреза шпоночная Р6М | 1200 | 0,3 | 0,12 |
| 075, 080, 085, Кругло шлифовальная | Шлифовальный круг | 33 | 0,01 | 0,06 |

- 8. НОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

- Технические нормы времени в условиях серийного производства устанавливают расчетно-аналитическим методом. Штучно – калькуляционное время рассчитывается по формуле:

- Tшк=T0+Tв+Tтех+Tорг+Tотл+Тпзn

- Где T0— основное время, формула для расчета данного параметра представлена ниже

- T0=l+l1+l2n*S

- Tв — вспомогательное время;

- Tтех — время на техническое обслуживание;

- Tорг— время на организационное обслуживание;

- Tотл — время на отдых и личные нужды рабочего;

- Tпз —  подготовительно – заключительное время, затрачиваемое на подготовку выпуска партии изделий;

- 𝑛 — количество изделий в партии

- Рассчитаем норму времени для черной токарной операции (020,025)

- 1) Основное технологическое время:

- T0=0,9 мин.

- Вспомогательное время

Тв=tуст+tупр+tиз

- Где tуст  = 0,25 мин — время на установку, закрепление и снятие детали;

- tупр = 0,4 мин — время на управление станком, связано с  технологическими переходами;

- tиз = 0,15 мин — время на контрольные измерения

- Таким образом,

- Тв = 0,25 + 0,4 + 0,15 = 0,8мин

Tтех= 0,06 ∙ (Т0 + Тв) = 0,06 ∙ 1,754 = 0,105 мин;

Tорг= 0,08 ∙ (Т0 + Тв) = 0,08 ∙ 1,754 = 0,14 мин;

Tотл = 0,04 ∙ (Т0 + Тв) = 0,04 ∙ 1,754 = 0,07 мин;

Tпз =20 мин, подставляем в уравнение:
Tшк=T0+Tв+Tтех+Tорг+Tотл+Тпзn=2 мин.

Таблица 8— нормы времени

| Номер операции | Штучное время | Подготовительно-заключительное время |
| --- | --- | --- |
| 015 | 0,71 | 20 |
| 020, 025,030,035, 040, 045,060, 065 Токарная | 2 | 20 |
| 050,055 | 3,2 | 16 |
| 075, 080, 085 | 2,3 | 12 |