Оглавление

Введение	4

1. Расчет кинематической схемы редуктора	5

1.1 Подбор электродвигателя.	5

1.2 Подбор количества зубьев у зубчатых колёс	6

1.3 Определение вращающих моментов на валах.	7

2. Расчет планетарной передачи	8

2.2 Определение допускаемых напряжений.	8

2.3 Определение межосевого расстояния.	10

2.4 Геометрические параметры.	11

2.5 Силы в зацеплении.	12

2.6 Проверка в APM Win Machine	12

3. Эскизное проектирование.	14

3.1 Диаметры валов.	14

3.2 Расстояние между деталями.	15

3.3 Выбор типа и схемы установки подшипников.	16

4. Корпусные детали.	17

Литература	19

Приложение А	20

Введение

Цель этого курсового проекта - проектирование привода конвейера с использованием планетарного редуктора. Планетарные редукторы, используются в системах, в которых нужно получить минимальные габариты при больших передаточных числах. Назначение редуктора - понижении угловой скорости и повышение крутящего момента ведомого вала по сравнению с ведущим.

Планетарный редуктор получил такое название из-за планетарной передачи, передающей и преобразующей крутящий момент. Планетарная передача представляет собой набор взаимозацепленных зубчатых колес, часть из которых имеет общую геометрическую неподвижную ось вращения, а другая часть имеет подвижные оси вращения. В планетарном редукторе любое звено (солнечная шестерня, или водило, или коронная шестерня) может быть выбрано как ведущее или ведомое. Так же к особенностям такого редуктора можно отнести возможность получения больших передаточных отношений в условиях ограниченного поперечного габарита.

Недостатки планетарных редукторов – сложность в изготовлении и снижение КПД при передаче больших нагрузок.

1. Расчет кинематической схемы редуктора

1.1 Подбор электродвигателя.

(1.1)

Потребляемая мощность привода (мощность на выходе):

Рвых=Ft∙v=900∙9,81∙4,2=37081,8Вт,

где Ft-окружное усилие на барабане [кг];

v-скорость ленты конвейера [м/с].

КПД отдельных звеньев цепи в соответствии с [1, табл. 1.1] принимаем:

ηм=0,98-КПД муфты соединительной

ηпп=0,99-КПД подшипниковой пары

ηплан=0,94-КПД планетарной передачи

Общий КПД привода:

(1.2)

ηобщ=ηплан∙ηм2∙ηпп5=0,859

Потребляемая мощность электродвигателя:

(1.3)

Рэ.  потр=Рвыхηобщ=37081,80,859=43168,568 Вт≈43,17 [КВт]

Частота вращения приводного вала:

(1.4)

nвых=60∙103∙vπ∙Dб=60∙103∙4,2π∙320=250,669 [об/мин]

где Dб – диаметр барабана [мм].

Значения передаточных чисел передач согласно [2, табл. 3.6] принимаем:

uп = 5 – передаточное число планетарной передачи.

Частота вращения электродвигателя:

(1.5)

nэ=nвых∙uп=250,669∙5=1253,345[об/мин]

В соответствии с [2, табл. 2.2] по полученным данным подбираем электродвигатель 4A200L4Y3 с мощностью P = 45 кВт и асинхронной частотой n = 1476 об/мин.

Общее передаточное число привода:

(1.6)

uред=nnвых=1476250,669=5,888

1.2 Подбор количества зубьев у зубчатых колёс

(1.7)

Количество зубьев у солнечной шестерни возьмём za = 24, тогда количество зубьев у корончатой шестерни из условия соосности равно:

zb=za∙uред-1=24∙5,888-1=117,312

Возьмем   zb = 120

Количество зубьев у сателлита:

(1.8)

zg=zb-za2=120-242=48

Условие соосности:

(1.9)

zb=za+2zg

120=24+2∙48=120

Условие симметричности:

(1.10)

za+zbnω=γ; zanω=γ;zbnω=γ

nω – число сателлитов

γ – любое целое число

Количество сателлитов возьмем nс=3, тогда

120+243=48;243=8; 1203=40

Условие симметричности соблюдено.

Условие соседства:

(1.11)

zg+2<(za+zg)sinπnω

48+2<24+48sinπ3=62,353

Условие соседства соблюдено.

Передаточное число привода при таких зубчатых колёсах равно:

uред=1+zbza=6

Частота вращения на выходе равна:

nвых=nuред=14766=246 [об/мин]

Расхождение от заданных частот:

(1.12)

∆nnвых=246-250,669250,669∙100=1,86%

1,86% < 4%

1.3 Определение вращающих моментов на валах.

Вращающий момент на приводном валу равен:

(1.13)

Tвых=Ft∙D2=900∙9,81∙3202000=1412,64[Н∙м]

Вращающий момент на валу от электродвигателя:

(1.14)

Tвх=Tвыхηплан.∙uред=1412,640,94∙6=250,468[Н∙м]

2. Расчет планетарной передачи

2.1 Выбор материала и термической обработки зубчатых колес планетарного редуктора.

Материалом для зубчатых колес согласно [1, табл. 2.1] выберем сталь 45ХЦ, σT=780 МПа. Вариант термической обработки II. Т.О. колеса –улучшение. HB269…302. Т.О. шестерни улучшение и закалка ТВЧ. HRC=50…56.

Угловая скорость солнечной шестерни:

(2.1)

ωa=2∙π ∙nэ60=2∙π ∙147660= 154,566 [рад/с]

Угловая скорость водила:

(2.2)

ωh=2∙π ∙nвых60=2∙π ∙24660= 25,761 [рад/с]

2.2 Определение допускаемых напряжений.

(2.3)

Допускаемое контактное напряжение:

[σ]H=KHL∙ σH0,где

KHL – коэффициент долговечности;

σH0- исходное допускаемое контактное напряжение [МПа].

Коэффициент долговечности:

(2.4)

KHL= 6NH0N', где

N' – число циклов перемены напряжений при относительном движении колес.

В соответствии с [1, рис. 2.1] при средней HRC = 53,  NH0 = 90 млн циклов

Расчет коэффициента долговечности солнечной шестерни.

(2.5)

Na'=573∙nω∙ωa'∙ Lh, где

nω – число сателлитов;

Lh – общее время работы передачи;

(2.6)

ωa'= ωa-ωh – относительная угловая скорость ведущей центральной шестерни;

ωa'= 154,566-25,761= 128,805  [рад/с]

N'=573∙3∙128,805∙ 24000=5,313∙109

KHLa= 690∙1065,313∙109=0.507

Расчет коэффициента долговечности сателлитов.

(2.7)

Ng'=573∙ωh'∙ Lh, где

Lh – общее время работы передачи;

(2.8)

ωh'= ωa∙zazg- относительная угловая скорость водила;

ωh'= 154,566∙2448=77,283 [рад/с]

Ng'=573∙77,283∙24000=1,062∙109

KHLg= 624∙1061,062∙109=0,532

Расчет допускаемого контактного напряжения для солнечной шестерни.

Исходное допускаемое контактное напряжение возьмем согласно [1, табл. 2.2].

[σ]H0=14∙53+170=912 [МПа]

Допускаемое контактное напряжение солнечной шестерни:

[σ]Ha=0.507∙912=462,384 [МПа]

Расчет допускаемого контактного напряжения для сателлита.

Исходное допускаемое контактное напряжение возьмем согласно [1, табл. 2.2].

[σ]H0=1,8∙285,5+67=580,9 [МПа]

Допускаемое контактное напряжение сателлита:

[σ]Hg=0.532∙580,9=309,039 [МПа]

Допускаемое напряжение изгиба:

(2.9)

[σ]F=KFL∙ σF0, где

KFL – коэффициент долговечности;

σF0 – исходное допускаемое напряжение изгиба.

Коэффициент долговечности:

(2.10)

KFL=m4∙106N'

Расчет коэффициента долговечности солнечной шестерни:

KFL=64∙1065,313∙109=0,302

Расчет коэффициента долговечности сателлитов:

KFL=94∙1061,062∙109=0,538

Расчет допускаемого напряжения изгиба для солнечной шестерни.

Исходное допускаемое напряжение изгиба возьмем согласно [1, табл. 2.2].

[σ]F0= 370 [МПа]

Допускаемое напряжение изгиба солнечной шестерни:

σFa=0,302∙ 370=111,74 МПа

Расчет допускаемого напряжения изгиба для сателлита.

Исходное допускаемое напряжение изгиба возьмем согласно [1, табл. 2.2].

[σ]F0= 1,03∙285,5=294,065 [МПа]

Допускаемое напряжение изгиба сателлита:

σFg=0,538∙ 294,065=158,207 МПа

Для дальнейших расчетов будем использовать [σ]H=309,039 [МПа].

2.3 Определение межосевого расстояния.

(2.11)

aω=Ka∙(u'+1)∙3Ω∙KHβ∙Tвхnω∙ψa∙u'∙[σ]H2

KHβ – возьмем согласно [1, табл. 2.3], исходя из того, что твердость зубьев колеса ≤ 350HB и ψd=0,5∙0,63∙(1+2)= 0,945

aω=4950∙3∙31,15∙1,27∙250,4683∙0,63∙2∙3090390002=0,149 м

Округляем aω до стандартного значения aω=160 [мм]  согласно стандартному ряду.

2.4 Геометрические параметры.

Ширина сателлита:

(2.12)

bg=ψa∙aω=0,63∙160=100,8≈101 мм

Ширина солнечной шестерни:

(2.13)

ba=1,1∙bg=101∙1,1=111,1≈111 мм

Ширина корончатого колеса:

(2.14)

ba=bg+3=101+3=104 мм

Делительный диаметр солнечной шестерни:

(2.15)

da=2∙aωu+1=2∙1602+1=106,667 мм

Модуль передачи:

(2.16)

m=daza=106,66724=4,444 [мм]

В соответствии с [1, стр. 13] берем m = 4,5 [мм].

Уточним межосевое расстояние:

(2.17)

aω=0,5∙m∙za+zg=0,5∙4,5∙24+48=162 [мм]

Делительный диаметр солнечной шестерни:

(2.18)

da=za∙mcosβ=24∙4,5cos0=108 мм

Диаметр окружности вершин солнечной шестерни:

(2.19)

daa=da+2∙m=108+2∙4,5=117 мм

Диаметр окружности впадин солнечной шестерни:

(2.20)

dfa=da-2,5∙m=108-2,5∙4,5=96,75 мм

Делительный диаметр сателлита:

dg=2∙aω-da= 2∙162-108=216 мм

Диаметр окружности вершин сателлита:

dag=dg+2∙m=216+2∙4,5=225[мм]

Диаметр окружности впадин сателлита:

dfg=dg-2,5∙m=216-2,5∙4,5=204,75 мм

Делительный диаметр корончатого колеса:

db=2∙aω+dg= 2∙162+216=540 мм

Диаметр окружности вершин корончатого колеса:

dab=db-2∙m=540-2∙4,5=531 [мм]

Диаметр окружности впадин корончатого колеса:

dfb=db+2,5∙m=540+2,5∙4,5=551,25 мм

2.5 Силы в зацеплении.

Окружная сила:

(2.21)

Ft=2∙Ω∙Tвхnω∙da=2∙1,15∙250,4683∙0,108= 1778,014 Н

Радиальная сила:

(2.22)

Fr=Ft∙tgαcosβ=1778,014∙tg20°cos0=647.144 Н

2.6 Проверка в APM Win Machine

Тип передачи: прямозубая внешнего зацепления.

Тип расчета: проверка по моменту.

Рисунок 1 – исходные данные шестерни и колеса.

Рисунок 2 – максимальный момент на входном валу Tmax

(2.23)

Tg=Tвх∙u∙nплан=250,468∙2∙0,94=470,88

Tg<Tmax

3. Эскизное проектирование.

3.1 Диаметры валов.

1) Диаметр выходного конца тихоходного вала.

(3.1)

d≥316∙Tвыхπ∙τ, где

τ – напряжение кручения [МПа].

В соответствии с [3, стр. 296] примем τ=14 [МПа]

d≥316∙1412,64π∙14∙106∙103=80,099 [мм]

Согласно [1, табл. 18.1, 1, табл. 3.1] примем d=85 мм, t=3,5, r=3,5,f=2,5, где

t – высота заплечика [мм];

r – координата фаски подшипника [мм];

f – размер фаски колеса [мм];

(3.2)

Диаметр тихоходного вала в месте установки подшипника.

dп=d+2∙t=85+2∙3,5=92 [мм]

Принимаем dп=90 мм

(3.3)

Диаметр буртика для упора подшипника.

dбп=dп+3,2∙r=85+3,2∙3,5=101,2 [мм]

Принимаем dбп=100 [мм]

2) Диаметр выходного конца быстроходного вала.

d≥316∙250,468π∙14∙106∙103=44,999 [мм]

Согласно [1, табл. 18.1, 1, табл. 3.1] примем d=45 мм, t=2,8, r=3,f=1,6

Диаметр быстроходного вала в месте установки подшипника.

dп=d+2∙t=45+2∙2,8=50,6 [мм]

Принимаем dп=50 мм

Диаметр буртика для упора подшипника.

dбп=dп+3,2∙r=50+3,2∙3=59,6 [мм]

Принимаем dбп=60 [мм]

3) Диаметр оси сателлита.

Нагрузка на подшипники сателлита.

Cтр=3,33573∙ωa'∙za∙Lh106∙zg∙R

ωa'=ωa-ωh=154,566-25,761=128,805 [рад/c]

R=2∙Ft=2∙1778,014=3556,028 [Н]

Cтр=3,33573∙128,805∙24∙24000106∙48∙3556,028=27291,714 [Н]

Диаметр наружного кольца подшипника сателлита.

(3.4)

Dmax=m∙zg-7=4,5∙48-7=184,5 [мм]

Согласно [1, табл. 18.1] примем D=90 мм

Следовательно диаметр оси сателлита будет равен 50 мм.

Для оси сателлита выберем сталь 40Х.

4) Конструкция водила.

Для уменьшения прогибов оси выберем конструкцию водила с двумя щеками, чтобы оси сателлитов имели по две опоры. Толщину щеки примем δ=18 мм.

3.2 Расстояние между деталями.

Наибольшее расстояние между внешними поверхностями деталей (внешний диаметр корончатого колеса).

(3.5)

L=dfb+2,5∙m+2=551,25+2,5∙4,5+2=564,5≈565 мм

Зазор между корпусом и деталями.

(3.6)

a=3L+3= 3565+3=11,267≈12 [мм]

Расстояние между дном корпуса и деталями.

(3.7)

b0≥4∙a

Примем b0 = 48 мм.

3.3 Выбор типа и схемы установки подшипников.

Для быстроходного вала выберем роликовые радиальные подшипники легкой серии (ГОСТ 8328-75). Тип: 12210. Схема установки: враспор.

Для тихоходного вала выберем роликовые радиальные подшипники легкой серии (ГОСТ 8328-75). Тип: 12218. Схема установки: враспор.

Для сателлита выберем роликовые радиальные подшипники легкой серии (ГОСТ 8328-75). Тип: 12210. Схема установки: враспор.

4. Корпусные детали.

Толщина стенки редуктора.

(4.1)

δ=2,6∙40,1∙Tвых=2,6∙40,1∙1412,64=8,964 [мм]≥6 мм

Примем δ=9 мм

Толщина стенки крышки корпуса.

(4.2)

δ1=0,9∙ δ=0,9∙9=8,1≈8 мм

В соответствии с [1, табл. 9.2] для aω=262 мм примем 4 болта М16, d=16 мм, соединяющих крышку и корпус.

В соответствии с [1, табл. 9.3] Примем 4 фундаментальных винта М16, dϕ=16 мм, для крепления корпуса к раме или плите.

Толщину фланцев крышки и корпуса конструктивно принимаем S=15 мм.

Ширина фланцев для соединения крышки и корпуса.

(4.3)

K=2,7∙d=2,7∙14=37,8≈38 мм

(4.4)

Расстояние от края фланца до оси болта.

K=1,2∙d=1,2∙14=16,8≈17 мм

Диаметр штифтов.

(4.5)

dшт=0,7…0,8∙d=0,7…0,8∙14=9,8…11.2=11 мм

Толщина фланца для крепления редуктора к плите или раме.

(4.6)

g=2,35∙δ=2,35∙9=21,15≈21 мм

Длина фланца для крепления редуктора к плите или раме.

(4.7)

Kϕ1=2,7∙dϕ=2,7∙14=37,8≈38 мм

Внутренние литейные радиусы.

(4.8)

r=0,5∙ δ=0,5∙9=4,5≈5 мм

(4.9)

Внешние литейные радиусы.

R=1,5∙ δ=1,5∙9=13,5≈14 мм

Диаметр отверстий проушин.

(4.10)

dпр=2…3∙ δ1=2…3∙ 8=16…24=20 мм

Ширина стенок проушин.

(4.11)

S=2…3∙ δ1=2…3∙ 8=16…24=20 мм

Литература

- Дунаев П.Ф., Леликов О. П. Детали машин. Курсовое проектирование: Учебное Пособие для машиностроительных спец. техникумов. – М.: Высш. шк. 1984.-336с.

- Чернавский С.А. Проектирование механических передач: Учебно-справочное пособие для втузов / С.А. Чернавский, Г. А. Снесарев, Б. С. Козинцов и др. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1984. – 560 с.

- Иванов Д. М. Детали машин: Учеб. для студентов втузов/Под ред. В. А. Финогенова. – 6 изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2000. – 383 с.: ил.

Приложение А

Спроектировать привод ленточного конвейера