Задание на РГР №2 ДИНАМИКА

Исследование колебательного движения материальной точки

Груз 1 массой m укреплен на пружинной подвеске в лифте. Лифт движется вертикально по закону z = 0,5α1t2 + α2sin(ωt) + α3cos(ωt) (неподвижная ось z направлена по вертикали вверх; z выражено в метрах, t - в секундах). На груз действует сила сопротивления среды R = μv, где v — скорость груза по отношению к лифту.

Найти закон движения груза по отношению к лифту, т. е. х = f(t), где х связана с корпусом лифта.

Исходные данные

| Вариант | m, кг | с1, Н/м | с2, Н/м | с3, Н/м | α1, м/с2 | α2, м | α3, м | ω, 1/с | μ, Н·с/м | λ0, м | v0, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,2 | 300 | - | 200 | 0 | 0 | 0,2 | 18 | 0 | 0,1 | 2 |
| 1 | 0,6 | 250 | 400 | - | 0 | 0,3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 1,4 | - | 250 | 150 | g | 0 | 0 | - | 6 | 0,15 | 2,5 |
| 3 | 1,2 | 280 | - | 220 | 2g | 0 | 0 | - | 8 | 0,2 | 3 |
| 4 | 1,6 | 320 | 240 | - | 0 | 0 | 0,4 | 20 | 0 | 0 | 2,6 |
| 5 | 0,8 | - | 300 | 180 | 0 | 0,25 | 0 | 16 | 0 | 0,18 | 2,4 |
| 6 | 1 | 240 | - | 160 | 0 | 0 | 0,3 | 14 | 0 | 0,12 | 1,8 |
| 7 | 1,8 | - | 360 | 240 | 0 | 0,4 | 0 | 10 | 0 | 0,16 | 1,2 |
| 8 | 0,4 | 270 | 150 | - | 1,5g | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2,2 |
| 9 | 2 | 400 | - | 200 | 0 | 0 | 0,25 | 24 | 0 | 0,14 | 2,5 |

Варианты заданий

| 0 | 1 |
| --- | --- |
| 2 | 3 |
| 4 | 5 |
| 6 | 7 |
| 8 | 9 |

Указания: Начало координат поместить в точке, где находится прикрепленный к грузу конец пружины, когда пружина не деформирована. При этом, во избежание ошибок в знаках, направить ось х в сторону удлинения пружины, а груз изобразить в положении, при котором х>0, т.е. пружина растянута. При подсчетах можно принять g = 10 м/с2. Массой пружин и соединительной планки 2 пренебречь.

В таблице исходных данных обозначено: с1, c2, с3 - коэффициенты жесткости пружин, λ0 - удлинение пружины с эквивалентной жесткостью в начальный момент времени t = 0, v0 - начальная скорость груза по отношению к лифту (направлена вертикально вверх). Прочерк в столбцах с1, c2, с3  означает, что соответствующая пружина отсутствует и на чертеже изображаться не должна. Если при этом конец одной из оставшихся пружин окажется свободным, его следует прикрепить в соответствующем месте или к грузу или к потолку (полу) лифта; то же следует сделать, если свободными окажутся соединенные планкой 2 концы обеих оставшихся пружин. Условие μ=0 означает, что сила сопротивления R  отсутствует.

Пример выполнения задания:

В приборе для измерения вертикальных колебаний (рис. 3.1) груз массой m прикреплен к пружине с коэффициентом жесткости с. Другой конец пружины прикреплен к корпусу прибора, который движется по закону z = Asin(ωt) (неподвижная ось z направлена по вертикали вниз). Начальное удлинение пружины равно λ0, а начальная скорость груза по отношению к корпусу прибора vо  (направлена  вертикально вниз).

| Рис. 3.1 Исходная схема | Дано: m = 0,4 кг; с = 40 Н/м; λ0 = 0,05 м; vо = 0,5 м/с; А = 0,03 м; ω = 20 1/с. Найти: x=f(t) – закон движения груза по отношению к корпусу прибора. |
| --- | --- |

Решение:

1. Свяжем с корпусом прибора подвижную систему отсчета, начало О которой поместим в конце недеформированной пружины (ее длина обозначена lо), а ось х направим в сторону удлинения пружины (см. рис.3.1). Рассмотрим груз в положении, при котором пружина растянута. На груз действует сила тяжести  и сила упругости .

Для составления уравнения относительного движения груза присоединим к этим силам переносную силу инерции , кориолисова сила инерции равна нулю, так как переносное движение (движение корпуса прибора) является поступательным. Тогда уравнение относительного движения в векторной форме будет иметь вид:

.

Проецируя обе части на ось х, получим:

.

Здесь Рх = Р; Fх = - сλ = -сх, где λ = х - удлинение пружины;

Учитывая, что оси х и z направлены одинаково, получим:

и    .

Подставляя все найденные выражения проекций сил в уравнение , получим: .

Полученное дифференциальное уравнение может быть записано в виде , где обозначено k2 = c/m = 100 c-2, b1 = g = 10 м/с2, b2 = Aω2 = 12 м/с.

2. Для определения закона движения груза надо проинтегрировать уравнение . Его общее решение, как известно из теории дифференциальных уравнений, находят в виде:

х = х1+х2,

где х1 - общее решение однородного уравнения , т. е. , х2 - частное решение уравнения , которое для данного уравнения находится в виде .

Для определения постоянных B и D находим , подставляем значения  и  в уравнение  и приравнивая в его обеих частях свободные члены и коэффициенты при sin(ωt) с учетом принятых обозначений (k2 = c/m = 100 c-2: b1 = g = 10 м/с2 b2 = Aω2 = 12 м/с), получим:

0,1 м,     - 0,04 м.

Подставляя в х = х1 + х2  равенства  и  и учитывая, что k = 10 с-1, а ω = 20 с-1, получим следующее общее решение:

.

Для определения постоянных интегрирования С1 и С2  найдем :

.

По условиям задачи t = 0, vх = v0 = 0,5 м/с, х0 = λ0 = 0,05 м. Подставив эти начальные данные в уравнения для определения  и vх, найдем их них, что С1 = 0,13, С2 = - 0,05.

В результате уравнение общего решения окончательно примет вид:

.

Это уравнение и определяет искомый закон относительного движения груза, т. е. закон совершаемых им колебаний.