Практическая работа № 1

«Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема: Обработка результатов измерений

Вариант

Введите следующую информацию

Фамилия:

Логин:

При проведении измерительного эксперимента получены результаты многократных равноточных прямых измерений, приведенные в табл. 1 (см. соответствующий вариант).

Задание.

1. Выполните обработку результатов измерений, округляя значения погрешностей до знака измерений.

2. Результаты расчетов занесите в таблицу.

3. Запишите результат измерений в стандартной форме.

Таблица

Результаты расчета

| x, мм | Sx, мм | Sx, мм | Наличие промахов | P | t | ε, мм | θ, мм | ∆x, мм | Результат измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Решение:

Пример выполнения практической работы № 1

«Обработка результатов измерений»

Исходные данные:

Средство измерений – микрометр гладкий МК-75

результаты единичных измерений xi : 60,38; 60,32; 60,18; 60,41; 60,28; 60,30; 60,30; 60,32; 60,34; 60,27 мм; n=10;

доверительная вероятность P=0,95;

критерий оценки промахов – критерий Шовине;

доверительные границы не исключенной систематической погрешности измерений θ=0,004 мм.

Решение.

Вычисляем среднее арифметическое значение x измеренного размера из 10 результатов единичных измерений

x=i=1nxi/n=i=110xi/10=60,31 мм.

Вычисляем среднюю квадратическую погрешность единичных измерений

Sx=i=1n(xi-x)2/ n-1=i=19(xi-x)2/ 9≈0,06 мм.

Определяем наличие промахов среди результатов единичных измерений, для чего используем критерий Шовине. В этом случае проверяемый результат измерения xпр считают промахом, если  x-xпр>2Sx (при n=10).

Проверим, не являются ли промахами xпр=xmax=60,41 мм и 
xпр=xmin=60,18 мм.

x-xmax=60,31-60,41=0,1 мм, что меньше 2Sx=0,12 мм. Следовательно, результат xi=xmax=60,41 мм промахом не является.

x-xmin=60,31-60,18=0,13 мм, что больше 2Sx=0,12 мм. Следовательно, результат  xi=xmin=60,18 мм  является промахом, его исключаем из результатов измерений и все вычисления повторяем.

Определяем новое среднее арифметическое значение x измеренного размера из 9 результатов единичных измерений

x=i=19xi/9≈60,32 мм.

Тогда

Sx=i=19(xi-x)2/ 8≈0,05 мм.

Проверим, не являются ли значения xmax=60,41 мм и xmin=60,27 мм нового ряда промахами.

x-xmax=60,32-60,41=0,09 мм,

что меньше 2Sx=0,10 мм.

x-xmin=60,32-60,27=0,05 мм,

что меньше 2Sx=0,10 мм.

Следовательно, результаты измерений xmax=60,41 мм и xmin=60,27 мм промахами не являются, а значит не являются промахами и результаты, значения которых лежат между ними.

Вычисляем среднюю квадратическую погрешность измерения среднего арифметического

Sx=Sx/n=0,05/9≈0,02 мм.

Считаем, что закон распределения результатов измерений – нормальный (n<15).

Определяем коэффициент Стьюдента t.  При P=0,95 и n=9   t=2,306 [1, 2].

Тогда доверительные границы случайной погрешности измерений

ε=±t∙Sx=2,306∙0,02=±0,05 мм.

Доверительные границы неисключенной систематической погрешности θ=±0,004 мм.

Для суммирования значений ε и θ определим отношение θ/Sx

θSx=0,0040,02=0,2.

При θ/Sx<0,8 неисключенной систематической погрешностью пренебрегаем, принимая доверительные границы результата измерений (∆x)Σ= ε=±0,05 мм. Погрешность возникающая из такого пренебрежения не превышает 15% (∆x)Σ.

Окончательный результат записываем в виде

X=x±(∆x)Σ , P   т.е.

X=60,32±0,05,   0,95.

Такая запись означает, что с вероятностью P=95% результат измерений лежит в диапазоне от 60,27 до 60,37 мм.

Результаты расчетов заносим в табл.

Результаты расчета

| x, мм | Sx, мм | Sx, мм | Наличие промахов | P | t | ε, мм | θ, мм | (∆x)Σ, мм | Результат измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60,31 | 0,06 |  | есть – xmin |  |  |  |  |  |  |
| 60,32 | 0,05 | 0.02 | нет | 0,95 | 2,306 | ±0,05 | ±0,004 | ±0,05 | X=60,32±0,05, 0,95 |

Используемая литература

1. Правиков, Ю.М. Метрологическое обеспечение производства  [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.М. Правиков, Г.Р. Муслина.  М.: КНОРУС, 2009.  240 с.

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf.

2. Муслина Г.Р. Измерение и контроль геометрических параметров деталей машин и приборов: учебное пособие / Г.Р. Муслина, Ю.М. Правиков; под общ. ред. Л.В. Худобина. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 220 с.

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Muslina.pdf