Практическая работа № 2

«Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема: Выбор универсальных средств измерений линейных размеров

Вариант

Введите следующую информацию:

Фамилия, имя, отчество:

Логин:

Задание. Выберите универсальное средство измерения размеров отверстия… и вала… детали (см. соответствующий вариант в исходных данных). Для этого выполните следующее:

- определите допускаемую погрешность измерения δ;

- выберите СИ, удовлетворяющее необходимым требованиям;

- заполните таблицу;

- приведите доказательства правильности выбора СИ.

Таблица

Метрологическая характеристика средства измерения

| Наименование СИ, ГОСТ | Диапазон измерения, мм | Диапазон показаний, мм | Цена деления, мм | Предельная погрешность измерения, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Условия измерения |  |  |  |  |
| Вариант использования | # Вид # контакта | Участок шкалы, используемый для отсчета | Способ настройки | Температурный режим, С |

Решение:

Пример выполнения практической работы № 2

«Выбор универсальных средств измерений линейных размеров»

1.Необходимо выбрать универсальное СИ размера отверстия ∅25 H7.

Решение

Устанавливаем допускаемую погрешность измерения. Для ∅25 H7 (IT=0,021 мм) δ=0,006 мм (см. прил. 1.1).

Выбираем по прил.  1.7- 1.9 универсальное СИ, предельная погрешность которого в принятых условиях не превышает допускаемую погрешность и который позволяет выполнить измерение отверстия ∅25 H7 с наименьшими затратами.

Этим условиям удовлетворяет нутромер индикаторный НИ–18–50, метрологическую характеристику которого заносим в табл.

Таблица

Метрологическая характеристика средства измерения

| Наименование СИ, ГОСТ | Диапазон измерения, мм | Диапазон показаний, мм | Цена деления, мм | Предельная погрешность измерения, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нутромер индикаторный | 18 – 50 | 10 | 0,01 | 0,005 |
| ### Условия измерения |  |  |  |  |
| Вариант использования | # Вид # контакта | Участок шкалы, используемый для отсчета | Способ настройки | Температурный режим, С |
| В руках | Точечный | 0,03 мм | По концевым мерам длины 1 кл. точности с боковиками | 5 |

Доказательства правильности выбора

Диапазон измерений (ДИ) микрометра позволяет измерить размер 22 мм; диапазон показаний (ДП) больше допуска размера: 10>0,021 мм; предельная погрешность измерений нутромером при принятых условиях измерений  ∆lim  меньше допускаемой δ: 0,005<0,006 мм.

2.Необходимо выбрать универсальное СИ размера вала ….

…….

Исходные данные к практической работе № 2

| № варианта | Размер | № варианта | Размер | № варианта | Размер | № варианта | Размер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ∅20 F8/h6 | 5 | ∅100 H7/g6 | 9 | ∅20 H8/h7 | 13 | ∅100 F8/h7 |
| 2 | ∅40H7 /f7 | 6 | ∅120 H8/e8 | 10 | ∅40 H8/f9 | 14 | ∅75 H7/s6 |
| 3 | ∅60D11 /h11 | 7 | ∅50 E9/h9 | 11 | ∅80 H9/e8 | 15 | ∅25 D9/h9 |
| 4 | ∅80H8 /d9 | 8 | ∅30 D8/h7 | 12 | ∅120 H11/b11 | 16 | ∅30 G7/h6 |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Методические указания: Выбор универсальных средств измерения линейных размеров до 500 мм (по применению ГОСТ 8.051-81). РД 50-98-86.  М.: Издательство стандартов, 1987.  84 с.

2. Правиков Ю.М. Метрологическое обеспечение производства: учебное пособие / Ю. М. Правиков, Г. Р. Муслина.  М.: КНОРУС, 2009.  240 с.

Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pravikov.pdf.

3. Средства контроля,  управления и измерения линейных и угловых  размеров в машиностроении: Отраслевой каталог.  М.: ИКФ «Ка-талог», 2004.  128 с.