Задание на контрольную работу

по дисциплине

«Математические основы моделирования сетей связи»

(форма обучения - заочная)

Задано 10 населённых пунктов, связанных сетью. Расстояние между пунктами указано в километрах. Требуется:

Задача № 1. Определить номера населённых пунктов, размещение телефонных станций в которых будет оптимальным по удалённости от самого дальнего пункта.

Задача № 2. Найти минисуммное решение задачи размещения 5-и телефонных станций из предложенных вариантов (таблица 1).

Задача № 3. Определить, по каким кабельным линиям работник станции P (таблица 1) пройдёт дважды в поисках повреждений на линии. Предложить вариант оптимального маршрута.

Задача № 4. Определить, как проложить телефонный кабель от пункта p1 до пунктов p2 и p3 и между пунктами p2 и p3 (таблица 1), чтобы затраты на прокладку кабеля были минимальными. Рассчитать минимальные суммарные затраты, если стоимость 1 км кабеля – 11 единиц.

Задача № 5. Построить сеть с минимальной суммарной стоимостью кабельных соединений. Определить затраты на кабель, если стоимость 1 км кабеля составляет 10 единиц.

Задача № 6. Заданный граф представляет модель вторичной сети связи, веса рёбер которого являются пропускными способностями соответствующих каналов. Определить пропускную способность сети между узлами s и t (таблица 1).

Таблица 1

| m* № задачи | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | (1; 3; 5;8;9) (2;4;6;8;10) (1;5;6;7;10) (1; 2; 5;6;7) | (1; 3; 4;6;8) (2;5;7;9;10) (3;5;6;8;10) (1; 2; 5;7;9) | (1;2;4;8;10) (2;5;7;8;10) (3; 4; 6;7;9) (1; 2; 6;7;8) | (1; 3; 6;8;9) (1; 2; 4;6;7) (1; 2; 3;6;8) (3;4;6;8;10) | (1; 2; 5;7;8) (2;6;7;9;10) (2; 4; 5;7;9) (1; 5; 6;7;9) | (3;5;7;8;10) (2; 3; 4;6;8) (1; 5; 6;7;8) (1; 2; 5;7;8) | (1;2;3;4;10) (3; 5; 6;7;8) (2; 4; 6;7;9) (4;5;7;8;10) | (1; 2; 5;7;9) (2;3;7;8;10) (1;3;6;7;10) (1; 2; 4;6;8) | (4; 5; 6;8;9) (1;2;4;7;10) (2;3;7;9;10) (5; 6; 7;8;9) | (1; 3; 5; 7; 8) (3; 5; 6; 7; 9) (3; 4; 7; 8; 10) (1; 2; 6; 7; 9) |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | p1 = 1, p2 = 4, p3 = 9 | p1 = 4, p2 = 1, p3 = 9 | p1 = 3, p2 = 4, p3 = 6 | p1 = 5, p2 = 6, p3 = 10 | p1 = 3, p2 = 1, p3 = 8 | p1 = 3, p2 = 2, p3 = 10 | p1 = 4, p2 = 5, p3 = 6 | p1 = 4, p2 = 6, p3 = 9 | p1 = 3, p2 = 1, p3 = 8 | p1 = 2, p2 = 4, p3 = 7 |
| 6 | 3, 10 | 1, 4 | 9, 10 | 5, 6 | 3, 8 | 4, 8 | 9, 10 | 3, 6 | 3, 8 | 2, 4 |

* m – предпоследняя цифра пароля.

n – последняя цифра пароля.

№0

| m* | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n* | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| рёбра | веса рёбер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 |  | 4 |  | 11 |  | 3 |  |  | 10 | 12 |
| 1-7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 |  | 7 |  | 14 |  | 6 |  |  | 13 | 15 |
| 1-10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  |  | 12 | 13 |
| 2-3 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 |  | 8 |  | 6 |  | 7 |  |  | 10 | 9 |
| 2-5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 4 |
| 2-7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  |  | 11 | 12 |
| 2-8 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 |  | 10 |  | 6 |  | 9 |  |  | 8 | 7 |
| 2-10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 |  | 9 |  | 15 |  | 8 |  |  | 17 | 16 |
| 3-4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  |  | 9 | 8 |
| 3-5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  |  | 8 | 7 |
| 4-5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  |  | 10 | 9 |
| 4-6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  |  | 7 | 6 |
| 4-8 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 |  | 11 |  | 8 |  | 10 |  |  | 12 | 13 |
| 5-6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 |  | 7 |  | 13 |  | 6 |  |  | 11 | 12 |
| 5-7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 |  | 6 |  | 12 |  | 5 |  |  | 13 | 14 |
| 5-9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 |  | 11 |  | 9 |  | 10 |  |  | 8 | 7 |
| 6-7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 |  | 7 |  | 13 |  | 9 |  |  | 11 | 12 |
| 6-8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 |  | 9 |  | 5 |  | 8 |  |  | 6 | 7 |
| 6-9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 |  | 3 |  | 8 |  | 3 |  |  | 10 | 9 |
| 7-8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  |  | 2 | 2 |
| 7-10 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 |  | 12 |  | 10 |  | 11 |  |  | 9 | 8 |

* m – предпоследняя цифра пароля.

n – последняя цифра пароля.

№1

| m* | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n* | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| рёбра | веса рёбер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 |  | 2 |  | 12 |  | 4 |  |  | 10 | 11 |
| 1-7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 |  | 10 |  | 13 |  | 6 |  |  | 13 | 15 |
| 2-3 | 9 | 11 | 12 | 10 | 13 |  | 9 |  | 6 |  | 7 |  |  | 10 | 9 |
| 2-5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  |  | 5 | 6 |
| 2-7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 11 |  | 5 |  | 14 |  | 6 |  |  | 12 | 15 |
| 2-8 | 11 | 13 | 13 | 12 | 16 |  | 11 |  | 6 |  | 9 |  |  | 8 | 7 |
| 2-10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 14 |  | 9 |  | 5 |  | 10 |  |  | 7 | 6 |
| 3-4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  |  | 11 | 8 |
| 3-5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  |  | 8 | 7 |
| 4-5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  |  | 10 | 9 |
| 4-8 | 12 | 14 | 15 | 13 | 16 |  | 13 |  | 8 |  | 10 |  |  | 12 | 14 |
| 4-9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  |  | 7 | 8 |
| 5-7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 |  | 6 |  | 12 |  | 8 |  |  | 13 | 14 |
| 5-9 | 12 | 14 | 15 | 13 | 16 |  | 12 |  | 9 |  | 10 |  |  | 9 | 7 |
| 6-7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |  | 7 |  | 13 |  | 12 |  |  | 10 | 12 |
| 6-8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 15 |  | 11 |  | 5 |  | 8 |  |  | 5 | 7 |
| 6-9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 |  | 3 |  | 10 |  | 3 |  |  | 10 | 9 |
| 7-8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 |  | 6 |  | 2 |  | 5 |  |  | 4 | 2 |
| 7-9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 14 |  | 7 |  | 13 |  | 9 |  |  | 11 | 12 |
| 7-10 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 |  | 12 |  | 11 |  | 11 |  |  | 9 | 8 |
| 8-10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 |  | 8 |  | 8 |  | 7 |  |  | 12 | 11 |

* m – предпоследняя цифра пароля.

n – последняя цифра пароля.

№ 2

| m* | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n* | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| рёбра | веса рёбер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 7 |  |  | 5 | 6 |
| 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 3 |  |  | 2 | 4 |
| 1-4 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 8 | 10 |
| 1-5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 8 |  | 7 |  | 6 |  | 5 |  |  | 8 | 6 |
| 1-8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 |
| 1-10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |
| 2-6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  |  | 7 | 10 |
| 2-7 | 9 | 14 | 13 | 11 | 10 |  | 11 |  | 10 |  | 10 |  |  | 9 | 9 |
| 2-8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |  | 14 |  | 11 |  | 15 |  |  | 10 | 11 |
| 2-10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 7 |  | 10 |  |  | 6 | 8 |
| 3-5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  |  | 7 | 10 |
| 3-7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 | 19 |
| 3-10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 |  | 5 |  | 10 |  | 8 |  |  | 9 | 9 |
| 4-5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 |  | 5 |  | 10 |  | 8 |  |  | 9 | 9 |
| 4-8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |  | 3 |  | 7 |  | 5 |  |  | 6 | 5 |
| 4-9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |  | 12 |  | 13 |  | 13 |  |  | 14 | 14 |
| 6-7 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 |  | 15 |  | 17 |  | 16 |  |  | 17 | 16 |
| 6-8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 |  | 12 |  | 12 |  | 11 |  |  | 11 | 12 |
| 6-9 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 |  | 16 |  | 16 |  | 17 |  |  | 16 | 17 |
| 7-10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 |  | 5 |  | 10 |  | 8 |  |  | 9 | 9 |
| 8-9 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 |  | 10 |  | 15 |  | 13 |  |  | 14 | 14 |

* m – предпоследняя цифра пароля.

n – последняя цифра пароля.

№ 3

| m* | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n* | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| рёбра | веса рёбер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 5 |  | 2 |  | 4 |  | 1 | 4 |
| 1-3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 |  | 7 |  | 4 |  | 5 |  | 4 | 7 |
| 1-5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 |  | 5 |  | 5 |  | 6 |  | 6 | 8 |
| 1-8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 |  | 11 |  | 9 |  | 8 |  | 7 | 10 |
| 2-6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 7 |  | 10 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 2-8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 11 |  | 8 |  | 12 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 2-10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3 | 5 |
| 3-5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 7 |  | 9 | 8 |
| 3-7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 10 | 13 |
| 3-10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 |  | 8 |  | 12 |  | 9 |  | 8 | 11 |
| 4-5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 |  | 8 |  | 12 |  | 9 |  | 8 | 11 |
| 4-8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 4-9 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 11 |  | 10 | 13 |
| 5-8 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 |  | 12 |  | 15 |  | 13 |  | 16 | 15 |
| 6-7 | 14 | 16 | 13 | 14 | 16 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 14 | 17 |
| 6-8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 |  | 10 |  | 9 |  | 12 |  | 10 | 16 |
| 6-9 | 15 | 17 | 14 | 15 | 14 |  | 16 |  | 15 |  | 16 |  | 15 | 17 |
| 6-10 | 16 | 18 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 16 |  | 17 |  | 19 | 18 |
| 7-10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 |  | 8 |  | 12 |  | 9 |  | 8 | 11 |
| 8-9 | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 |  | 13 |  | 13 |  | 14 |  | 17 | 16 |

* m – предпоследняя цифра пароля.

n – последняя цифра пароля.

№4

| m* | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n* | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| рёбра | веса рёбер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 |  | 4 |  | 11 |  | 3 |  |  | 10 | 12 |
| 1-5 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 |  | 11 |  | 18 |  | 10 |  |  | 17 | 19 |
| 1-7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 |  | 7 |  | 14 |  | 6 |  |  | 13 | 15 |
| 1-10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 |  | 8 |  | 15 |  | 7 |  |  | 14 | 16 |
| 2-3 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 |  | 8 |  | 14 |  | 7 |  |  | 14 | 16 |
| 2-5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 |  | 3 |  | 9 |  | 2 |  |  | 7 | 8 |
| 2-7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 |  | 5 |  | 11 |  | 4 |  |  | 10 | 11 |
| 2-10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 |  | 9 |  | 15 |  | 8 |  |  | 16 | 15 |
| 3-5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 |  | 4 |  | 10 |  | 3 |  |  | 7 | 6 |
| 3-9 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 |  | 12 |  | 18 |  | 11 |  |  | 9 | 8 |
| 4-5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 |  | 6 |  | 12 |  | 5 |  |  | 10 | 9 |
| 4-6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 |  | 2 |  | 8 |  | 2 |  |  | 7 | 6 |
| 4-8 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 |  | 11 |  | 17 |  | 10 |  |  | 17 | 19 |
| 4-9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 |  | 7 |  | 13 |  | 6 |  |  | 5 | 4 |
| 5-6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 |  | 7 |  | 13 |  | 6 |  |  | 10 | 11 |
| 5-7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 |  | 6 |  | 12 |  | 5 |  |  | 13 | 14 |
| 5-9 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 |  | 11 |  | 17 |  | 10 |  |  | 17 | 19 |
| 6-7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 |  | 7 |  | 13 |  | 9 |  |  | 11 | 12 |
| 6-8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 |  | 9 |  | 15 |  | 8 |  |  | 6 | 7 |
| 6-9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |  | 1 |  | 7 |  | 3 |  |  | 3 | 2 |
| 7-8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 |  | 3 |  | 9 |  | 4 |  |  | 4 | 3 |
| 7-9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 15 |  | 10 |  | 16 |  | 9 |  |  | 8 | 7 |
| 7-10 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 |  | 12 |  | 18 |  | 11 |  |  | 9 | 8 |
| 8-10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 |  | 6 |  | 12 |  | 5 |  |  | 4 | 3 |

* m – предпоследняя цифра пароля.

n – последняя цифра пароля.

№5

| m* | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n* | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| рёбра | веса рёбер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 14 |
| 1-4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 |
| 1-5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |  | 8 |  | 8 |  | 9 |  |  | 9 | 9 |
| 1-7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 | 17 |
| 2-5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 7 |  |  | 7 | 8 |
| 2-7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 2-8 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |  | 15 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 18 |
| 3-4 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 |  | 17 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 | 19 |
| 3-5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 3-8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 | 17 |
| 3-9 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 |  | 16 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 18 |
| 4-7 | 16 | 15 | 16 | 17 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 15 |  |  | 16 | 17 |
| 4-10 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 |  | 16 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 18 |
| 5-7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |
| 5-8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 15 |  |  | 16 | 17 |
| 5-9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |
| 5-10 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 |  | 17 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 | 19 |
| 6-8 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 |  | 17 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 | 19 |
| 6-7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 |  | 14 |  | 12 |  | 13 |  |  | 15 | 10 |
| 6-10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 15 |  |  | 16 | 17 |
| 7-8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 15 |  |  | 16 | 17 |
| 7-10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 |
| 8-9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |

* m – предпоследняя цифра пароля.

n – последняя цифра пароля.

№6

| m* | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n* | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| рёбра | веса рёбер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 |  | 6 |  | 5 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1-4 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 |  | 11 |  | 9 |  | 12 |  | 12 | 13 |
| 1-5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |  | 4 |  | 3 |  | 6 |  | 6 | 7 |
| 1-7 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 |  | 13 |  | 11 |  | 14 |  | 14 | 15 |
| 2-5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| 2-6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 |  | 10 |  | 8 |  | 11 |  | 11 | 12 |
| 2-7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 4 |  | 3 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 2-8 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 |  | 16 |  | 12 |  | 15 |  | 15 | 16 |
| 2-9 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 |  | 13 |  | 11 |  | 14 |  | 13 | 14 |
| 3-4 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 |  | 14 |  | 13 |  | 17 |  | 16 | 18 |
| 3-5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 3-8 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| 3-9 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 18 | 19 |
| 4-7 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 |  | 16 |  | 15 |  | 17 |  | 18 | 19 |
| 4-10 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 |  | 13 |  | 12 |  | 14 |  | 15 | 16 |
| 5-7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 |  | 7 |  | 6 |  | 8 |  | 9 | 7 |
| 5-8 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 |  | 16 |  | 14 |  | 17 |  | 18 | 18 |
| 5-10 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 |  | 14 |  | 13 |  | 15 |  | 16 | 17 |
| 6-7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 |  | 8 |  | 6 |  | 8 |  | 9 | 7 |
| 6-8 | 14 | 13 | 15 | 16 | 17 |  | 14 |  | 13 |  | 15 |  | 16 | 17 |
| 6-10 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 |  | 15 |  | 14 |  | 16 |  | 17 | 18 |
| 7-10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 |  | 9 |  | 8 |  | 10 |  | 9 | 10 |
| 8-9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 |  | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 8 |

* m – предпоследняя цифра пароля.

n – последняя цифра пароля.

№7

| m* | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n* | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| рёбра | веса рёбер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 |  | 6 |  | 7 |  | 5 |  |  | 8 | 4 |
| 1-4 | 9 | 10 | 11 | 8 | 12 |  | 13 |  | 10 |  | 9 |  |  | 11 | 9 |
| 1-5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |  | 3 |  | 5 |  | 4 |  |  | 6 | 3 |
| 1-7 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 |  | 14 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 10 |
| 2-3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  |  | 9 | 8 |
| 2-5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 2-6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 |  | 14 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 10 |
| 2-7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 |  | 4 |  | 6 |  | 5 |  |  | 7 | 4 |
| 2-8 | 12 | 13 | 14 | 11 | 15 |  | 16 |  | 13 |  | 12 |  |  | 14 | 12 |
| 2-9 | 14 | 15 | 16 | 13 | 17 |  | 18 |  | 16 |  | 15 |  |  | 17 | 16 |
| 3-4 | 14 | 15 | 16 | 13 | 17 |  | 18 |  | 15 |  | 14 |  |  | 16 | 13 |
| 3-5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 |  | 8 |  | 5 |  | 4 |  |  | 6 | 4 |
| 3-8 | 10 | 9 | 12 | 9 | 13 |  | 14 |  | 11 |  | 10 |  |  | 12 | 11 |
| 3-9 | 13 | 14 | 15 | 12 | 16 |  | 17 |  | 14 |  | 13 |  |  | 15 | 13 |
| 3-10 | 17 | 16 | 19 | 16 | 19 |  | 18 |  | 17 |  | 18 |  |  | 19 | 18 |
| 4-7 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 17 |  | 16 |  | 17 |  |  | 18 | 17 |
| 4-10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 12 | 11 |
| 5-7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 7 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |
| 6-7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 |  | 10 |  | 11 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |
| 6-8 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |  | 14 |  | 15 |  | 17 |  |  | 18 | 19 |
| 6-10 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |  | 15 |  | 16 |  | 15 |  |  | 16 | 15 |
| 7-10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 |  | 10 |  | 8 |  | 7 |  |  | 9 | 8 |
| 8-9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 7 |  |  | 8 | 7 |

* m – предпоследняя цифра пароля.

n – последняя цифра пароля.

№8

| m* | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n* | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| рёбра | веса рёбер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 |  | 6 |  | 7 |  | 9 |  |  | 8 | 7 |
| 1-5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 11 |  |  | 12 | 10 |
| 1-7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  |  | 8 | 7 |
| 1-10 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 3 | 3 |
| 2-5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 11 |  |  | 12 | 10 |
| 2-8 | 14 | 15 | 16 | 13 | 12 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |
| 2-10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 |  | 8 |  | 10 |  | 9 |  |  | 11 | 8 |
| 3-4 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 |
| 3-5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 |  | 9 |  | 8 |  | 6 |  |  | 10 | 9 |
| 3-9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 |  | 13 |  | 11 |  | 12 |  |  | 9 | 13 |
| 4-5 | 15 | 16 | 17 | 14 | 14 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 | 16 |
| 4-6 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 | 17 |
| 4-9 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 | 17 |
| 5-6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  |  | 8 | 7 |
| 5-7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 |  | 7 |  | 8 |  | 11 |  |  | 12 | 10 |
| 5-9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  |  | 8 | 7 |
| 5-10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 |  | 13 |  | 14 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 6-7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |  | 6 |  | 7 |  | 9 |  |  | 8 | 7 |
| 6-8 | 16 | 17 | 18 | 15 | 15 |  | 14 |  | 16 |  | 18 |  |  | 17 | 15 |
| 6-9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 6 |  |  | 4 | 3 |
| 7-8 | 14 | 15 | 16 | 13 | 12 |  | 16 |  | 15 |  | 14 |  |  | 13 | 12 |
| 7-9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  |  | 5 | 4 |
| 7-10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 |  | 11 |  | 10 |  | 9 |  |  | 8 | 7 |
| 8-10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |  | 8 |  | 7 |  | 6 |  |  | 5 | 4 |

* m – предпоследняя цифра пароля.

n – последняя цифра пароля.

№9

| m* | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n* | 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| рёбра | веса рёбер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  |  | 7 | 7 |
| 1-5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 |  | 9 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |
| 1-7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 9 |
| 1-10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |  | 3 |  | 6 |  | 6 |  |  | 7 | 7 |
| 2-3 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 |  | 11 |  | 13 |  | 14 |  |  | 12 | 13 |
| 2-5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |  | 10 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 2-8 | 13 | 14 | 13 | 15 | 14 |  | 12 |  | 15 |  | 16 |  |  | 13 | 14 |
| 2-10 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 9 |
| 3-5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 8 |  | 7 |  | 9 |  |  | 9 | 8 |
| 3-7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 10 | 11 |
| 3-9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 7 | 9 |
| 4-5 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |  | 17 |  | 15 |  | 15 |  |  | 18 | 17 |
| 4-6 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 10 | 12 |
| 4-9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 10 | 11 |
| 5-6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 |  | 11 |  | 8 |  | 9 |  |  | 11 | 11 |
| 5-7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 8 |  | 7 |  | 9 |  |  | 9 | 8 |
| 5-10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 13 |  | 15 |  | 10 |  | 13 |  |  | 11 | 10 |
| 6-7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 |  | 6 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 6-8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 15 |  | 17 |  | 12 |  | 15 |  |  | 12 | 13 |
| 6-9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 3 |
| 7-8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 |  | 13 |  | 12 |  | 11 |  |  | 12 | 10 |
| 7-9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 |  | 8 |  | 6 |  | 7 |  |  | 6 | 5 |
| 7-10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 |  | 10 |  | 7 |  | 8 |  |  | 7 | 6 |
| 8-10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |  | 9 |  | 9 |  | 9 |  |  | 9 | 8 |

* m – предпоследняя цифра пароля.

n – последняя цифра пароля.