  - Определение класса детали и выбор детали-прототипа. Анализ технологического процесса детали-прототипа

    - Деталь-прототип

Класс детали определим по ОК ЕСКД – Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов ОК 012-93[31].

В качестве аналога маршрута обработки детали взят типовой технологический маршрут обработки детали «Вал входной».

Данная деталь – вал ведущий, относится к группе цилиндрических изделий.

Данный вал ступенчато-переменного сечения (имеет 4 ступени).

Рассмотрим типовой процесс изготовления вала:

1. Подготовка технологических баз — подрезание торцов и центрирование. Данная операция при серийном и массовом производстве выполняется на центровальных и фрезерно-центровальных станках двустороннего или барабанного типа;

2. Токарная обработка начерно обоих концов вала, подрезание торцов и уступов;

3.Токарная обработка начисто, осуществляемая в той же последовательности, что и черновая. Наружные поверхности валов обтачивают на токарно-копировальных и многорезцовых одно- и многошпиндельных автоматах;

4.Черновое шлифование шеек вала, служащих дополнительными базами при фрезеровании, сверлении, растачивании отверстий на одном из концов вала;

5.Правка заготовки при изготовлении нежестких валов;

6. Черновая и чистовая обработка фасонных поверхностей — нарезание шлицев, зубчатых венцов, фрезерование кулачков и т.д.;

7.Выполнение последующих операций — сверления, развертывания, нарезания резьбы, фрезерования лысок, шпоночных канавок;

8.Термическая обработка всей детали или отдельных ее поверхностей;

9.Правка вала;

10.Черновое и чистовое шлифование наружных поверхностей, торцов, отверстий;

11.Доводка особо точных поверхностей.

Анализ детали на технологичность

Наиболее ответственной поверхностью детали являются шейки вала под подшипники (основная конструкторская база), их точность соответствует 6 квалитету точности ∅30k6 , шероховатость обработки этой поверхности Ra 0,4. Исполнительные поверхности детали – шейки вала со шпоночным пазом.

Остальные поверхности вала, согласно техническим требованиям выполняются по 14 квалитету точности. Точность размеров можно считать обоснованной. Большинство диаметральных и линейных размеров детали – вала входят в ряды нормальных линейных размеров по ГОСТ 6636-69.

Размеры, фасок, радиусов также соответствуют рекомендуемым. 	Например, фаски 2,5×45 (3 фаски) .

Следовательно, конструктивные элементы данной детали в достаточной степени стандартизованы.

Для выхода и входа инструмента при обработке детали не имеется препятствий.

Рассмотрим коэффициент обрабатываемости;

Kv=(v60/vэт60)0,9

v60 ‒ скорость резания при 60‒минутной стойкости и определенных условиях резания при 60‒минутной стойкости резцов рассматриваемого материала,  vэт60 ‒ скорость резания при 60‒минутной стойкости резцов в случае обработки эталонного материала. Исходя из вышесказанного, данную деталь можно считать технологичной.

Прототипом для рассмотрения технологического процесса изготовления детали является вал. В качестве маршрута типового техпроцесса выбран маршрут изготовления детали «Вал шлицевой», показанной на рисунке ниже.

Рисунок 2 - Шлицевой вал

Маршрут изготовления вала разработан при помощи таблицы 1. Материал – сталь 45; заготовка - штамповка; тип производства – среднесерийное.

Операция 005 – фрезерно-центровальная (код 4269). Фрезеровать торцы и сверлить центровое отверстие окончательно. Станок: фрезерно- центровальный мод. МР76М (код 381825). Приспособление: тиски с самоцентрирующимися губками призматической формы, привод пневматический (код 396131). Базирование: по наружным поверхностям и одному торцу заготовки. Инструменты: торцовые фрезы диаметром 100 мм с числом зубьев 12, материал режущий части Т14К8 (код 381855); центровочные сверла диаметром 5 мм, материал Р6М5 (код 391242). Измерительный инструмент: штангельциркуль ШЦI, диапазон измерения 400 мм, цена деления нониуса 0,1 мм (код 393310 для наладки), шаблон для контроля длины 286±0,6 (код 393610 для работы).

Операция 010 - токарно-копировальная (код 4117). Точить начерно поверхности диаметром 50к6; 55к6; 52, 62 и 65 мм. Станок: токарно-гидрокопировальный полуавтомат мод. 1H712 (код 381115). Приспособление: центры (код 382840) и патрон поводковый с пневмоприводом (код 396115). Инструмент: проходной резец, правый с сечением 25×20 мм; материал режущей части n1458 c φ=45˚, α=8˚ и γ=12˚ (код 392101). Измерительный инструмент: штангельциркуль ШЦI, диапазон измерения 125 мм, цена деления нониуса 0,1 мм (код 393310 для наладки), калибры скобы 51, 5h14; 53; 5h14; 56; 5h14; 63; 5h14 (код 393120 для работы).

Операция 015 – токарно-копировальная (код 4117). Обточить поверхности диаметром 40js6 и 65 мм начерно (остальные данные приведены в операции 010).

Операция 020 – токарная с программным управлением. Обточить поверхности диаметром 50к6. 55h6, 40js6с припуском на шлифование, диаметрами 65, 60а11, 52; точить поверхности диаметром 38, 48, 53, 58 мм и фаски 1×45˚ окончательно. Станок: токарный мод. 16К20Т с ЧПУ (код 381021). Приспособление: поводковый плавающий центр с диаметром поводковой части 36 мм (код 392840).

Базирование заготовки по центровым отверстиям и левому торцу диаметром 40 мм. Инструменты: проходные резцы, правый и левый с сечением 20×25 мм; материал режущей части Т14К8, φ=90˚ (код 392110). Проходной резец, ширина режущей части 3мм, материал режущей части Т14К8 (код 392112); фасонные резцы левый и правый с φ=90˚ (код 392114). Измерительный инструмент: штангельциркуль ШЦI для наладки; калибры-скобы для работы 40, 3h9, 50, 60a11, 65-0.3, 4h9.

Операция 025 – шпоночно-фрезерная (код 4272). Фрезеровать шпоночный паз 16s9 окончательно. Станок: шпоночно-фрезерный полуавтомат мод. 692А (код 381610). Приспособление6 тиски с призматическим основанием и пневматическим приводом (код 396131). Базирование: по поверхности диаметром 58h6 и торцу диаметром 62 мм. Инструмент: шпоночная фреза диаметром 16 мм, материал режущей части Т14К8 или Р6М5 (код 391826 или 391856). Измерительный инструмент: штангельциркуль ШЦI (код 393310); калибры-пробка 16S9 (код 393110).

Операция 030 – шлицефрезерная (код 4260). Фрезировать шлицы с припуском на шлифование. Станок: шлицефрезерный мод. 5350Б (код 381630). Приспособления: поводковое устройство (код 396115); центры (код 392840). Базирование: по центровым отверстиям. Инструмент: червячная шлицевая фреза марки Р6К5, α = 8×56×7Х62а11×11js7 (код 391810). Измерительный инструмент: комплексный калибр-втулка (код 393180).

Операция 035 – шлицешлифовальная (код 4142). Шлифовать шлицы окончательно. Станок: шлицешлифовальный мод. 3Б450 (код 381615). Приспособления: центры (код 392840); поводковое устройство (код 396115). Базирование: по центровым отверстиям. Инструмент: шлифовальный профильный круг ПП250×16×7624А25ПСМ15К435М.

Операция 040 – крушлошлифовальная (код 4131). Щлифовать поверхности диаметром 50К6, 55h6, 40js6 окончательно. Станок: кругло-шлифовальный (код 381311) мод. 3М150А. Приспособления: центры (код 393840); поводковое устройство (код 396155). Базирование: по центровым отверстиям. Инструмент: шлифовальный круг ПП350×50×1272А25ПСМ15К435М/С2КЛА (код 397111). Измерительный инструмент: рычажные скобы с диапазонном изменения: 25…50 и 50…75 и ценой деления 0,002 мм для наладки (код 394240); калибры-скобы 40js6, 50К6 (код 393120).

Операция 045 – резьбофрезерная (код 4271). Фрезировать резьбу М52×1,5-8gокончательно. Станок: резьбофрезерный (код391632) мод 5Б63Г. Приспособления: центры (код 392840); поводковое устройство (код 396115). Базирование: по центровым отверстиям. Инструмент: резьбовые калибра-кольца М52×1,5-8g (код 393140).

    - Конструктивные отличия типовой и рассматриваемой деталей

- Детали различаются габаритными размерами;

- Деталь прототип в отличии от детали «Вал входной» имеет шлицевое соединение, а не шпоночные пазы;

- Детали имеют различный класс точности шлицевых соединений.

- Детали имеют различное число ступеней.

    - Изменение типового процесса обработки детали

Учитывая отличия в конструкции и принимая во внимание то, что заготовка должна обрабатываться на универсальном оборудовании, для рассматриваемой детали приняты следующие изменения:

- Токарная черновая;

- Токарная чистовая;

- Шлице-фрезерная;

- Шлифовальная предварительная;

- Шлифовальная окончательная.

    - Выбор вида исходной заготовки и метода ее изготовления

При выборе заготовки решаются следующие вопросы:

- Устанавливается способ получения заготовки;

- Определяются припуски на обработку заготовки;

- Определяются размеры заготовки;

- Оформляется чертеж заготовки.

    - Способ получения заготовки

Необходимо провести анализ двух различных методов получения заготовки для детали «Вал входной»: сортовой прокат или штамповка.

Для каждого типа заготовки проводится расчет двух параметров: коэффициент использования материала, величину затрат на черновом этапе обработки.

Масса детали gд=2,2 кг

- Сортовой прокат

чертеж заготовки из сортового проката представлен в Приложении.

Рисунок 3 – Заготовка выходного вала

Коэффициент использования материла определяется по формуле:

Кисп.м.= gдgн

Рассчитаем объем заготовки:

𝑉 = 𝜋 ∙ r2 ∙ ℎ = 3,14 ∙ 252 ∙ 200= 392500мм3 = 0,000392500м3

Рассчитаем общий расход материала для изготовления детали, так как материал сталь 40X ГОСТ 4543-71, то 𝜌 = 7858 кг/м3

gн = 𝜌 ∙ 𝑉 = 7858 ∙ 0,000392500 = 3,08 кг

Следовательно:

Кисп.м.= 2,23,08=0,71

Величина затрат на черновом этапе обработки:

См=gн*Цм- gо*Цо+СзчТ (1+Сн100)

Где Сзч – средняя часовая заработная плата основных рабочих по тарифу, руб./чел. ч.;   Сзч = 0,55руб/чел.ч.

Цо– цена 1 кг отходов, рубЦо– цена 1 кг отходов, руб

Цо=0,15 руб.

Цм – оптовая цена на материал в зависимости от метода получения заготовки, руб.;

Цм = 0,0298 руб/кг

gо – масса отходов материала, кг;  gо = 0,88 кг

𝑇 – время черновой обработки заготовки, ч

𝑇 = 0,00017 ∙ 𝐷 ∙ 𝐿

T1 = 0,00017 ∙ 30 ∙ 22= 0,1122 мин

T2 = 0,00017 ∙ 35 ∙ 38= 0,2261 мин

T3 = 0,00017 ∙ 45 ∙ 64= 0,4896 мин

T4 = 0,00017 ∙ 36 ∙ 49= 0,299 мин

T5 = 0,00017 ∙ 30 ∙ 22= 0,1122 мин

Т= 0,1122 +0,2261+0,4896 +0,299 +0,1122 =1,2391 (Примем равным 1,3 минуты)

Сн– цеховые накладные расходы. Сн = 60%

Тогда:

См=3,08*0,0298- 0,88*0,15+0,55*1,3 1+60100=1,21 руб.

- Штамповка

Штамповка заготовки вала представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Заготовка вала

Коэффициент использования материла определяется по формуле:

Кисп.м.= gдgн

Рассчитаем объем заготовки:

𝑉 = 𝜋 ∙ r2 ∙ ℎ = 3,14 ∙ 17,52 ∙ 24,5+ 3,14 ∙ 20,52 ∙ 50+3,14 ∙ 252 ∙ 62,5+3,14 ∙ 202 ∙ 37,5+3,14 ∙ 17,52 ∙ 24,5= 282 855 мм3 = 0,000282 855  м3

Рассчитаем общий расход материала для изготовления детали, так как материал сталь 40X ГОСТ 4543-71, то 𝜌 = 7858 кг/м3

gн = 𝜌 ∙ 𝑉 = 7858 ∙ 0,000282855  = 2,3 кг

Следовательно:

Кисп.м.= 2,22,3=0,95

Величина затрат на черновом этапе обработки:

См=gн*Цм- gо*Цо+СзчТ (1+Сн100)

Где Сзч – средняя часовая заработная плата основных рабочих по тарифу, руб./чел.ч.;   Сзч = 0,55руб/чел.ч.

Цо– цена 1 кг отходов, руб

Цо=0,4 руб.

Цм – оптовая цена на материал в зависимости от метода получения заготовки, руб.;

Цм = 0,0298 руб/кг

gо – масса отходов материала, кг;  gо = 0,1 кг

𝑇 – время черновой обработки заготовки, ч

𝑇 = 0,00017 ∙ 𝐷 ∙ 𝐿

T1 = 0,00017 ∙ 30 ∙ 22= 0,1122 мин

T2 = 0,00017 ∙ 35 ∙ 38= 0,2261 мин

T3 = 0,00017 ∙ 45 ∙ 64= 0,4896 мин

T4 = 0,00017 ∙ 36 ∙ 49= 0,299 мин

T5 = 0,00017 ∙ 30 ∙ 22= 0,1122 мин

Т= 0,1122 +0,2261+0,4896 +0,299 +0,1122 =1,2391 (Примем равным 1,3 минуты)

Сн– цеховые накладные расходы. Сн = 60%

Тогда:

См=2,2*0,0298- 0,1*0,4+0,55*1,31+60100=1,16руб.

Цена штампованной заготовки существенна ниже, следовательно, целесообразнее использовать именно штампованную заготовку.

Штамповочный уклон: 7˚

Радиус закругления наружных углов R4 Допускаемые отклонения размеров:

∅30𝑘6(+0,002+0,018); ∅35𝑘6(+0,002+0,018); ∅30𝑘6(+0,002+0,018)

Неуказанные предельные отклонения размеров - 1,5·Т

Неуказанные допуски радиусов закругления - 2,0мм

Допускаемая величина высоты заусенца - 1,7 мм

Допускается высота торцового заусенца – 8 мм

Допускаемое отклонение от плоскостности и прямолинейности - 1,0мм

От изогнутости - 1,6мм

Допускаемая величина смещения по поверхности разъема штампа - 1,4мм

  - Проектирование технологического процесса обработки детали "вал входной"

1.5.1 Проектирование технологического маршрута обработки отдельных поверхностей

Необходимо описать технологические маршруты обработки для каждой поверхности.

На первом этапе необходимо пронумеровать каждую поверхность.

Рисунок 5 — Схема детали «Вал входной» с обозначением нумерации

Таблица 4

Технологический маршрут обработки отдельных поверхностей

| Номер поверхности | Этапы обработки | Точность | Шероховатость |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
| 9 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 0,8 |
| 5 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 0,8 |
| 3,11 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Чистовое точение | IT8 | Ra 0,8 |
|  | Шлифование | IT6 | Ra 0,8 |
| 1,13 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
| 2,4,12 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
| 6,8,10 | Черновое точение | IT12 | Ra 12,5 |
| 14,15 | Черновое фрезерование | IT12 | Ra 12,5 |
|  | Чистовое фрезерование | IT8 | Ra 3,2 |

    - Выбор комплектов технологических баз для чистового этапа обработки

При проведении операции «Чистовая токарная обработка» деталь устанавливают в поводковый патрон и задний вращающийся центр. Общая ось центровых отверстий - двойная направляющая скрытая база, лишает деталь 4 степеней свободы. Фаска центрового отверстия - технологическая опорная явная база, лишает деталь 1 степени свободы.

    - Выбор комплектов технологических баз для чистового этапа обработки

При фрезерно-центровальной операции деталь устанавливается на призмы, закрепляется откидными планками. Цилиндрические поверхности - двойная направляющая скрытая база, лишает деталь 4 степеней свободы. Правый торец бурта - технологическая опорная явная база, лишает деталь 1 степени свободы. При токарной черновой операции, деталь устанавливается в поводковый патрон и задний вращающийся центр. Общая ось центровых отверстий - двойная направляющая скрытая база, лишает деталь 4 степеней свободы. Фаска центрового отверстия - технологическая опорная явная база, лишает деталь 1 степени свободы. При фрезерных операциях деталь устанавливается на призмы и прижимается прихватом. Цилиндрические поверхности - двойная направляющая скрытая база, воображаемая ось детали, лишает деталь 4 степеней свободы. Правый торец детали - технологическая опорная явная база, лишает деталь 1 степени свободы. Проектирование технологического маршрута обработки детали представлено в приложении 5.

  - Выбор средств технологического оснащения

Рассмотрим таблицу 6 в которой представлены средства технологического оснащения, применяемые при изготовлении детали «Вал входной»

Таблица 6

Средства технологического оснащения

| Номер и название операции | Технологическое оборудование | Установочное приспособление | Режущий инструмент | Контрольно-измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 015 Фрезерно-центровальная | Фрезерно -центровальный станок МР71 | Тиски с призматическими губками и самоцентрирующимся механизмом | 1. Фреза торцевая 2. Сверла центровочные | Штангенциркуль ШЦ-2-300-0,05 ГОСТ 166-89, калибрыскобы |
| 020, 025,030,035, 040, 045 Токарная | Универсальный токарно-винторезный станок 16К20 | Патрон поводковый, вращающийся задний центр, люнет неподвижный | 1.Резец проходной упорный по ГОСТ 23075-78 из материала Т14К8 2. . Резец проходной упорный по ГОСТ 2307578 из материала Т14К8 3. Резец канавочный Т15К6 | Штангенциркуль ШЦ-2-300-0,05 ГОСТ 166-89, калибр скобы |
| 050 Шпоночно-фрезерная | Консольно-фрезерный вертикальный общего назначения станок 6Р12 | Тиски с призматическим основанием, прижимные струбцины | Фреза шпоночная | Штангенциркуль, штанген-глубинометр, калибр-пробка |
| 060, 065 Кругло шлифовальная | Станок кругло шлифовальный 3М151 | Патрон поводковый, вращающийся задний центр, люнет неподвижный | Шлифовальный круг | 1. Скоба рычажная типа СР по ГОСТ 11098-75 с ценой деления 0,001 мм 2. Калибр скобы 3. Биениемер с измерительной головкой МИГ1, БП 250 |