Калькулятор для расчёта напряженности поля УКВ передатчиков

Уважаемые слушатели курса ОПС и СРС, в данном файле вам даётся описание принципа работы калькулятора для расчёта напряженности поля вокруг УКВ радиопередатчиков. Калькулятор для расчёта напряжённости поля является исполняемым файлом и не требует установки на ПК. Обратите внимание, что в некоторых случаях для использования калькулятора нужно будет изменить настройки вашей антивирусной программы.

Рабочее окно калькулятора можно условно разделить на следующие элементы:

- Окно ввода параметров радиопередатчика

- Окно ввода параметров местности

- Окно ввода высот подвеса антенн

- Окно ввода статистических данных параметра Е(L,T)

- Окно вывода результатов расчёта.

Рассмотрим подробнее функции перечисленных рабочих окон калькулятора.

1. Окно ввода параметров радиопередатчика «Параметры передатчика»

Данное окно позволяет задать такие параметры передающего устройства как:

- диапазон частот,

- мощность излучения передатчика,

- коэффициент усиления антенны,

- затухание сигнала в фидере передатчика. Причём величину затухания сигнала в фидере можно рассчитать, зная длину фидера (радиочастотного кабеля) и его коэффициент затухания на заданной частоте.

Все перечисленные параметры определяют величину эффективной изотропной излучаемой мощности радиопередающего устройства, которая измеряется на выходе передающей антенны непосредственно перед излучением энергии в эфир.

Элементы окна «Параметры передатчика» с дополнительными выпадающими окнами приведены на рисунке 1

При вводе параметров обратите внимание на единицы измерения в задании на лабораторную работу и их соответствие калькулятору.

2. Окно ввода параметров местности «Положение на местности»

Используя данное окно можно задать такие параметры как:

- расстояние от радиопередающего устройства до точки приёма (от 1 километра),

- плотность городской застройки путём выбора значения из предложенного перечня (0, 5, 10, 20, 30, 45%),

- неровность рельефа местности путём выбора соответствующей строки в выпадающем окне: равнинный, слабопересечённый, сильнопересечённый, гористый рельеф. При выборе строки «точное значение» становится активным окно ввода параметра .

Элементы окна «Положение на местности» с дополнительными выпадающими окнами приведены на рисунке 2.

Рисунок 1 - Элементы окна «Параметры передатчика»

Рисунок 2  - Элементы окна «Положение на местности»

3. Окно ввода высот подвеса антенн «Высота подвеса антенн»

Данное окно позволяет задать такие параметры системы ТВ вещания как:

- высота подвеса передающей антенны,

- высота подвеса приёмной антенны.

Все перечисленные параметры можно ввести путём выбора из предложенного перечня величин, а также ввести точное значение  самостоятельно.

Элементы окна «Высота подвеса антенн» с дополнительными выпадающими окнами приведены на рисунке 3

Рисунок 3 - Элементы окна «Высота подвеса антенн»

4. Окно ввода статистических данных параметра Е(Т,L) «Статистические данные»

Данное окно позволяет ввести заданную вероятность приёма по времени (Т %) и по месту (L %) в точке приёма. Обычно Т = 50% и L = 50%. Однако, эти значения могут варьироваться в любых пределах. Наиболее распространенными вариантами при расчёте сетей ТВ вещания являются сочетания: Е(50,50),  Е(50,75),  Е(50,95),  Е(50,99).

При расчёте цифрового сетей ТВ вещания используются  Е(50,75),  Е(50,95).

Элементы окна «Статистические данные» с дополнительными выпадающими окнами приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 - Элементы окна «Статистические данные»

5. Окно вывода результатов расчёта

В соответствии с введёнными значениями в предыдущих окнах (рисунки 1 – 4) в окне вывода результатов расчёта можно увидеть следующие рассчитанные значения (рисунок 5):

  - расстояние прямой видимости, зависящее от высот подвеса антенн, (Rпрям.вид, км),

  - величину уровня эффективной изотропной излучаемой мощности радиопередающего устройства, выраженную относительно 1 кВт (Рэфф, дБкВт),

  - величину напряжённости поля в точке приёма при распространении сигнала в реальных условиях (Ереальн, дБмкВ/м)

величину напряжённости поля в точке приёма при условии распространения в свободном пространстве (Есвоб, дБмкВ/м)

Используя калькулятор по расчёту напряжённости поля, можно определять не только перечисленные величины из окна вывода результатов расчёта, а также решать следующие задачи:

- проводить оптимизацию параметров сети ТВ вещания,

- оценивать параметры электромагнитной совместимости и частотно-территориального планирования,

- рассчитывать множитель ослабления поля свободного пространства,

- оценивать максимальный радиус зоны обслуживания ТВ передатчика с заданными параметрами.

Рисунок 5 - Окно вывода результатов расчёта

Этим вопросам и будет посвящёна лабораторная работа «Расчёт и планирование сетей ТВ вещания»