Задача 1.

Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса (рис. 1). Определить перемещение свободного конца бруса. Двухступенчатый стальной брус нагружен силами 𝐹1, 𝐹2 и 𝐹3. Площади поперечных сечений 𝐴1, 𝐴2 [3].

Рисунок 1 - Схема для выполнения задания №1

Таблица 1 – Исходные данные для задания №1

| 𝐹1, kH | 𝐹2, kH | 𝐹3, kH | 𝐴1, см2 | 𝐴2, см2 | a, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 14 | 5 | 1,9 | 2,4 | 0,6 |

Задание 2.

Вычислить главные центральные моменты инерции сечений, представленных на схемах рисунка 2. При расчетах воспользоваться данными таблицы 2.

Таблица 2

| d1, мм | d2, мм | h, мм | b, мм | a, мм | h1, мм | b1, мм | h2, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 20 | 104 | 60 | 64 | 24 | 48 | 6 |

Рисунок 2- Схема для выполнения задания №2

Задание 3.

Для стального вала круглого поперечного сечения  определить значение внешних моментов, соответствующих передаваемым мощностям, и уравновешенный момент.

Построить эпюру крутящих моментов по длине вала.

Определить диаметр вала по сечениям из расчета на прочность и жесткость. Полученный больший результат округлить до ближайшего четного или оканчивающегося на 5 числа.  При расчетах воспользоваться данными табл. 3.

Рисунок 3 – Схема для выполнения задания №3

Таблица 3

| P1, кВт | P2, кВт | P3, кВт | a=b=c, м | ω, радс | τк, МПа | φ0, радм | G, МПа | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3,5 | 4 | 2 | 25 | 30 | 0,02 | 8·104 | 0,9 |

Задание 4.1

Для одноопорной балки, нагруженной сосредоточенными силами и парой сил с моментом m, построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Найти максимальный изгибающий момент и из условия прочности подобрать поперечное сечение для балки в виде двутавра и прямоугольника с соотношением сторон h = 2b [3].

Рисунок 4 – Схема для выполнения задания №4.1

Таблица 4 – Исходные данные для задания №4.1

| F1, кН | F2, кН | m, кН·м | a, м | σи,МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 24 | 4 | 0,6 | 160 |

Задание 4.2 Для двухопорной балки, нагруженной сосредоточенными силами и парой силой с моментом 𝑚, определить реакции в опорах, построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найти максимальный изгибающий момент.

При расчетах воспользоваться данными таблицы 5 и схемой рисунка 5 [3].

Рисунок 5- Схема для выполнения задания №4.2

Таблица 5 - Исходные данные для задания №4.2

| F1, кН | F2, кН | m, кН·м | a, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 24 | 3 | 0,6 |

Задание 4.3 Для изображенных балок на рисунке 6 определить реакции в опорах, построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, найти максимальный изгибающий момент.

При расчетах воспользоваться данными таблицы 6 [3].

Рисунок 6 – Схема для выполнения задания №4.3

Таблица 6 - Исходные данные для задания №4.3

| m, кН·м | F, кН | q, кНм | a,м | b,м | c,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 105 | 13 | 0.8 | 2.3 | 2,4 |