Федеральное агентство связи

Федеральное  государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и информатики (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)

# Кафедра Линии связи

Бутенков В.В.

Проект  строительства  ВОЛП

Методические указания к курсовой работе

по курсу Прикладная механика

Новосибирск 2018

УДК 621.315.235

В.В. Бутенков. Методические указания к курсовой работе по курсу «Прикладная механика»

В методических указаниях даны рекомендации по выполнению курсовой работе   для  студентов  дневной и заочной форм обучения.

Для направления 20.03.01  «Техносферная безопасность»  квалификация (степень) бакалавр, профиль «Безопасность технологических  процессов и производств».

Кафедра Линии связи.

Табл. – 2.  Список литер. -  9 назв.

Рецензент:

Утверждено редакционно-издательским советом  СибГУТИ  в качестве методических указаний.

© Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2018.

Список рекомендуемой литературы

Список основной литературы

1. Кирсанова Э.Г. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учеб. пособие.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 110 c.— Режим доступа:  http://  www.iprbookshop.ru/733.html .

2. Щербакова Ю.В. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учеб. пособие.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http:// www.iprbookshop.ru/8224.html.

3. Горлов Н.И., Первушина Л.В. Организация строительства и             эксплуатации волоконно-оптических линий передачи [Электронный ресурс]: учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 1. Проектирование волоконно-оптических линий передачи / Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. – Новосибирск: СибГУТИ, 2017. – 406 с. Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru/74671.html.

4. Горлов Н.И., Бутенков В.В., Первушина Л.В., Виркунин А.О., Полежаев А.В. Организация строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий передачи [Электронный ресурс]:  учеб. пособие: в 2 ч. Ч. 2. Строительство и техническая эксплуатация волоконно-оптических линий передачи / Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. – Новосибирск: СибГУТИ, 2017. – 434 с. Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru/74672.html.

Список дополнительной литературы

1.Бегун П.И. Прикладная механика. – СПб.: Политехника, 2012. – 463 с. Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru/15907.html.

2. Иосилевич Г.Б. Прикладная механика. – М.: Машиностроение, 2012. – 576 с. Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru/18536.html.

3. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87).

4. ОСТН-600-93, с. 92.

5. РД 45.047-99, с. 43.

Курсовая работа предназначен для закрепления знаний по основным разделам курса, а также для контроля усвоения материала и программы курса.

Исходные данные для выполнения курсовой работы приведены в таблицах. Выбор варианта осуществляется по последней цифре номера пароля.

Выполненная курсовая работа представить для рецензирования до начала лабораторно-экзаменационной сессии.

Не зачтенную курсовую работу исправить согласно рецензии и повторно представить на рецензию.

Таблица 1 – Исходные данные для выбора кабелей

| Заданный параметр | Вариант (последняя цифра номера пароля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Завод- изготовитель | «Москабель-Фуджикура» | «Оптен-Кабель» | «СОКК» | «Сарансккабель-Оптика» | «ОКС 01» | «Трансвок» | «Интегра-Кабель» | «Еврокабель-1» | «АлтайОптикаКабель» | «Эликс-Кабель» |

Таблица  2 – Исходные данные для расчетов

| № вар. | №бар | n | dт, м | f0 | ln, м | t, мм | v, м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 2 | 0,1 | 0,32 | 50 | 1 | 20 |
| 2 | 17 | 3 |  |  | 55 | 2 | 19 |
| 3 | 18 | 4 |  |  | 60 | 3 | 18 |
| 4 | 16 | 5 |  |  | 65 | 4 | 17 |
| 5 | 17 | 2 |  |  | 70 | 5 | 16 |
| 6 | 18 | 3 |  |  | 75 | 6 | 15 |
| 7 | 16 | 4 |  |  | 80 | 7 | 14 |
| 8 | 17 | 5 |  |  | 85 | 8 | 13 |
| 9 | 18 | 2 |  |  | 90 | 9 | 12 |
| 0 | 16 | 3 |  |  | 95 | 10 | 11 |

ВНИМАНИЕ! При выполнении расчетов необходимо следить за размерностью величин.

Содержание

1  Введение

2  Конструкции и основные характеристики ОКС

2.1  ОКС для прокладки в грунт

2.2  ОКС для прокладки в кабельной канализации

2.3  ОКС для подвески

3  Прокладка ОКС в грунт

3.1  Способы прокладки, технологии, машины, механизмы

3.2  Бестраншейная прокладка ОКС кабелеукладчиком

3.3  Расчет растягивающих усилий ОКС при бестраншейной прокладке  кабелеукладчиком

4  Прокладка ОКС в кабельной канализации

4.1  Кабельная канализация: назначение, виды, устройство

4.2  Прокладка ОКС в кабельной канализации

4.3  Расчет растягивающих усилий ОКС при прокладке в кабельной канализации

5  Подвеска ОКС

5.1  Способы подвески ОКС

5.2  Технология подвески ОКС

5.3  Расчет растягивающих усилий подвесных ОКС

6  Заключение

7  Список литературы

1 Введение

Рассмотреть достоинства и недостатки волоконно-оптических систем передачи и оптических кабелей связи.

2 Конструкции и основные характеристики ОКС

На сайте завода – изготовителя оптического кабеля связи выбрать кабели для подземной прокладки в грунт, в телефонной кабельной канализации и самонесущие для подвески на опорах  и по крышам зданий.

Оптические кабели связи поставляются строительными длинами на кабельных барабанах  № 16, № 17  и  № 18.

Изобразить эскизы поперечных сечений выбранных кабелей с указанием марки и конструктивных элементов.

Привести основные механические характеристики выбранных оптических кабелей связи.

Механические характеристики оптических кабелей связи – это конкретные: диаметр кабеля, погонный вес кабеля, строительная длина кабеля, минимальный радиус изгиба, допустимое растягивающее усилие, допустимое раздавливающее усилие.

Полученные результаты оформить в виде пунктов курсовой работы:

2.1  ОКС для прокладки в грунт

2.2  ОКС для прокладки кабельной канализации

2.3  ОКС для подвески

3  Прокладка ОКС в грунт

3.1  Способы прокладки, технологии, машины, механизмы

Рассмотреть и описать способы и технологии прокладки,  указать применяемые машины и механизмы.

3.2  Бестраншейная прокладка ОКС кабелеукладчиком

Изучить и описать технологию бестраншейной прокладки кабелеукладчиком оптических кабелей связи в грунт.

Для бестраншейной прокладки ОКС часто применяются прицепные кабелеукладчики  КУ-120  буксируемые сцепом тягачей – гусеничных тракторов Т-130.

Привести рисунки и характеристики кабелеукладчика  КУ-120  и  выбранного тягача.

3.3  Расчет растягивающих усилий ОКС при бестраншейной прокладке кабелеукладчиком

Растягивающие   усилия,  которые испытывают ОКС при  бестраншейной прокладке кабелеукладчиком, подразделяется на:

- динамические  – рывок  кабеля при  трогании  с  места,  либо при преодолении  препятствий;

- статические  – возникают при прокладке кабеля  с постоянной скоростью.

Растягивающее усилие ОКС при рывке рассчитывается по формуле

Fр=Рбк*(r12+r22)* Fтс2*r22*(Pт+Рку+Рбк)≤F,  кгкН,

где

Fp-растягивающее усилие ОКС при рывке,  кг  //перевести из кг в кН, считая, что  1 кг = 10 Н;

Pбк-вес барабана с кабелем,  кг.  Рбк= Рб + Рк *lcg;

Рб -   вес пустого барабана,  кг;

Рк -   погонный вес выбранного кабеля для прокладки в грунт,  кг/км;

lcg-   строительная длина кабеля, км. Если не указана, то  lcg=6 км;

r1= Dш2-радиус шейки барабана,  см;

r2= Dщ2-радиус щеки барабана,   см;

Fтс  – сила тяги сцепа тракторов,  кг.   Fтс = n*  Fт1;

n  -    число тракторов сцепа ;

Fт1 -  сила тяги трактора,  кг;

РТ-суммарный вес сцепа тракторов, кг.  РТ= n* PТ1 ;

Рт1-вес одного трактора,  кг;

Рку-вес кабелеукладчика , кг;

[F] -   допустимое растягивающее усилие  выбранного кабеля,  кН.

Ниже приведены справочные данные для расчетов.

Кабелеукладчики (вес):

ЛПК-20-2:  Рку =3200 кг,

КУ-120:      Рку =3500 кг,

КУК-3 :      Рку=8100 кг,

КУК-2 :       Рку =3650 кг.

Тракторы (вес и тяговое усилие):

Т-100 :      Рт1  = 12636 кг,      Fт1 = 9693 кг,

Т-130 :      Рт1  = 14030 кг,       Fт1 = 9183 кг,

Т-180 :      Рт1= 15880 кг,       Fт1 = 14700 кг,

К-700А :   Рт1 = 11600 кг,       Fт1  = 6120 кг.

Кабельные барабаны (вес, диаметр щеки,  диаметр шейки):

№16:    Рб =308 кг,     D щ = 160 см,      D ш = 80 см,

№17:    Рб=367 кг,    D щ = 170 см,      D ш = 90 см,

№18 :   Рб  =535 кг,    D щ = 180 см,      D ш = 112 см.

Если условие Fр≤F выполняется – прокладка разрешена, поскольку  растягивающее усилие меньше  нормированного. Если не выполняется, необходимы мероприятия по снижению растягивающих усилий. Например, рыхление грунта и принудительная размотка кабеля с образованием  слабины.

Растягивающее усилие ОКС  в статическом режиме при бестраншейной прокладке кабелеукладчиком  в грунт с постоянной скоростью рассчитывается по формуле

Fc= Fтк+Fкк≤F,  кгкН,

где

Fc – растягивающее усилие ОКС в статическом режиме,  кг  //перевести из  кг  в  кН;

Fтк-сила трения скольжения кабеля о дно траншеи,   кг;

Fкк-сила трения скольжения кабеля о стенки кассеты,  кг.

Сила трения  скольжения кабеля о дно траншеи  рассчитывается по формуле

Fтк=Рк*lcg*fтк,  кг,

где

Fтк-сила трения скольжения кабеля о дно траншеи,   кг;

Рк- погонный вес выбранного кабеля,  кг/км;

lcg-строительная длина кабеля, км.  Если не указана, то  lcg=6 км;

fтк-коэффициент трения скольжения кабеля о грунт,  fтк= 0,6;

Сила трения скольжения кабеля о стенки кассеты рассчитывается по формуле

Fкк=Рк*Rк*fкк*φк*1+fкк*φк26,

где

Fкк-сила трения скольжения кабеля о стенки кассеты, кг;

Рк- погонный вес  выбранного  кабеля,  кг/м   //перевести из  кг/км  в  кг/м;

Rк -   радиус изгиба кабеля в кассете, м. Rк = 1, 2 м;

fкк -  коэффициент трения скольжения кабеля о стенки кассеты,  fкк = 0,25;

φк-угол изгиба кабеля в кассете, рад.    φк=π2  .

Если условие  Fc= Fтк+Fкк≤F выполняется – прокладка разрешена, поскольку растягивающее усилие меньше  нормированного. Если не выполняется, необходимы мероприятия по снижению растягивающих усилий. Например, рыхление грунта и принудительная размотка кабеля с образованием  слабины.

4.  Прокладка ОКС в кабельной канализации

4.1   Кабельная канализация:  назначение, виды, устройство

4.2  Прокладка  ОКС в кабельной канализации

Описать технологию  прокладки  ОКС в кабельной канализации, указать применяемые машины и механизмы.

4.3  Расчет растягивающих усилий ОКС при прокладке в кабельной канализации

Возможна прокладка ОКС в свободном и занятом каналах.

Растягивающее усилие оптического кабеля связи при прокладке в свободном канале телефонной кабельной канализации рассчитывается по формуле

Fсв= Рк*lcg*f0≤F,  кгкН,

где

Fсв  - растягивающее усилие ОКС в свободном канале, кг  //перевести из  кг  в  кН,  считая, что 1 кг = 10 Н;

Рк – погонный вес выбранного кабеля, кг/км;

lcg-строительная длина кабеля, км.  Если не указана, то  lcg=6 км;

f0- коэффициент трения, скольжения кабеля о стенки канала, для асбестоцементных труб    f0  =0,32;

F-допускаемое растягивающее усилие выбранного кабеля, кН.

Если условие выполняется, прокладка разрешена;  если нет, то необходимы мероприятия по снижению растягивающего усилия. Например, рекомендуется прокладка кабеля из середины трассы,  концами в обе стороны.

Часто ОКС прокладывают в занятом  канале, совместно с  другими ОКС.

Растягивающее усилие оптического кабеля связи при прокладке в занятом канале телефонной кабельной канализации рассчитывается по формуле

Fз=Рк*lcg* f0* fз≤[F],  кг(кН),

где

Fз  - растягивающее усилие ОКС в занятом канале, кг  //перевести из  кг  в  кН, считая, что 1 кг = 10 Н;

fз-коффициент заклинивания.

При заклинивании  возможны  две ситуации:

- Прокладываемый кабель окажется над существующими, такое расположение кабелей  называется треугольник.

- Прокладываемый кабель окажется под существующими, такое расположение кабелей  называется люлька.

Коэффициенты заклинивания можно рассчитать по формулам

-треугольник                     fз∆= 11-(dкdт-dк)2,

-люлька                            fз∇=1+43(dкdт-dк)2,

где

dк – диаметр выбранного кабеля, мм;

dт –диаметр  асбестоцементной  трубы,    dт = 100 мм.

Затем рассчитываются значения  Fз∆  и  Fз∇ .

Если условия    Fз∆  ≤[F]   и    Fз∇ ≤[F]    выполняются, прокладка разрешена;  если нет, то необходимы мероприятия по снижению растягивающего усилия.  Например,  рекомендуется прокладка кабеля из середины трассы, концами в обе стороны.

5  Подвеска ОКС

5.1 Способы подвески ОКС

Описать способы подвески ОКС.

5.2 Технология подвески ОКС

Описать  бестросовую технологию  подвески ОКС,  указать применяемые машины и механизмы.

5.3  Расчет растягивающих усилий подвесных ОКС

Растягивающее усилие самонесущего оптического кабеля связи при подвеске рассчитывается по формуле

Tk=Pk*lп28f≤F,  кгкН,

где

Тк-растягивающее усилие подвесных ОКС,  кг //перевести из  кг в кН, считая, что  1 кг = 10 Н ;

Рк- погонный вес выбранного кабеля,  кг/м  //перевести из  кг/км в  кг/м;

ln-    длина пролета, м;

f -   стрела провеса равная  2%  от длины пролета, м;

F-допускаемое растягивающее усилие выбранного кабеля,  кН.

Если условие выполняется - подвеска разрешена;  если нет, то необходимы мероприятия по снижению растягивающего усилия,  например

подвеска кабеля на тросе.

В процессе эксплуатации, кабель подвержен неблагоприятным погодным условиям (гололед и ветер), которые необходимо учитывать.

Растягивающее усилие самонесущего оптического кабеля связи при подвеске с учетом гололеда и ветра рассчитывается по формуле

Ткгв=Pкгв*lп28f≤F,  кгкН,

где

Tкгв-растягивающее усилие кабеля с учетом гололеда и ветра,  кг //перевести из  кг в  кН, считая, что 1 кг = 10 Н;
Ркгв-погонный вес  кабеля с учетом гололеда и ветра ,  кг/м .

Учет веса гололеда:

Рг=π* dk+2t2-dk2*δ4,  кг/м,

где

Pг-погонный вес льда на кабеле,  кг/м;

δ-удельный вес льда, равен 0,9*103  кг/м3;

dk-диаметр выбранного кабеля,  м  //перевести из мм  в  м;

t   -  толщина гололеда, м   //перевести из мм в  м.

Погонный вес кабеля с гололедом

Ркг=Рк+Рг,  кг/м.

Учтем давление ветра на кабель с гололедом

Рв=K*V2*dкг,  кг/м,

где

K –  коэффициент,  учитывающий давление ветра на кабель с гололедом (0,6*10-2)  кг*с/м4;

V -   скорость  ветра,  м/с;

dкг-  диаметр кабеля с гололедом, м;

dкг=dk+2t,м.

Погонный вес кабеля с учетом гололеда  и ветра определяется по правилу параллелограмма

Pкгв=pкг2+pв2,  кг/м.

Если    Ткгв≤[F]   –  подвеска  разрешена; если нет, то требуются мероприятия по снижению растягивающего усилия,  например

подвеска кабеля на тросе.

6  Заключение

Привести конкретные итоги выполненной работы. Записать выводы по каждому разделу.

7  Список литературы

Привести все литературные источники, выполнить ссылки по тексту курсового проекта .

Владимир  Васильевич  Бутенков

Методические указания

к курсовой работе «Проект строительства ВОЛП»

по курсу

«Прикладная механика»

# Редактор: Л.В. Первушина

# Корректор: И.Б. Елистратова

# ________________________________________________________________________________

Подписано в печать

формат бумаги 60х84/16, отпечатано на ризографе, шрифт № 10,

изд. л. __заказ № ___  тираж 100. СибГУТИ.

630102, Новосибирск, ул. Кирова, 86.