МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Ступинский филиал МАИ

Кафедра «Технология и автоматизация обработки материалов»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»

«Проектирование привода конвейера»

| Студент: |  | _____________ |  | Гончаров Н.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа: |  | ТСО-303Б-18 |  |  |
| Руководитель: |  | _____________ |  | Поляков О. А. |
| Оценка | _______ |  | Дата защиты: «28» декабря 2020 года |  |

Ступино 2020

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Ступинский филиал МАИ

Кафедра «Технология и автоматизация обработки материалов»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой   _ТАОМ_

_______________  _А.В. Овчинников_

(И.О. Фамилия)

«__» декабря 2020 г.

З А Д А Н И Е

на курсовой проект по дисциплине

«Детали машин и основы конструирования»

| Студент: | ТСО-203Б-18, Гончаров Никита Владимирович |
| --- | --- |
|  | (№ группы, Ф.И.О.) |
| Тема: | «Проектирование привода конвейера» |

Исходные данные к проекту (в том числе, указать проектную и

технологическую документацию и основную литературу):

Кинематическая схема (Приложение А) состоящая из редуктора червячного-цилиндрического, электродвигателя, муфты упругой, муфты упруго-предохранительной, рамы, звездочек тяговых. Параметры конвейера: Ft=200 кг – окружное усилие на барабане, v=0,75 м/c – скорость ленты конвейера, D=325 мм – диаметр барабана. Дунаев П.Ф. «Детали машин. Курсовое проектирование», Курмаз Л.В. «Детали машин. Проектирование».

Перечень подлежащих разработке вопросов:

Рассчитать кинематическую схему редуктора, выбрать электродвигатель, рассчитать зубчатые передачи, спроектировать валы и произвести их проверку, подобрать подшипники, спроектировать корпусные детали, построить сборочный чертёж редуктора, составить спецификацию, выполнить деталировку.

Перечень графического материала:

Файлы чертежей в электронном виде: сборочный чертёж, спецификация.

Срок сдачи студентом законченного проекта руководителю: «___» декабря 2020 г.

Дата выдачи задания: «07» сентября 2020 г.

Руководитель __________________/Поляков О. А./

Подпись студента __________________/./

Оглавление

Введение	4

1. Расчет кинематической схемы редуктора	6

1.1 Подбор электродвигателя	6

1.2 Разбивка общего передаточного отношения по ступеням	7

1.3 Определение частот вращения и вращающих моментов валов	7

2. Расчет цилиндрической передачи	8

2.1 Выбор материала и термической обработки	8

2.2 Определение допускаемых напряжений	8

2.3 Определение межосевого расстояния	10

2.4 Подбор основных параметров передачи	10

2.5 Делительный диаметр, диаметр вершин и диаметр впадин	12

2.6 Пригодность заготовки колес	12

2.7 Определение сил, действующих в косозубом зацеплении.	13

2.8 Проверка тихоходной ступени в APM Win Machine	13

3. Расчет червячной передачи	15

3.1 Расчет быстроходной ступени в APM Win Machine	15

4. Эскизное проектирование	18

4.1 Диаметры валов	18

5. Корпусные детали	20

Список используемой литературы	22

Приложение А	23

- Введение

Целью данного курсового проекта является проектирование червячно-цилиндрического редуктора. Такой тип редукторов, в большинстве случаев применяют для увеличения КПД привода при больших передаточных числах. Основным назначение редуктора в целом заключается в понижении угловой скорости и повышении вращающего момента ведомого вала по сравнению с валом ведущим.

Червячно-цилиндрический редуктор имеет ортогональное расположение быстроходного и тихоходного валов и конструктивно представляет собой цилиндрическую передачу с червячной ступенью. За счет червячной ступени понижается скорость вращения шестерни цилиндрической ступени. Цилиндрическая передача косозубая и состоит из шестерни и тихоходного колеса. Червячная передача состоит из ведомого червячного колеса и ведущего червяка, оси которых скрещены под углом 90 градусов. Червяк представляет собой ходовой винт. Червячное колесо – тип зубчатого колеса с особым профилем зубьев. Червячное колесо, расположенный на одном валу с шестерней зубчатой передачи второй ступени. Вращение от электродвигателя передается через муфту на червячный вал, который за счет толкающего усилия винта передает вращение червячному колесу, установленному на промежуточном валу редуктора.

Червячный редуктор имеет ряд преимуществ, а именно: компактная компоновка, высокий КПД, плавный ход червячной передачи, малая (по сравнению с цилиндрическим редуктором) шумность, повышенное передаточное отношение, самоторможение выходного вала не допускает его обратной проворачиваемой и позволяет отказаться от применения тормозного устройства.

К недостаткам червячно-цилиндрического редуктора относятся: сложность регулировки червячной пары и подшипников, склонность к заеданию червячной пары при нарушении нормального контакта, низкая стойкость к ударным нагрузкам, способствующая перегреву и износу привода, а также то, что долговечность червячной пары, а именно червячного колеса, намного меньше, чем у зубчатых передач.

Расчет кинематической схемы редуктора

Подбор электродвигателя

Потребляемая мощность привода (мощность на выходе):

| Pвых=Ft∙v=200∙9,81∙0,75=1471,5 Вт, | (1.1) |
| --- | --- |

где Ft – окружное усилие на барабане [кг];

v – скорость ленты конвейера [м/с].

КПД отдельных звеньев кинематической цепи в соответствии с [1, табл. 1.1] принимаем:

ηчер=0,8- КПД червячной передачи;

ηцил=0,97-КПД цилиндрической передачи;

ηум=0,98- КПД соединительной муфты;

ηоп=0,99- КПД опор (одна пара).

Общий КПД привода:

| ηобщ=ηчер∙ηцил∙ηум2∙ηоп3=0,8∙0,97∙0,982∙0,993=0,723 | (1.2) |
| --- | --- |

Потребная мощность электродвигателя:

| Pэ. потр=Pвыхηобщ=1471,5 0,723=2035 Вт≈2,035 кВт | (1.3) |  |
| --- | --- | --- |
| Частота вращения приводного вала: nвых= 6·104·vπ·Dб= 6·104·0,75 π·325=44,09[об/мин],; (1.4). где Dб ‒ диаметр барабана [мм]. Значения передаточных чисел передач согласно [1, табл. 1.2] принимаем: Uт= 4- передаточное число тихоходной ступени; Uб= 20- передаточное число быстроходной ступени. Частота вращения вала электродвигателя: nэ= nвых· UТ· UБ= 44,09 ·20·4=3527,2 [об/мин]; (1.5). |

В соответствии с [1, табл. 18.36] по полученным данным подбираем электродвигатель 80В2/2850 с мощностью P=2,2 кВт и синхронной частотой n=2850об/мин.

Общее передаточное число привода:

| Uред= nnвых= 285044,09=64,64 | (1.6) |
| --- | --- |

Разбивка общего передаточного отношения по ступеням

Передаточное число тихоходной ступени (поскольку u>50 [3 стр.72]):

| UT=6,3 | (1.7) |
| --- | --- |

Передаточное число быстроходной ступени:

UБ= UредUT= 64,646,3=10,26

Определение частот вращения и вращающих моментов валов

Частота вращения вала тихоходной ступени:

n2т= nвых=44,09 [об/мин]

Частота вращения промежуточного вала:

n2пр= n2т· UТ=44,09 ·6,3=277,767[об/мин]

Частота вращения вала быстроходной ступени:

n2б= n2пр· UБ=277,767 ·10,26=2849,89 [об/мин]

Вращающий момент на приводном валу (на выходе):

| Tвых= T2т=P·Dб2= 200·9,81 ·325· 10-32= 318,825 [Н·м] | (1.8) |
| --- | --- |

Вращающий момент на промежуточном валу:

| T2пр= Tвыхηцил ·UТ= 318,8250,97 · 6,3=52,17[Н·м] | (1.9) |
| --- | --- |

Вращающий момент на валу быстроходной ступени:

T2б= T2прηчер ·UБ= 52,170,8 · 10,26=6,356 [Н·м]

Расчет цилиндрической передачи

Выбор материала и термической обработки

Материалом для цилиндрической зубчатой передачи согласно [1, табл. 2.1] выбираем сталь 40X, вариант термической обработки II: колесо – улучшение; НВ 235…262; шестерня – улучшение и закалка ТВЧ, HRC 45…50, σТ = 540 МПа.

Мощность, передаваемая колесом

P2Т=Pвых=1,47  кВт

Крутящий момент, передаваемый колесом:

T2Т= 318,825Н⋅м

Принимаем:

ψba=0.4,

ψbd=0.5⋅ψbauТ+1=0.5⋅0.46,3+1=1,46     	 (2.1)

Определение допускаемых напряжений

Угловая скорость колеса:

| ω2=2∙π∙nвых60=2∙π∙44,0960=4,61рад/с | (2.2) |
| --- | --- |

Рассчитаем эквивалентное число циклов:

-для колеса: NHE2=573⋅ω2⋅Lh=573⋅4,61⋅24000=6,35⋅107       (2.3)

-для шестерни: NHE1=u⋅N2=6,3⋅6,35⋅107=4,0⋅108

Где, Lh=24000- Продолжительность работы передачи

Число циклов перемены напряжений, соответствующее пределу контактной выносливости, определяют по графику [1, рис. 2.1]

для колеса:

| НВср=235+2622=248,5 ; NH02=16∙106 | (2.4) |
| --- | --- |

для шестерни:

| HRCср=45+502=47,5 ; NH01=70∙106 |  |
| --- | --- |

Рассчитаем коэффициенты долговечности:

KHL=6NH0NHE                                                          (2.6)

KHL1=670⋅1064⋅108 =0,747≤2,6

KHL2=616⋅1066,35⋅107 =0,795≤2.6

KFL1=64⋅1064⋅108 =0,464≤2,08

KFL2=64⋅1066,35⋅107 =0,6308≤2,08

Так как NHE>NH0, то KHL=1.

Так как NFE>NF0, то KFL=1.

Допускаемые контактные напряжения и напряжения изгиба:

Для колеса:

| σН02=1,8∙НВср+67=1,8∙248,5+67=514,3 МПа | (2.7) |
| --- | --- |
| σF02=1,03∙НВср=1,03∙248,5=255,955 МПа | (2.8) |

Для шестерни:

| σН01=14∙HRCср+170=14∙47,5+170=835 МПа |  |
| --- | --- |
| σF01=310 МПа |  |

полагая, что модуль передачи m < 3 мм.

Допускаемые контактные напряжения и напряжения изгиба с учетом времени работы передачи.

Для колеса:

| σН2=KHL2∙σН02=1∙514,3=514,3 МПа | (2.11) |
| --- | --- |
| σF2=KFL2∙σF02=1∙255,955 =255,96 МПа | (2.12) |

Для шестерни:

| σН1=KHL1∙σН01=1∙835=835 МПа |  |
| --- | --- |
| σF1=KFL1∙σF01=1∙310=310 МПа |  |

Среднее допускаемое контактное напряжение [1 стр. 11] при Т.О. II

| σН=0,45 σН01+ σН02=0,45∙835+513,3=606,7МПа | (2.15) |
| --- | --- |

Проверка выполнения условия σН≤1,23σН2=1,23∙513,3=631,4 МПа

Окончательно принимаем в паскалях (Па)

σF2=255,96∙106 Па;

Определение межосевого расстояния

aw=ka⋅u±1⋅3T2⋅КHβψba⋅σH2⋅u2                              (2.16)

КHβ-коэфициент концентрации нагрузки, принимают в зависимости от коэффициента ψd=b2d1(табл. 2.3 [1])

Коэффициент ψd можно определить по формуле:

ψd=0.5∙ψba(u±1)

ψd=0.5∙0,315∙6,3+1=1,14975

Тогда, при несимметричном расположении колес и HB ≤ 350подбираем коэффициент арифметическим интерполированием

КHβ=1,12∙1,21,14975=1,169

aw=4300∙6,3+1⋅3318,825⋅1,1690,315⋅606,7∙1062⋅6,32=0,1358 м

Величину aw округляем в большую сторону до стандартного значения: aw=140мм.

Подбор основных параметров передачи

Предварительные размеры колеса:

d2= 2awuu+1                                                              (2.17)

b2 = a аW – ширина венца колеса, мм;

d2= 2⋅140⋅6,36,3+1=241,6 мм

b2=0,315⋅140=44 мм

Модуль зубьев:

m≥2KmT2Td2b2σF                                                      (2.18)

где Кm – вспомогательный коэффициент;

Km = 5,8 – для косозубых колес.

d2 – делительный диаметр колеса, мм;

m≥2⋅5,8⋅318,8250,2416⋅0,044⋅255,96=0,001359 м.

Округляя, принимаем из 1-го ряда m=1,5 мм.

Минимальный угол наклона

βmin=arcsin4∙mb2=arcsin4∙1,544=7,7890			(2.19)

Рассчитываем суммарное число зубьев:

zс=2⋅aw∙cosβmin m= 2⋅140∙cos7,78901,5=184,94                    (2.20)

Округляя, примем zс=184

Уточняем угол наклона зубьев

β =arccosZc∙m2∙aw=arccos184∙1,52∙140=9.69632			(2.21)

Рассчитываем число зубьев шестерни:

z1=zс(u+1)=184(6,3+1)=25,21                                          (2.22)

Принимаем z1=25

Рассчитываем число зубьев колеса:

z2=zС-z1=184-25=159                                              (2.15)

Определение фактического передаточного числа ступени:

Uф=Z3Z2=15925=6,36                                              (2.16)

Отклонение Uф от U:

ΔU=uф-uu=6,36-6,36,3=0.952%<4%          (2.17)

Окончательно принимаем z1=25; z2=159

Делительный диаметр, диаметр вершин и диаметр впадин

Для шестерни:

d1=z1mcosβ=25⋅1,50,985714=38.043 мм

da1=d1+2m=38.043+2⋅1,5=41,043 мм                    (2.18)

df1=d1-2,5m=38.043-2,5⋅1,5=34,293 мм                    (2.19)

Для колеса:

d2=z2mcosβ=159⋅1,50,985714= 241,957мм

da2=d2+2m=241.957+2⋅1,5=245.957мм

df2=d2-2,5m=241.957-2,5⋅1,5=236.957 мм

Пригодность заготовки колес

b2=ψba⋅a=0,315⋅140=44 мм                       (2.20)

Ширина венца шестерни:

b1=b2+5...10=44+6=50 мм.

Проверка пригодности заготовок зубчатых колес и выбор материала

для их изготовления. Диаметр заготовки шестерни

Dзаг=da1+6=41,043+6=47.043 мм.

Условие пригодности заготовки шестерни

Dзаг≤Dпред,

По таблице 2.1 [стр.19 ] Dпред=125 мм, Sпред =80 мм

Сзаг=0,5b2=0,5⋅44=22 мм;

Sзаг=8m=8⋅1,5=12 мм.

Следовательно условия Сзаг < Sпред  и Dзаг≤Dпред выполняются.

Определение сил, действующих в косозубом зацеплении.

Окружная сила Ft на делительном цилиндре

Ft=2⋅103T2d2=2⋅103⋅318,825241.957=2635,39Н                            (2.21)

При этом для шестерни и колеса:

Ft1=Ft2=Ft=2635,39Н

Радиальная сила Fr:

Fr1=Fr2=Ft ∙ tg200cosβ=2635.39⋅tg2000,985714=973,105 Н  (2.22)

Осевая сила Fa:

Fa1=Fa2=Ft∙tg β=2635,39⋅tg(9,6963)=450,30 Н  (2.23)

Окружная скорость

V2=0.5∙ω2∙d2=0.5∙3.1416∙44.0930∙0.241957=0.5586 м/с

По табл. 2.4 [1] назначаем степень точности 9

Проверка тихоходной ступени в APM Win Machine

Тип передачи: цилиндрическая косозубая.

Тип расчета: проверка по моменту.

Рисунок 1 – Исходные (основные) данные тихоходной ступени

Рисунок 2 – Дополнительные данные тихоходной ступени

Рисунок 3 – Максимальный момент Тмах тихоходной ступени

Проверочный максимальный момент больше расчетного, значит функционирование ступени в норме.

Расчет червячной передачи

Расчет быстроходной ступени в APM Win Machine

Тип передачи: Червячная.

Тип расчета: проектировочный.

Выбор термической обработки и материала для червяка и колеса:

Для червяка по [1, табл. 2.1] выбираем материал сталь 40 XH вариант термической обработки III: улучшение и закалка с нагревом ТВЧ, HRC 48…53, ϭТ=750 МПа

Угловая скорость вала колеса:

| ω2= 2 ∙ π ∙ n2Б60= 2 ∙ π ∙ 277,767 60= 29,088рад/c | 3.1 |
| --- | --- |

Скорость скольжения:

| Vs= 4,3 ∙ ω2 ∙ Uред ∙ 3Т2Б103= 4,3 ∙ 29,088 ∙ 10,26 ∙ 352,17103 = 4,795 м/с | 3.2 |
| --- | --- |

Для колеса по [1, табл. 2.10] выбираем безоловянную бронзу так как Vs=2…5 м/с

Рисунок 4 – Параметры материалов.

Рисунок 5 – Исходные (основные) данные быстроходной ступени

Для того чтобы температура работы червячной передачи не превышала допустимой, межосевое расстояние примем aw=100 мм

Рисунок 6 – Дополнительные данные для проектирования быстроходной ступени

Рисунок 7 – Основные геометрические параметры.

Рисунок 8 – Силы в зацеплении.

Рисунок 9 – Охлаждение червячной передачи

Расчеты в программе показывают, что дополнительное охлаждение редуктора не требуется.

Эскизное проектирование

Расстояния между деталями передач

Наибольшее расстояние между внешними поверхностями деталей передач:

| L=aω+ da2 + daM22 = 140 + 172 +245,957 2= 348,98[мм] | (4.1) |
| --- | --- |

Расстояние между деталями передач:

a=3L + 3 = 3 348,98+ 3 = 10,040[мм] 	(4.2)

Принимаем: a=10мм

Расстояние между дном корпуса и поверхностью колес:

b≥ 4⋅ a = 4 ⋅ 10= 40[мм] 	(4.3)

Диаметры валов

1) Диаметр выходного конца тихоходного вала:

| d≥316∙T2Tπ∙τ, | (4.4) |
| --- | --- |

Где τ – напряжение кручения [МПа].

В соответствии с [2. Стр. 296] принимаем  τ=14 МПа.

| d≥316∙T2Tπ∙τ=316∙318,825π∙14∙106∙103=48,77мм |  |
| --- | --- |

Согласно [1. Табл. 18.1] и [1. Табл. 3.1] принимаем d = 48 мм, t = 2,8 мм; r = 3; f = 1,6, где:

t – высота заплечника [мм];

r – координата фаски подшипника [мм];

f – размер фаски [мм];

Диаметр тихоходного вала в месте установки подшипника:

| dп=d+2t=48+2∙2,8=53,6 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем: dп=55 мм.

Диаметр буртика для упора подшипника:

| dбп=dп+3,2r=55+3,2∙3=64,6 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем dбп=65 мм.

Диаметр вала в месте установки колеса dк≥dбп,

принимаем dк=65 мм.

2) Диаметр промежуточного вала

| dк≥316∙T2прπ∙τ=316∙52,17π∙14∙106∙103=26,67 мм |  |
| --- | --- |

Принимаем dк=35; t = 2,2 мм; r = 2; f = 1.

Диаметр промежуточного вала в месте установки подшипников:

| dп=dк-3,2r=35-3,2∙2=28,6 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем dп=30 мм.

Диаметр буртика для упора подшипника промежуточного вала

| dбп=dп+3,2r=30+3,2∙2=36,4 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем dбп=36 мм

Принимаем dк=dбп=36

Диаметр буртика для упора колеса промежуточного вала:

| dбп=dк+3f=36+3∙1=39 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем dбп=40 мм

3) Диаметр выходного конца быстроходного вала:

| d≥316∙T2бπ∙τ=316∙6,356 π∙14∙106∙103=13,22 мм |  |
| --- | --- |

Так как быстроходный вал приводится от электродвигателя его нужно согласовать с валом электродвигателя [1, стр. 36]

d=0,8…1,0d1

Принимаем d=22;t = 2 мм; r = 1,6; f = 1.

Диаметр быстроходного вала в месте установки подшипника:

| dп=d+2t=22+2∙2=26 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем dп=25 мм.

Диаметр буртика для упора подшипника быстроходного вала:

| dбп=dп+3,2r=25+3,2∙1,6=30,12 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем dбп=30 мм.

Корпусные детали

Толщина стенки корпуса редуктора:

| δ=2,6∙ 40,1∙T2т=2,6∙ 40,1∙318,825=6,17 мм≥6 [мм] | (5.1) |
| --- | --- |

Принимаем: δ=6 мм.

Толщина стенки крышки корпуса:

| δ1=0,9∙δ=0,9∙6=5,4 [мм] | (5.2) |
| --- | --- |

Принимаем: δ1=6 мм.

В соответствии с [1, табл. 9.2] для awт=140 мм принимаем болты M14, d0=15 мм, соединяющие крышку и корпус.

Суммарное межосевое расстояние:

| aw=140 [мм] |  |
| --- | --- |

Принимаем 4 фундаментальных винта М16, dф=18 мм для крепления корпуса к раме или плите [1, табл. 9.3].

Толщина фланцев крышки и корпуса:

| b=1,5∙δ=1,5∙6=9 [мм] | (5.3) |
| --- | --- |

Ширина фланцев для соединения крышки и корпуса:

| K=2,7∙d=2,7∙14=37,8 [мм] | (5.4) |
| --- | --- |

Принимаем K=38 [мм].

Расстояние от края фланца до оси болта:

| с=1,2∙d=1,2∙14=16,8 [мм] | (5.5) |
| --- | --- |

Принимаем с=16 [мм].

Диаметр штифтов:

| dшт=0,7…0,8∙d= 0,7…0,8∙14=9,8…11,2 [мм] | (5.6) |
| --- | --- |

Принимаем dшт=10 мм.

Толщина фланца для крепления редуктора к плите или раме:

| g=2,35∙δ=2,35∙6=14,1 [мм] | (5.7) |
| --- | --- |

Принимаем g=14 мм.

Ширина фланца для крепления редуктора к плите или раме:

| Kф1=2,7∙dф=2,7∙18=48,6 [мм] | (5.8) |
| --- | --- |

Принимаем Kф1=48 мм.

Внутренние литейные радиусы:

| r=0,5∙δ=0,5∙6=3 [мм] | (5.9) |
| --- | --- |

Принимаем r=4 мм.

Внешние литейные радиусы:

| R=1,5∙δ=1,5∙6=9 [мм] | (5.10) |
| --- | --- |

Высота приливов:

| h=0,5∙δ=0,5∙6=3 [мм] | (5.11) |
| --- | --- |

Принимаем h=4 мм.

Диаметр отверстий проушин:

| dпр=2…3∙δ1=2…3∙6= 12…18 [мм] | (5.12) |
| --- | --- |

Принимаем dпр=18 мм.

Ширина стенок проушин:

| S=2…3∙δ1=2…3∙6= 12…18 [мм] | (5.13) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Принимаем S=18 мм.

- Список используемой литературы

1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование. М. «Высшая школа» 1984 г.

2. Иванов М.Н. Детали машин. Под редакцией В.А. Финогенова Издание шестое, переработанное. М., “Высшая школа”, 2000 г.

3. Чернавский С.А. Проектирование механических передач: Учебно-справочное пособие для вузов / С.А. Чернавский [и др.]. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Машиностроение, 1984–560 с.

- Приложение А

Спроектировать привод ленточного конвейера