Лабораторная работа № 24

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема: Методы и средства измерения и контроля геометрических  параметров деталей машин

Вариант

Введите следующую информацию:

Фамилия

Логин

Название работы: измерение геометрических параметров корпусной детали.

Цель работы: изучение методики и техники измерений параметров точности корпусных деталей с помощью универсальных измерительных средств.

Задание: измерить линейные размеры корпусной детали, а также отклонения формы и расположения ее поверхностей, указанные в чертеже детали, и дать заключение о ее годности.

Перечень приборов и принадлежностей, необходимых для выполнения работы: индикатор часового типа ИЧ 10, штатив Ш-II, штангенрейсмас       ШР-250-0,05 или ШРЦ-300-0,01, поверочная плита, объект измерения  корпус редуктора и его чертеж.

Методика измерений параметров точности корпусной детали

Измерение расстояния от оси отверстия до плоскости основания

Методы измерений линейных размеров с помощью штангенинструментов описаны в пособии «Измерение и контроль геометрических параметров деталей машин и приборов» с.47-56.

Расстояние от оси отверстия до плоскости можно измерить с помощью штангенрейсмаса и калиброванной оправки, установленной в отверстие детали. На поверочную плиту 1 (рис. 1) базовой поверхностью А (измерительная поверхность детали) устанавливают корпус редуктора 2. В измеряемое

Рис. 1. Измерение параметров точности корпуса редуктора: 1  поверочная плита; 2  измеряемая деталь;

3, 7  оправки; 4  штангенрейсмас; 5  штатив; 6   индикатор

отверстие корпуса вставляют калиброванную оправку 3. На поверочную плиту устанавливают штангенрейсмасс 4. С помощью штангенрейсмаса измеряют расстояние Би между образующей оправки и плоскостью, требуемый размер Б определяют по формуле

Б = Би  d/2,                                                    (1)

где d  диаметр оправки.

Измерение отклонения от параллельности общей оси

двух отверстий относительно плоскости основания

Измерение отклонения от параллельности общей оси отверстий относительно плоскости производят следующим образом. Измеряемую деталь 2 (см. рис. 1) поверхностью, указанной в рамке допуска на чертеже детали в качестве базы, устанавливают на поверочную плиту 1. На ту же плиту устанавливают стойку или штатив 5 с измерительным прибором 6, тем самым обеспечивая совмещение измерительной базы детали с базой СИ. Общая ось двух отверстий материализуется цилиндрической оправкой 7, установленной в отверстия корпуса с минимальным зазором. Для уменьшения или полной компенсации зазора целесообразно использовать комплект оправок (количество оправок в комплекте зависит от требуемой точности измерения и допуска на диаметр проверяемого отверстия), ступечатые оправки или бесконтактные оправки на аэростатических опорах.

Положение оправки измеряют в двух точках на расстоянии Lи. Разность показаний А1 и А2 измерительного прибора  есть отклонение от параллельности общей оси отверстий относительно базовой плоскости на длине измерения Lи:

и = А1  А2 .                                                         (2)

В случае, если диаметры отверстий различны, оправку изготавливают ступенчатой с диаметрами d1 и d2. За искомое отклонение от параллельности на длине Lи принимают величину :

и = А1  А2   d/2,                                            (3)

где  d = d1  d2     разность диаметров оправки, мм.

Отклонение от параллельности общей оси отверстий относительно плоскости основания на базовой длине L(L=100 мм) определяют по формуле:

(4)

Измерение суммарного отклонения от параллельности

и плоскостности поверхностей

Измерение отклонения от параллельности плоскостей, в соответствии с ГОСТ 24642, производится между прилегающими плоскостями. Нахождение прилегающих плоскостей требует предварительного измерения отклонения от плоскостности контролируемых плоскостей, построения их рельефа и последующего моделирования, что возможно при использовании координатно-измерительной машины.

В отличие от отклонений расположения суммарные отклонения определяются по точкам реальной контролируемой поверхности относительно прилегающих базовых поверхностей элементов деталей. Практически прилегающую базовую поверхность детали при измерении суммарного отклонения от параллельности и плоскостности материализуют с помощью плоскости поверочной плиты, на которую установлена измеряемая деталь.

При измерении суммарного отклонения от параллельности и плоскостности корпусную деталь 2 (рис. 2) устанавливают базовой поверхностью Б на поверочную плиту 1. С помощью измерительного прибора 4, установленного в стойке или штативе 3 на поверочную плиту, производят непрерывное или дискретное (по отдельным точкам) измерение реальной поверхности детали по ее контуру. Если этот контур прямоугольный, то количество точек измерения на линии измерения в продольном направлении определяют по табл. 1 в зависимости от длины нормируемого участка L1 в этом направлении. Для измерений в поперечном направлении обычно принимают t1  t2.

L2 = 65

Lи

L1 = 85

1

2

3

4

0,1/100  Б

1

2

5

Б

Рис. 2. Измерение  суммарного отклонения  от  параллельности и плоскостности

поверхности корпуса относительно базовой поверхности Б:  1  поверочная плита,

2  измеряемая деталь, 3  штатив, 4  измерительный прибор, 5  точка измерения

Определяют суммарное отклонение от параллельности и плоскостности поверхностей детали (на длине измерения Lи) как разность наибольшего Вmax и наименьшего Вmin показаний прибора:

и = Вmax   Вmin .                                                (5)

Таблица 1

Количество точек измерения в продольном направлении

при измерении отклонения от плоскостности

| Длина нормируемого участка L1, мм | До 100 | Св. 100 до 160 | Св. 160 до 250 | Св. 250 до 400 | Св. 400 до 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество точек измерения | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 |

Порядок выполнения работы

Устанавливаем измеряемую деталь на поверочную плиту базовой поверхностью А (см. рис. 1).

В отверстие корпуса вставляем калиброванную оправку диаметром d=18,00 мм.

На поверочную плиту устанавливаем штангенрейсмас.

Измеряем размер Би и определяем размер Б  по формуле (1).

Б=Би-d2=53,12-18,00/2=44,12 мм.

Результаты измерений и расчетов заносим в табл. 2.

Результаты измерений и расчетов заносим в табл. 2.

Таблица 2

| Контролируемый параметр | Предельные значения размера Б, мм |  | Действительное значение размера, мм |  | Заключение о годности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наибольший | наименьший | Би | Б |  |
| Линейный размер Б 44 0,25 | 44,25 | 43,75 | 53,12 | 44,12 | Годен |

В отверстия корпуса вставляем ступенчатую оправку с диаметрами и d1 = 22,72 мм d2 = 12,40 мм (см. рис. 1).

На поверочную плиту устанавливаем штатив с индикатором часового типа. Индикатор часового типа устанавливаем в точке “ а ” на образующую оправки с натягом не менее [(d1  d2)/2] + 1 = [(21,72-12,40)/2]+1=6,16 мм. Перемещая штатив с прибором в горизонтальной плоскости в направлении, перпендикулярном оси оправки, фиксируем максимальное показание прибора А1.

Перемещаем штатив с прибором в точку “ б ” и аналогично фиксируем максимальное показание прибора  А2.

Определяем отклонение от параллельности оси отверстия на длине измерения Lи  по формуле (3) и на нормируемой длине L по формуле (4).

∆И=А1-А2-∆d/2=7,10-1,88-5,16=0,06 мм (на длине 120 мм)

∆=0,06∙L/LИ=0,06∙100/120=0,05 мм (на длине 100 мм)

Показания прибора в точках А1 и А2, а также отклонения от параллельности и на длине измерения и  на длине нормируемого участка заносим в табл. 3.

Таблица 3

| Контролируемый параметр | Допуск параллель-ности, мм | Показание индикатора, мм |  | Отклонение от параллельности, мм |  | Заключение о годности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А1 | А2 | ∆И/ LИ | ∆/L |  |
| Отклонение от параллельности общей оси отверстий относительно плоскости основания | 0,05100 | 7,10 | 1,88 | 0,06120 | 0,05100 | Годен |

Устанавливаем измеряемую деталь на поверочную плиту базовой поверхностью Б (см. рис. 2).

Устанавливаем индикатор часового типа в начальной точке на поверхности детали с натягом 1 … 2 мм.

Перемещая штатив с индикатором по поверочной плите, последовательно снимаем показания в точках, выбранных в соответствии с табл. 1 (в данной работе t1=t2=20 мм).

Фиксируем наибольшее Вmax и наименьшее показания Вmin  и определяем по формуле (5) суммарное отклонение от параллельности и плоскостности поверхности и на длине измерения Lи и по формуле (4)  на длине нормируемого участка L.

∆И=Вmax-Вmin=1,64-1,51=0,13 мм (на длине 80 мм)

∆=0,13∙L/LИ=0,13∙100/80≈0,16 мм (на длине 100 мм)

Полученные результаты заносим в табл. 4.

Даем заключение о годности детали по каждому контролируемому параметру.

Даем заключение о годности детали.

Таблица 4

| Контролируемый параметр | Допуск суммарного отклонения, мм | Показание индикатора, мм |  | Суммарное отклонение, мм |  | Заключение о годности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вmax | Вmin | ∆И/ LИ | ∆/L |  |
| Суммарное отклонение от параллельности и плоскостности поверхностей | 0,1100 | 1,64 | 1,51 | 0,1380 | 0,16100 | Не годен |

Деталь не годна, так как суммарное отклонение от параллельности и плоскостности поверхностей превышает допускаемое.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Исходные данные (показания СИ) к лабораторной работе № 24

| № варианта | Контролируемый параметр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размер Б | Отклонение от параллельности общей оси отверстий относительно плоскости основания |  | Суммарное отклонение от параллельности и плоскостности поверхностей |
|  | БИ, мм | А1 | А2 | Вi |
| 1 | 53,03 | 7,01 | 1,73 | 1,91; 1,90; 1,95; 1,92; 1,95; 1,90; 1,89; 1,94; 1,88; 1,87; 1,89; 1,91; 1,93; 1,90 |
| 2 | 52,90 | 7,09 | 1,69 | 1,40; 1,46; 1,42; 1,50; 1,51; 1,51; 1,41; 1,51; 1,50; 1,52; 1,52; 1,50; 1,41; 1,40 |
| 3 | 53,21 | 7,12 | 1,60 | 2,03; 2,09; 2,11; 2,00; 2,14; 2,08; 2,01; 2,02; 2,20; 2,18; 2,19; 2,19; 2,09; 2,10 |
| 4 | 53,40 | 7,02 | 1,74 | 2,31; 2,30; 2,32; 2,34; 2,20; 2,32; 2,31; 2,18; 2,20; 2,21; 2,20; 2,19; 2,25; 2,24 |
| 5 | 52,75 | 7,10 | 1,88 | 2,72; 2,70; 2,64; 2,64; 2,68; 2,67; 2,64; 2,68; 2,68; 2,68; 2,68; 2,67; 2,64 |
| 6 | 52,73 | 7,01 | 1,85 | 1,18; 1,19; 1,20; 1,24; 1,20; 1,26; 1,26; 1,19; 1,21; 1,25; 1,26; 1,26; 1,19; 1,18 |
| 7 | 53,33 | 7,22 | 1,82 | 1,72; 1,70; 1,72; 1,74; 1,79; 1,80; 1,76; 1,71; 1,64; 1,71; 1,66; 1,71; 1,72; 1,72 |
| 8 | 53,17 | 7,04 | 1,94 | 2,64; 2,64; 2,68; 2,62; 2,64; 2,64; 2,67; 2,70; 2,68; 2,69; 2,62; 2,62; 2,64; 2,68 |
| 9 | 52,56 | 7,01 | 1,91 | 2,14; 2,18; 2,20; 2,27; 2,20; 2,18; 2,19; 2,12; 2,21; 2,24; 2,18; 2,26; 2,24; 2,28 |
| 10 | 52,60 | 7,00 | 1,78 | 2,11; 2,04; 2,05; 2,11; 2,09; 2,11; 2,10; 2,08; 2,12; 2,12; 2,04; 2,06; 2,10; 2,11 |
| 11 | 53,21 | 7,10 | 1,72 | 2,31; 2,30; 2,32; 2,34; 2,20; 2,32; 2,31; 2,18; 2,20; 2,21; 2,20; 2,19; 2,25; 2,24 |
| 12 | 52,75 | 7,01 | 1,82 | 2,12; 2,16; 2,20; 2,26; 2,21; 2,17; 2,19; 2,13; 2,21; 2,24; 2,18; 2,25; 2,24; 2,26 |