Правила Кирхгоффа:

Электрическая схема

Исходные данные

R1=2Ом; R2=2Ом; R3=4Ом; R4=3Ом; R5=2Ом;

E1=9В;

J1=7А;

Решение

Запишем первый закон Кирхгоффа для узлов:

Узел 1:					I1-I2-J1-I4=0

Узел 2:					-I1+I2+I3=0

Запишем второй закон Кирхгоффа для контуров:

Контур I:				I2·R2+I1·R1=E1

Контур II:				I3·R3+I4·(R4+R5)-I2·R2=0

Подставим числовые данные:

I1-I2-I4=7

-I1+I2+I3=0

2I1+2I2=9

-2I2+4I3+5I4=0

Решением этой системы будут следующие значения токов в ветвях:

I1=4,225  А

I2=0,275  А

I3=3,950  А

I5=7  А

I4=-3,050  А

Метод контурных токов

Электрическая схема

Исходные данные

R1=2Ом; R2=2Ом; R3=4Ом; R4=3Ом; R5=2Ом;

E1=9В;

J1=7А;

Решение

Запишем контурные уравнения:

Контур I:				I11·R11+I22·R12+I33·R13=E11

Контур II:				I11·R21+I22·R22+I33·R23=E22

R11=R2+R1=4  Ом

R12=-R2=-2  Ом

R13=0  Ом

R21=-R2=-2  Ом

R22=R3+R4+R5+R2=11  Ом

R23=-R4-R5=-5  Ом

ЭДС в контурах:

E11= E1=9  В

E22= -I33·R32=35  В

Подставим числовые данные:

4I11-2I22=9

-2I11+11I22=35

Решением этой системы будут следующие значения контурных токов:

I11=4,225  А

I22=3,95  А

I33=7  А

Теперь найдем токи в ветвях:

I1= I11=4,225  А

I2= I11-I22=0,275  А

I3= I22=3,95  А

I5= J1=7  А

I4= I22-I33=-3,05  А

Метод узловых потенциалов:

Электрическая схема

Исходные данные

R1=2Ом; R2=2Ом; R3=4Ом; R4=3Ом; R5=2Ом;

E1=9В;

J1=7А;

Решение

Примем потенциал 3-го узла за ноль:     В.

Запишем узловые уравнения для первых двух узлов:

Узел 1:		1·G112·G12=I11

Узел 2:		1·G212·G22=I22

Где узловая проводимость:

G11=1/R1+1/R2+1/(R4+R5)=1,2  См

G12=-1/R1-1/R2=-1  См

G22=1/R1+1/R2+1/R3=1,25  См

Узловые токи:

I11=-E1/R1+J1=2,5  А

I22=E1/R1=4,5  А

Подставим числовые значения:





Решением этой системы будут следующие значения узловых потенциалов:

  В

  В

Теперь найдем токи в ветвях по закону Ома:

I112+E1)/R1=4,225  А

I221)/R2=0,275  А

I323)/R3=3,95  А

I5=J1=7  А

I431)/(R4+R5)=-3,05  А

Баланс мощности:

Мощность, поглощаемая (рассеиваемая) внешними пассивными элементами (сопроивлениями):

I21·R1+I22·R2+I23·R3+I24·R4+I24·R5=35,7013+0,15125+62,41+27,9075+18,605=144,775  Вт

Мощность, выделяемая источниками энергии – источником ЭДС и источником тока:

E1·I1=38,025  Вт

J1·(φ3-φ1)=106,75 Вт

В сумме : 38,025 + 106,75 = 144,775  Вт

Как  видим. Баланс мощности сошелся, значит расчет схемы выполнен верно !!!!

Рассчитаем падения напряжения:

U1 = I1·R1=4,225 ·2 = 8,45 B

U2 = I2·R2=0,275·2 = 0,55  B

U3 = I3·R3=3,95·4 = 15,8 B;

U4 = I4·R4=3,05·3 = 9,15 B;

U5 = I4·R5=3,05·2 = 6,1 B;

Сводная таблица токов, полученных разными стособами:

| Правила Кирхгоффа | Метод контурных токов | Метод узловых потенциалов |
| --- | --- | --- |
| I1=4,225 А I2=0,275 А I3=3,950 А I5=7 А I4=-3,050 А | I1= 4,225 А I2= 0,275 А I3= 3,95 А I5= 7 А I4= -3,05 А | I1 =4,225 А I2 =0,275 А I3 =3,95 А I5=J1=7 А I4=-3,05 А |
| U1 = I1·R1=4,225 ·2 = 8,45 B U2 = I2·R2=0,275·2 = 0,55 B U3 = I3·R3=3,95·4 = 15,8 B; U4 = I4·R4=3,05·3 = 9,15 B; U5 = I4·R5=3,05·2 = 6,1 B; |  |  |
| P1 = I21·R1=4,2252 ·2 = 35,7013 Bт P2 = I22·R2=0,2752·2 = 0,15125 Bт P3 = I23·R3=3,952·4 = 62,41 Bт P4 = I24·R4=3,052·3 = 27,9075 Bт P5 = I24·R5=3,052·2 = 18,605 Bт |  |  |