1 кг воздуха изотермически расширяется так, что его объём увеличивается в 2,0 раза, после чего воздух расширяется адиабатно до температуры 45 С. Определить начальное давление воздуха, если его конечное давление равно 1 ата. Начальная температура воздуха 450 С. Вычислить также работу расширения. Как изменилась бы работа расширения, если бы в начале происходило адиабатное расширение, а затем – изотермическое (при тех же начальном и конечном состояниях воздуха)?