## 1 по теме "Диаграммы состояния"

Построить диаграммы состояния:

- с неограниченной растворимость компонентов, учитывая, что  температура плавления компонента А больше, чем температур плавления компонента В.

- с ограниченной растворимостью компонентов и эвтектикой, учитывая что температура плавления компонента А меньше температуры плавления компонента В. Точка эвтектики соответствует 36%B.

Описать превращения, происходящие при охлаждении сплава, содержащего 58%В. Найти состав и количество фаз в двух фазной области диаграмм. Построит кривые охлаждения.

2 по теме "Диаграмма состояния железо - цементит"

Построить диаграмму состояния Fe - Fe3C, указав все структурные составляющие, температуры и концентрации. Описать превращения, происходящие при охлаждении  сплавов:

а) заэвтектоидной стали;

б) доэвтектическом чугуне.

Определить окончательную структуру сплавов. Построить кривые охлаждения.

3 Термическая обработка

Дать определения:отжига II рода, полной закалки, высокого отпуска.

Построить стальную часть диаграмма железо - цементит. Нанести линию, соответствующую стали, содержащей 0,35 %С. назначить для этой стали температуру для проведения отжига для снятия внутренних напряжений, режим полной закалки и среднетемпературного отжига. Описать превращения и указать окончательную структуру стали после проведения этих обработок.