Контрольная работа № 1

Расчетная схема стержня показана на рисунке.

Заданные величины:

α=0,2;  β=0,8;    σ=160 МПа;     E=2∙105 МПа.

Требуется:

- Начертить схему стержня с реальными размерами и силами в соответствие с вариантом.

- Построить эпюры нормальных сил N, нормальных напряжений σ, осевых перемещений ∆l и продольных деформаций ε.

- Определить максимальную деформацию εmax и значение удлинения (или укорочения) ∆l  всего стержня.

- Выполнить проверку прочности стержня.

Сечение n – n не рассматривать.

| № вар. | F, кН | l1, м | l2, м | l3, м | A1, мм2 | A2, мм2 | A3, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 0,25 | 1,2l1 | 2,2l1 | 100 | 1,2A1 | 2,2A1 |
|  | 22 | 0,35 | 1,0l1 | 2,4l1 | 280 | 1,3A1 | 2,3A1 |
|  | 32 | 0,15 | 1,4l1 | 2,5l1 | 185 | 1,25A1 | 2,25A1 |
|  | 18 | 0,45 | 1,2l1 | 2,6l1 | 200 | 1,6A1 | 2,6A1 |
|  | 20 | 0,2 | 1,0l1 | 2,7l1 | 255 | 1,3A1 | 2,3A1 |
|  | 21 | 0,35 | 1,34l1 | 2,4l1 | 257 | 1,4A1 | 2,4A1 |
|  | 25 | 0,55 | 1,32l1 | 2,25l1 | 184 | 1,3A1 | 2,3A1 |
|  | 26 | 0,65 | 1,45l1 | 2,05l1 | 135 | 1,4A1 | 2,4A1 |
|  | 23 | 0,35 | 1,54l1 | 2,4l1 | 200 | 1,3A1 | 2A1 |
|  | 35 | 0,2 | 1,62l1 | 1,9l1 | 145 | 1,25A1 | 2,25A1 |
|  | 27 | 0,5 | 1,7l1 | 2,1l1 | 205 | 1,6A1 | 0,65A1 |
|  | 29 | 0,45 | 1,84l1 | 2,84l1 | 170 | 1,3A1 | 0,6A1 |
|  | 21 | 0,35 | 1,92l1 | 2,25l1 | 185 | 1,54A1 | 2,54A1 |
|  | 22 | 0,4 | 2,0l1 | 2,35l1 | 205 | 1,45A1 | 2,45A1 |
|  | 34 | 0,3 | 2,4l1 | 2,451 | 145 | 1,65A1 | 2,65A1 |
|  | 31 | 0,5 | 2,2l1 | 2,5l1 | 215 | 1,35A1 | 2,35A1 |
|  | 32 | 0,6 | 1,95l1 | 2,6l1 | 175 | 1,54A1 | 2,54A1 |
|  | 34 | 0,7 | 1,44l1 | 2,7l1 | 140 | 1,75A1 | 0,75A1 |
|  | 35 | 0,75 | 1,42l1 | 2,15l1 | 235 | 1,6A1 | 0,6A1 |
|  | 37 | 0,65 | 1,75l1 | 2,65l1 | 204 | 1,45A1 | 2,45A1 |
|  | 38 | 0,45 | 1,9l1 | 1,45l1 | 165 | 1,7A1 | 0,7A1 |
|  | 34 | 0,55 | 2,2l1 | 2,85l1 | 210 | 1,5A1 | 2,5A1 |
|  | 29 | 0,35 | 1,55l1 | 2,9l1 | 155 | 1,25A1 | 2,25A1 |
|  | 21 | 0,5 | 1,75l1 | 2,1l1 | 160 | 1,35A1 | 2,35A1 |
|  | 35 | 0,75 | 1,45l1 | 2,35l1 | 170 | 1,15A1 | 2,15A1 |
|  | 26 | 0,6 | 1,25l1 | 1,95l1 | 140 | 1,85A1 | 0,85A1 |
|  | 35 | 0,35 | 1,92l1 | 2,25l1 | 185 | 1,54A1 | 2,54A1 |
|  | 27 | 0,6 | 1,95l1 | 2,6l1 | 235 | 1,6A1 | 0,6A1 |