Задача 1

Расчет симметричной трехфазной цепи

На основании обобщенной схемы электрической цепи, изображенной на рис. 1, начертить схему заданного варианта, которая содержит элементы, обозначенные цифрой 1 в табл. 1.

Для полученной симметричной трехфазной цепи синусоидального тока с заданными в табл. 2 параметрами требуется:

1) рассчитать токи и напряжения на всех элементах электрической цепи;

2) проверить расчет по законам Кирхгофа;

3) составить баланс мощностей, причем мощность источника определить методом двух ваттметров на входе цепи;

4) построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

С

ZL, ML

Z1′, M1'

Z1'′, M1''

Z2′, M2'

Z2'′, M2''

B

A

a

b

c

Рис. 1. Обобщенная схема электрической цепи

Таблица 1

Элементы электрической цепи

| № схемы | ZL | ML | Z1′ | M1′ | Z1″ | M1″ | Z2′ | M2′ | Z2″ | M2″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Таблица 2

Параметры электрической цепи

| № варианта | UL, В | ZL, Ом | KL | Z1, Ом | K1 | Z2, Ом | K2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 380 | 3+j4 | 0,6 | 5+j6 | 0,4 | 7+j8 | 0,6 |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Южно-Уральский Государственный университет»

(национальный исследовательский университет)

# Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте

# Кафедра электрооборудования и автоматизации

# производственных процессов

# Расчетно-графическая работа по ТОЭ №3

# ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Вариант

Выполнил:

Студент группы:

Проверил:

# Златоуст

2014

Пример

Задача 1

Расчет симметричной трехфазной цепи

Для симметричной трехфазной цепи синусоидального тока, обобщенная схема которой изображена на рис. 1, а параметры приведены в табл. 1, требуется:

1) рассчитать токи и напряжения на всех элементах электрической цепи;

2) проверить расчет по законам Кирхгофа;

3) составить баланс мощностей, причем мощность источника определить методом двух ваттметров на входе цепи;

4) построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

В

С

a

b

c

А

Рис. 1. Обобщенная схема электрической цепи

Таблица 1

Параметры электрической цепи

| UL, В | ZL, Ом | KL | Z1, Ом | K1 | Z2, Ом | K2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 380 | 3+j4 | 0,6 | 5+j6 | 0,6 | 7+j8 | 0,6 |

1. Расчет токов и напряжений на элементах электрической цепи.

1.1. Произведем эквивалентную замену индуктивных связей, заменим треугольники эквивалентными звездами и введем нулевой провод (рис. 2):

0

a

b

c

В

С

А

# Рис. 2. Схема электрической цепи

# ZML=jXL∙KL=j4∙0,6=j2,4, Ом;

# ZM1=jX1∙K1=j6∙0,6=j3,6, Ом;

# ZM2=jX2∙K2=j8∙0,6=j4,8, Ом.

1.2. Перейдем от заданных линейных напряжений к фазным, выделим фазу А и рассчитаем напряжения и токи фазы A (рис. 3):

А

a

0

Рис. 3. Схема выделенной фазы А

# UA=UL3=3803=219,393, В;

1.3. Рассчитаем напряжения и токи фазы В и фазы С:

1.4. Рассчитаем напряжения и токи на всех элементах заданной электрической цепи, изображенной на рис. 1:

2. Проверка расчета по законам Кирхгофа

В силу симметрии электрической цепи проверку достаточно произвести по трем уравнениям.

2.1. По первому закону Кирхгофа для разреза электрической цепи, включающего линейное сопротивление, два сопротивления нагрузки, соединенной в треугольник и одно сопротивление нагрузки, соединенной в звезду:

2.2. По второму закону Кирхгофа для контура, замыкающегося через источник и сопротивления первой трехфазной нагрузки:

2.3. По второму закону Кирхгофа для контура, замыкающегося через источник и сопротивления второй трехфазной нагрузки:

3. Баланс мощностей

3.1. Мощность источников по методу двух ваттметров (рис. 4):

А

В

С

Трехфазная

нагрузка

W1

W2

*

*

*

*

# Рис. 4. Метод двух ваттметров

3.2. Мощность потребителей:

3.3. Баланс активных и реактивных мощностей:

4. Векторные диаграммы токов и напряжений

Векторные диаграммы токов и напряжений для трех фаз электрической цепи приведены на рис. 5.

02

+

a

b

c

А

В

С

Рис. 5. Векторные диаграммы