Задача 1

# Расчет переходных процессов в электрической цепи постоянного тока

На основании обобщенной схемы электрической цепи, изображенной на рис. 1, начертить схему заданного варианта, которая содержит только элементы, обозначенные цифрой 1 в табл. 1.

Для полученной электрической цепи постоянного тока с двумя реактивными элементами и заданными в табл. 2 параметрами требуется:

1) рассчитать значения токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах в установившемся докоммутационном режиме;

2) рассчитать значения токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах в установившемся послекоммутационном режиме;

3) определить законы изменения токов в ветвях и напряжений на всех элементах электрической цепи в переходном режиме после замыкания ключа S;

4) произвести проверку правильности решения по независимым уравнениям Кирхгофа, записанным для мгновенных значений токов и напряжений;

5) построить временные зависимости токов и напряжений в интервале времени от 0 до 5τ в совмещенных по времени системах координат.

R1

C1

Е1

L1

S1

R2

C2

Е2

L2

S2

R3

C3

Е3

L3

S3

Рис. 1. Обобщенная схема электрической цепи

Таблица 1

Элементы электрической цепи

| Схема № | S1 | E1 | R1 | L1 | C1 | S2 | E2 | R2 | L2 | C2 | S3 | E3 | R3 | L3 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Таблица 2

Параметры электрической цепи

| Вари- ант № | E1 В | R1 Ом | L1 мГн | C1 мкФ | E2 В | R2 Ом | L2 мГн | C2 мкФ | E3 В | R3 Ом | L3 мГн | C3 мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 36 | 50 | 100 | 2000 | 12 | 5 | 100 | 2000 | 24 | 10 | 100 | 2000 |

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Южно-Уральский Государственный университет»

(национальный исследовательский университет)

Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте

# Кафедра электрооборудования и автоматизации

# производственных процессов

# Расчетно-графическая работа №4

# по курсу ТОЭ

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ

Вариант

Выполнил:.

Студент группы:

Проверил:

# Златоуст

2014

# Пример

# Задача 1

# Расчет переходного процесса

# в электрической цепи постоянного тока

Е3

R2

C1

R3

L3

S2

Рис. 1. Схема электрической цепи

Таблица 1

Параметры электрической цепи

| C1 мкФ | R2 Ом | E3 В | R3 Ом | L3 мГн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 5 | 12 | 10 | 200 |

Для электрической цепи постоянного тока, схема которой изображена на рис. 1, а параметры приведены в табл. 1, требуется:

1) рассчитать значения токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах в установившемся докоммутационном режиме;

2) рассчитать значения токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах в установившемся послекоммутационном режиме;

3) определить законы изменения токов в ветвях и напряжений на всех элементах электрической цепи в переходном режиме после замыкания ключа S;

4) произвести проверку правильности решения по независимым уравнениям Кирхгофа, записанным для мгновенных значений токов и напряжений;

5) построить временные зависимости токов и напряжений в интервале времени от 0 до 5τ в совмещенных по времени системах координат.

1. Расчет токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах цепи в установившемся докоммутационном режиме

1.1. На основании заданной схемы электрической цепи (рис. 1) изобразим схему, соответствующую установившемуся докоммутационному режиму:

Е3

R2

C1

R3

L3

i2

i3

i1

uC

uL

Рис. 2. Схема электрической цепи до коммутации

1.2. Используя законы Ома и Кирхгофа, определим токи в ветвях и напряжения на реактивных элементах. Ток в индуктивности и напряжение на емкости представляют собой независимые начальные условия:

2. Расчет токов в ветвях и напряжений на реактивных элементах цепи в установившемся послекоммутационном режиме

2.1. На основании заданной схемы электрической цепи (рис. 1) изобразим схему, соответствующую установившемуся послекоммутационному режиму:

Е3

R2

C1

R3

L3

i2

i3

i1

uC

uL

Рис. 3. Схема электрической цепи после коммутации

2.2. Используя законы Ома и Кирхгофа, определим токи в ветвях и напряжения на реактивных элементах после окончания переходного процесса. Найденные значения представляют собой принужденные составляющие соответствующих величин:

3. Определение законов изменения токов в ветвях и напряжений на всех элементах цепи в переходном режиме

3.1. По схеме электрической цепи после коммутации (рис. 3) составим систему независимых уравнений Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений:

3.2. Сведем систему независимых уравнений Кирхгофа к одному дифференциальному уравнению второго порядка. Для этого в первом уравнении запишем токи i1 и i2 через uC, воспользовавшись уравнением связи тока и напряжения на емкости и третьим уравнением системы. Полученное значение тока i3 и его производную подставим во второе уравнение, которое после приведения к нормальному виду выглядит следующим образом:

3.3. Запишем характеристическое уравнение и найдем его корни:

3.4. Учитывая вид корней характеристического уравнения, запишем полное решение для напряжения на емкости как сумму принужденной и свободной составляющей:

3.5. Используя полное решение для напряжения на емкости и его производную, запишем полное решение для тока в индуктивности:

3.6. Найдем постоянные интегрирования А1 и А2 из системы алгебраических уравнений, полученной на основе записи решения для напряжения на емкости uC и тока в индуктивности i3 для момента времени t=+0. Численные значения напряжения и тока в этот момент времени по законам коммутации примем равными независимым начальным условиям (п.1.2):

3.7. Подставив найденные постоянные интегрирования в соответствующие уравнения, запишем окончательное решение для напряжения на емкости и тока в индуктивности:

3.8. Определим закон изменения тока в первой и второй ветви:

3.9. Определим закон изменения напряжения на индуктивности:

3.10. Определим закон изменения напряжения на сопротивлениях:

4. Проверка правильности решения по независимым уравнениям Кирхгофа, записанным для мгновенных значений токов и напряжений

4.1. Первый закон Кирхгофа:

4.2. Второй закон Кирхгофа для первого контура:

4.2. Второй закон Кирхгофа для второго контура:

5. Временные зависимости токов и напряжений в электрической цепи

Рис. 4. Графики токов в ветвях цепи после замыкания ключа

Рис. 5. Графики напряжений на элементах цепи после замыкания ключа