«МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
РУТ (МИИТ)

РОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

Факультет: «Транспортные средства»

Кафедра: «Системы управления транспортной инфраструктурой»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине

«Теоретические основы автоматики и телемеханики»

Выполнил:

студент  4 курса

группы:  ЗСА

Шифр:

Проверил:

асс.

Москва 2021г.

Название: «Синтез и исследование системы автоматического регулирования с типовым регулятором»

Цель работы: получение навыков формализации объекта регулирования и экспериментальной оценки его параметров, обучение инженерным методам настройки типовых регуляторов для обеспечения заданных показателей качества регулирования и методам оценки достигнутых показателей качества работы системы автоматического регулирования с типовым регулятором.

Ход работы.

Разработал систему автоматического регулирования с заданным типовым регулятором для объекта регулирования, функционирование которого описывается разгонной характеристикой.

Исходные данные:

а) Разгонная характеристика объекта регулирования

Рисунок 0.

б) значение постоянной во времени установки – 12

в) Требуемый типовой переходной процесс – Апериодический

Лабораторная работа начинается с анализа разгонной кривой из исходных данных. Поскольку разгонная кривая является экспонентой, возрастающей не из начала координат, делаем вывод, что искомый объект регулирования можно достаточно точно отразить с помощью последовательного соединения двух блоков: апериодического звена и блока идеального запаздывания. Найдены следующие величины: статический коэффициент усиления 𝑘=8; постоянная времени апериодического звена 𝑇≈0,15 с, величина транспортного запаздывания 𝜏≈0,1с.

Содержимое подсистемы «Объект регулирования»

Получившаяся разгонная характеристика

Схема с отрицательной обратной связью и установкой согласно заданию

Переходим к этапу выбора типового регулятора. Находим отношение времени транспортного запаздывания к постоянной времени апериодического звена

𝜏 /Т=0,1/0,15= 0,6

Согласно таблице 1 (стр. 15 задания на лабораторные работы) объект регулирования имеет следующие характеристики – «со значительным запаздыванием» и «трудно регулируемый», поэтому для регулирования подходит только цифровой ПИД-регулятор. В таблице 2 (стр. 25 задания на лабораторные работы) приведены примерные формулы для расчета конструктивных параметров регулятора. В качестве значений 𝑘о, 𝑇о и 𝜏о принимаются соответствующие параметры объекта регулирования.

Рассчитаем конструктивные параметры ПИД-регулятора для апериодического переходного процессасогласно исходным данным:

Kp=(0,95*T0)/(ko* 𝜏o)=(0,95*0.15)/(8*0.1)=0.178;

Tир=2,4*0,1=0,24 с;

Тпр=0,4*0,1=0,04 с.

Типовой регулятор помещается в схему в промежутке между устройством сравнения и объектом регулирования

Итоговая схема исследуемой системы автоматического регулирования

Схема ПИД-регулятора смешанной структуры

Коэффициент усиления блока «Усилитель» 𝑘1=𝑘р=0.178(пропорциональное звено), коэффициент усиления блока «Усилитель» при блоке «Производная» 𝑘2=𝑇пр=0,04 (дифференцирующее звено), коэффициент усиления блока «Интегратор» 𝑘3=1/𝑇ир=4,16 (интегрирующее звено). Вносим полученные коэффициенты усиления в схему и моделируем ее работу.

Расходящийся процесс регулирования на выходе объекта регулирования

Неустойчивая режим работы объекта регулирования свидетельствует о необходимости ручного подбора параметров ПИД-регулятора. 
Изменим, k2=0.05, k1=0.05, k3=6

Процесс регулирования на выходе объекта регулирования

Вывод: в ходе работы получены навыки формализации объекта регулирования и экспериментальной оценки его параметров, обучились инженерным методам настройки типовых регуляторов для обеспечения заданных показателей качества регулирования и методам оценки достигнутых показателей качества работы системы автоматического регулирования с типовым регулятором.