Студент (ка) гр._________		Преподаватель  Балашов В.В.

_______________________

Фамилия, И.О.

Задание

на тепловое проектирование воздухо-воздушного теплообменного аппарата

системы кондиционирования летательного аппарата

| Исходные данные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Обозначение | Величина | Размерность |
| 1 | Расход охлаждаемого воздуха | G1 | 1000 | кг/час |
| 2 | Температура охлаждаемого воздуха на входе | Т11 | 85 | 0С |
| 3 | Температура охлаждаемого воздуха на выходе | Т12 | 40 | 0С |
| 4 | Давление охлаждаемого воздуха на входе в ТА | Р11 | 0.45 | МПа |
| 5 | Гидравлическое сопротивление тракта по охлаждаемому воздуху | Р1 | 0.08 | МПа |
| 6 | Расход нагреваемого воздуха | G2 | 700 | кг/час |
| 7 | Температура нагреваемого воздуха на входе | Т21 | -15 | 0С |
| 8 | Давление нагреваемого воздуха на входе в ТА | Р21 | 0.044 | МПа |
| 9 | Гидравлическое сопротивление тракта по нагреваемому воздуху | Р2 | 0.0125 | МПа |
| 10 | Наружный диаметр труб | d2 | 2.0 | мм |
| 11 | Внутренний диаметр труб | d1 | 1.6 | мм |
| 12 | Поперечный шаг размещения труб в пучке | S1 | 3.0 | мм |
| 13 | Продольный шаг размещения труб в пучке | S2 | 2.6 | мм |

Теплообменник трубчатый, двухходовой по воздуху внутри труб и одноходовой по воздуху в межтрубном пространстве, омывающему пучок труб поперечно. Греющий (охлаждаемый) воздух подается внутри труб, нагреваемый воздух прокачивается в межтрубном пространстве ТА.

Определить:

Коэффициент теплопередачи; площадь поверхности теплообмена, площади проходных сечений по обоим трактам; габаритные размеры ТА. Вычертить эскиз ТА

Руководитель ______________________ /____________________/

Дата выдачи задания «_____»_______20___г. Дата сдачи «____»_______20____ г.