Министерство образования и науки Астраханской области

Государственное автономное образовательное учреждение

Астраханской области высшего профессионального образования

"Астраханский инженерно – строительный институт"

Кафедра "Инженерные системы и экология"

ТЕПЛОТЕХНИКА

Методические указания

по выполнению контрольной работы

по дисциплине "Теплотехника"

для студентов очного и заочного отделений

специальности "Пожарная безопасность"

Астрахань

2015

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине "Теплотехника"  предназначены для студентов, обучающихся по специальности "Пожарная безопасность". Методические указания  содержат теоретический и практический материал по выполнению контрольных работ. Астрахань, 2015 – 32 с.

Утверждены к печати на заседании кафедры ИСЭ ГАОУ АО ВПО «АИСИ»

Протокол № ____ от "____" _____________ 201__ г.

Согласовано с УМУ ГАОУ АО ВПО "АИСИ"

"____"  ____________ 201__ г.

Рекомендованы  к рассмотрению на методическом совете специальности "Пожарная безопасность" факультета ИС и ПБ  ГАОУ АО ВПО "АИСИ"

Протокол № ____ от "____" _____________ 201__ г.

Составитель: Цымбалюк Ю.В., к. т. н., доцент кафедры "Инженерные системы и экология" ГАОУ АО ВПО «АИСИ»

Рецензент: Реснянская А.С. – зав. кафедрой ПБ ГАОУ АО ВПО "АИСИ", к.х.н., доцент

© Цымбалюк Ю.В.

© ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерно-строительный институт».

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ВВЕДЕНИЕ.........................................................................................................................4 |
| --- | --- |
| 1 | Методические указания по выполнению контрольной работы ....................................................5 |
|  | Расчёт скорости истечения и расхода газов и паров.......................................................5 |
|  | Расчёт цикла двигателя внутреннего сгорания (ДВС)....................................................7 |
|  | Стационарная теплопроводность ....................................................................................11 |
|  | Нестационарная теплопроводность ................................................................................12 |
|  | Вынужденная конвекция ..................................................................................................13 |
|  | Свободная конвекция ..................................................................................................................................15 |
|  | Определение безопасного расстояния между объектами по условиям пожарной безопасности..................................................................................17 |
|  | Конструктивный расчет теплообменного аппарата ......................................................19 |
|  | Поверочный расчёт теплообменного аппарата ..............................................................23 |
|  | Термодинамика пожара в помещении ............................................................27 |
| 2 | Контрольные вопросы................................................................................................................................29 |
|  | Список литературы ...........................................................................................................32 |

ВВЕДЕНИЕ

Теплотехника – наука, которая изучает методы получения, преобразования, передачи и использования теплоты, а также принципы действия и конструктивные особенности тепловых машин, аппаратов и устройств. Теплота используется во всех областях деятельности человека.

Целью дисциплины теплотехники является изучение основных законов термодинамики и тепломассообмена с последующим их использованием для решения насущных задач пожарной охраны.

Дисциплина теплотехника является основной для изучения специальных дисциплин, как: «Пожарная тактика», «Пожарная безопасность в строительстве», «Пожарная техника» и др. Изучение дисциплины теплотехники базируется на знаниях полученных при изучении высшей математики, физики, химии, гидравлики и информатики.

При изучении курса теплотехники значительное внимание уделено термодинамическим системам. Первое начало термодинамики рассматривается применительно как закрытым, так и открытым термодинамическим системам. Пожары в помещениях рассматриваются в курсе термодинамики как термодинамические процессы, протекающие в открытой термодинамической системе. Значение второго начала термодинамики шире тех следствий которые вытекают из рассмотрения круговых процессов, в связи с чем это начало вводится как закон возрастания энтропии термодинамической системы. Значительное внимание уделим нестационарной теплопроводности, процессам массообмена, вопросам теплообмена при пожарах в помещении.

Методические указания по выполнению контрольной работы

Расчёт скорости истечения и расхода газов и паров

Задача № 1

Для тушения пожара в сушильной печи предусмотрена установка парового пожаротушения с ручным пуском. В распределительный (перфорированный) трубопровод установки при пожаре подается водяной пар из технологического трубопровода с абсолютным давлением р1, МПа, и степенью сухости х.

Определить скорость истечения пара w, м/с, и необходимое количество отверстий диаметром d, м, в паропроводе для подачи в помещение пара в количестве G, кг/с. Коэффициент скорости отверстия φ=0,9; коэффициент расхода отверстия  μ=0,75. Барометрическое давление р=0,1 МПа.

Решить задачу аналитически (принимая пар за идеальный газ) и графоаналитически (используя is-диаграмму водяного пара).

Данные для расчётов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р1, МПа | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| х | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Последняя цифрашифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| d·103, м | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| G, кг/с | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,32 | 0,34 | 0,36 |

Пояснения к решению задачи № 1

Аналитическое решение

Устанавливается режим истечения пара. При рр1>βкр скорость истечения и расход  пара из одного отверстия рассчитываются по формулам (3.101) и (3.108) [1] соответственно.

При рр1≤βкр скорость истечения определяется по соотношению (3.104) [1], а секундный расход – по формуле (3.110) [1].

Показатель адиабаты k для влажного насыщенного пара и сухого насыщенного пара можно определить по формуле (5.32) [1].

Критическое отношение давлений βкр рассчитывается по соотношению (3.100) [1].

Удельный объем пара ν1, м3/кг, находится по таблицам водяного пара, при этом принимается, что ν1≈ν”,  где ν" – удельный объем сухого насыщенного пара.

Количество отверстий n в распределительном трубопроводе определяется по соотношению:

n=GG',

где G’- расход пара из одного отверстия, кг/с.

Графоаналитическое решение

Скорость истечения и секундный расход пара из одного отверстия зависят, также как и для газа, от отношения давлений рр1. При рр1>βкр скорость истечения и расход пара находятся по формулам (5.35) и (5.36) [1] соответственно. При рр1≤βкр скорость истечения и расход пара находятся по формулам (5.38) и (5.39) [1].

Значение удельных энтальпий i и i2, кДж/кг, а также удельного объема пара на выходе из отверстия ν2, м3/кг, определяют по is-диаграмме водяного пара.

Расчёт цикла двигателя внутреннего сгорания (ДВС)

Задача № 2

Поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по циклу Тринклера, со смешанным подводом теплоты (см. рис.1), имеет следующие характеристики цикла:

- степень сжатия ε=ν1ν2;

- степень повышения давления λ=р3р2;

- степень предварительного расширения ρ=ν4ν3.

Принимая в качестве рабочего тела 1 кг газовой смеси заданного массового состава с начальными параметрами р1=0,1 МПа и Т1=293 К, определить:

- параметры состояния (р, ν, Т) в характерных точках цикла;

- для каждого процесса, входящего в цикл:

- количество подводимой и отводимой теплоты q;

- изменение внутренней энергии ∆u;

- изменение энтальпии  ∆i;

- изменение энтропии ∆s;

- совершаемую или затрачиваемую работу l;

- работу цикла lц и термический КПД η.

Результаты расчётов свести в таблицы 2 и 3.

Таблица 2

| Точки | р | ν | Т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Таблица 3

| Процесс | ∆u | ∆i | ∆s | l | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 |  |  |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |  |  |
| 3-4 |  |  |  |  |  |
| 4-5 |  |  |  |  |  |
| 5-1 |  |  |  |  |  |
| Сумма за цикл |  |  |  |  |  |

Построить цикл в р-ν и Т-s координатах в масштабе. Данные, необходимые для расчетов, выбрать из таблицы 4.

Таблица 4

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ε | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| λ | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,5 | 3,2 |
| ρ | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| О2 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| N2 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,70 | 0,72 |
| CO | 0,10 | 0,05 | 0,06 | - | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,04 | - |
| CO2 | 0,10 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,05 |
| H2O | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,08 |

Примечание: при выполнении расчётов принять значение показателя адиабаты равным: для двухатомных газов 1,4; для трёхатомных 1,3.

Пояснения к решению задачи № 2

Решение задачи следует начинать с расчета характеристик газовой смеси, являющейся рабочим телом. Молекулярная масса смеси рассчитывается по уравнению (1.77б) и (1.79б) [1]. Газовая постоянная смеси Rсм может быть подсчитана по уравнениям (1.70) или (1.75) [1].

Удельную теплоемкость смеси при постоянном давлении срсм подсчитывают по уравнению:

срсм=i=1ngicpi,

а удельную теплоемкость смеси при постоянном объеме cvсм - по уравнению:

сvсм=i=1ngicvi.

Значения удельных теплоемкостей каждого из компонентов смеси при постоянном давлении срiи постоянном объеме сvi рассчитываются по уравнениям:

сpi=kRi(k-1);                         сvi=Ri(k-1) ,

где Ri - газовая постоянная компонента;

k - показатель адиабаты.

Показатель адиабаты для смеси может быть подсчитан по уравнению:

kсм=срсмсvсм.

Расчет параметров состояния в характерных точках цикла начинается с определения удельного объема. Так как в точке 1 давление и температура и р1 и Т1заданы, то удельный объем v1, может быть найден из уравнения состояния (1.50) [1].

Удельный объем v2  в точке 2 определяется по характеристике цикла

ε=v1v2.

Процесс 1-2 адиабатный, из уравнения процесса (3.31) [1] находится значение абсолютного давления в конце адиабатного расширения р2.

Температура в точке 2 может быть подсчитана из уравнения состояния (1.50) [1].

Удельный объем v3 в точке 3 равен v2 , так как процесс 2-3 изохорный.	  Давление p3 в точке 3 определяется по характеристике цикла λ=р3р2.

Температура в точке 3 может быть определена из уравнения состояния или по уравнению изохорного процесса:  р2р3=Т2Т3.

Удельный объем   v4 в точке 4 находится по характеристике цикла р=v4v3.

Давление в точке 4 такое же, как в точке 3, так как процесс 3-4 изобарный, т.е. р4 = р3.

Температура в точке 4 может быть определена из уравнения состояния или по уравнению изобарного процесса: v3v4=Т3Т4.

Удельной объем в точке 5 такой же, как и в точке 1, так как процесс 5-1 изохорный, т.е. v5=v1.

Давление в конце адиабатного расширения р5 определяется по уравнению (3.31) [1]: р5=р4v4v5k .

Температура в конце адиабатного расширения находится из соотношенияпараметров в изохорном процессе 5-1:   р4р5=Т4Т5.

Теплота, подводимая и отводимая, вычисляется по формуле (7.8) [1].

Работа в адиабатном процессе рассчитывается по уравнению (3.13) [1], а работа в изобарном процессе определяется по формуле (3.11) [1].

Изменение внутренней энергии ∆u для любого процесса подсчитывается по уравнению (3.9) [1], а изменение энтальпии ∆i по уравнению (3.10) [1].

Изменение энтропии ∆sв изохорном процессе находится но формуле (3.50) [1], а в изобарном - (3.51) [1].

Работа цикла lц может быть рассчитана как сумма работ в отдельных процессах, составляющих цикл.

Термический КПД цикла ηt, рассчитывается по уравнению (7.10) [1].

Стационарная теплопроводность

Задача №3

Стальной трубопровод диаметром  d1d2мм, по которому течет масло, покрыт слоем изоляции толщиной δ2=50мм. Коэффициент теплопроводности материала трубопровода λ1 и коэффициент теплопроводности изоляции λ2находятся из справочных таблиц [2]. Средняя температура масла на рассматриваемом участке трубопровода tж1. Температура окружающего воздуха tж2. Коэффициент теплоотдачи от масла к стенке α1 =100Вт/(м2К) и от поверхности трубопровода к воздуху α2 =8Вт/(м2К).

Определить потери тепла с погонной длины 1 м оголенного трубопровода и трубопровода, покрытого изоляцией.

Исходные данные для расчета приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр трубопровода d1d2 , мм | 4451 | 4451 | 4451 | 4349 | 4349 | 4349 | 1416 | 1416 | 1416 | 3240 |
| Средняя температура масла tж1, ºС | 100 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 120 |
| Температура окружающего воздуха tж2, ºС | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Материал тепловой изоляции | Минеральная вата | Стеклянная вата | Совелит | Войлок шерстяной | Газобетон | Пробковые плиты | Пенополиуретан | Асбестовый шнур | Асбестоцементные сегменты | Вермикулитовыеплиты |

Пояснения к решению задачи №3

При решении задачи необходимо воспользоваться формулой дляопределения линейных тепловых потерь через двухслойную стенку:

qlиз=πtж1-tж21α1d1+12λ1lnd2d1+12λ2lnd3d2+1α2d3 .

Нестационарная теплопроводность

Задача №4

Длинный металлический вал диаметром d, который имел температуру   t0= 20 °С, был помещен в печь с температурой  tm= 820 °С.

Определить температуру trτна расстоянии r = br0от оси вала через τ минут после начала нагревания. Коэффициент теплоотдачи на поверхности вала α=140 Вт/(м2К). Диаметр вала, материал и коэффициент bприведены в таблице  6.

Таблица 6

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр вала, мм | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| b | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,15 |
| Материал вала | Латунь | Сталь | Чугун | Латунь | Сталь | Чугун | Латунь | Сталь | Чугун | Сталь |
| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Время нагрева, мин. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

Пояснения к решению задачи № 4

Безразмерная температура длинного цилиндра при нагревании (или охлаждении) в среде с постоянной температурой выражается уравнением (11.45) [1]:

θ=tm-trτtm-t0=n=1∞2I0μnI02μn+I12μn∙I0μnrr0exp-μn2F0,

где   I0μn и  I1μn-  функции Бесселя первого рода и первого порядка, значения функций берут из таблиц.

Если безразмерное время  F0=ατr02<0,25, то для расчетов берут три

члена ряда, если Fo> 0,25, то можно ограничиться первым членом ряда.

Вынужденная конвекция

Задача №5

Рукавная линия с внутренним диаметром dпоперечно обдувается ветром со скоростью w2 . Температура воздуха t2. По рукавной линии с расходом G1 движется вода, температура которой на входе в рукавную линию t1’. Рассчитать максимальную длину рукавной линии из условия, что температура воды на выходе из рукавной линии была бы t1’ ≥°С. Толщина стенки рукавной линии δ=2 мм. Эквивалентный коэффициент теплопроводности материала рукава λ = 0,6 Вт(м·К).

Данные, необходимые для расчетов, приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1, кг/с | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 |
| t1’ , ºС | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| d, мм | 89 | 66 | 89 | 66 | 77 | 89 | 77 | 77 | 66 | 77 |
| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| w2 , м/с | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| t2, ºС | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 |

Пояснения к решению задачи № 5

Максимальная длина рукавной линий определяется по формуле:

Lmax=Qkπdср(t1-t2)  ,

где Q - тепловой поток, отдаваемый водой воздуху, Вт;

k- коэффициент теплопередачи от воды к воздуху, Вт/(м2К);

t1 - средняя температура воды в рукаве, °С;

t2 - температура воздуха, °С;

dср- средний диаметр рукава, м.

t1=0,5t1'+t1'';                                    dср=d+δ.

Тепловой поток:

Q=Gicpi(t1'-t1''),

где ср1- теплоемкость воды, Дж/(кг·К).

Коэффициент теплопередачи kопределяется по уравнению (10.17) [1]:

k=11α1+δλ+1α2,

где α1 - коэффициент теплоотдачи от воды к внутренней поверхности рукава, Вт/(м2·К);

α2  - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности рукава к воздуху, Вт/(м2·К),

Величина α1 рассчитывается следующим образом:

α1=Nudλ1d  .

Значение числа Nud рассчитывается по уравнениям подобия (14.39) или (14.40) [1] в зависимости от величины числа Рейнольдса:

Red=4G1πdρ1v1 .

Величина α2 рассчитывается аналогичным образом:

α2=NudНλ2dН,

где dН=d+2δ,   м.

Значение числа NudH рассчитывается по уравнениям (14.49), (14.50) и (14.5 I) [1] в зависимости от величины Рейнольдса:

RedН=w2dHv2 .

Значения теплофизических характеристик воды λ1, cp1, ρ1, v1, Рr1 выписать из приложения [2] при средней температуре воды t1.

Значения параметров воздуха λ2, v2, Рr2 выписать из таблиц по температуре воздуха t2. В указанных выше уравнениях для условий данной задачи сомножитель PrжPr0≈1.

Свободная конвекция

Задача № 6

Для подогрева воды выхлопными газами в цистерне пожарного автомобиля смонтирован горизонтальный трубопровод, наружный диаметр которого d. Определить длину трубопровода, необходимую для компенсации тепловых потерь от воды через стенку цистерны в окружающую среду, если принять, что диаметр цистерны D, ее длина L, температура окружающего воздуха tв, температура воды в цистерне tж, температура стенки трубопровода tc. Термическим сопротивлением стенки цистерны пренебречь, а температуру стенки принять равной температуре воды в цистерне. Данные, необходимые для расчетов, приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, мм | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 |
| tс, ºС | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 19 | 18 |
| tж, ºС | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| D , м | 1,5 | 1,75 | 2 | 1,75 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 1,5 | 1,75 |
| L, м | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 |
| tв, ºС | -20 | -15 | -20 | -20 | -15 | -20 | -20 | -15 | -20 | -25 |

Пояснения к решению задачи № 6

Длина трубопровода:

l=Qπdα1(tс-tж)  ,

где Q - тепловой поток, отдаваемый цистерной воздуху, Вт;

α1- коэффициент теплоотдачи от поверхности трубопровода к воде, Вт/(м2К).

Тепловой поток, отдаваемый цистерной:

Q=α2tж-tвF ,

где  α2- коэффициент теплоотдачи от цистерны к воздуху, Вт/(м2К);

F-  площадь поверхности цистерны, м2.

F=πDL+πD22  .

Величина коэффициента теплоотдачи α2 может быть найдена так:

α2=NuDвλвD  .

Значение числа Нуссельта NuDв при свободной конвекции около горизонтального цилиндра рассчитывается по уравнениям подобия (15.18), (15.19) [ 1 ] в зависимости от величины комплекса

Gr∙PrDв=βвg(tж-tв)D3vв2Prв  .

Величина коэффициента теплоотдачи от поверхности трубопровода к воде в цистерне α1 рассчитывается аналогично:

α1=Nudжλжd .

Значение числа Nudж также рассчитывается по уравнениям подобия (15.18), (15.19) [1] в зависимости от величины комплекса:

Gr∙Prdж=βжg(tс-tж)d3vж2Prж  .

Теплофизические характеристики воздуха λв, vв, Рrв выписываются из таблицы физических параметров воздуха [2] по температуре воздуха tв.

Коэффициент объемного расширения βв=1Тв.  Для газов сомножитель PrвPrс0,25 не учитывается.

Теплофизические характеристики воды λж, vж, Рrж, βж  выписываются из таблицы физических параметров воды [2] по температуре tж, а значение Рrс - из этой же таблицы по температуре tс.

Определение безопасного расстояния  между объектами

по условиям пожарной безопасности

Задача № 7

Определить минимальное расстояние, обеспечивающее безопасность
соседнего с горящим объекта, при следующих исходных данных: проекция
факела пламени горящего объекта имеет прямоугольную форму размером
dхl; температура факела равна Тф; а степень черноты – εф.  Для не горящего
объекта: допустимое значение температуры на поверхности равно Тдоп; допустимое значение плотности теплового потока (критическая плотность) -
qкр; степень черноты поверхности - ε. Кроме того, оценить безопасное расстояние от факела до личного состава, работающего на пожаре без средств защиты от теплового воздействия, при условии кратковременного пребывания и длительной работы.

При  кратковременном тепловом воздействии для человека принять  qкр=1120 Вт/м2; при длительном -qкр=560 Вт/м2. При решении задачи учитывать только теплообмен излучением. Коэффициент безопасности, принять равным β. Данные для расчета выбрать из таблицы  9.

Таблица 9

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d, м | 10 | 12 | 10 | 16 | 15 | 12 | 14 | 20 | 18 | 8 |
| l, м | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 8 |
| Тж·10-2 , К | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| εф | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Тдоп , К | 570 | 615 | 650 | 680 | 715 | 740 | 775 | 810 | 850 | 530 |
| qкр·10-2 , Вт/м2 | 175 | 155 | 130 | 110 | 120 | 135 | 205 | 250 | 225 | 98 |
| β | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| ε | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |

Пояснения к решению задачи № 7

Условия безопасности, будут соблюдаться тогда, когда результирующая плотность теплового потока излучением между факелом и поверхностью соседнего объекта qфп будет меньше допустимого значения qкр.

Сучетом коэффициента безопасности получим:

βqфп≤ qкр.

Результирующая плотность теплового потока между факелом и поверхностью  тела рассчитывается по формуле:

qфп=εпрσ0Тф4-Тдоп4φ ,

где σ0 =5,7·10-8, Вт/(м2·К4) - константа излучения абсолютно черного тела;

εпр  - приведенная степень черноты системы факел- поверхность, εпр=11εф+1ε-1;

φ – средний по поверхности полный коэффициент облученности.

Значения φ21  для одной четвертой греющей поверхности рассчитываются по формуле:

φ21=12πаа2+r2arctgbа2+r2+bb2+r2arctgab2+r2 .

Средний по поверхности полный коэффициент облученности φ=4φ21;

а, b- стороны прямоугольника, а=d/2, b=l/2;

r- расстояние между факелом и поверхностью облучаемого объекта.

Минимальное безопасное расстояние следует находить при соблюдении условий:

φ=2φ21; а=d, b=l; βqфп= qкр.

Конструктивный расчет теплообменного аппарата

Задача № 8

Для подогрева воды решено установить трубчатый водоподогреватель, в котором вода подогревалась бы от t2'до t2''. Расход воды G2.Подогрев производится продуктами горения с температурой на входе в подогреватель   t1',   а на выходе t1''. Вода движется по латунным трубкам (λ=100 Вт/(м·К)) диаметром dвнdн=1214мм со скоростью w2. Продукты горения движутся в межтрубном пространстве. Расположение трубок в пучке коридорное с шагами s1=s2=2,5dн.Схема движения теплоносителей - противоток.

Рассчитайте необходимое число трубок и их длину, а также габариты теплообменника.

Данные, необходимые для расчетов, выбрать из таблицы 10.

Таблица 10

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1‘, ºС | 500 | 550 | 600 | 500 | 550 | 600 | 500 | 550 | 600 | 500 |
| t1’’, ºС | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 100 | 100 | 150 | 175 |
| G2 ,кг/с | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| t2‘, ºС | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| t2’’, ºС | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| w2, м/с | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,75 |

Пояснения к решению задачи № 8

Тепловой поток, который необходимо подводить к воде:

Q=G2cp2t2''-t2' .

Из уравнения теплового баланса определяется необходимый расход дымовых газов:

G1=Qcp1t1'-t1''  .

Площадь теплообмена теплообменного аппарата:

F=Qk∆tср  ,

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К);

∆tср - средний температурный напор, К.

Для противотока средний температурный напор:

∆tср=t1'-t2''-t1''-t2'lnt1'-t2''t1''-t2'  .

Коэффициент теплопередачи для тонкостенных трубок можно определить по уравнению (10.17) [1]:

k=11α1+δλ+1α2,

где α1 - коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к поверхности трубок, Вт/(м2·К);

α2  - коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности трубок к воде, Вт/(м2·К),

δ – толщина стенки трубки, м.

коэффициент теплоотдачи α1 рассчитывается следующим образом:

α1=Nu1λ1dэкв  .

Значение числа Nu1 рассчитывается по уравнениям подобия (14.39) или (14.40) [1] в зависимости от величины числа Рейнольдса:

Re1=w1dэквv1  .

Для значений числа Re1 в диапазоне 2000-10000 (переходный режим течения) расчётное уравнение имеет вид:

Nu1=k0Pr10,43  ,

где k0=fRe1.

Величины k0 приведены в приложении 3. Скорость движения дымовых газов рассчитывается по уравнению расхода:

w1=G1ρ1f1 .

При расчёте конвективного теплообмена в межтрубном пространстве за характерный размер берется эквивалентный диаметр:

dэкв=4f1П1 ,

где f1 - площадь для прохода дымовых газов, м2;

П1 – периметр сечения, м.

Площадь для прохода дымовых газов f1 вычисляется следующим образом:

f1=ab-πdн24∙n ,

а периметр сечения П1=2a+b+πdнn , где a и b – размеры кожуха, м; n – число трубок.

Число трубок для прохода воды:

n=4G2ρ2w2πd12 .

Располагая трубки коридорно, будем иметь число рядов n2=n , принимаем значение n2 округляем в большую сторону до ближайшего целого. Тогда число трубок в ряду n1=nn2 (тоже округляем в большую сторону до ближайшего целого). При этом размеры кожуха:

a=n1s1dн ;                  b=n2s2dн.

Значение числа Nu2 рассчитывается по тем же самым уравнениям подобия в зависимости от величины РейнольдсаRe2:

Re2=w2dвнv2 .

Значения теплофизических характеристик дымовых газов  λ1, cp1, ρ1, v1, Рr1 выписать из приложения [2] при средней температуре дымовых газов  t1=0,5t1'+t1''.

Значения теплофизических параметров воды cp2 ,λ2, v2, Рr2 выписать из таблиц по средней температуре воды t2=0,5t2'+t2''.

Длина трубок вычисляется по уравнению (19.32) [1]:

l=Fnπdср ,

где l – длина трубок, м;

dср=12dвн+dнар – средний диаметр труб, м;.

Поверочный расчёт теплообменного аппарата

Задача № 9

В кожухотрубном теплообменнике жидкость нагревается дымовыми газами, имеющими в своем составе 11 % водяного пара и 13 % углекислого газа (СО2) по объему. Давление дымовых газов 0,101 МПа. Жидкость движется внутри трубок, адымовые газы - в межтрубном пространстве. Схема движения теплоносителей - противоток. Внутренний d1и внешний d2диаметры трубок равны соответственно 10 и 12 мм, длина теплообменника L = 3 м. Количество трубок в теплообменнике n. Трубки выполнены из материала с коэффициентом теплопроводности λ = 200 Вт/(м·К). Внутренний диаметр кожуха D. Скорость движения жидкости w2, ее температура на входе в теплообменник t2’. Скорость движения дымовых газов w1, а их температура на входе t1’. Расстояние между трубками по фронту и глубине пучка s1=s2=2d2.

Рассчитайте температуры теплоносителей на выходе теплообменного аппарата  t1’’ и  t2’’.

Необходимые данные для расчета выбрать из таблицы 11.

Таблица 11

| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1‘, ºС | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 700 |
| t2’, ºС | 60 | 70 | 80 | 65 | 75 | 60 | 70 | 80 | 75 | 65 |
| n,шт | 167 | 217 | 271 | 331 | 397 | 397 | 331 | 271 | 217 | 167 |
| D, мм | 400 | 454 | 507 | 560 | 615 | 615 | 560 | 507 | 454 | 400 |
| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| w1, м/с | 18 | 16 | 14 | 12 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 |
| w2, м/с | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |

Пояснения к решению задачи № 9

Температуры теплоносителей на выходе из теплообменного аппарата при противотоке вычисляются по уравнениям (19.24) и (19.25) [1]:

t1''=t1'-t1'-t2'z;

t2''=t2'+t1'-t2'G1cp1G2cp2z ,

где z=1-exp-kFG1cp11-G1cp1G2cp21-G1cp1G2cp2exp-kFG1cp11-G1cp1G2cp2 ;

k – коэффициент теплопередачи от горячего теплоносителя к холодному, Вт/(м·К);

G1 – расход горячего теплоносителя, кг/с;

cp1 – удельная теплоемкость горячего теплоносителя, Дж/(кг·К);

G2 – расход холодного теплоносителя, кг/с;

cp2 – удельная теплоемкость холодного теплоносителя, Дж/(кг·К).

Расходы теплоносителей в соответствии с формулой (3.74) [1] вычисляются следующим образом:

G1=ρ1w1f1;                           G2=ρ2w2f2   ,

где f1 - суммарная площадь сечения для прохода горячего теплоносителя, м2;

f2 - суммарная площадь сечения для прохода холодного теплоносителя, м2;

ρ1 и ρ2 - плотность горячего и холодного теплоносителей, соответственно, кг/м3.

f1=π4D2-n22;                             f2=π4d12n.

Площадь поверхности теплообмена:

F=πnLd1+d22.

Коэффициент теплопередачи для тонкостенных труб (d2d1<1,7) можно рассчитывать по уравнению (10.17) [1], полученному для плоской стенки:

k=11α1+δλ+1α2,

где α1 - коэффициент теплоотдачи от дымовых газов к поверхности трубок, Вт/(м2·К);

α2  - коэффициент теплоотдачи от внутренней поверхности трубок к холодному теплоносителю, Вт/(м2·К),

δ – толщина стенки трубки, м.

δ=0,5d2-d1.

Коэффициент теплоотдачи α1 включает лучистую α1л и конвективную α1к составляющие:

α1=α1л+α1к .

Значение конвективной составляющейα1к рассчитывается с помощью уравнений (14.39), (14.40) [1] в зависимости от величины Re1:

Re1=w1dэквv1  .

Для значений числа Re1 в диапазоне 2000-10000 (переходный режим течения) расчётное уравнение имеет вид:

Nu1=k0Pr10,43  ,

где k0=fRe1.  Величины k0 приведены в приложении 3.

α1к=Nu1λ1dэкв ,

где λ1 - коэффициент теплопроводности дымовых газов, Вт/(м·К).

При расчёте конвективного теплообмена в межтрубном пространстве за характерный размер берется эквивалентный диаметр:

dэкв=4f1П1 ,

где П - периметр сечения П1=πD+d2n.

Значения теплофизических характеристик дымовых газов  λ1, cp1, ρ1, v1, Рr1 выписать из приложения [2] при средней температуре                       t1=0,5t1'+t1''.

Значение лучистой составляющейα1л рассчитывается по методике, изложенной в параграфе 19.9 [1]:

α1л=σ0εс'T1-TcεrT14-ArTc4 ,

где εс' - эффективная степень черноты поверхности труб в пучке;

εr - степень черноты дымовых газов при температуре T1;

Ar - относительная поглощательная способность дымовых газов при температуре Tc;

Tc - средняя температура стенки трубки, К.

Температура  стенки трубки примерно равна средней температуре жидкости, движущейся в трубке,

Tc≈0,5Т2'+Т2'' .

Эффективная степень черноты εс'определяется по формуле (18.74) [1]:

εс'=0,5εс+1,

где εс - степень черноты чистых поверхностей труб (εс= 0,6).

Длина пути луча l для межтрубного пространства теплообменного аппарата рассчитывается по формуле (18.74) [1]:

l=1,08d2s1s2d22-0,785 .

Коэффициент теплоотдачи α2 рассчитывается аналогично конвективной составляющей α1к с помощью уравнений (14.39), (14.40) [1] в зависимости от величины числа Re2:

Re2=w2d1v2  .

В качестве характерного размера, при определении значений чисел Re2 и Nu2принимают внутренний диаметр трубок d1:

α2=Nu2λ2d1 .

Значения теплофизических параметров  λ2, cp2, ρ2, v2, Рr2 выписать из приложения [2] при средней температуре холодного теплоносителя

t2=0,5t2'+t2''.

Из пояснений к решению задачи видно, что для выполнения расчетов необходимо знать температуры теплоносителей как на входе, так и на выходе. По условию задачи температуры теплоносителей на выходе из теплообменника являются искомыми величинами. Задачи в такой постановке решаются методом последовательных приближений. Из физических соображений задаются значениями t1'иt1'',  а затем их находят расчетом. При неудовлетворительном совпадении (расхождение более 10 %) уточняют значенияt1'иt1''. Во втором и последующих приближениях используют результаты предыдущего расчета.

Термодинамика пожара в помещении

Задача№10

При пожаре в помещении объемом V, м3 среднеобъемная температура газовой средыТ, К, изменялась в интервале времени               0≤τ≤45мин по закону Tm=Tom(1-aτ2) .

В момент времени τ= 40 мин скорость выгорания горючей нагрузки составляла Ψ, кг/с, теплота сгорания материала равнялась QnДж/кг; тепловой поток в ограждающие конструкции составлял величину Qw, Вт. Теплосодержание газообразных продуктов пиролиза in, поступающих в помещение в количествеΨ  (и затем сгорающих), равнялось 1700 Дж/с.

Определить значение расходов воздуха Gв, кг/с, поступающего в помещение через проемы, и газа Gг, кг/с, уходящего, через проемы из помещения, в момент времени τ=40 мин. Рассчитать, во сколько раз Gгбольше Gв.

При расчетах принять:

- теплоемкость уходящих газов срг, Дж/(кг·К), равна теплоемкостивходящего воздуха срв;

- среднеобъемное давление в помещении рm, Па, при пожаре не изменяется;

- газовая постоянная R, Дж/(кг·К), и показатель адиабаты для среды впомещении остаются неизменными;

- температура входящего в помещение воздуха Тв = Т0m =293 К;

- температура уходящих газов равна среднеобъемной температуре газов.

Исходные данные для выполнения расчетов выбрать из таблицы 12.

Таблица 12

| Последняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, м3 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 850 | 800 | 750 | 700 |
| a·107, c | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,0 | 1,05 | 1,1 | 1,15 |
| Предпоследняя цифра шифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Ψ, кг/с | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
| Qw·10-5, Дж/с | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |

Пояснения к решению задачи №10

Расчёт термогазодинамики пожара в помещении основывается на решении уравнения пожара, которые описывают изменения среднеобъемных параметров состояния среды с течением времени.

В данном случае решается система уравнений, состоящая из уравнения материального баланса пожара в помещении (8.23) [1] и уравнения энергии (8.42) [1].

Для решения системы уравнений , где неизвестными являются Gв и Gг, необходимо определить остальные параметры. В левой части уравнения материального баланса находится производная dρmdτ. По условию задачи среднеобъемное давление и газовая постоянная среды при пожаре остаются неизменными. Исходя из этого и используя уравнение состояния для среднеобъемных параметров (8.19) [1], можно записать:

ρm=pmRmTom(1-aτ2)   или   ρm=ρom(1-aτ2),

тогда:

dρmdτ=ddτρom(1-aτ2).

Левая часть уравнения энергии равна нулю, так как ρm=const.

Теплоемкость уходящий газов равна теплоемкости входящего воздуха и определяется по таблицам физических параметров для сухого воздуха.

Среднеобъемная плотность среды ρom, кг/м, до пожара в помещении также находится по таблицам физических параметров для сухого воздуха при температуреТom.

Среднеобъемную температуру среды при пожаре определяем по условию задачи:

Тm=Тom1-aτ2 .

2. Контрольные вопросы

- Энтропия. Уравнение для расчета энтропии в изохорном процессе.

- Работа расширения. Уравнение для расчета этой работы в политропном процессе.

- Поясните сущность 1-го и 2-го законов термодинамики. Запишите их математические выражения.

- Энтальпия. Уравнение для расчета энтальпии в термодинамическом процессе.

- Покажите, как рассчитывается затрачиваемая работа в многоступенчатом компрессоре в процессе политропного сжатия.

- Что понимают под идеальным газом? Запишите уравнение состояния и основные законы идеального газа.

- Поясните, какие термодинамические процессы называют политропными. Запишите уравнение, описывающее политропные процессы.

- Запишите уравнение для расчета работы, совершаемой в процессе адиабатного расширения.

- Поясните, почему возникает необходимость многоступенчатого сжатия газа в компрессоре.

- Что понимают под понятием дросселирования газов и паров? Какое условие соблюдается в этом процессе?

- Изобразите схему термодинамического цикла двигателя внутреннего сгорания при подводе теплоты в изобарном процессе. От чего зависит КПД цикла.

- Изобразите схему цикла паровой компрессорной холодильной машины в sT координатах. Расскажите о принципе работы.

- Поясните, когда используются сопла, диффузоры и комбинированные сопла. Какую скорость истечения газа называют критической. Какое условие при этом должно соблюдаться.

- Работа, затрачиваемая на сжатие газа в компрессоре. Уравнение для расчета работы при политропном сжатии.

- Запишите уравнения для расчета расхода газа через сопло Ловаля при истечении со скоростью больше критической. Будет ли увеличиваться расход газа через сопло при дальнейшем увеличении перепада давления?

- Изобразите схему цикла Ренкина для паровой турбины в sT-диаграмме. От чего зависит КПД цикла?

- Перечислите основные термодинамические процессы. Изобразите их в  и – координатах.

- Покажите, что в процессе изотермного сжатия затрачивается  меньшая работа, чем в политропном или адибатном процессах сжатия.

- Теплота.  Уравнение для расчета подведенной  (отведенной) теплоты в политропном процессе.

- Энтропия. Уравнение для расчета энтропии в изобарном, изотермическом и политропном процессах.

- Внутренняя энергия. Уравнение для расчета внутренней энергии в термодинамическом процессе.

- Изобразите схему термодинамического цикла Карно. Расчет КПД термодинамического цикла любой тепловой машины и цикла Карно.

- Изобразите схему термодинамического цикла внутреннего сгорания (двигателя) с подводом теплоты в изохорном процессе. От чего зависит КПД цикла.

- Поясните понятия прямой и обратный термодинамические циклы. Назовите, какие машины работают по прямому термодинамическому циклу, и какие по обратному. Чем характеризуется эффективность машины, работающей по прямому и по обратному циклу.

- Как изменяются давление и скорость по направлению движения в сопле и диффузоре. Запишите формулу для расчета скорости истечения из сужающего сопла. Каково предельное значение скорости газа при выходе из такого сопла.

- Изобразите схему термодинамического цикла двигателя внутреннего сгорания при подводе теплоты в изохорном и изобарном процессах, от чего зависит КПД цикла.

- Изобразите схему цикла газотурбинной установки с подводом теплоты в изобарном процессе. Расскажите принцип работы. Какими факторами определяется эффективность работы цикла (КПД).

- Изобразите схему термодинамического цикла газотурбинной установки с подводом теплоты в изохорном процессе. Расскажите принцип работы. Какими факторами определяется эффективность работы цикла (КПД).

- Поясните физическую сущность передачи теплоты теплопроводностью. Каким законом описывается этот процесс.

- Покажите, как рассчитывается коэффициент теплопередачи на поверхности стенки трубы при поперечном обтекании ее потоком жидкости.

- Уравнение, описывающее температурное поле в плоской стенке при стационарных условиях. Покажите, как оно получено.

- Запишите уравнение теплопроводности твердого тела в дифференциальном виде. Поясните, как оно получено.

- Какой процесс называют конвективным теплообменом? Покажите, как рассчитывается  конвективный теплообмен в ограниченном объеме (в газовых или жидкостных прослойках)

- Покажите, как рассчитывается  коэффициент теплопередачи на поверхности вертикальной стенки при естественной конвекции.

- Запишите уравнение для расчета теплового потока излучением между двумя произвольно расположенными поверхностями.

- Работа расширения. Уравнение для расчета работы в адиабатном процессе расширения газа.

- Запишите уравнение для расчета теплового потока, передаваемого теплопроводностью через стенку при стационарных условиях.

- Запишите уравнение, описывающее температурное поле в сплошном цилиндре при нагревании его средой с постоянной температурой. Покажите, как выполняют расчет по этому уравнению.

- Запишите уравнение для расчета теплового потока, передаваемого теплопроводностью через плоскую многослойную стенку при стационарных условиях. Покажите, как оно получено.

- Запишите уравнение, описывающее температурное поле в стенке трубы при  передаче теплоты через  нее  в стационарных условиях. Покажите, как оно получено.

Список литературы

- Сборник задач по теплотехнике/М.Г. Шатров, И.Е. Иванов, С.А. Пришвин и др. -   Академия, 2012 г.

- Шатров М.Г., Иванов И.Е., Пришвин С.А., Матюхин Л.М., Дунин А.Ю., Ерещенко В.Е. Теплотехника: учебник для студ. высш. учеб. заведений (под. ред. М.Г. Шатрова. – 2-е изд., испр.) М.: Издательский центр "Академия", 2012 - 288 с.

3.  Делягин Г.Н., Лебедев В.И. и др. Теплогенерирующие установки. Учебник для вузов, М.: БАСТЕТ, 2010. - 624 с.

4.  Иванова Г.М. Теплотехнические измерения и приборы: учебник для вузов. 2007 - 460 с.

5.  Кудинов И.В., Стефанюк Е.В. Теоретические основы теплотехники: учебное пособие, Ч. I. Термодинамика Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013, 172 стр. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256110&sr=1

6.  Никитин В.А. Лекции по теплотехнике: конспект лекций. Оренбург: ОГУ, 2011. 532 стр. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259242&sr=1

7. Сборник задач по технической термодинамике. Уч. пособие./Т. Н. Андрианова., Б.В.Дзампов., В.Н.Зубарёв, С.А.Ремизов., Н.Я.Филатов. МЭИ 2000

8.   Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях [Текст]: учеб. / О. Л. Данилов, А. Б. Гаряев, И. В. Яковлев; ред. А. В. Клименко. - 2-е изд., стер. - М.: Изд-во Моск. энергет. ин-та, 2011. - 424 с.

РЕЦЕНЗИЯ

на методические указания

по выполнению контрольной работы

по дисциплине "Теплотехника"

для студентов всех форм обучения

специальности 20.05.01 "Пожарная безопасность"

Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов специальности 20.05.01 "Пожарная безопасность" по дисциплине "Теплотехника" выполнены на 32 страницах и содержат теоретический и практический материал, необходимый для выполнения контрольной работы.

В рецензируемых методических указаниях подробно рассмотрен порядок выполнения контрольной работы, а также основные темы, необходимые при ее выполнении.

Рецензируемые методические указания содержат рекомендации по выполнению контрольной работы, излагаются рекомендации по ее оформлению.

Рецензируемые методические указания по дисциплине "Теплотехника" разработаны в соответствии с рабочей программой, утвержденной  ГАОУ АО ВПО «АИСИ», и содержат все необходимые разделы.

Замечаний к оформлению методических указаний и изложенному материалу нет. В целом методические указания выполнены квалифицировано, аргументировано в основных позициях. Соответствующий учебный материал подается в доступной для студентов форме. Все это дает достаточные основания для его положительной оценки.

Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине "Теплотехника" выполнены на высоком уровне и могут быть рекомендованы к изданию и внедрению в учебный процесс.

Рецензент:

Зав. кафедрой

"Пожарная безопасность"

ГАОУ АО ВПО «АИСИ»,

к.х.н., доцент                                        ___________                   А.С.Реснянская