При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

а) обязательно записать условие задачи;

б) решение сопровождать кратким пояснительным текстом, в котором должно быть указано, какая величина определяется и по какой формуле, какие величины подставляются в формулу (из условия задачи, из справочника, определена ранее и т. д.);

в) вычисления давать в развернутом виде;

г) обязательно проставлять размерности всех заданных и расчетных величин в международной системе СИ;

д) графический материал должен быть выполнен четко в масштабе на миллиметровой бумаге.

е) в конце каждой задачи дать ответ на контрольный вопрос.

конце работы дать перечень использованной литературы.

Данные из таблиц  помечены красным

Задача 1.   В процессе изменения состояния 1 кг газа внутренняя энергия его увеличивается (или уменьшается) на u. При этом над газом совершается работа (или газ совершает работу), равная l. Начальная температура газа –t1, конечное давление p2.

Определить для заданного газа показатель политропы п, начальные и конечные параметры, изменение энтропии s и изменение энтальпии h. Представить процесс в р-v и Т-s — диаграммах. Изобразить также (без расчета) изобарный, изохорный, изотермический и адиабатный процессы, проходящие через ту же начальную точку, и дать их сравнительный анализ. Данные для расчетов взять из таблицы 3.1.

Контрольный вопрос. Какова общая формулировка и математическое выражение первого закона термодинамики?

Таблица 3.1 – исходные данные для задачи 1

| Сумма двух последних цифр шифра | u, кДж/кг | l, кДж/кг | t1, C | p2, МПа | Род газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 150 | -200 | 17 | 2,0 | N2 |
| 1 | 150 | -210 | 18 | 2,1 | 02 |
| 2 | 150 | -220 | 19 | 2,3 | Воздух |
| 3 | 160 | -220 | 20 | 2,2 | Н2 |
| 4 | 160 | -230 | 21 | 2,5 | СО |
| 5 | 160 | -230 | 22 | 2,4 | СО2 |
| 6 | 170 | -240 | 23 | 2,6 | СН4 |
| 7 | 170 | -240 | 24 | 2,7 | Н2О |

Задача 2. Определить параметры (р, v, T) рабочего тела в характерных точках идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с изохорно-изобарным подводом теплоты (смешанный цикл), если известны давление р1 и температура t1 рабочего тела в начале сжатия. Степень сжатия , степень повышения давления , степень предварительного расширения  заданы. Показатель политропы сжатия равен n1, показатель политропы расширения равен n2.

Определить подведенную и отведенную в цикле теплоты, полезную работу цикла, его термический КПД и изменение энтропии отдельных процессов цикла. За рабочее тело принять воздух, считая теплоемкость его в расчетном интервале температур постоянной.

Построить на «миллиметровке» в масштабе этот цикл в координатах р-v и Т-s. Дать к полученным диаграммам соответствующие пояснения. Данные для расчетов взять из таблицы 3.2.

Контрольный вопрос. В чем смысл второго закона термодинамики?

Таблица 3.2 – исходные данные для задачи 2

| Сумма двух последних цифр шифра | р1, МПа | t1, C |  |  |  | n1 | n2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,1 | 15 | 14 | 1,7 | 1,6 | 1,26 | 1,4 |
| 1 | 0,1 | 16 | 14 | 1,8 | 1,5 | 1,27 | 1,4 |
| 2 | 0,1 | 17 | 14 | 1,9 | 1,4 | 1,28 | 1,4 |
| 3 | 0,1 | 18 | 15 | 1,7 | 1,6 | 1,29 | 1,4 |
| 4 | 0,1 | 19 | 15 | 1,8 | 1,5 | 1,30 | 1,4 |
| 5 | 0,1 | 20 | 15 | 1,9 | 1,4 | 1,31 | 1,39 |
| 6 | 0,1 | 21 | 16 | 1,7 | 1,6 | 1,32 | 1,38 |
| 7 | 0,1 | 22 | 16 | 1,8 | 1,5 | 1, 33 | 1,37 |
| 8 | 0,1 | 23 | 16 | 1,9 | 1,4 | 1,34 | 1,36 |
| 9 | 0,1 | 24 | 17 | 1,7 | 1,6 | 1,35 | 1,35 |
| 10 | 0,1 | 25 | 17 | 1,8 | 1,5 | 1,36 | 1,34 |
| 11 | 0,1 | 26 | 17 | 1,9 | 1,4 | 1,37 | 1,33 |
| 12 | 0,1 | 27 | 18 | 1,7 | 1,6 | 1,38 | 1,32 |

Задача 3. Определить потери теплоты за 1 час с 1 м длины горизонтально расположенной цилиндрической трубы, охлаждаемой свободным потоком воздуха, если известны наружный диаметр d трубы, температура стенки трубы tст и температура воздуха tв в помещении. Данные для расчетов взять из таблицы 3.3.

Контрольный вопрос. Какими основными безразмерными числами (критериями) подобия определяется конвективная теплоотдача и каков физический смысл этих чисел подобия?

Таблица 3.3 – исходные данные для задачи 3

| Сумма двух последних цифр шифра | d, мм | tст, C | tв, C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 38 | -10 |
| 1 | 100 | 39 | -9 |
| 2 | 100 | 40 | -8 |
| 3 | 100 | 41 | -7 |
| 4 | 120 | 42 | -6 |
| 5 | 120 | 42 | -5 |
| 6 | 120 | 44 | -4 |
| 7 | 120 | 45 | -3 |
| 8 | 130 | 46 | -2 |
| 9 | 130 | 47 | -1 |

Задача 4. Определить площадь поверхности нагрева газоводяного рекуперативного теплообменника, работающего по противоточной схеме. Греющий теплоноситель – дымовые газы с начальной температурой tг’ и конечной tг. Расход воды через теплообменник — Gв, начальная температура воды – tв’, конечная – tв. Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы - г и от стенки трубы к воде в. Теплообменник выполнен из стальных труб с внутренним диаметром d = 50 мм и толщиной стенки  = 1 мм. Коэффициент теплопроводности стали  = 62 Вт/(мК). Стенку считать  чистой с обеих сторон. Данные для расчетов взять из таблицы 3.4.

Определить также поверхности теплообмена при выполнении теплообменника по прямоточной схеме и при сохранении остальных параметров неизменными.

Для обеих схем движения теплоносителя (противоточной и прямоточной) показать без расчета графики изменения температур теплоносителей вдоль поверхности теплообмена. Указать преимущества противоточной схемы.

Контрольный вопрос. 0бъясните физический смысл коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи. От каких факторов зависит их величина?

Таблица 3.4 – исходные данные для задачи 4

| Сумма двух последних цифр шифра | г, Вт/(м2К) | в, Вт/(м2К) | Gв, кг/ч | tв’, C | tв’’, C | tг’, C | tг’’, C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 35 | 635 | 1500 | 10 | 110 | 650 | 450 |
| 1 | 36 | 640 | 1550 | 10 | 110 | 650 | 450 |
| 2 | 37 | 645 | 1600 | 100 | 110 | 660 | 460 |
| 3 | 38 | 650 | 1650 | 12 | 113 | 660 | 460 |
| 4 | 39 | 655 | 1700 | 12 | 113 | 670 | 470 |
| 5 | 40 | 660 | 1750 | 13 | 113 | 670 | 470 |
| 6 | 41 | 665 | 1800 | 13 | 115 | 680 | 480 |
| 7 | 42 | 670 | 1850 | 14 | 115 | 680 | 480 |
| 8 | 43 | 675 | 1900 | 15 | 115 | 690 | 490 |

Задача 5. Определить высшую и низшую теплоты сгорания топлива по известному рабочему составу, действительное количество воздуха для сгорания 1 кг топлива и массовый расход продуктов сгорания топлива, если известен коэффициент α избытка воздуха. Данные для расчета взять из таблицы 3.5.

Контрольный вопрос. Как производится определение теплоты сгорания топлива опытным путем?

Таблица 3.5 - Исходные данные для задачи 5

| Сумма двух последних цифр шифра | Примерный состав топлива, % | Коэффициент а избытка воздуха |
| --- | --- | --- |
| 0 | C7Н16 | 0,85 |
| 1 | С8Н18 | 0,9 |
| 2 | С9Н20 | 1,0 |
| 3 | С10Н22 | 1,10 |
| 4 | С11Н24 | 1,15 |
| 5 | С=84,5%, H=14,4%, S=0,4%; 0=0,7% | 1,3 |
| 6 | С=85,5%, Н=13,9%, S=0,2%; 0=0,4% | 1,35 |

Задача 6. Определить  количество удаленной влаги W,  потребное  количество  воздуха L  и  расход теплоты на сушку Q для конвективной зерносушилки производительностыо G1, если начальное значение относительной влажности зерна w1  и конечное w2, влагосодержание d1 и температура воздуха t1  на  входе в сушилку, влагосодержание d2 и температура воздуха t2  на  выходе из сушилки, температура наружного воздуха tо = 15 ºC. Данные для расчетов взять из таблицы 3.5.

Изобразить процесс сушки в  Н-d диаграмме влажного воздуха.

Контрольный вопрос. Как определяется тепловой режим сушки различных сельскохозяйственных продуктов?

Таблица 3.6– исходные данные для задачи 6

| Сумма двух последних цифр шифра | G1, кг/ч | d1, г/кг с.в. | t1, С | d2, г/кг с.в. | t2, С | w1, % | w2, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 25 | 140 | 35 | 70 | 35 | 27 |
| 1 | 150 | 25 | 140 | 34 | 69 | 34 | 26 |
| 2 | 200 | 25 | 140 | 33 | 68 | 33 | 25 |
| 3 | 250 | 25 | 140 | 32 | 67 | 32 | 24 |
| 4 | 300 | 25 | 130 | 37 | 66 | 31 | 23 |
| 5 | 350 | 25 | 130 | 36 | 65 | 30 | 22 |
| 6 | 400 | 25 | 130 | 35 | 64 | 35 | 27 |