СОДЕРЖАНИЕ

- Общие указания	4

  - Содержание работы	4

  - Оформление работы	5

- Задания и методические указания	6

  - Задание 1. Однократное измерение	6

  - Задание 2. Многократное измерение	18

  - Задание 3. Обработка результатов нескольких серий измерений	24

  - Задание 4. Функциональные преобразования результатов

измерений (косвенные измерения)	27

  - Задание 5. Обработка экспериментальных данных при изучении зависимостей (совместные измерения)	29

Литература	35

Приложение Б. Форма титульного листа	39

Приложение В. Интегральная функция нормированного нормального распределения Ф(t)	40

Приложение Г. ν-критерий	41

Приложение Д. Составной критерий	42

Приложение Е. Распределение Стьюдента	43

Приложение Ж. Распределение Фишера	44

Приложение З. Критерий серий	45

Приложение К. Критерий инверсий	46

    - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      - Содержание работы

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам подготовки бакалавров, магистров и аспирантов по многим направлениям и специальностям предусмотрено формирование компетенций, связанных с орга- низацией метрологического обеспечения производства, с получением объек- тивной количественной информации о различных объектах путем проведения измерений. В этой связи учебные планы включают различные метрологические дисциплины. Так, например, по направлениям подготовки 12.03.01 - Приборо- строение и 12.03.04 Биотехнические системы и технологии предусматривается изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и технические измере- ний».

При этом для формирования практических навыков в соответствие с формируемыми компетенциями учебные планы для различных направлений предполагают выполнение курсовых работ. Наряду со специфическими задача- ми изучения метрологической дисциплины для каждого направления подготов- ки есть общие цели и задачи для всех направлений.

Одной из основных задач изучения метрологических дисциплин является освоение методов получения достоверной измерительной информации и пра- вильного ее использования, а также приобретение практических навыков обра- ботки данных при выполнении различных видов измерений и экспериментов.

Решению указанной задачи и служат задания, изложенные в данных ме- тодических указаниях. При выполнении работы студент углубляет те- оретические знания и получает практические навыки в области обработки экс- периментальных данных при выполнении однократных и многократных изме- рений, нескольких серий измерений, при функциональных преобразованиях ре- зультатов измерений и исследовании физических зависимостей.

В настоящих методических указаниях представлены индивидуальные за- дания пяти видов (по 100 вариантов):

- задание 1. Однократное измерение;

- задание 2. Многократное измерение;

- задание 3. Обработка результатов нескольких серий измерений;

- задание 4. Функциональные преобразования результатов измерений;

- задание 5. Обработка экспериментальных данных при изучении зависи- мостей.

В зависимости от изучаемой дисциплины и планируемого объема работа может включать лишь некоторые из представленных пяти заданий.

      - Оформление работы

Курсовые работы оформляются на листах стандартного формата А4 (297x210 мм). Форма титульного листа представлена в приложении А.

Работа должна включать по каждому заданию: условие задачи; экспери- ментальные данные; априорную информацию; выбранный алгоритм обработки с соответствующими пояснениями и промежуточные результаты обработки экспериментальных данных; полученный результат измерений; необходимые графики и диаграммы, поясняющие решение задач.

В конце работы необходимо представить список использованных источ- ников.

    - ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

      - Задание 1. Однократное измерение

        - Условие задания

При однократном измерении физической величины получено показание средства измерения X = 10. Определить, чему равно значение измеряемой ве- личины, если экспериментатор обладает априорной информацией о средстве измерений и условиях выполнения измерений согласно данным таблицы 1.

        - Указания по выполнению

- Исходные данные студент выбирает из таблицы 1 по предпоследней и последней цифрам шифра; например шифру 96836 соответствует априорная информация, определяемая на пересечении строки 3 и столбца 6.

- Априорная информация в таблице 1 представлена в двух вариантах. В первом варианте даются сведения о классе точности средства измерений: пре- делы измерений, класс точности, значение аддитивной (а) или мультиплика- тивной (м) поправки, значение неисключенной систематической погрешности (Δнсп) и цена деления (с). Например, данные: -50...50; 1,5; а = 0,5; Δнсп= ±0,2; с = 1 – означают, что средство измерения имеет диапазон измерений от -50 до 50, класс точности 1,5, значение аддитивной поправки равняется 0,5, при значении не исключенной систематической погрешности ±0,2 и цене деления 1.

Во втором варианте в качестве априорной информации даются сведения о видах и характеристиках распределения вероятности результата измерения: вид закона распределения, значение оценки среднего квадратического отклонения (Sx), доверительная вероятность (Р), значение аддитивной (а) или мультипли- кативной (м) поправки, значение неисключенной систематической погрешно- сти (Δнсп) и цена деления (с). Например, данные: норм.; Sx =0,5; Р = 0,95; м = 1,1; Δнсп= ±0,2; с = 1 означают, что закон распределения вероятности результата измерения нормальный, со значением оценки среднеквадратического отклоне- ния 0,5. При этом имеет место мультипликативная поправка (поправочный множитель) 1,1, а расширенную неопределенность следует рассчитывать с до- верительной вероятностью 0,95, при этом неисключенная систематическая по- грешность составляет ±0,2, а цена деления равна 1.

Таблица 1 – Исходные данные

| Предпо- следняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 0…100 1,0 Qa = 1 Δнсп=±0,2 с=1 | -50…+50 1,5 Qa = -1,2 Δнсп=±0,1 с=2 | 0…50 0,02/0,01 Qм = 1.1 Δнсп=±0,1 с=0,5 | 0…50 4,0 Qм = 0.9 Δнсп=±0,1 с=0,5 | -30…+30 1,5 Qм = 1.2 Δнсп=±0,08 с=0,5 | 0…50 0,2/0,1 Qа = -0.5 Δнсп=±0,15 с=1 | 0…100 4,0 Qа = 0 Δнсп=±0,4 с=2 | -50…+50 2,5 Qа = 0 Δнсп=±0,2 с=1 | 0…30 4,0 Qа = 1 Δнсп=±0,3 с=1 | -10…+10 1,0 Qм = 1,1 Δнсп=±0,05 с=0,5 |
| 2 | норм. Sx = 0,1 P = 0,9 Qa = 1 Δнсп=±0,2 с=1 | норм. Sx = 0,5 P = 0,95 Qa = 1,3 Δнсп=±0,1 с=2 | норм. Sx = 1 P = 0,9 Qa = -1 Δнсп=±0,1 с=2 | норм. Sx = 0,6 P = 0,98 Qa = 0,5 Δнсп=±0,1 с=0,5 | норм. Sx = 0,3 P = 0,9 Qa = 0 Δнсп=±0,08 с=0,5 | норм. Sx = 0,1 P = 0,95 Qa = -1,0 Δнсп=±0,4 с=2 | норм. Sx = 0,3 P = 0,99 Qa = 1,1 Δнсп=±0,1 с=1 | норм. Sx = 0,5 P = 0,8 Qa = 0 Δнсп=±0,2 с=1 | норм. Sx = 0,6 Qa = 1,0 Δнсп=±0,05 с=0,5 | норм. Sx = 0,2 P = 0,8 Qa = -0,8 Δнсп=±0,3 с=1 |
| 3 | -30…+50 2,5 Qa = 1 Δнсп=±0,1 с=1 | -50…+30 2,5 Qa = 1 Δнсп=±0,1с =2 | 0…150 1,0 Qм = 1,1 Δнсп=±0,15 с=1,5 | -20…+20 1,5 Qм = 0,9 Δнсп=±0,1 с=0,5 | 0…50 2,5 Qa = 0 Δнсп=±0,15 с=0,5 | -10…+20 2,0 Qa = 0,1 Δнсп=±0,15 с=0,5 | 0…30 4,0 Qм = 1,2 Δнсп=±0,1 с=0,5 | 0…50 0,03/0,01 Qa = 0 Δнсп=±0,2 с=1 | 0…10 0,02/0,01 Qa = 1,0 Δнсп=±0,05 с=0,2 | 0…30 1,0 Qa = 1,1 Δнсп=±0,2 с=0,5 |
| 4 | норм. Sx = 0,2 P = 0,99 Qa = 0 Δнсп=±0,1с =0,5 | норм. Sx = 0,3 P = 0,8 Qм = 1,0 Δнсп=±0,2 с=1 | норм. Sx = 0,4 P = 0,95 Qa = 0,8 Δнсп=±0,15 с=1 | равн. Sx = 0,4 P = 0,95 Qa = 1,0 Δнсп=±0,1 с=0,5 | равн. Sx = 0,8 P = 0,95 Qм = 0,9 Δнсп=±0,5 с=2 | равн. Sx = 0,6 P = 0,95 Qa = 1,0 Δнсп=±0,2 с=2 | норм. Sx = 0,6 P = 0,8 Qa = 0,5 Δнсп=±0,2 с=2 | норм. Sx = 0,2 P = 0,9 Qa = -0,5 Δнсп=±0,2 с=2 | равн. Sx = 0,5 P = 0,9 Qa = 0,6 Δнсп=±0,1 с=1 | равн. Sx = 0,3 P = 0,9 Qм = 1,2 Δнсп=±0,15 с=1 |
| 5 | 0…100 4,0 Qa = 1,0 Δнсп=±0,5 с=2,5 | -50…+50 1,5 Qм = 0,9 Δнсп=±0,15 с=1 | 0…30 4,0 Qa = -1,0 Δнсп=±0,1 с=1 | -20…+20 1,0 Qa = 0 Δнсп=±0,1 с=0,5 | -30…+30 0,04/0,02 Qa = 1,0 Δнсп=±0,1 с=1 | 0…50 4,0 Qa = 0,5 Δнсп=±0,1 с=2 | -100…100 0,1 Qa = 0,1 Δнсп=±0,1 с=2 | 1…100 0,2 Qa = 0 Δнсп=±0,1 с=2 | 0…30 0,5 Qa = 0,9 Δнсп=±0,1 с=1 | 0…50 0,25 Qa = 0,1 Δнсп=±0,15 с=1 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0…100 4,0 Qa = -0,5 Δнсп=±0,1 с=2 | 0…50 0,4 Qa = -0,2 Δнсп=±0,1 с=1 | -10…+10 0,5 Qa = -0,5 Δнсп=±0,05 с=0,5 | -30…+50 0,25 Qм = 0,9 Δнсп=±0,1 с=1 | -100…100 0,1 Qa = 0,5 Δнсп=±0,1 с=2 | 0…10 1,0 Qa = 0,1 Δнсп=±0,05 с=0,5 | 0…50 0,1/0,2 Qм = 1,1 Δнсп=±0,1 с=1 | 0…100 0,2/0,1 Qм = 1,1 Δнсп=±0,1 с=2 | 0…50 6,0 Qa = 0,5 Δнсп=±0,2 с=2 | -20…+20 0,3/0,2 Qа = 0 Δнсп=±0,1 с=1 |
| 7 | норм. Sx = 0,5 P = 0,9 Qa = 0,3 Δнсп=±0,1 с=2 | норм. Sx = 0,2 P = 0,95 Qм = 1,1 Δнсп=±0,1 с=2 | норм. Sx = 0,4 P = 0,9 Qм = 1,1 Δнсп=±0,2 с=2 | норм. Sx = 0,6 P = 0,8 Qa = -1,0 Δнсп=±0,3 с=2 | равн. Sx = 0,1 P = 0,95 Qa = 0,3 Δнсп=±0,05 с=2 | равн. Sx = 0,2 P = 0,95 Qa = -0,1 Δнсп=±0,1 с=1 | равн. Sx = 0,4 P = 0,95 Qм = 0,8 Δнсп=±0,4 с=2,5 | равн. Sx = 0,3 P = 0,8 Qa = -0,5 Δнсп=±0,1 с=1 | норм. Sx = 0,1 P = 0,9 Qм = 0,95 Δнсп=±0,1 с=1 | норм. Sx = 0,4 P = 0,95 Qa = -0,1 Δнсп=±0,2 с=2 |
| 8 | 0…15 0,02/0,01 Qa = 1,1 Δнсп=±0,1 с=0,5 | 0…20 0,1 Qм= 1,1 Δнсп=±0,1 с=0,5 | -20…+30 0,25 Qa = -0,1 Δнсп=±0,2 с=1 | -30…+20 0,25 Qa = -0,1 Δнсп=±0,4 с= 1 | 0…80 0,05 Qa = -0,05 Δнсп=±0,05 с=1 | 0…100 0,1 Qм= 0,9 Δнсп=±0,1 с=1 | 0…50 6,0 Qм= 1,2 Δнсп=±0,5 с=1 | -10…20 4,0 Qм= 0,9 Δнсп=±0,2 с=1 | -20…+20 1,0 Qм= 1,0 Δнсп=±0,1 с=0,5 | -25…+25 1,5 Qa = -0,5 Δнсп=±0,1 с=1 |
| 9 | 0…50 0,02/0,01 Qм = 1,1 Δнсп=±0,2 с=1 | 0…10 0,1 Qa = 0,1 Δнсп=±0,05 с=0,2 | -10…20 0,25 Qм = 0,9 Δнсп=±0,05 с=0,5 | -50…+50 1,5 Qa = 0,1 Δнсп=±0,2 с=1 | 0…50 1,6 Qм = 0,01 Δнсп=±0,2 с=1 | 0…20 1,5 Qм = 1 Δнсп=±0,1 с=0,5 | 0…50 2,0 Qa = 1 Δнсп=±0,2 с=1 | -10…+10 0,01/0,02 Qм = 1,1 Δнсп=±0,1 с=0,5 | 0…15 0,5 Qa = 0,1 Δнсп=±0,05 с=0,5 | 0…10 0,1 Qa = 0,2 Δнсп=±0,05 с=0,2 |
| 0 | норм. Sx = 0,5 P = 0,9 Qa = 0,1 Δнсп=±0,2 с=2 | норм. Sx = 0,9 P = 0,9 Qa = 0,9 Δнсп=±0,2 с=2 | норм. Sx = 0,5 P = 0,8 Qм = 1,1 Δнсп=±0,1 с=1 | норм. Sx = 0,9 P = 0,8 Qa = 0 Δнсп=±0,1 с=2 | равн. Sx = 0,5 P = 0,95 Qa = 1,0 Δнсп=±0,1 с=0,5 | равн. Sx = 0,8 P = 0,95 Qa = 0,8 Δнсп=±0,5 с=2 | норм. Sx = 0,85 P = 0,95 Qa = 0,1 Δнсп=±0,4 с=2 | норм. Sx = 0,4 P = 0,99 Qa = 0 Δнсп=±0,4с =1 | норм. Sx = 0,1 P = 0,95 Qм = 1,1 Δнсп=±0,1 с=0,5 | норм. Sx = 0,2 P = 0,9 Qa = 0,2 Δнсп=±0,2 с=1 |

8

        - Порядок расчета

Обработка экспериментальных данных проводится по следующему алго- ритму:

- составление модельного уравнения;

- оценивание входных величин и стандартных неопределенностей входных величин;

- оценка числового значения измеряемой величины (условного значения);

- вычисление коэффициентов чувствит ельности и вкладов неопределенно- сти входных величин в неопределенность измеряемой величины;

- вычисление суммарной стандартной неопределенности;

- составление бюджет неопределенности;

- определение эффективного числа степеней свободы и расширенной неоп- ределенности;

- запись результата измерения с учетом неопределенности.

        - Составление модельного уравнения

Модель измерений - математическая связь между всеми величинами, о ко- торых известно, что они причастны к измерению:

Y = f (X1 X2......XN),	(1)

где Y –выходная величина (измеряемая величина);

X1 X2 XN - входные величины .

Входные величины – это все величины, от которых зависит выходная вели- чина У, они могут быть отсчетами при измерениях могут зависеть от других ве- личин, включая поправки и поправочные коэффициенты на систематические эффекты.

В данном случае модель измерения включает:

- отсчет Х;

- основную погрешность измерения Δх, определяемую, в зависимости от априорной информации либо классом точности, либо информацией о законе распределения результата измерений и значения среднего квадратического от- клонения S;

- поправка на систематическую погрешность, а или м;

- неисключенную систематическую погрешность Δнсп;

– погрешность от дискретности отсчета Δд.

С учетом указанных входных величин модельное уравнение (уравнение из- мерений) имеет вид:

или

Y = X + Δх + а + Δнсп+ Δд

Y = (X + Δх + Δнсп+ Δд) м.

        - Оценивание входных величин и стандартных неопределенностей входных величин

Входные величины X1 X2......XN в зависимости от способа получения и зна- чений и связанных с ними неопределенностей разделяются на две группы.

- Первая группа – величины, значения и неопределенности которых опре- деляют непосредственно в текущем измерении. Эти значения и неопределенно- сти можно получить, например, в результате однократного наблюдения, по- вторных наблюдений или по основанным на опыте суждениям. Они могут включать определения поправок к показаниям приборов и поправок на влияю- щие величины, такие как окружающая температура, атмосферное давление и влажность. Это наилучшие значения, например, среднее значение при много- кратных наблюдениях, середина диапазона возможных значений отклонений и т.п.;

- Вторая группа - величины, значения и неопределенности которых полу- чены из сторонних источников. К ним относятся величины, связанные с атте- стованными эталонами, стандартными образцами веществ и материалов, а так- же величины, значения которых указаны в справочниках, в нормативных доку- ментах.

Предполагается, что входные значения являются лучшими оценками вход- ных величин (откорректированы путем внесения поправок на учет влияний и эффектов, значимых для данной модели). В другом случае необходимые по- правки вводятся в модель в качестве отдельных входных величин. Если входная величина определяется путем многократных измерений, то в качестве значения величины принимают среднее значение. Если величина представляется диапа- зоном возможных значений, ограниченным предельным значениями, то в каче- стве лучшей оценки принимают средину диапазона.

Каждую входную оценку хi, и связанную с ней стандартную неопределен- ность u(хi) получают из вероятностного распределения значений входной ве- личины Хi Это вероятностное распределение можно интерпретировать как час- тотную вероятность, основанную на серии наблюдений Xiк величины Xi, или как априорное распределение (заранее известное) .

Существует два подхода к оценке неопределенности:

- оценки составляющих стандартной неопределенности по типу А основаны на частотном представлении вероятности;

- оценки составляющих стандартной неопределенности по типу B основаны на априорных распределениях.

В обоих случаях распределения отражают некоторое модельное пред- ставление знаний о случайной величине

Оценивание неопределенности по типу А

Применяется, когда для одной из входных величин при одинаковых услови- ях измерения проведены n независимых наблюдений.

1. Если метод измерения обладает достаточным разрешением, то получен- ные значения показывают наблюдаемый разброс. Тогда стандартная неопреде- ленность типа А определяется, оценкой среднеквадратического отклонения среднего арифметического:

Если количество наблюдений n мало, а метод измерений статистически хо- рошо исследован ранее проводимыми измерениями и известна оценка средне- квадратического отклонения результатов измерений Si, то

Оценивание неопределенности по типу В

Применяется, когда неопределенность, связанная оценкой xi входной вели- чины Xi необходимо оценить по методу, который не заключается в статисти- ческом анализе ряда наблюдений.

Стандартная неопределенность измерения u(xi) получается при этом с по- мощью метрологически обоснованной оценки изменчивости входной вели- чины Xi, учитывая всю имеющуюся информацию:

- значения из других, ранее проведенных измерений;

- значения, полученные в результате опыта или общих знаний о поведении и свойствах применяемых материалах или приборов;

- данные производителя;

- значения, содержащиеся в свидетельствах о калибровках или других удо- стоверениях;

- неопределенности измерения, связанные со справочными значениями из справочной литературы.

Процесс оценки неопределенности по типа В – творческий и неоднознач-

ный

- Если известно только одиночное значение для величины Xi, напри-

мер, одно измеренное значение, полученное из ранее проведенного измерения, справочное значение из литературы или поправка, то такое значение использу- ется в качестве оценки xi.

- Если при этом также дается стандартная неопределенность измерения u(xi), связанная со значением xi, то необходимо в качестве неопределенности использовать это значение u(xi) .

Если известна расширенная неопределенность U(xi) и коэффициент охвата

k, то стандартную неопределенность определяют:

Если коэффициент охвата не указан, то принимают:

k = 1.73 - если можно предположить равномерный закон распределения (например, при округлении результата)

k = 2,0 если можно предположить нормальное распределение и оценка U(xi) соответствует вероятности охвата 0,95 (например при аттестации рабочих эталонов, для которых установлена доверительная вероятность 0,95)

k = 2.6 если можно предположить нормальное распределение и оценка U(xi) соответствует вероятности охвата 0,99 (например при аттестации первич- ных и вторичных эталонов для доверительной вероятности 0,99);

k = 3 если можно предположить нормальное распределение и оценка U(xi) пределом допускаемых изменений параметра, установленным в нормативной документации (например, предел допускаемой погрешности измерений);

k = 2 во всех остальных случаях, когда нет информации о виде распределе-

ния.

- Если для величины Xi из теоретических или экспериментальных основ

может предполагаться распределение вероятностей, то математическое ожидание и квадратный корень из дисперсии этого распределения используются как, соответственно, оценка xi и связанная с ним стандартная неопределенность измерения u(xi).

- Если могут быть оценены для значения величины Xi только верхняя и нижняя граница а+ и а- (например, данные производителя об измерительном приборе, область изменчивости температуры, погрешность округления или от- брасывания вследствие автоматической обработки данных), то

- При отсутствии другой информации принимают равномерное или прямо- угольное распределение вероятностей входной величины Xi с постоянной плотностью вероятности. Для этого случая

- Если выполняется условие а- = а+ , то

- Если можно ожидать, что значения, вблизи границ интервала менее веро- ятны, чем в центре, то прямоугольное распределение заменяют симметричным трапецеидальным распределением с шириной нижнего основания а+ - а = 2а и шириной верхнего основания 2ар, где 0 < р < 1. Тогда:

При р →1 это распределение стремится к прямоугольному, а при р → 0 — к

треугольному

- Если имеется информация о классе точности, то можно воспользоваться зависимостями, представленными в таблице 2

Таблица 2

        - Оценивание суммарной стандартной неопределенности результата измерения

Коэффициенты чувствительности

Неопределенность каждой входной величины u(xi) оказывает определенный вклад в неопределенность результата измерения ui (y). Этот вклад определяется в зависимости от уравнения измерения посредством умножения стандартной не- определенности входной величины на коэффициент чувствительности сi :

ui (y). = u(xi)• сi ,

Суммарная стандартная неопределенность для некоррелированных входных величин

- Если модель измерения имеет вид степенной зависимости, то

- Если модель измерения является суммой или разностью входных величин,

то

c

i

i

Y = ΣpiXi	u 2(y) =Σp 2•u2(x ).

    - Построение бюджета неопределенности

Бюджет неопределенности – это таблица, в которой сведены все данные по учитываемым входным величинам, их оценкам, оценкам их стандартных неоп- ределенностей, вкладов в суммарную неопределенность, коэффициентам чувст- вительности, расширенной неопределенности. Возможный вид бюджета пред- ставлен в таблице 3

Таблица 3

| Входная величина | Оценка входной величи- ны | Стандарт- ная неоп- ределен- ность | Вид неопре- деленности, распределе- ние | Число степеней свободы | Коэффици- ент чувст- вительно- сти | Вклад в суммар- ную стан- дартную неопреде- ленность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X |  |  |  |  |  |  |
| Δх |  |  |  |  |  |  |
| а |  |  |  |  |  |  |
| Δнсп |  |  |  |  |  |  |
| Δд |  |  |  |  |  |  |

| Выходная величина - ре- зультат измере- ния, Y | Оценка выход- ной ве- личины, y | Стандарт- ная сум- марная не- определен- ность, u(y) | Эффектив- ное число степеней свободы, | Уровень доверия, P | Коэффици- ент охвата, k | Расши- ренная неопреде- ленность, U(y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ния

    - Оценивание расширенной неопределенности результата измере-

Расширенная неопределенность U(y) - произведение суммарной стандарт-

ной неопределённости u(y) и коэффициента охвата k.

Тогда результат измерений представляется выражением:

Y = y±U(y), или y-U(y)≤Y≤ y+U(y)

    - Определение коэффициента охвата

Значение коэффициента охвата k выбирают на основе уровня доверия P, требуемого для интервала. Обычно k принимает значения от 2 до 3, однако в особых случаях значение k может находиться вне этих границ.

      - Если распределение вероятностей с оценками его параметров у и ис(у) близко к нормальному, все неопределенности оценены по типу А, а число эффективных степеней свободы при оценивании ис(у) достаточно велико, то на

практике принимают k = 2 соответствует уровню доверия 95 %, или k = 3 — интервалу с уровнем доверия, близким к 99 %.

Также можно подходить независимо от закона распределения состав- ляющих и типа их определения (А или В), если ни одна из них не является доминирующей, и их несколько

Более подробные данные для нормального закона распределения в табл. 4. Таблица 4

      - При многократных измерениях с небольшим n коэффициент охвата k принимают равным квантилю распределения Стьюдента при вероятности охва- та Р и эффективном числе степеней свободы νeff

Здесь νi число степенней свободы при оценке i-входной величины.

Значения коэффициента охвата для различных νeff представлены в таблице5 Таблица 5

- При оценке неопределенности входной величины по типу А при n по- вторных измерениях число степеней свободы νi принимается равным n-1.

- При оценке неопределенности входной величины по типу В число степе- ней свободы νi принимается равным ∞.

- Если по типу А оценивается неопределенность только одной входной ве- личины, то

- Если есть информация о нормальном законе распределения Y или нет ни- какой информации, то рекомендуется принять k = 2 (при этом P = 0.95).

      - В случае, когда все неопределенности определены по типу В при рав- номерном законе, тогда значение коэффициента охвата определяется из табли- цы 6.

Таблица 6

| u2(y)/u1(y) | 1 … 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |  | 0,2 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k | 1,94 | 1,93 | 1,92 | 1,90 | 1,87 | 1,82 |  | 1,75 | 1,68 |

Здесь u1(y) и u2(y)   два доминирующих равномерно распределенных вклада в неопределенность по типу В, причем u2(y) ≤ u1(y)

      - В случае, когда есть ОДНА доминирующая неопределенность по ти- пу В, распределенная по равномерному закону распределенная, значение ко- эффициента охвата определяется : k = p·1,73. Таким образом, для вероятности охвата p = 95%, соответствующий коэффициент охвата составляет k = 1,65.

      - Если есть ДВЕ доминирующие неопределенности, которые описыва- ются прямоугольными распределениями с полуширинами интервалов a1 и a2 , результатом их свертки является симметричное трапецеидальное распреде- ление с полушириной основания и вершины, соответственно:

а = a1 + a2 и b = a1 − a2.

Тогда определяют коэффициент β = b/a и рассчитывают:

      - При наличии нормально распределенных вкладов неопределенности их объединяют в единый вклад uн(y). Тогда значение k определяют из таблицы 7 в зависимости от:

- uн(y) / u1(y) – отношение вклада нормально распределенных величин к наибольшему вкладу равномерно распределенной величины

- u2(y) / u1(y) - отношение второго по величине равномерно распределенно- го вклада к наибольшему равномерно распределенному вкладу.

Таблица 7

    - Запись результата измерений

Результат измерений сопровождается записью, котора формулируется сле- дующим образом;

«Измеренное значение величины равно Y = y±U(Y), где число, стоящее по- сле  знака  ±  расширенная  неопределенность U(y) =  ku(y),  полученная  для  сум- марной стандартной неопределённости u(y) =… и коэффициента охвата k = …., соответствующего уровню доверия …. % для	распределения».

      - Задание 2. Многократное измерение

        - Условие задания

При многократном измерении одной и той же физической величины полу- чена серия из 24 результатов измерений Qi; i  [1...24]. Эти результаты после внесения поправок представлены в таблице 8. Определить результат измерения, считая, что влиянием систематических погрешностей, и других входных вели- чин (влияющих факторов), за исключением погрешности в результате дискрет- ности отсчета, можно пренебречь.

Таблица 8 – Исходные данные

| Предпо- следняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |  |  |
| 1 | 482 | 483 | 483 | 484 | 483 | 483 | 484 | 484 | 484 | 481 | 482 | 495 |
| 2 | 483 | 485 | 482 | 484 | 483 | 485 | 482 | 482 | 481 | 482 | 492 | 484 |
| 3 | 483 | 482 | 482 | 486 | 483 | 484 | 484 | 481 | 480 | 481 | 483 | 494 |
| 4 | 482 | 485 | 486 | 486 | 483 | 483 | 483 | 483 | 481 | 480 | 492 | 486 |
| 5 | 483 | 484 | 485 | 482 | 484 | 483 | 485 | 485 | 484 | 483 | 481 | 494 |
| 6 | 486 | 486 | 485 | 483 | 484 | 485 | 486 | 480 | 485 | 485 | 495 | 484 |
| 7 | 485 | 484 | 486 | 482 | 483 | 484 | 484 | 481 | 485 | 485 | 485 | 492 |
| 8 | 484 | 485 | 487 | 483 | 482 | 484 | 482 | 483 | 484 | 484 | 492 | 483 |
| 9 | 484 | 486 | 484 | 484 | 481 | 485 | 484 | 482 | 483 | 485 | 482 | 493 |
| 0 | 483 | 480 | 487 | 482 | 481 | 483 | 486 | 483 | 483 | 484 | 493 | 480 |
|  | 484 | 492 | 487 | 492 | 483 | 493 | 487 | 493 | 485 | 492 |  |  |
|  | 493 | 484 | 495 | 484 | 495 | 484 | 495 | 484 | 492 | 484 |  |  |

        - Указания по выполнению

- Серию экспериментальных данных студент выбирает из таблицы 8 по предпоследней и последней цифрам шифра. Например, шифру 96836 соответст- вует серия, включающая все результаты измерений, которые приведены в стро- ке 3 и столбце 6.

- Результат измерения следует получить с вероятностью охвата 0,95.

        - Порядок расчета

Обработка экспериментальных данных проводится по следующему алго- ритму:

- составление модельного уравнения;

- оценивание входных величин и стандартных неопределенностей входных величин;

- оценка числового значения измеряемой величины (условного значения);

- вычисление коэффициентов чувствительности и вкладов неопределенно- сти входных величин в неопределенность измеряемой величины;

- вычисление суммарной стандартной неопределенности;

- составление бюджет неопределенности;

- определение эффективного числа степеней свободы и расширенной не- определенности;

- запись результата измерения с учетом неопределенности

        - Составление модельного уравнения

Модельное уравнение – это математическая связь между всеми величина- ми, о которых известно, что они причастны к измерению. С учётом исходных данных задачи и примечания к условию модельное уравнение может быть пред- ставлено в следующем виде:

Y = Q + Δд,	(2)

где Y – значение измеряемой величины; Q – показание прибора;

Δд –погрешность от дискретности отсчёта (определяется по цене деления шкалы прибора.

        - Оценка значений входных величин и их стандартных неопреде- ленностей

          - Оценка значения входной величины Q и ее стандартной неопре- деленности

Измеряемая величина определяется путем многократных измерений, по- этому значение величины определяется как среднее арифметическое результа- тов измерений, а стандартное отклонение определяется по типу А как среднее квадратическое отклонение среднего арифметического. Алгоритм следующий.

- Определить точечные оценки результата измерения: среднего арифмети- ческого Q и среднего квадратического отклонения SQ результата измерения.

- Обнаружить и исключить ошибки. Для этого необходимо:

- вычислить	наибольшее по абсолютному значению нормированное отклонение

max Qi  Q

S

 	;

Q

- задаться доверительной вероятностью Р и из соответствующих таблиц (например, таблица В.1) с учетом q = 1 – Р найти соответствующее ей теорети- ческое (табличное) значение νq;

- сравнить ν с νq.

Если ν > νq, то данный результат измерения Qi является ошибочным, он должен быть отброшен. После этого необходимо повторить вычисления по пунктам 1 и 2 для сокращенной серии результатов измерений. Вычисления про- водятся до тех пор, пока не будет выполняться условие ν < νq.

При этом значение q величиы Q будет равняться среднему арифметическо- му значению результатов измерений после исключения ошибочных результа- тов: q = Q .

- Определить стандартную неопределенность входной величины Q как среднее квадратическое отклонение среднего арифметического из выражения:

n

u(Q)  SQ	,

где

SQ -	среднее	квадратическое	отклонение	результатов	измерений,

полученное после исключения ошибочных результатов;

n	–	оставшееся	после	исключения	ошибочных результатов	число измерений;

- Проверить гипотезу о нормальности распределения оставшихся результа- тов измерений.

Проверка выполняется по составному критерию. Применив критерий 1, следует:

n

вычислить отношение

 Qi  Q

n	(Q  Q)



n

2

i

1

d 	1

;

- задаться доверительной вероятностью P1 (рекомендуется принять P1 = 0,98) и для уровня значимости q1 = 1 – Р1 по соответствующим таблицам (на- пример, таблица Г.1) определить квантили распределения d1-0,5ql и d0,5q1;

- сравнить d с d1-0,5ql и d0,5q1.

Если выполняется неравенство d1-0,5q1 < d < d0,5q1, то гипотеза о нормальном законе распределения вероятности результата измерения согласуется с экспери- ментальными данными.

Применив критерий 2, следует:

- задаться доверительной вероятностью Р2 (рекомендуется принять Р2 = 0,98) и для уровня значимости q2 = 1 – Р2 с учетом n определить по соответст- вующим таблицам (например, таблица Г.2) значения m и Р*;

- для вероятности Р* из таблиц для интегральной функции нормированного нормального распределения Ф(t) (например, таблица Б.1) определить значение t и рассчитать Е = t∙SQ.

Если не более m разностей | Q i - Q | превосходит Е, то гипотеза о нормаль- ном законе распределения вероятности результата измерения согласуется с экс- периментальными данными, закон можно признать нормальным с вероятностью

Р0  (Р1 + Р2 – 1).

Если хотя бы один из критериев не соблюдается, то гипотезу о нормально- сти распределения отвергают.

          - Оценка значения входной величины Δд и ее стандартной неопределенности

Значение величины Δд определяется, как середина интервала погрешно- сти от дискретности отсчёта. Данная погрешность определяется как ± половина цены деления. Из анализа исходных данных видно, что цена деления прибора: с

= 1, следовательно, погрешность от дискретности отсчета: ±0,5 с = ±0,5·1 = ±0,5. Поэтому значение Δд равн середине диапазона ее возможного изменения, т.е. 0.

Стандартная неопределенность Δд оценивается как неопределенность по типу В. Поскольку нет информации о возможном законе распределения этой ве- личины, принимаем закон равномерным, тогда

3

u(Δд) = Δд /	.

        - Оценка значения выходной величины

Значение (опорное) выходной величины (результата измерения) определя- ется путем подстановки   найденных значений входных величин в выражение (2).

        - Вычисление коэффициентов чувствительности и вкладов неоп- ределенностей входных величин в неопределенность измеряемой величины

Значения коэффициентов чувствительности определяются в общем слу- чае, как:

Сi = дY/дXi ,

где Xi –входная величина уравнения измерения (2).

Поскольку уравнение (2) аддитивно, значение всех коэффициентов чув- ствительности раны: СQ = Сд = 1.

Следовательно вклады неопределенностей входных величин в неопреде- ленность измеряемой величины равны значениям неопределенностей входных величин.

        - Вычисление суммарной стандартной неопределенности результа- та измерения

Принимая входные величины уравнения измерения в качестве независи- мых величин, суммарную стандартную неопределенность результата измерения определяем из уравнения:



u(Q)  C   

2

Q

u(	)  С

Д	Д

2

u(Y ) 	,

2.2.9. Составление бюджета неопределенности

| Входная | Оценка | Стандарт- | Вид неопре- | Число | Коэффици- | Вклад в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| величина | входной | ная неоп- | деленности, | степеней | ент чувст- | суммар- |
|  | величи- | ределен- | распределе- | свободы | вительно- | ную стан- |
|  | ны | ность | ние |  | сти | дартную |
|  |  |  |  |  |  | неопреде- |

|  |  |  |  |  |  | ленность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Q |  |  |  |  |  |  |
| Δд |  |  |  |  |  |  |

| Выходная Величина – результат измерения, Y | Оценка выход- ной ве- личины, y | Стандарт- ная сум- марная не- определен- ность, u(Y) | Эффектив- ное число степеней свободы, | Уровень доверия, P | Коэффици- ент охвата, k | Расши- ренная неопреде- ленность, U(Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Вычисление расширенной неопределённости

Согласно заданию значение вероятности охвата P = 0,95, которое соответ- ствует «результатам измерения общего назначения».

Анализируя входные величины, отмечаем, что имеют место две состав- ляющие суммарной неопределенности, одна из которых определена по тира А и имеет нормальный закон распределения, а другая – по типу В и имеет равно- мерный закон распределения.

В этом случае коэффициент охвата k рекомендуется принимать равным квантилю распределения Стьюдента (например, таблица 5) при вероятности ох- вата Р = 0,95 и эффективном числе степеней свободы νeff, определяемом по формуле:

При этом расширенную неопределённость определяем по формуле:

U(Y) = ku(Y).

Округляем данное значение по правилам округления результатов измере- ний (до 1 значащей цифры, если первая значащая цифра больше 3, и до 2 зна- чащих цифр, если первая цифра меньше или равна 3).

    - Запись результата измерения с учётом неопределённости. Результат измерений сопровождается записью, котора формулируется сле-

дующим образом;

«Измеренное значение величины равно Y = y±U(Y), где число, стоящее по- сле знака ± расширенная неопределенность U(Y) = ku(Y), полученная для сум- марной стандартной неопределённости u(Y) =… и коэффициента охвата k = …., соответствующего уровню доверия …. % для ……….распределения при эффек- тивном числе степеней свободы νeff = …»

      - Задание 3. Обработка результатов серий измерений

        - Условие задания

При многократных измерениях одной и той же величины получены две се- рии по 12 (nj) результатов измерений в каждой. Эти результаты после внесения поправок представлены в таблице 8. Вычислить результат многократных изме- рений, принимая, что влиянием систематических погрешностей, и других вход- ных величин (влияющих факторов), включая погрешности в результате дис- кретности отсчета, можно пренебречь.

        - Указания по выполнению

- Серии в таблице 8 студент выбирает по предпоследней и последней циф- рам шифра: например, шифру 96836 соответствуют все результаты измерений, которые приведены в строке 3 (серия 1) и столбце 6 (серия 2).

- Результат измерения следует получить с достоверностью 0,95.

- Приния во нимание условие, согласно которому можно пренебречь всеми влияющими факторами, уравнение измерения включает только одну входную величину – результат измерения Q и может быть представлно в виде:

Y = Q.

В этом лучае суммарная стандартная нелпределенность результата измере- ния равняется стандартной неопределенностии отсчетов при многократном из- мерении: u(Y) = u(Q).

        - Порядок расчета

Обработку результатов двух серий измерений целесообразно осуществлять по алгоритмам с учетом 10...15 < n < 40...50.

- Обработать экспериментальные данные в каждой j-й серии отдельно по алгоритму, изложенному в задании 2 (алгоритм обработки многократных изме- рений), при этом:

- определить оценки результата измерения Qj и среднего квадратического отклонения SQJ;

- обнаружить и исключить ошибки;

- проверить	гипотезу о нормальности распределения оставшихся ре- зультатов измерений.

- Проверить	значимость различия средних арифметических серий по сле- дующему алгоритму:

- вычислить моменты закона распределения разности:

G = Q 1 - Q 2,

SQ12  SQ12

n1

n2

SG 	;

- задавшись доверительной вероятностью Р, определить из соответс- твующих таблиц интегральной функции нормированного нормального распре- деления Ф(t) (например, таблица Б.1) значение t;

- сравнить |G| с t  SG.

Если |G|  t ∙ SG, то различие между средними арифметическими в сериях с доверительной вероятностью Р можно признать незначимым.

 S

S

 1

Проверить равнорассеянность результатов измерений в сериях по сле- дующему алгоритму:

- определить значение 

шее);

2	2

Q1	Q 2

(делить большее значение на мень-

- задавшись доверительной вероятностью Р, определить из соответ- ствующих таблиц (например, таблица Е.1) значение аргумента интегральной функции распределения вероятности Фишера 0;

- сравнить  с 0.

Если  < 0, то серии с доверительной вероятностью Р считают рассеянны-

ми.

- Обработать совместно результаты измерения обеих серий с учетом того,

однородны серии или нет.

Если серии однородны (равнорассеянны с незначимым различием средних арифметических), то все результаты измерения следует объединить в единый массив и выполнить обработку по следующему алгоритму:

- определить оценку результата измерения Q и стандартную неопределен- ность u(Y):

Q  n1Q1  n2Q2  n1  n2 ;

u(Y ) 

1

	

n

 1S 2

- n

 1S 2

- n Q

 Q 2   n  Q

 Q 2 ;

n1  n2

n1  n2  1

Q1	2

Q 2	1	1	2	2

1

2

– задавшись вероятностью охвата Р, определить из таблиц распределения Стьюдента (например, таблица Д.1) значение коэффициента охвата k = t для

числа степеней свободы 

eff

 22

n1

 11   n

 11 ;

- определить расширенную неопределенность: U(Y)= ku(Y).

Если серии не равнорассеянны с незначимым различием средних арифме- тических, то совместную обработку результатов измерений следует выполнять с учетом весовых коэффициентов по следующему алгоритму:

- определить оценки результата измерения Q и стандартной неопределен-

ности u(Y):



2



1 S 

2

j

1

u(Y ) 	1	

SQ1  SQ 2

n  S 2  n  S 2

1	Q 2	2	Q1

;



2     S 2

2     S 2  n

j

Q   S 2 Q

	 	j Q ;

S 2	j

1	j	1	Qj

- аналогично предыдущему случаю, задавшись вероятностью охвата Р, оп- ределить коэффициент охвата k = t и расширенную неопределенность U(Y).

Если различие средних арифметических в сериях признано значимым, то результаты измерений в каждой серии следует обработать раздельно по алго- ритму многократных измерений.

      - Задание 4. Функциональные преобразования результатов измерений (косвенные измерения)

        - Условие задания

При многократных измерениях независимых величин X и Y получено по 12

- результатов измерений. Эти результаты после внесения поправок представ- лены в таблице 8. Определить результат вычисления Z = f (X, Y), (вид функции Z и характер величин X, Y, Z представлены в таблице 9). Влиянием систематиче- ских погрешностей, и других входных величин (влияющих факторов), включая погрешности в результате дискретности отсчета, можно пренебречь

Таблица 9 – Исходные данные

| Последняя цифра шифра | Z=f (X,Y) | Характер и единицы величин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z |
| 1 | Z=X/Y | напряжение, мВ | сила тока, мкА | сопротивление |
| 2 | Z=X2Y | сила тока, мкА | сопротивление, Ом | мощность |
| 3 | Z=2X/Y2 | перемещение, м | время, мс | ускорение |
| 4 | Z  2 XY | индуктивность, мкГн | емкость, мкФ | период колебаний |
| 5 | Z=3X/4∙Y3 | масса, мкг | радиус сферы, мкм | плотность материала |
| 6 | Z=X∙Y2/2 | индуктивность, мкГн | сила тока, мА | энергия маг- нитного поля |
| 7 | Z=0,5X2/Y | заряд, пКл | емкость, пФ | энергия конденсатора |
| 8 | Z=X∙Y/ (X+Y) | сопротивление, Ом | сопротивление, Ом | сопротивление |
| 9 | Z=X/(Y+10) | ЭДС, мВ | сопротивление, Ом | сила тока |
| 0 | Z  2 X Y | масса, г | жесткость, Н/м | период колебаний |

        - Указания по выполнению

- Значения X и Y студент выбирает соответственно по предпоследней и по- следней цифрам шифра: например, шифру 96836 соответствуют значения X, представленные в строке 3, и значения Y, представленные в столбце 6 таблицы 8.

- Вид уравнения измерения (функции Z) студент выбирает по последней цифре шифра, например, шифру 96836 соответствует функция Z, представлен- ная в строке 6 таблицы 9.

- При определении Z следует предварительно выразить значения величин X

и Y в единицах системы СИ.

        - Порядок расчетa

Обработку экспериментальных данных при функциональном преоб- разовании результатов измерений целесообразно осуществлять по следующему алгоритму, принимая во внимание, что n = 12, следовательно, порядок расчетов и их содержание определяются условием 10...15 < n < 40...50:

  - составление модельного уравнения;

  - оценивание входных величин и стандартных неопределенностей входных величин;

  - оценка числового значения измеряемой величины (условного значения);

  - вычисление коэффициентов чувствительности и вкладов неопределенно- сти входных величин в неопределенность измеряемой величины;

  - вычисление суммарной стандартной неопределенности;

  - составление бюджет неопределенности;

  - определение эффективного числа степеней свободы и расширенной не- определенности;

  - запись результата измерения с учетом неопределенности

.

        - Составление модельного уравнения

Записать уравнение измерения в виде функции, представленной в таблице

9:

Z = f(X, Y)	(3)

        - Оценивание входных величин и стандартных неопределенностей входных величин

Обработать результаты измерений величин X и Y отдельно по алгоритму обработки результатов многократных измерений, изложенному во втором зада- нииих при этом:

  - определить средние арифметические значения входных веричин X, У и

значения стандартных отклонений (средних квадратическ отклонений) Sx, Sy;

  - обнаружить и исключить ошибки;

  - проверить гипотезу о нормальности распределения оставшихся ре- зультатов измерений;

  - принять за значения входных величин их средние арифметические значе- ния, а за стандартную неопределенность (по типу А) – средние квадратические отклонения средних арифметических:

x = X ; y = Y ; u(X) = Sx / nX ; u(Y) = Sy/ nY ,

где nx, ny – числа оставшихся результатов измерений соответственно X и Y

после исключения ошибок

2.4.6. Оценка числового значения измеряемой величины (условного значения)

Определить значение z выходной величины Z, подставив в выражение (3) значения входных величин:

z  f x,y 

f X,Y .

    - Определение поправки

 2 f	2	2 f	2 





θ  0,5X 2  SX  Y 2  SY  .

    - Вычисление коэффициентов чувствительности и суммарной стан- дартной неопределенности результата измерений

 f

X   u( X )    Y  u(Y )

 2

 f

 2

u(Z ) 	,

    - Составление бюджет неопределенности

| Входная величина | Оценка входной величи- ны | Стандарт- ная неоп- ределен- ность | Вид неопре- деленности, закон рас- пределения | Число степеней свободы n-1 | Коэффици- ент чувст- вительно- сти | Вклад в суммар- ную стан- дартную неопреде- ленность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X |  |  |  |  |  |  |
| Y |  |  |  |  |  |  |

| Выходная вели- чина – результат измерения, Z | Оценка выход- ной ве- личины, z | Стандарт- ная сум- марная не- определен- ность, u(Z) | Эффектив- ное число степеней свободы, | Уровень доверия, P | Коэффици- ент охвата, k | Расши- ренная неопреде- ленность, U(Z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - Определение эффективного числа степеней свободы

Если законы распределения вероятности результатов измерения X и Y при- знаны нормальными, то коэффициент охвата k можно определить для принятой вероятности охвата Р из таблиц для распределения Стьюдента (например, таб- лица Д.1). При этом число степеней свободы νeff определяется из выражения

 f

2	 f

2  2 	1

 f

4	1

 f

4 

 eff

  X  u( X ) 

  Y  u(Y ) 

 : n

1   X

 u( X ) 

 n  1   Y  u(Y )   .



		 

 x	

	y	

 

Если гипотеза о нормальности распределения результатов измерения X или (и) Y отвергается, то k целесообразно определить из неравенства Чебышева:

P  1  1

k 2 .

    - Определение расширенной неопределенности

Значение расширенной неопределенности результата измерений определя- ется из выражения

U(Z) = ku(Z).

    - Запись результат измерений.

Результат измерений сопровождается записью, котора формулируется сле- дующим образом;

«Измеренное значение величины равно Z = z+θ ±U(Z), где число, стоящее после  знака  ±  расширенная  неопределенность  U(Z)  =  ku(Z),  полученная  для суммарной стандартной неопределённости u(Z) =… и коэффициента охвата k =

…., соответствующего уровню доверия …. % для … распределения при эффек- тивном числе степеней свободы νeff = …»

      - Задание 5. Обработка экспериментальных данных при изучении зависимостей

        - Условие задания

При многократных совместных измерениях величин X и Y получено по 20

(n) пар результатов измерений. Эти результаты после внесения поправок пред- ставлены в таблице 4. Определить уравнение регрессии Y по X: Y = f (X).

        - Указания по выполнению

- Серии экспериментальных данных студент выбирает из таблицы 10 по пред- последней и последней цифрам шифра. Например, шифру 96836 соответствуют серии, включающие все результаты измерений X (числитель) и Y (знаменатель), которые представлены в строке 3 и столбце 6.

- Считать, что результаты измерений не содержат ошибок.

Таблица 10 – Исходные данные

| Предпоследняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 10 | 21 | 32 | 42 | 49 | 58 | 69 | 77 | 87 | 96 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 110 | 120 | 131 | 143 | 149 | 158 | 170 | 180 | 188 | 195 |
| 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | 205 | 215 | 226 | 237 | 245 | 258 | 265 | 275 | 286 | 293 |
| 4 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  | 312 | 321 | 330 | 342 | 355 | 364 | 372 | 379 | 386 | 395 |
| 5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|  | 405 | 418 | 431 | 442 | 449 | 456 | 468 | 475 | 485 | 492 |
| 6 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|  | 505 | 518 | 525 | 530 | 541 | 550 | 561 | 569 | 575 | 583 |
| 7 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|  | 602 | 613 | 620 | 631 | 639 | 648 | 656 | 662 | 667 | 682 |
| 8 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|  | 696 | 710 | 715 | 722 | 732 | 742 | 752 | 762 | 770 | 779 |
| 9 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
|  | 795 | 802 | 812 | 822 | 832 | 840 | 850 | 858 | 868 | 870 |
| 0 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|  | 880 | 891 | 901 | 912 | 922 | 935 | 943 | 957 | 966 | 975 |

        - Порядок расчета

Обработку экспериментальных данных при изучении зависимостей целесо- образно осуществлять по следующему алгоритму.

- В осях координат X и Y построить n экспериментальных точек с коорди- натами Xi ,Yi, i  (1…20) и по характеру расположения точек принять гипотезу о виде уравнения регрессии Y на X.

В качестве уравнения регрессии целесообразно использовать полином сте- пени m:

Y = А + В∙Х + С∙Х2 + ... + К∙Хm.

В первом приближении для решения данной задачи рекомендуется принять

m = 1, т.е.

Y = А + В∙Х.

- Определить параметры уравнения регрессии по методу наименьших квадратов. Для этого необходимо:

– составить систему уравнений по числу рассчитываемых параметров:

  0 ;

A

  0 ;

B

  0 ; … ;

C

  0 ,

K

где

   Y

n

i

1

 A  B  X   C  X 2  ...  K  X m 2  .

Например, для линейного уравнения регрессии система уравнений имеет

вид:

n	n	n

B X 2  A X   X Y

i	i	i   i

1	1	1

n	n

B Xi   nA  Yi

1	1

– решить систему уравнений и определить неизвестные параметры. Напри- мер, для линейного уравнения регрессии решение имеет вид:

n X Y

  X Y	 X 2 Y

-  X

 X Y

B 	i i

i	i ; A 	i	i

i	i   i .

i

i

i

i

n X 2   X  2

n X 2  

X  2



Проверить правильность выбора вида уравнения регрессии. Для этого следует применить непараметрические критерии серий и инверсий:

- рассчитать отклонения экспериментальных значений Yi от соответс- твующих значений Ypi, рассчитанных для того же аргумента Xi по полученному уравнению регрессии:

Yi = Yi – Ypi;

- построить в осях координат X, Y полученные значения Yi для со- ответствующих Xi;

- записать последовательность значений Yj по мере возрастания   Xj, Xj  [l,n];

- рассчитать число серий N в полученной последовательности Yj (под се- рией в данном случае понимают последовательность отклонений одного знака, перед и после которой следуют отклонения противоположного знака или нет вообще никаких отклонений);

- задавшись доверительной вероятностью Р (уровень значимости  = 1 – Р) для n = 20 определить по соответствующей таблице (например, таблица Ж.1) допустимые границы N1-0,5 и N0,5;

- рассчитать число инверсий А в полученной последовательности Yj (под инверсией понимается событие, заключающееся в том, что Yj > Yjk при k > j):



n1

A 	Aj ,

1

где AJ – это число инверсий j-гo члена последовательности, т.е. число чле- нов последовательности, которые, будучи расположенными в последовательно- сти после j-го члена, имеют значение меньшее, чем Yj;

- задавшись доверительной вероятностью Р (уровень значимости  = 1 – Р) для n = 20 определить по соответствующей таблице (например, таблица И.1) до- пустимые границы A1-0,5 и A0,5;

- сравнить А с A1-0,5 и A0,5.

Если выполняются неравенства

N1-0,5 < N  N0,5; A1-0,5 < A  A0,5,

то с выбранной доверительной вероятностью Р можно считать, что отклонения экспериментальных значений Yi, от соответствующих значений Yрi найденного уравнения регрессии являются случайными, не содержат аддитивного, мульти- пликативного или колебательного трендов, т.е. рассчитанное уравнение регрес- сии достоверно описывает экспериментально исследуемую зависимость между величинами X и Y.

Если хотя бы одно из указанных выше неравенств не выполняется, то сле- дует пересмотреть выбор вида уравнения регрессии. В частности, можно увели-

чить степень полинома m на единицу и повторить вычисления по описанному выше алгоритму. Например, для полинома второй степени:

Y = А + В∙Х + С∙Х2.

С целью определения параметров уравнения регрессии в данном случае не- обходимо решить систему уравнений:

n

i

C  X 4

1

n

- B X 3 1

n

i

i

n

- A X 2 1

n

i

i

i

n

n

  X

1

n

2Y ;

i

C X 3

1

n

- B X 2 1

n

- A X i 1

  X

1

n

i Yi  ;

i

C X 2

1

- B X i 1

- nA  Yi

1

ЛИТЕРАТУРА

  - ГОСТ 34100.1-2017/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009 Неопределен- ность измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопределенности изме- рения

  - ГОСТ 34100.3-2017/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 Неопределен- ность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности изме- рений

  - Введение к «Руководству по выражению неопределенности измерения» и сопутствующим документам. Оценивание данных измерений / Пер. с анг. под науч. ред. д.т.н., проф. В.А. Слаева, д.т.н. А.Г. Чуновкиной. — СПб.: «Профес- сионал», 2011. — 58 с.: ил.

  - Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством. - М.: Изд-во стандартов, 1990.

  - Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов / И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. - М.: Наука, 1986.- 544 с.

  - Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин.- М.: Высшая школа, 1989.- 384 с.

  - Бендат Дж. Прикладной анализ случайных данных / Дж. Бендат, А. Пирсол. - М.: Мир, 1989. - 540

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(справочное)

Интегральная функция нормированного нормального распределения Ф(t)

2	t       t 2

Таблица Б.1 – Распределение

2Ô( t ) 	 	 e 2 dt

2 0

| 2Ф(t) | t | 2Ф(t) | t | 2Ф(t) | t | 2Ф(t) | t | 2Ф(t) | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6827 | 1 | 0,7699 | 1,2 | 0,8385 | 1,4 | 0,8904 | 1,6 | 0,9281 | 1,8 |
| 0,6875 | 1,01 | 0,7737 | 1,21 | 0,8415 | 1,41 | 0,8926 | 1,61 | 0,9297 | 1,81 |
| 0,6923 | 1,02 | 0,7775 | 1,22 | 0,8444 | 1,42 | 0,8948 | 1,62 | 0,9312 | 1,82 |
| 0,697 | 1,03 | 0,7813 | 1,23 | 0,8473 | 1,43 | 0,8969 | 1,63 | 0,9328 | 1,83 |
| 0,7017 | 1,04 | 0,785 | 1,24 | 0,8501 | 1,44 | 0,899 | 1,64 | 0,9342 | 1,84 |
| 0,7063 | 1,05 | 0,7887 | 1,25 | 0,8529 | 1,45 | 0,9011 | 1,65 | 0,9357 | 1,85 |
| 0,7109 | 1,06 | 0,7923 | 1,26 | 0,8557 | 1,46 | 0,9031 | 1,66 | 0,9371 | 1,86 |
| 0,7154 | 1,07 | 0,7959 | 1,27 | 0,8584 | 1,47 | 0,9051 | 1,67 | 0,9385 | 1,87 |
| 0,7199 | 1,08 | 0,7995 | 1,28 | 0,8611 | 1,48 | 0,907 | 1,68 | 0,9399 | 1,88 |
| 0,7243 | 1,09 | 0,8029 | 1,29 | 0,8638 | 1,49 | 0,909 | 1,69 | 0,9412 | 1,89 |
| 0,7287 | 1,1 | 0,8064 | 1,3 | 0,8664 | 1,5 | 0,9109 | 1,7 | 0,9426 | 1,9 |
| 0,733 | 1,11 | 0,8098 | 1,31 | 0,869 | 1,51 | 0,9127 | 1,71 | 0,9439 | 1,91 |
| 0,7373 | 1,12 | 0,8132 | 1,32 | 0,8715 | 1,52 | 0,9146 | 1,72 | 0,9451 | 1,92 |
| 0,7415 | 1,13 | 0,8165 | 1,33 | 0,874 | 1,53 | 0,9164 | 1,73 | 0,9464 | 1,93 |
| 0,7457 | 1,14 | 0,8198 | 1,34 | 0,8764 | 1,54 | 0,9181 | 1,74 | 0,9476 | 1,94 |
| 0,7499 | 1,15 | 0,823 | 1,35 | 0,8789 | 1,55 | 0,9199 | 1,75 | 0,9488 | 1,95 |
| 0,754 | 1,16 | 0,8262 | 1,36 | 0,8812 | 1,56 | 0,9216 | 1,76 | 0,95 | 1,96 |
| 0,758 | 1,17 | 0,8293 | 1,37 | 0,8836 | 1,57 | 0,9233 | 1,77 | 0,9512 | 1,97 |
| 0,762 | 1,18 | 0,8324 | 1,38 | 0,8859 | 1,58 | 0,9249 | 1,78 | 0,9523 | 1,98 |
| 0,766 | 1,19 | 0,8355 | 1,39 | 0,8882 | 1,59 | 0,9265 | 1,79 | 0,9534 | 1,99 |
| 2Ф(t) | t | 2Ф(t) | t | 2Ф(t) | t | 2Ф(t) | t | 2Ф(t) | t |
| 0,9545 | 2 | 0,9722 | 2,2 | 0,9836 | 2,4 | 0,9907 | 2,6 | 0,9949 | 2,8 |
| 0,9556 | 2,01 | 0,9729 | 2,21 | 0,984 | 2,41 | 0,9909 | 2,61 | 0,995 | 2,81 |
| 0,9566 | 2,02 | 0,9736 | 2,22 | 0,9845 | 2,42 | 0,9912 | 2,62 | 0,9952 | 2,82 |
| 0,9576 | 2,03 | 0,9743 | 2,23 | 0,9849 | 2,43 | 0,9915 | 2,63 | 0,9953 | 2,83 |
| 0,9586 | 2,04 | 0,9749 | 2,24 | 0,9853 | 2,44 | 0,9917 | 2,64 | 0,9955 | 2,84 |
| 0,9596 | 2,05 | 0,9756 | 2,25 | 0,9857 | 2,45 | 0,992 | 2,65 | 0,9956 | 2,85 |
| 0,9606 | 2,06 | 0,9762 | 2,26 | 0,9861 | 2,46 | 0,9922 | 2,66 | 0,9958 | 2,86 |
| 0,9615 | 2,07 | 0,9768 | 2,27 | 0,9865 | 2,47 | 0,9924 | 2,67 | 0,9959 | 2,87 |
| 0,9625 | 2,08 | 0,9774 | 2,28 | 0,9869 | 2,48 | 0,9926 | 2,68 | 0,996 | 2,88 |
| 0,9634 | 2,09 | 0,978 | 2,29 | 0,9872 | 2,49 | 0,9929 | 2,69 | 0,9961 | 2,89 |
| 0,9643 | 2,1 | 0,9786 | 2,3 | 0,9876 | 2,5 | 0,9931 | 2,7 | 0,9963 | 2,9 |
| 0,9651 | 2,11 | 0,9791 | 2,31 | 0,9879 | 2,51 | 0,9933 | 2,71 | 0,9964 | 2,91 |
| 0,966 | 2,12 | 0,9797 | 2,32 | 0,9883 | 2,52 | 0,9935 | 2,72 | 0,9965 | 2,92 |
| 0,9668 | 2,13 | 0,9802 | 2,33 | 0,9886 | 2,53 | 0,9937 | 2,73 | 0,9966 | 2,93 |

Продолжение таблицы Б.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,9676 | 2,14 | 0,9807 | 2,34 | 0,9889 | 2,54 | 0,9939 | 2,74 | 0,9967 | 2,94 |
| 0,9684 | 2,15 | 0,9812 | 2,35 | 0,9892 | 2,55 | 0,994 | 2,75 | 0,9968 | 2,95 |
| 0,9692 | 2,16 | 0,9817 | 2,36 | 0,9895 | 2,56 | 0,9942 | 2,76 | 0,9969 | 2,96 |
| 0,97 | 2,17 | 0,9822 | 2,37 | 0,9898 | 2,57 | 0,9944 | 2,77 | 0,997 | 2,97 |
| 0,9707 | 2,18 | 0,9827 | 2,38 | 0,9901 | 2,58 | 0,9946 | 2,78 | 0,9971 | 2,98 |
| 0,9715 | 2,19 | 0,9832 | 2,39 | 0,9904 | 2,59 | 0,9947 | 2,79 | 0,9972 | 2,99 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

ν-критерий

Таблица В.1 – Значения νq при различных n, q

| n | q |  | n | q |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,10 | 0,05 |  | 0,10 | 0,05 |
| 3 | 1,406 | 1,412 | 15 | 2,326 | 2,493 |
| 4 | 1,645 | 1,689 | 16 | 2,354 | 2,523 |
| 5 | 1,731 | 1,869 | 17 | 2,380 | 2,551 |
| 6 | 1,894 | 1,996 | 18 | 2,404 | 2,557 |
| 7 | 1,974 | 2,093 | 19 | 2,426 | 2,600 |
| 8 | 2,041 | 2,172 | 20 | 2,447 | 2,623 |
| 9 | 2,097 | 2,237 | 21 | 2,467 | 2,644 |
| 10 | 2,146 | 2,294 | 22 | 2,486 | 2,664 |
| 11 | 2,190 | 2,383 | 23 | 2,564 | 2,688 |
| 12 | 2,229 | 2,387 | 24 | 2,520 | 2,701 |
| 13 | 2,264 | 2,426 | 25 | 2,537 | 2,717 |
| 14 | 2,297 | 2,461 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

Составной критерий

Таблица Г.1 – Статистика d

| n | d0,5q1 |  | d1-0,5ql |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,01 |
| 11 | 0,9359 | 0,9073 | 0,7153 | 0,6675 |
| 16 | 0,9137 | 0,8884 | 0,7236 | 0,6829 |
| 21 | 0,9001 | 0,8768 | 0,7304 | 0,6950 |
| 26 | 0,8961 | 0,8686 | 0,7360 | 0,7040 |
| 31 | 0,8826 | 0,8625 | 0,7404 | 0,7110 |
| 36 | 0,8769 | 0,8578 | 0,7440 | 0,7167 |
| 41 | 0,8722 | 0,8540 | 0,7470 | 0,7216 |
| 46 | 0,8682 | 0,8508 | 0,7496 | 0,7256 |
| 51 | 0,8648 | 0,8481 | 0,7518 | 0,7291 |

Таблица Г.2 – Значения m и P*

| n | m | P* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| 10 | 1 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| 11-14 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
| 15-20 | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| 21-22 | 2 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |
| 23 | 2 | 0,98 | 0,98 | 0,96 |
| 24-27 | 2 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
| 28-32 | 2 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
| 33-35 | 2 | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
| 36-49 | 2 | 0,99 | 0,99 | 0,98 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

Распределение Стьюдента

Таблица Д.1 – Коэффициент Стьюдента

| n-1 | P=0,95 | P=0,99 | n-1 | P=0,95 | P=0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3,182 | 5,841 | 16 | 2,120 | 2,921 |
| 4 | 2,776 | 4,604 | 18 | 2,101 | 2,878 |
| 5 | 2,571 | 4,032 | 20 | 2,086 | 2,845 |
| 6 | 2,447 | 3,707 | 22 | 2,074 | 2,819 |
| 7 | 2,365 | 3,499 | 24 | 2,064 | 2,797 |
| 8 | 2,306 | 3,355 | 26 | 2,056 | 2,779 |
| 10 | 2,228 | 3,169 | 28 | 2,048 | 2,763 |
| 12 | 2,179 | 3,055 | 30 | 2,043 | 2,750 |
| 14 | 2,145 | 2,977 | ∞ | 1,960 | 2,576 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(справочное)

Распределение Фишера

Таблица Е.1 – Значения 0 для различных значений n1, n2

и доверительной вероятности P

| n2 | P | n1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 0,75 | 1,64 | 1,64 | 1,63 | 1,63 | 1,62 |
|  | 0,90 | 2,59 | 2,56 | 2,54 | 2,52 | 2,50 |
|  | 0,95 | 3,44 | 3,39 | 3,35 | 3,31 | 3,28 |
|  | 0,99 | 6,03 | 5,91 | 5,81 | 5,73 | 5,67 |
| 9 | 0,75 | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,58 | 1,58 |
|  | 0,90 | 2,47 | 2,44 | 2,42 | 2,40 | 2,38 |
|  | 0,95 | 3,23 | 3,18 | 3,14 | 3,10 | 3,07 |
|  | 0,99 | 5,47 | 5,35 | 5,26 | 5,18 | 5,11 |
| 10 | 0,75 | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | 1,54 |
|  | 0,90 | 2,38 | 2,35 | 2,32 | 2,30 | 2,28 |
|  | 0,95 | 3,07 | 3,02 | 2,98 | 2,94 | 2,91 |
|  | 0,99 | 5,06 | 4,94 | 4,85 | 4,77 | 4,71 |
| 11 | 0,75 | 1,53 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,51 |
|  | 0,90 | 2,30 | 2,27 | 2,25 | 2,23 | 2,21 |
|  | 0,95 | 2,95 | 2,90 | 2,85 | 2,82 | 2,79 |
|  | 0,99 | 4,74 | 4,63 | 4,54 | 4,46 | 4,40 |
| 12 | 0,75 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,49 |
|  | 0,90 | 2,24 | 2,21 | 2,19 | 2,17 | 2,15 |
|  | 0,95 | 2,85 | 2,80 | 2,75 | 2,72 | 2,69 |
|  | 0,99 | 4,50 | 4,39 | 4,30 | 4,22 | 4,16 |

ПРИЛОЖЕНИЕ З

(справочное)

Критерий серий

Таблица Ж.1 – Процентные точки распределения серий (вероятность P[rn>rn;α]=α, n=N1=N2=N)

| n=N/2 | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,99 | 0,975 | 0,95 | 0,05 | 0,025 | 0,01 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 11 |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 12 |
| 8 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | 13 |
| 9 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | 5 | 6 | 6 | 15 | 15 | 16 |
| 11 | 6 | 7 | 7 | 16 | 16 | 17 |
| 12 | 7 | 7 | 8 | 17 | 18 | 18 |
| 13 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 | 20 |
| 14 | 8 | 9 | 10 | 19 | 20 | 21 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 |
| 16 | 10 | 11 | 11 | 22 | 22 | 23 |
| 18 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 | 26 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 26 | 27 | 28 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 32 | 33 | 34 |
| 30 | 21 | 22 | 24 | 37 | 39 | 40 |
| 35 | 25 | 27 | 28 | 43 | 44 | 46 |
| 40 | 30 | 31 | 33 | 48 | 50 | 51 |
| 45 | 34 | 36 | 37 | 54 | 55 | 57 |
| 50 | 38 | 40 | 42 | 59 | 61 | 63 |
| 55 | 43 | 45 | 46 | 65 | 66 | 68 |
| 60 | 47 | 49 | 51 | 70 | 72 | 74 |
| 65 | 52 | 54 | 56 | 75 | 77 | 79 |
| 70 | 56 | 58 | 60 | 81 | 83 | 85 |
| 75 | 61 | 63 | 65 | 86 | 88 | 90 |
| 80 | 65 | 68 | 70 | 91 | 93 | 96 |
| 85 | 70 | 72 | 74 | 97 | 99 | 101 |
| 90 | 74 | 77 | 79 | 102 | 104 | 107 |
| 95 | 79 | 82 | 84 | 107 | 109 | 112 |
| 100 | 84 | 86 | 88 | 113 | 115 | 117 |

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(справочное)

Критерий инверсий

Таблица И.1 – Процентные точки распределения числа инверсий (вероятность P[АN>АN;α]=α, где N – общее число значений)

| N | α |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,99 | 0,975 | 0,95 | 0,05 | 0,025 | 0,01 |
| 10 | 9 | 11 | 13 | 31 | 33 | 35 |
| 12 | 16 | 18 | 21 | 44 | 47 | 49 |
| 14 | 24 | 27 | 30 | 60 | 63 | 66 |
| 16 | 34 | 38 | 41 | 78 | 81 | 85 |
| 18 | 45 | 50 | 54 | 98 | 102 | 107 |
| 20 | 59 | 64 | 69 | 120 | 125 | 130 |
| 30 | 152 | 162 | 171 | 263 | 272 | 282 |
| 40 | 290 | 305 | 319 | 460 | 474 | 489 |
| 50 | 473 | 495 | 514 | 710 | 729 | 751 |
| 60 | 702 | 731 | 756 | 1013 | 1038 | 1067 |
| 70 | 977 | 1014 | 1045 | 1369 | 1400 | 1437 |
| 80 | 1299 | 1344 | 1382 | 1777 | 1815 | 1860 |
| 90 | 1668 | 1721 | 1766 | 2238 | 2283 | 2336 |
| 100 | 2083 | 2145 | 2198 | 2751 | 2804 | 2866 |