Оглавление

Аннотация.	2

Введение.	3

1 Описание работы токарно-винторезного станка 16К25	4

1.1	Назначение токарно-винторезного станка 16К25	4

1.2 Технические характеристики.	5

1.3 Классификация ОМП	7

1.4 Краткое описание основных узлов ОМП	8

1.5 Подробное описание и принцип работы рассматриваемого узла	24

2. Кинематический анализ ОМП.	28

2.1 Описание процесса формообразования на ОМП.	28

2.2 Построение и описание кинематической структуры ОМП.	28

2.3 Определение кинематической цепи главного движения ОМП.	32

3. Разработка вариантов структурных сеток модернизируемого ОМП.	37

3.1 Расчет режимных параметров обработки для различных условий резания.	37

3.2 Определение диапазона регулирования частот вращения шпинделя ОМП.	50

3.3 Определение знаменателя ряда геометрической прогрессии частот вращения шпинделя ОМП.	51

3.4 Выбор оптимального варианта множительной структуры.	51

3.5 Построение графика частот вращения коробки скоростей (КС) ОМП.	52

3.6 Построение кинематической схемы модернизированной коробки скоростей ОМП (в общем виде).	53

4 Заключение	54

Список используемых источников.	55

Аннотация.

В данной курсовой работе выполнен анализ конструкции токарно-винторезного станка 16К25.

Был проведен анализ классификации ОМП, кинематический анализ конструкции станка, структурный анализ процесса формообразования на станке.

Для выполнения графоаналитического расчета коробки скоростей были определены усилия и режимы резания, определен диапазон регулирования частот вращения R и рассчитан знаменатель ряда φ=1,26. Произведен анализ вариантов структурных сеток, выбран оптимальный, построен график частот вращения и, в общем виде, кинематическая схема коробки скоростей станка.

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом __56_ страниц.	Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 56 страниц, включая приложения, а также из 3 листов формата А1 графической части проекта.

Введение.

Металлорежущие станки являются основным видом заводского оборудования, предназначенным для производства современных машин, приборов, инструментов и других изделий, поэтому количество и качество металлорежущих станков, их техническая оснащенность в значительной степени характеризуют производственную мощь страны.

Эффективность проектирования и внедрение передовых технологий, комплексной механизации и автоматизации процессов производства металлорежущих станков обеспечивается широко развитой специализацией производства на основе агрегатирования, унификации и нормализации деталей и целых узлов. Преимуществом отечественного станкостроения является выпуск станков, встраиваемых в автоматические линии.

Развитие вычислительной техники позволило создать производительные металлорежущие станки с программным управлением, в том числе с автоматической сменой инструмента. Также налажено производство уникальных станков, оснащенных современным оборудованием.

Целевая модернизация металлорежущего станка призвана обеспечить более высокие технические характеристики для расширения технологических возможностей с одной стороны и специализация оборудования для решения конкретной производственной задачи с другой стороны.

Данная курсовая работа является примером структурной модернизации привода главного движения токарно-винторезного станка модели 16К25, выполненного в соответствии с техническим заданием (zкс = 22, nmax = 2500 об/мин) на стадии технического проекта, т.е. разработан общий вид модернизированного станка, кинематическая схема коробки скоростей, принятые конструкторские решения в дальнейшем должны быть обоснованы проектно-конструкторскими расчетами на прочность, жесткость, долговечность и др.

1 Описание работы токарно-винторезного станка 16К25

  - Назначение токарно-винторезного станка 16К25

Станок предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.

Класс точности станка Н. При чистовой обработке деталей из конструкционных сталей шероховатость обработанной поверхности V6 б.

Отклонение от цилиндричности 7 мкм, конусности 20 мкм на длине 300 мм, отклонение от прямолинейности торцевой поверхности на диаметре 300 мм — 16 мкм.

Станок заменяет модель 1К625. По всем качественным показателям (производительности, точности, долговечности, надежности, удобству обслуживания, безопасности работы и т. д.) превосходит станок модели 1К625. Жесткая коробчатой формы станина с калеными шлифованными направляющими установлена на монолитном основании.

Шпиндель смонтирован на прецизионных подшипниках качения. На суппорте имеются масштабные линейки с визирами для удобства определения величины перемещения резцовых и поперечных салазок в процессе работы. Новая конструкция резцедержателя улучшает стабильность фиксации. Фартук станка снабжен оригинальным механизмом выключения подачи суппорта, обеспечивающим высокую точность останова на жестком упоре. Комплекс ограждающих и блокировочных устройств гарантирует безопасность работы на станке.

Наиболее целесообразно использовать станок в инструментальных и ремонтных службах в условиях мелкосерийного и единичного производства на чистовых и получистовых работах.

Станок предназначен для выполнения разнообразных чистовых токарных работ с обеспечением высокой точности геометрической формы и шероховатости обработанной поверхности детали, а также нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.

Область применения станка — единичное, мелкосерийное и серийное производство с мелкими повторяющимися партиями деталей.

Гидростатические опоры шпинделя обеспечивают стабильность точностных параметров обработанного изделия и длительную стойкость режущего инструмента. Плавность перемещения каретки при минимальной подаче обеспечивается с помощью поддува сжатого воздуха под направляющие каретки.

Механизированное перемещение верхней части суппорта повышает производительность труда, точность и чистоту обработки. На станке с использованием устройства цифровой индикации улучшены условия настройки на диаметральный размер.

Устройство цифровой индикации контролирует перемещение поперечного суппорта и на цифровом табло показывает его положение относительно произвольно выбранного станочником начала координат.

Основные преимущества устройства цифровой индикации:

отсчет показаний с круговых лимбов и линейных шкал заменяется фиксированием размеров на одной цифровой шкале;

устраняется необходимость в проведении рабочим арифметических расчетов, которые обычно выполняются в уме, либо на бумаге при выборе начального положения;

устраняется необходимость в проведении интерполяции.

1.2 Технические характеристики.

Таблица 1

Технические характеристики токарного станка 16К25

| Наименование параметра | 16К25 |
| --- | --- |
| Основные параметры станка |  |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 500 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 290 |
| Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 710, 1000, 1400, 2000 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | 650..1800 |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия в патроне, кг | 300 |
| Наибольшая длина обтачивания, мм | 645, 935, 1335, 1935 |
| Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 250 |
| Шпиндель |  |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 50 |
| Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 12,5..1600 |
| Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 19..1900 |
| Количество прямых скоростей шпинделя | 22 |
| Количество обратных скоростей шпинделя | 11 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
| Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 | Морзе 6 |
| Диаметр фланца шпинделя, мм | 170 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм |  |
| Суппорт. Подачи |  |
| Наибольшая длина поперечного перемещения, мм | 300 |
| Наибольшая длина продольного перемещения, мм | 645, 935, 1335, 1935 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 |
| Количество подач продольных/ поперечных | 22/ 24 |
| Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | 3,8/1,9 |
| Количество нарезаемых резьб - метрических |  |
| Количество нарезаемых резьб - модульных |  |
| Количество нарезаемых резьб - дюймовых |  |
| Количество нарезаемых резьб - питчевых |  |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56..0,5 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,5 |
| Цена одного деления лимба продольного/ поперечного перемещения, мм/об | 1/ 0,05 |
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач продольное на резце/ на упоре, Н | 5884/ 7845 |
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач поперечное на резце/ на упоре, Н | 3530/ 4510 |
| Резцовые салазки |  |
| Наибольшая длина перемещения, мм | 150 |
| Цена одного деления лимба, мм/об | 0,05 |
| Задняя бабка |  |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 |
| Цена одного деления лимба перемещения пиноли, мм | 0,1 |
| Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 | Морзе 5 |
| Величина поперечного смещения корпуса, мм | ±15 |
| Привод и электрооборудование станка |  |
| Количество электродвигателей на станке | 4 |
| Электродвигатель главного привода М1, кВт | 11 |
| Электродвигатель привода быстрого перемещения каретки и суппорта М2, кВт | 0,75 |
| Электродвигатель насоса охлаждения М3, кВт | 0,12 |
| Электродвигатель гидростанции М4, кВт | 1,1 |
| Габариты и масса станка |  |
| Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм | 2795 х 1240 х 1500 |
| Масса станка РМЦ=1000, кг | 3095 |

1.3 Классификация ОМП

По технологическому признаку принадлежит к «1»- токарной группе

«6»- токарно-винторезный тип

«К»- модернизация (завод-изготовитель «Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова»)

«25»- главный параметр, высота центров над станиной 250 мм

По степени специализации- универсальный, служащий для выполнения различных операций на деталях многих наименований

По степени автоматизации- ручной, с полуавтоматическим режимом работы

По классу точности- «Н» нормальной точности

По массе- средний (до 10т.) при массе в 3,095тонны

По транспортабельности- транспортабельный (до 10т.)

1.4 Краткое описание основных узлов ОМП

Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16К25

Рисунок 1 – Схема расположения органов управления токарным станком 16К25

Перечень органов управления токарно-винторезным станком 16К25

- Рукоятка установки величины подачи и шага резьбы

- Рукоятка установки вида работ: подачи и типа нарезаемой резьбы

- Рукоятка установки числа оборотов шпинделя

- Рукоятка установки нормального, увеличенного шага резьбы и положения при делении многозаходных резьб

- Вводной автоматический выключатель

- Сигнальная лампа

- Выключатель электронасоса подачи охлаждающей жидкости

- Указатель нагрузки станка

- Рукоятка установки правой и левой резьбы

- Рукоятка установки ряда чисел оборотов шпинделя

- Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 17)

- Выключатель лампы местного освещения

- Рукоятка поворота и закрепления индексируемой резцовой головки

- Рукоятка ручного перемещения резцовых салазок суппорта

- Рукоятка крепления пиноли задней бабки к станине

- Маховик перемещения пиноли задней бабки

- Рукоятка управления фрикционной муфтой главного привода (сблокирована с рукояткой 11)

- Рукоятка включения и выключения гайки ходового винта

- Рукоятка управления механическими перемещениями каретки и поперечных салазок суппорта

- Кнопочная станция включения и выключения электродвигателя главного привода

- Рукоятка ручного перемещения поперечных салазок суппорта

- Маховик ручного перемещения каретки

- Кнопка золотника смазки направляющих каретки и поперечных салазок суппорта

- Рукоятка установки величины подачи и шага резьбы и отключения механизма коробки подач при нарезке резьб напрямую

- Рукоятка зажима пиноли задней бабки

Таблица изображена для основного исполнения станков с пределами числа оборотов шпинделя в минуту 12,5…1600. Таблица помещена на шпиндельной бабке станка [1].

Рукоятки 1 и 2 выбирают скорость вращения шпинделя в диапазоне от 12,5 до 1600 об/мин. 4 положения рукоятки 1 и 6 положений рукоятки 2 - позволяют получить 24 значения скорости. Как видно из таблицы значения оборотов 500 и 630 об/мин повторяются [1]

Рукоятка 3 управляет звеном увеличения шага подачи или резьбы в шпиндельной бабке в соотношении 1:2, 1:8, 1:32, в зависимости от числа оборотов шпинделя.

Рукоятка 4 управляет трензелем в шпиндельной бабке и определяет направление вращения ходового вала или ходового винта.

Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16К25

Рисунок 3 – Кинематическая схема станка 16К25

Кинематическая схема приведена для понимания связей и взаимодействия основных элементов станка. На выносках проставлены числа зубьев (z) шестерен (звездочкой обозначено число заходов червяка).

Цифрой I обозначен суппорт с механическим перемещением резцовых салазок

Привод главного движения состоит из односкоростного асинхронного электродвигателя трехфазного тока и ступенчатой механической коробки скоростей. От электродвигателя Ml с nдв = 1460 об/мин (рис. 3) через клиноременную передачу с диаметром шкивов 140 и 268 мм вращается вал I коробки скоростей, на котором установлены свободно вращающиеся зубчатые колеса с числом зубьев z = 56 и z = 51 для прямого вращения шпинделя (по часовой стрелке) и z = 50 для обратного вращения (против часовой стрелки).

Включение прямого или обратного вращения шпинделя осуществляется с помощью фрикционных муфт Мф1 и Мф2. Вал III получает две скорости вращения через колеса z = 34 или z = 39. Далее при помощи зубчатых колес z = 29, z = 21 или z = 38 и сцепляющихся с одним из соответствующих венцов z = 47, z = 55 или z = 38 и образующих тройной блок, приводится во вращение вал IV. С этого вала вращение может передаваться непосредственно на шпиндель: через зубчатые колеса z = 60 или z = 30 на блок с z = 48, z = 60 или через валы V и VI, образующие вместе с зубчатыми колесами переборную группу. В этом случае вращение передается зубчатыми колесами z = 45 или z= 15 (на валу IV), сцепляющимися с одним из венцов блока z = 45, z = 60 (на валу V), и парами колес 18/72 и 30/60.

В шпиндельной бабке помимо коробки скоростей смонтирован перебор. Под перебором понимается дополнительная зубчатая передача, при помощи которой достигается увеличение количества скоростей шпинделя. Кроме того, наличие перебора позволяет получать низкие числа оборотов и соответственно высокие значения крутящих моментов на выходном валу коробки.

В зависимости от вариантов включения зубчатых колес в коробке скоростей можно получить 22 значения частот вращения шпинделя.

Краткое описание конструкции основных узлов станка 16К25

Рисунок 4.а – Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16К25

Рисунок 4.б – Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16К25

Рисунок 4.в – Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16К25

Все валы коробки скоростей и шпиндель вращаются на опорах качения, которые смазываются как разбрызгиванием (коробка залита маслом), так и принудительно, с помощью насоса. Движение подачи от шпинделя передается валу трензеля и далее — на механизм подач.

Числа оборотов шпинделя в минуту - прямое вращение (22 шт): 12,5-16-20-25-31,5-40-50-63-80-100-125-160-200-250-315-400-500-630-800-1000-1250-1600.

Числа оборотов шпинделя в минуту - обратное вращение (11 шт): 19-30-48-75-120-190-300-476-753-1200-1900.

Шпиндель и все валы установлены на опорах качения. В передней опоре шпинделя находится радиальный двухрядный роликовый подшипник, в котором предварительный натяг создается благодаря посадке внутреннего кольца на коническую шейку шпинделя. Если надвигать гайкой кольцо на конус, то оно расширяется и давит на ролики.

В задней опоре шпинделя установлены два радиально-упорных шарикоподшипника, воспринимающих радиальные и осевые нагрузки; предварительный натяг регулируют гайкой, стягивающей внутренние кольца.

Валы II...V коробки скоростей смонтированы на конических роликоподшипниках, что удобно для сборки и разборки; предварительный натяг регулируют нажимными винтами 3. Так как валы III и IV — длинные, для них предусмотрена средняя опора.

В левой части фрикционной муфты 13, реверсирующей движение шпинделя, находится большое число дисков, так как при прямом направлении вращения требуются большие крутящие моменты. Особенностью блоков зубчатых колес являются клеевые соединения венцов со ступицами.

Рисунок 6 – Управление фрикционной муфтой и тормозом станка 16К25

Ступица колеса Z= 60 на валу III является диском ленточного тормоза; тяга механизма управления, устанавливая муфту в нейтральное положение, включает тормоз (нажимом на ролик 1).

Конструкция коробки подач токарно-винторезного станка 16К25

Коробка подач станка - унифицированный узел 16Б20П.070 и является типовой конструкцией закрытой коробки с передвижными блоками.

Связь шпинделя и суппорта станка для обеспечения оптимального режима резания осуществляется с помощью механизма подач, состоящего из реверсирующего устройства (трензеля) и гитары, которые осуществляют изменение направления и скорости перемещения суппорта.

Коробка подач закреплена на станине ниже шпиндельной (передней) бабки и имеет несколько валов, на которых установлены подвижные блоки зубчатых колес и переключаемые зубчатые муфты. В правом положении муфты получает вращение ходовой винт, а в левом ее положении (как показано на рисунке) через муфту обгона вращается ходовой вал.

Рисунок 6.а –Чертеж коробки подач токарного станка 16К25

Рисунок 6.б –Чертеж коробки подач токарного станка 16К25

Рисунок 6.в –Чертеж коробки подач токарного станка 16К25

Регулировка коробки подач станка 16К25

При ремонте станка особое внимание следует обратить на правильность монтажа механизма переключения зубчатых колес, смонтированного на плите 38, которая крепится к корпусу 3, коробки подач. Во избежание нарушения порядка сцепления зубчатых колес коробки подач при сборке нужно совместить риски, нанесенные на шестернях 51 и 52.

Фартук токарно-винторезного станка 16К25

Фартук универсального токарно-винторезного станка 16К25 - унифицированный узел 16Б20п.061 и расположен в корпусе, привернутом к каретке суппорта.

Фартук преобразует вращательное движение ходового винта или ходового валика в поступательное продольное перемещение каретки суппорта. Движение от ходового валика используется также для механического перемещения поперечных салазок и верхних салазок.

Ходовой винт получает вращение в коробке подач и используется при нарезании резьбы. Вращательное движение ходового винта преобразовывается в поступательное движение суппорта с помощью разъемной (маточной) гайки. Тип нарезаемой резьбы (метрическая, дюймовая, модульная, питчевая) и ее шаг определяется взаимодействие шестерен шпиндельной бабки, гитары и коробки подач.

Ходовой вал также получает вращение от коробки подач и используется при выполнении всех остальных токарных работ. Вращательное движение ходового вала преобразовывается в поступательное движение суппорта (движение подачи) с помощью червяка на скользящей шпонке и зубчатой рейки, закрепленной на станине, и сцепленной с ней зубчатого колеса. Скорость перемещения определяется в милиметрах на один оборот шпинделя (мм/об).

Кинематика фартука и суппортной группы токарно-винторезного станка модели 16К25

Цепь продольной подачи настраивается из условия, что за один оборот шпинделя суппорт должен переместится на величину подачи (Sпрод, мм/об)

Для передачи движения механизму фартука служит ходовой вал. По нему, вдоль шпоночного паза скользит зубчатое колесо z=30, передающее вращение через колеса 30/30, 32/32, 32/30, включенную предохранительную муфту Мп и червячную пару 4/21.

Продольная подача суппорта и её реверсирование осуществляются включением одной из кулачковых муфт (М6 или М7). Тогда вращение от вала червячного колеса z=21 передается зубчатыми колесами 36/41·(через включенную муфту М6)·17/66·3,14·10·3 далее реечному колесу z=10, которое, перекатываясь по неподвижно связанной со станиной станка рейке m = 3, осуществляет продольное перемещение суппорта. Для противоположного перемещения суппорта в цепь включается дополнительное колесо z=41. Цепь реверса продольной подачи: 36/41·(41/41)·(через включенную муфту М7)·41/17·17/66·3,14·10·3

Поперечная подача и её реверсирование осуществляются включением муфт М8 или М9. В этом случае от вала червячного колеса z=21 через передачи 36/36·(через включенную муфту М8) и 34/55·55/29·29/16 вращение передается винту (шаг = 5 мм), который сообщает движение поперечной каретке суппорта. Для противоположного перемещения поперечной каретки суппорта в цепь включается дополнительное колесо z=36. Цепь реверса продольной подачи: 36/41·(36/36)·(через включенную муфту М9)·34/55·55/29·29/16

Быстрое перемещение суппорта осуществляется когда кнопкой включается электродвигатель (0,75 кВт, 1450 об/мин) и ходовому валу сообщается быстрое вращение через клиноременную передачу 85/127. Механизм подачи суппорта в коробке подач при этом можно не выключать, так как в цепи привода ходового вала установлена муфта обгона.

Станок может быть оснащен механическим приводом салазок. В этом случае от ходового вала через механизм фартука подключается колесо z=18, а затем через колеса 20/20·20/23·23/30·30/28·28/36·20/20 движение передается винту (шаг = 5 мм) резцовых салазок.

Рукоятка 20 осуществляет мнемоническое управление продольным и поперечным движением суппорта: движение осуществляется в ту сторону в которую отклоняется рукоятка. Поворот влево — включение перемещения каретки влево. Поворот вправо — включение перемещения каретки вправо. Поворот от себя — включение перемещения поперечных салазок вперед. Поворот на себя — включение перемещения поперечных салазок назад. Рукояткой следует пользоваться при подкюченной реечной шестерне (нажатой кнопке 11) и выключенной разъемной (маточной) гайке (рукоятка 15), отсоединенной от ходового винта.

На конце рукоятки 20 находится кнопка, включающая двигатель быстрого перемещения суппорта.

Кнопка 11 включает и отключает реечную шестерю. Нажатие на кнопку — сцепление шестерни с рейкой. Вытягивание кнопки на себя — расцепление шестерни с рейкой. Включать (сцеплять шестерню с рейкой) только при выключенной рукоятке 15. При затруднении включения слегка повернуть маховик 10.

Рукоятка 15 для включения и выключения разъемной (маточной) гайки ходового винта. Поворот вниз — включение гайки. Поворот вверх — выключение гайки. Пользоваться в случае нарезания резьб при выключенной рукоятке 20. При затруднении включения маховиком 10 слегка переместить каретку.

Конструкция механизма фартука токарно-винторезного станка 16К25

Рисунок 7 – Чертеж фартука токарного станка 16К25

Задняя бабка токарно-винторезного станка 16К25

Рисунок 8 – Чертеж задней бабки токарного станка 16К25

Если рукоятка 19, отведённая в крайнее заднее положение, не обеспечивает достаточного прижима задней бабки к станине, то нужно посредством регулирования винтами 26 и 33 при отпущенных контргайках 27 и 34, изменяя положение прижимной планки 31, установить необходимое усилие прижима.

Для установки задней бабки соосно со шпинделем при помощи винтов 41 совмещают в одну плоскость поверхности платиков А, расположенных на опорной плите 28 и корпусе 2.

Моторная установка станка 16К25

При уменьшении крутящего момента на шпинделе (см. табл. 1, п. 12.1.2 [1]) в первую очередь следует проверить натяжение ремней главного привода. Если ремни недостаточно натянуты, то нужно, ослабив винты 1, плавным вращением гайки 7 против часовой стрелки опустить вниз подмоторную плиту 6 до требуемого натяжения ремней, после чего винты 1 завернуть до отказа.

Натяжение ремня привода насоса системы смазки осуществляется поднятием бака 2, для чего нужно отпустить три винта 3 (на чертеже показан один), при помощи которых бак крепится к подмоторной плите 6.

Механизм управления фрикционной муфтой главного привода (рис. 3)

Конструкция механизма исключает возможность включения или выключения фрикционной муфты при случайном нажатии на рукоятки 12 и 24, которые сблокированы между собой следующим образом.

При работе рукояткой 12 рукоятка 24 повторяет операции первой. Выключение возможно любой из рукояток. Если же муфта была включена рукояткой 24, то выключение можно произвести и рукояткой 12, только при условии предварительного поворота этой рукоятки в соответствующее рабочее положение с последующим возвращением в нейтральное (среднее) положение для выключения.

Коробка передач (сменные шестерни, гитара)

Коробка передач служит для передачи вращения от выходного вала (ось I) шпиндельной бабки на выходной вал (ось II) коробки подач с помощью установки комбинаций сменных шестерен в соответствии со схемами таблицы. Станок можно налаживать на нарезание различных резьб.

Сменные шестерни К и N монтируются на шлицевых валах и закрепляются болтами 9 через шайбы 8.

Промежуточные шестерни L и М устанавливаются на шлицевой втулке 10 оси 13, закрепляемой при помощи ключа в требуемом месте паза кронштейна 3, который фиксируется гайкой 6.

На торцах сменных шестерен К, L, М, N нанесены (см. упаковочный лист), число зубьев z и модуль т.

При закреплении кронштейна 3 и оси 13 нужно установить сменные шестерни с минимальным радиальным зазором.

Нельзя забывать о регулярной смазке (см. п. 6.2. «Карта смазки»[1]) сменных шестерен и втулки 10, которая смазывается через колпачковую масленку 12.

Станина, рейки, ходовой винт, ходовой вал и привод быстрых перемещений суппорта

Натяжение ремня привода быстрых перемещений суппорта осуществляется регулировочным винтом 3, который контрится гайкой 2.

При чистке ходового винта 13 и ходового вала 14 необходимо снять щитки 9 и 10. Для этого нужно отпустить винты 19 и вынуть щитки со стороны заднего кронштейна 18.

1.5 Подробное описание и принцип работы рассматриваемого узла

Шпиндельная бабка жестко сбазирована на станине при сборке станка. В случае необходимости регулировки шпиндельной бабки в горизонтальной плоскости необходимо снять облицовку коробки подач, ослабить винты, крепящие переднюю бабку и специальным регулировочным винтом отрегулировать положение оси шпинделя по прабным проточкам до необходимой точности.

При ослаблении крепления шкива 74 на конусной части вала 69 нужно подтянуть винт 70 (рис. 14 [1]).

Крутящий момент на шпинделе должен соответствовать данным, приведенным в табл. 1 (см. раздел 12 [1]).

При снижении крутящего момента нужно в первую очередь проверить натяжение ременной передачи главного привода (см. п. 13.6 [1]). Если натяжение ремней, достаточное, следует отрегулировать фрикционную муфту главного привода, расположенную в шпиндельной бабке. Для этого надо открыть крышку 99 (рис. 15 [1]) шпиндельной бабки и снять маслораспределительный лоток 162 рис. 16 [1]).

Поворотом гайки 62 (рис. 14[1]) по часовой стрелке при утопленной (нажатой) защелке 80 можно подтянуть муфту прямого вращения шпинделя, поворотом гайки 59 против часовой стрелки — муфту обратного вращения. Для облегчения регулирования муфты прямого вращения шпинделя рукоятку 8 (рис. 9 [1]) нужно повернуть влево, для облегчения регулирования муфты обратного вращения шпинделя — вправо.

Обычно достаточно повернуть гайки 59 и 62 на Vie оборота, т. е. на один зубец. По окончании регулирования нужно убедиться в том, что защелка 80 надежно вошла в пазы гаек 59 и 62.

При повороте гаек более чем на Vie оборота нужно обязательно проверить, не превышает ли крутящий момент на шпинделе допустимый по табл. 1 (см. раздел 12[1]).

Если при максимальном числе оборотов шпинделя без изделия и патрона время его торможения превышает 1,5 с, то нужно при помощи гаек 145 подтянуть ленту тормоза.

ВНИМАНИЕ! Шпиндельные подшипники отрегулированы на заводе и не требуют дополнительного регулирования.

В случае крайней необходимости потребитель может силами высококвалифицированных специалистов прибегнуть к регулированию шпиндельных опор.

Однако перед этим необходимо проверить жесткость шпиндельного узла. Для этого на станине под фланцем шпинделя устанавливается домкрате проверенным в лаборатории динамометром и через прокладку, предохраняющую шпиндель от повреждений, к его фланцу прилагается усилие, направленное вертикально снизу вверх. Смещение шпинделя контролируется аттестованным индикатором с ценой деления не более 0,001 мм, устанавливаемым на шпиндельной бабке и касающимся своим измерительным наконечником верхней части фланца шпинделя. Отклонение шпинделя на 0,001 мм должно происходить при приложенном усилии не менее 45—50 кгс. Если величина нагрузки при смещении на 0,001 мм значительно ниже указанной, целесообразнее всего обратиться на завод с подробным описанием методики проверки и указанием измеренных величин, а также сведений о станке, перечисленных в разделе 1. В каждом отдельном случае будет дана конкретная консультация или командирован специалист-наладчик.

Рисунок 9 – Шпиндельная бабка

В настоящее время станок комплектуется передними шпиндельными подшипниками № 3182120, ГОСТ 7634—75, и задними № 46216, ГОСТ 831—75.

В случае, когда фрикционная муфта работает не полностью замкнутой, необходимо произвести регулировку цепи ее управления в следующем порядке (регулировку производить только при отключенном электропитании станка):

снять крышку 99 (рис. 15) и маслораспределительный лоток-62 (рис. 16 [1]);

установить рукоятки 8 и 16 (рис. 9 [1]) в нейтральное положение;

отвернуть гайки фрикцнона: гайку 62 против часовой стрелки, гайку 59 по часовой стрелке;

винт блокировки защитного ограждения патрона вывести из зацепления с деталью 6 путем ослабления контргайки и отворачивания винта;

установить рейку 9 и сектор 10 относительно друг друга по нулевым отметкам, нанесенным на них;

установить муфту 4 симметрично относительно коромысла 5\

проверить ход муфты при правом и левом включениях рукоятки 8 (величина перемещения муфты 4 должна быть в обе стороны не менее 16 мм);

при включенном левом и правом положениях рукоятки 8 завернуть гайки 59 и 62 до полного сцепления дисков правого и левого фрикционов;

при включенном правом положении фрикциона закрыть кожух патрона и вращением винта блокировки опустить блокировочный штырь до соприкосновения с валом-рейкой 9;

поставить маслораспределительртый лоток и закрыть крышку 99.

2. Кинематический анализ ОМП.

2.1 Описание процесса формообразования на ОМП.

Станок предназначен для выполнения разнообразных чистовых токарных работ с обеспечением высокой точности геометрической формы и шероховатости обработанной поверхности детали, а также нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.

2.2 Построение и описание кинематической структуры ОМП.

Данный токарно-винторезный станок имеет две кинематические группы приводов шпинделя и подач суппорта, а также ручное перемещение суппорта.

Рисунок 10 – Кинематическая структура станка

Шпиндель имеет 22 прямых и 11 обратных различных значений частот вращения в пределах 12,5 – 1600 и 19 – 1900 об/мин соответственно. Реверсирование шпинделя, необходимое при резьбонарезных работах, осуществляется с помощью коробки сменой направления движения шестерней.

Вращение коробки скоростей передается через клиноременную передачу от главного электродвигателя.

Управление коробкой скоростей осуществляется двумя рукоятками.

Коробка подач получает движение от шпиндельной бабки станка через сменные шестерни приклона.

Механизм коробки подач дает возможность получать ряды резьб и подач в пределах технической характеристики станка.

| Номер ступени | Частота вращения шпинделя мин-1 |
| --- | --- |
| 1 | 12,5 |
| 2 | 16 |
| 3 | 20 |
| 4 | 25 |
| 5 | 31,5 |
| 6 | 40 |
| 7 | 50 |
| 8 | 63 |
| 9 | 80 |
| 10 | 100 |
| 11 | 125 |
| 12 | 160 |
| 13 | 200 |
| 14 | 250 |
| 15 | 315 |
| 16 | 400 |
| 17 | 500 |
| 18 | 630 |
| 19 | 800 |
| 20 | 1000 |
| 21 | 1250 |
| 22 | 1600 |

2.2.1 Определение класса кинематической структуры ОМП.

Кинематическая структура станка представляет собой совокупность кинематических групп. Группы могут быть соединены между собой разными способами; их соединение зависит от многих факторов. Наибольшее влияние на соединение кинематических групп оказывают общность их исполнительных органов и источника движения, а также необходимость координации во времени создаваемых группами движений. Всякое соединение двух кинематических групп осуществляется специальными дополнительными устройствами, такими, как суммирующие механизмы, реверсы, муфты и др. Некоторые из них изображены на рис.11.

Рисунок 11 – Механизмы металлорежущих станков:

а – паросменные колеса; б – блок подвижных колес; в – механизм перебора; г, д – реверсивный механизм

Главной и определяющей частью кинематической структуры любого станка является его формообразующая часть, составляющая общее число и характер групп формообразования, а также их кинематическое соединение. По этому признаку все многообразие кинематических структур металлорежущих станков можно разделить на три класса:

1. Класс элементарных структур Э, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей только простые группы формообразования – группы, создающие движения Ф(В) и Ф(П).

2. Класс сложных структур С, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей только сложные группы формообразования – группы, создающие движения Ф(В1В2) или Ф(В1В2ПЗ) .

3. Класс комбинированных структур К, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей одновременно и простые и сложные группы формообразования.

Каждый класс содержит определенное число типовых кинематических структур станков, которое можно условно записать буквой с последующими двумя цифрами. Буква указывает на класс, первая цифра – на число формообразующих групп, вторая цифра – на суммарное число простых вращательных и прямолинейных движений, составляющих все формообразующие движения станка. Например, запись К24 означает, что станок имеет комбинированную структуру, две группы формообразования с четырьмя простыми движениями

Кинематические структуры станков Э12

Где Э- Класс элементарных структур Э, к которому относятся станки с кинематической структурой, содержащей только простые группы формообразования – группы, создающие движения Ф(В) и Ф(П);

1- соответствующих числу групп формообразования в структуре станка

2- общему числу элементарных движений (исполнительных кинематических пар) в этих группах.

Фv=(BuВ) формообразование для скорости;

ФS=( П) формообразование для подачи

2.3 Определение кинематической цепи главного движения ОМП.

Главное движение

Главным движением в станке является вращение шпинделя, которое он получает от электродвигателя I через клиноременную передачу со шкивами 2 - 3 и коробку скоростей. На приемном валу II установлена двусторонняя фрикционная муфта 6. Для получения прямого вращения шпинделя муфту смещают влево, а привод вращения осуществляется по следующей цепи зубчатых колес: 4 - 8 или 5-9, 10-13 или 11 - 14. либо 12-15, вал IV, колеса IS -21 или 19 - 22. шпиндель V. От вала IV вращение можно передать через перебор 16 - 23 или 17 - 24, 25-27 и 26-22 при перемещении вправо блока 21-22 на шпинделе. Технические характеристики 16К25 позволяют получить 12 вариантов зацепления колес при передаче вращения с вала IV непосредственно на шпиндель и 12 вариантов - при передаче вращения через перебор.

Реверсирование шпинделя выполняют перемещением муфты 6 вправо. Тогда вращение с вала II на вал III передается через зубчатые колеса 7-28, 29-12, и последний получает обратное вращение.

Движение подачи

Механизм подачи сообщает движение суппорту по четырем кинематическим цепям: винторезной, продольной и поперечной подачи, быстрого перемещения. Вращение валу VIII от шпинделя V передается через зубчатые колеса 20-32, а при нарезании резьбы с увеличенным шагом от шпинделя V через звено увеличения шага: колеса 22-26, 27-25, 23-16 или 24-17 и через колеса 16-33.

С вала VIII движение передается через реверсивный механизм с колесами 30-35 или 31-34-35 на вал IX, далее через сменные колеса a-b-d или a-b-c-d на входной вал X коробки подач. Переключением муфт 116, 60. 43 и 50, а также перестановкой блочных зубчатых колес 57 и 58, 45 и 46, 47 и 48, 52 и 53 осуществляются различные комбинации соединения колес 36...64 коробки подач. От выходного вала XV коробки подач вращения может быть сообщено либо ходовому винту 61, либо ходовому валу XVI. В первом случае - через муфту 60, во втором - через колеса 59-62, 63-66, муфту обгона 67 и колеса 68-64.

Рисунок 12 – Кинематическая схема токароно-витнорезного станка 16К25

Винторезная цепь. При нарезании резьбы подача суппорта осуществляется от ходового винта 61 через маточную гайку, закрепленную в фартуке. Необходимый шаг резьбы можно получить переключением зубчатых колес и муфт в коробке подач или установкой сменных колес а, b, с, d на гитаре. В последнем случае муфтами 116 и 60 механизм коробки подач отключается. Для предупреждения поломок при случайных перегрузках служит муфта 117.

Продольная и поперечная подачи суппорта

Для передачи движения токарного станка 16К25 механизму фартука служит ходовой вал XVI. По нему вдоль шпоночного паза скользит зубчатое колесо 65, передающее вращение через колеса 69, 70, 71 при включенной муфте 72 и червячную пару 73-74 валу XVII.

Для получения продольной подачи суппорта и его реверсирования включают одну из кулачковых муфт - 77 или 84. Тогда вращение от вала XVII передается зубчатыми колесами 75-83 - 76 и 79-92 или 85 - 92 валу XVIII и далее реечному колесу 94, которое, перекатываясь по неподвижно связанной со станиной станка рейке 95, осуществляет продольное перемещение суппорта.

Поперечная подача и ее реверсирование осуществляется включением муфт 87 или 90. В этом случае от вала XVII через передачи 75-86 и 88-93-98-96 или 75-86-89 и 91-93-98-96 вращение передается винту 97, который сообщает движение поперечной каретке суппорта.

Установочные перемещения суппорта токарно-винторезного станка 16К25, резцовых салазок и пиноли задней бабки. Для осуществления быстрого (установочного) перемещения суппорта ходовому валу XVI сообщается быстрое вращение от электродвигателя 113 через клиноременную передачу 114-115. Механизм подачи суппорта через коробку подач при этом можно не включать, так как в цепи привода ходового вала установлена муфта обгона 67. С помощью ходовых винтов 109 и 112 можно вручную через колеса 110-111 и непосредственно перемещать резцовые салазки и пиноль задней бабки. Станок может быть оснащен механическим приводом салазок. В этом случае от ходового вала XVI через механизм фартука, колеса 65...98 подключается колесо 99 вала XIX, а затем через колеса 100...108 движение передается винту 109 резцовых салазок.

Через клиноременную передачу 118-119 от вала / подключен насос смазки 120.

Настройка кинематической схемы 16К25 для нарезания резьб сводится к подбору передаточных отношений передач коробок подач и других механизмов, что осуществляется переключением соответствующих рычагов. Исключение представляет нарезание особо точных резьб или резьб с ненормализованным шагом. Конечным звеном резьбонарезной цепи являются ходовой винт 55 (см. рис. 69 [1]) и маточная гайка, поэтому уравнение настройки можно написать в следующем виде (имея в виду однозаходность винта):

1об.шп. i- tв = tн

где tн - шаг нарезаемой резьбы; tв - шаг ходового винта; i - передаточное отношение кинематической цепи от шпинделя до ходового винта.

Нарезание многозаходной резьбы

Технические характеристики 16К25 позволяют нарезать многозаходную резьбу. При многозаходной резьбе под шагом tн понимают расстояние между параллельными сторонами профиля двух соседних витков. Поэтому для получения резьбы заданного шага механизм подачи должен за один оборот заготовки переместить суппорт на величину хода резьбы s = K tн где tн - число заходов нарезаемой резьбы. Такого типа резьбы нарезают на ходовых винтах, многозаходных червяках и других деталях.

Многозаходная резьба нарезается двумя способами: после нарезания первой нитки заготовку поворачивают на часть оборота 1/k; предварительно разомкнув винторезную цепь или оставляя заготовку неподвижно, перемещают инструмент вместе с резцовыми салазками продольно на величину шага резьбы tн. Затем нарезают следующий заход и т. д. На станке 16К25 имеется специальное делительное устройство для нарезания многозаходных резьб. Оно состоит из кольца с риской, укрепленного на корпусе передней бабки, и диска с делениями, насаженного на шпиндель и имеющего на периферии 60 делений. После нарезания первого захода шпиндель надо повернуть на число делений, равное 60/к. Это устройство позволяет нарезать резьбы с числом заходов 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. На станках, не имеющих делительного приспособления, пользуются поводковой делительной планшайбой.

Обработка фасонных поверхностей

Если в описанном копировальном Устройстве вместо конусной линейки установить фасонную, то резец будет перемешаться по криволинейной траектории, обрабатывая фасонную поверхность.

Для обработки фасонных и ступенчатых валов станок 16К25 иногда оснащают гидравлическими копировальными суппортами, которые располагают чаще всего на задней стороне суппорта станка. Нижние салазки суппорта имеют специальные направляющие, расположенные обычно под углом 45 к оси шпинделя станка, в которых и перемещается копировальный суппорт.

На рис. 14 показана принципиальная схема, поясняющая работу гидравлическою копировального суппорта. Масло от насоса 7 поступает в цилиндр, жестко связанный с продольным суппортом 5, на котором находится поперечный суппорт 2. Последний соединен со штоком цилиндра. Масло из нижней полости цилиндра через щель / в поршне поступает в верхнюю полость цилиндра, а затем в следящий золотник 6 и па слив. Следящий золотник конструктивно связан с суппортом. Щуп 4 золотника 6 прижимается к копиру 3 (на участке ab) при помощи пружины (на схеме не показана). При этом положении щупа масло через золотник 6 поступает на слив, а поперечный суппорт- 2 вследствие разности давлений в нижней и в верхней полостях перемещается назад. В тот момент, когда щуп окажется на участке be, он под действием копира утапливается, преодолевая сопротивление пружины. При этом слив маета из золотника 6 постепенно перекрывается. Поскольку площадь в нижней полости больше, чем в верхней, давление масла заставит перемешаться суппорт 2 вниз.

На практике встречаются самые различные модели токарных и токарно-винторезных станков, от настольных до тяжелых, с широким диапазоном размеров. Наибольший диаметр обработки на отечественных станках колеблется от 85 до 5000 мм при длине заготовки от 125 до 24000 мм.

3. Разработка вариантов структурных сеток модернизируемого ОМП.

3.1 Расчет режимных параметров обработки для различных условий резания.

Первый расчет

а) Точение наружной цилиндрической поверхности черновое

начальный Ø500 мм, IT12, Ra20, t =5мм длина обработки 450 мм.

б) Сталь 40 ГОСТ 1050-2013 - σв = 590 Мпа НВ= 197

в) Резец токарный проходной материал режущей части Т30К4 ГОСТ 18878-73

Рисунок 13

Расчет режима резания

1. Ra=20 мкм, делаем вывод, что обработка черновая и h=t=5 мм .

2.Заданный по условию станок имеет дискретный привод подач. Поэтому выбранная подача должна быть скорректирована по паспортным данным станка. S=0.8 мм/об. таблица 11 [стр. 364, 7]

3. Для станка с ручным управлением по таблице 1.3 стойкость инструмента: Т=60 мин. [стр. 363, 7]

4. Скорость резания:  V=CvTm⋅txv⋅Syv⋅Kv  [м/мин]. [стр. 363, 7]

Сv=340; x=0.15 yv=0.45; m=0.20 таблица 17 [стр. 367, 7]

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv⋅Kϕv⋅KOv.

KMv=Kr750НВnv=1.17505901=1.271 - коэффициент определяется по табл. 1 и 2 [стр. 358, 7] для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=1 – по табл.5 [стр. 361, 7] (поверхность заготовки без литейной корки).

KИv=1.4 – по табл. 6. [стр. 361, 7]

V=340600.2⋅50.15⋅0.80.45⋅1.2⋅1⋅1.4=218.7[м/мин].

5. n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅218.73.14⋅500=139.3  [об/мин]. [стр. 3, 8]

Так как заданный станок имеет ступенчатое регулирование главного привода, то выбираем ближайшее значение. По станку принимаем n = 125 об/мин

6. Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅500⋅1251000=196.25  [м/мин]. [стр. 12, 8]

7. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую силы резания:

РZ=10⋅CРz⋅txРz⋅SyРz⋅VzPz⋅KPz  [Н]. [стр. 371, 7]

CРz =300; xPz=1.0; yPz=0.75; zPz=-0.15 (Примечание: в табл. 22

[стр. 372, 7] показатель степени при скорости в формуле определения силы резания обозначен символом n).

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты: KPz=KMPz∙KϕPz⋅KγPz∙KλPz.

KMPz=HB750np=7007500.75=0.94 - определяем по табл. 9 [стр. 362, 7]

KϕPz=1.11 – по табл. 23 [стр. 374, 7]

KγPz=1.1 – по табл. 23 [стр. 374, 7]

KλPz=1.0 – по табл. [стр. 374, 7]

Рz=10⋅300⋅5⋅0,80.75⋅196.25-0.15⋅0.931=5.35∙103  [Н].

Nрез=Рz⋅Vд1020⋅60=5350∙196.251020⋅60=17.15  [кВт]. [стр. 371, 7]

КПД станка η=0.8 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=17.150.8=21.4  [кВт]. [стр. 12, 8]

С учетом данных станка (таблица 1) Nст=11 кВт делаем вывод, что обработка невозможна в данном режиме: Nрасч=21.75> Nст=11.

Второй расчёт.

Рисунок 14

а) Точение наружной цилиндрической поверхности чистовое

Ø600 мм, IT9, Ra2,5, t =0.4мм

б) Сч 20 ГОСТ 1412-85.  σв = 200 МПа, НВ=85

в) Резец токарный проходной прямой ГОСТ 18878-73, материал режущей части   ВК-6.

Расчет режима резания

1. Ra=2,5, делаем вывод, что обработка чистовая и h=t=0.4 мм .

2.Заданный по условию станок имеет дискретный привод подач. Поэтому выбранная подача должна быть скорректирована по паспортным данным станка. S=0.28 мм/об. таблица 14 [стр. 366, 7]

3. Для станка с ручным управлением стойкость инструмента:

Т=60 мин. [стр. 363, 7]

4. Скорость резания:  V=CvTm⋅txv⋅Syv⋅Kv  [м/мин]. [стр. 363, 7]

Сv=292; x=0.15 yv=0.2; m=0.2 [стр. 367, 7]

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv⋅Kϕv⋅KOv [стр. 360, 7]

KMv=190НВnv=190851.25=2.733 - коэффициент определяется по табл. 1 и 2 [стр. 358, 7]для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=1 – по табл.5 [стр. 361, 7] (поверхность заготовки без литейной корки).

KИv=1 – по табл. 6 [стр. 361, 7]

V=292600.2⋅0.40.15⋅0.280.2⋅2.73⋅1⋅1=521  [м/мин].

5. n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅5203.14⋅400=414  [об/мин]. [стр. 3, 8]

Так как заданный станок имеет ступенчатое регулирование главного привода, то выбираем ближайшее значение. По станку принимаем n=400об/мин .

6. Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅400⋅4001000=502,4  [м/мин]. [стр. 12, 8]

7. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую силы резания:

РZ=10⋅CРz⋅txРz⋅SyРz⋅VzPz⋅KPz  [Н]. [стр. 371, 7]

CРz =92; xPz=1.0; yPz=0.75; nPz=0 (Примечание: в табл. 22 [стр. 372, 7] показатель степени при скорости в формуле определения силы резания обозначен символом n).

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты:

KPz=KMPz∙KϕPz⋅KγPz∙KλPz.

KMPz=HB190np=851900.4=0.725 - определяем по табл. 9 [стр. 362, 7]

KϕPz=1 – по табл. 23 [стр. 374, 7]

KγPz=1 – по табл. 23 [стр. 374, 7]

KλPz=1.0 – по табл.23 [стр. 374, 7]

Рz=10⋅92⋅0.4⋅0.280.75⋅502,4-0.15⋅0.72=40.1  [Н].

Nрез=Рz⋅Vд1020⋅60=40.1⋅502.41020⋅60=0.32  [кВт]. [стр. 371, 7]

КПД станка  η=0.8 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=0.320.8=0.41  [кВт]. [стр. 12, 8]

С учетом данных станка (таблица 1) Nст=11 кВт делаем вывод, что обработка возможна:

Nрасч=0.41< Nст=11.

Третий расчёт

а) Точение торца черновое

Ø400 мм, IT10, Ra5, t =3,5мм на длину 7мм

б) БрОФ10-1 ГОСТ 613-79- Литейный сплав бронзы (гетерогенный);
ГОСТ 613-79.  σв = 100 МПа, НВ=100

в) Резец токарный подрезной отогнутый ГОСТ 18880-73 материал режущей части ВК6

Рисунок 15

Расчет режима резания

1. Ra=5, делаем вывод, что обработка черновая и h=t=3,5 мм .

2.Заданный по условию станок имеет дискретный привод подач. Поэтому выбранная подача должна быть скорректирована по паспортным данным станка S=1,5 мм/об. [стр. 364, 7]

3. Для станка с ручным управлением стойкость инструмента: Т=60 мин. [стр. 363, 7]

4. Скорость резания:  V=CvTm⋅txv⋅Syv⋅Kv  [м/мин]. [стр. 363, 7]

Сv=182; x=0.12 yv=0.3; m=0.23[стр. 367, 7]

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv⋅Kϕv⋅KOv.

KMv=1 - коэффициент определяется по табл. 4 [стр. 358, 7] для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=0.9 – по табл.5 [стр. 361, 7] (поверхность заготовки без литейной корки).

KИv=2.7 – по табл. 6 [стр. 361, 7]

V=182600.23⋅3,50.12⋅1,50.3⋅1⋅0,9⋅2,7=131 [м/мин].

5. n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅1313.14⋅400=104.3  [об/мин]. [стр. 3, 8]

Так как заданный станок имеет ступенчатое регулирование главного привода, то выбираем ближайшее значение. По станку принимаем n=100 об/мин .

6. Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅400⋅1001000=125,6  [м/мин]. [стр. 12, 8]

7. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую силы резания:

РZ=10⋅CРz⋅txРz⋅SyРz⋅VzPz⋅KPz  [Н]. [стр. 371, 7]

CРz =55; xPz=1.0; yPz=0.66; nPz=0 (Примечание: в табл. 22 [стр. 372, 7] показатель степени при скорости в формуле определения силы резания обозначен символом n).

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты:

KPz=KMPz∙KϕPz⋅KγPz∙KλPz.

KMPz= 1- определяем по табл. 10 [стр. 362, 7]

KϕPz=1 – по табл. 23 [стр. 374, 7]

KγPz=1 – по табл. 23 [стр. 374, 7]

KλPz=1.0 – по табл.23 [стр. 374, 7]

Рz=10⋅55⋅3.5⋅1.50.66⋅125.6-0.15⋅1=1218  [Н].

Nрез=Рz⋅Vд1020⋅60=1218⋅125.61020⋅60=2.5  [кВт]. [стр. 371, 7]

КПД станка η=0.8 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=2.80.8=3.13  [кВт]. [стр. 12, 8]

С учетом данных станка (таблица 1) Nст=11 кВт делаем вывод, что обработка возможна:

Nрасч = 3.13< Nст=11.

Четвёртый расчёт

а) Точение канавки (однократное) Ø400 мм, IT11, Ra12.5, t =4 мм

б) СЧ18 -   ГОСТ 1412-85.  σв = 85 МПа, НВ=200

в) Резец токарный прорезной (канавочный) ГОСТ 18874-73, материал режущей части   ВК-3

Рисунок 16

Расчет режима резания

1. Ra=12,5, делаем вывод, что обработка черновая и h=t=4 мм .

2.Заданный по условию станок имеет дискретный привод подач. Поэтому выбранная подача должна быть скорректирована по паспортным данным станка. S=1,6 мм/об. таблица 11 [стр. 364, 7]

3. Для станка с ручным управлением стойкость инструмента: Т=60 мин. [стр. 363, 7]

4. Скорость резания:  V=CvTm⋅txv⋅Syv⋅Kv  [м/мин]. [стр. 363, 7]

Сv=292; x=0.15 yv=0.2; m=0.2 таблица 17 [стр. 367, 7]

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv⋅Kϕv⋅KOv.

KMv=190НВnv=190851.25=0.93 - коэффициент определяется по табл. 1 и 2 [стр. 358, 7] для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=1 – по табл.5 [стр. 361, 7] (поверхность заготовки без литейной корки).

KИv=1 – по табл. 6 [стр. 361, 7]

V=292600.2⋅40.15⋅1.60.2⋅0.93⋅1⋅1=89.3 [м/мин].

5. n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅89.33.14⋅400=71  [об/мин]. [стр. 3, 8]

Так как заданный станок имеет ступенчатое регулирование главного привода, то выбираем ближайшее значение. По станку принимаем n=63об/мин.

6. Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅400⋅631000=79.1  [м/мин]. [стр. 12, 8]

7. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую силы резания:

РZ=10⋅CРz⋅txРz⋅SyРz⋅VzPz⋅KPz  [Н]. [стр. 371, 7]

CРz =92; xPz=1.0; yPz=0.75; nPz=0 (Примечание: в табл. 22 [стр. 372, 7] показатель степени при скорости в формуле определения силы резания обозначен символом n).

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты:

KPz=KMPz∙KϕPz⋅KγPz∙KλPz.

KMPz=HB190np=851900.4=1.021 - определяем по табл. 9 [стр. 362, 7]

KϕPz=1 – по табл. 23 [стр. 374, 7]

KγPz=1 – по табл. 23 [стр. 374, 7]

KλPz=1.0 – по табл.23 [стр. 374, 7]

Рz=10⋅92⋅4⋅1.6⋅79-0.15⋅1.021=3121  [Н].

Nрез=Рz⋅Vд1020⋅60=3121⋅791020⋅60=4  [кВт]. [стр. 371, 7]

КПД станка  η=0.8 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=40.8=5.0  [кВт]. [стр. 12, 8]

С учетом данных станка (таблица 1) Nст=11 кВт делаем вывод, что обработка возможна: Nрасч=5.0< Nст=11.

Пятый расчёт.

а) Нарезание наружной метрической резьбы (чистовое)

6h, Ra10, M100, ∠=60˚, шаг 4

б) Коррозионно стойкая 20Х13 ГОСТ 5632-2014 -  σв = 320 МПа, НВ=126

в) Резец токарный резьбовой ГОСТ 18885-73 материал режущей части Т15К6

Рисунок 17

Расчет режима резания

1. Ra=10 , Число рабочих ходов i= 2 [стр.428, 6]

2.Заданный по условию станок имеет дискретный привод подач. Поэтому выбранная подача должна быть скорректирована по паспортным данным станка. S=0,8 мм/об.

3. Для станка с ручным управлением по таблице 1.3 стойкость инструмента: Т=70 мин.

4. Скорость резания:  V=Сv⋅ixTm⋅sy⋅Kv, [м/мин].

Сv=244; x=0.23 yv=0.3; m=0.20 таблица 118 [стр. 431, 6]

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv⋅Kϕv⋅KOv.

KMv=750НВnv=7503201=2,3 - коэффициент определяется по табл. 1 и 2 [стр. 358, 7] для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=1 – по табл.5 [стр. 361, 7] (поверхность заготовки без литейной корки).

KИv=1 – по табл. 6 [стр. 361, 7]

V=244⋅20.231680.2∙0.80.3⋅2,34 = 256.9 [м/мин].

5. n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅259.93.14⋅100=818  [об/мин]. [стр. 3, 8]

Так как заданный станок имеет ступенчатое регулирование главного привода, то выбираем ближайшее значение. По станку принимаем n=800 об/мин .

6. Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅100⋅8001000=251.2  [м/мин]. [стр. 12, 8]

7. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую силы резания: Pz=10*Cp*Pxiu*Kp  [Н].

Cp = 148; y = 1,7; u = 0.71 (Примечание: в табл. 120 [7] показатель степени при скорости в формуле определения силы резания обозначен символом n).

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты:

KPz=KMPz∙KϕPz⋅KγPz∙KλPz.

KMPz=HB750np=3207500.75=0.7 - определяем по табл. 9 [стр. 362, 7]

KϕPz=1 – по табл. 23 [стр. 374, 7]

KγPz=1 – по табл. 23 [стр. 374, 7]KλPz=1.0 – по табл.23 [1]

Рz=10∙138∙21,6∙0,7 =1200  [Н].

Nрез=Рz⋅Vд1020⋅60=1200⋅251.21020⋅60=4.92  [кВт]. [стр. 371, 7]

КПД станка  η=0.8 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=4.920.8=6.15 [кВт]. [стр. 12, 8]

С учетом данных станка (таблица 1) Nст=11 кВт делаем вывод, что обработка возможна: Nрасч=6.15< Nст=11.

Шестой расчёт.

а) Растачивание сквозного отверстия (чистовое) Ø300 мм, Н10, Ra2,5, t =0,5 мм

б) Сталь 40ХМ -  сталь легированная, σв = 700 Мпа; НВ=269

в) Резец токарный расточной ГОСТ 18883-73 материал режущей части Т15К6 r=1.2

Рисунок 18

Расчет режима резания

1. Ra=2,5 мкм, делаем вывод, что обработка черновая и h=t=0,5 мм .

2.Заданный по условию станок имеет дискретный привод подач. Поэтому выбранная подача должна быть скорректирована по паспортным данным станка. S=0.2мм/об. таблица 14 [стр. 364, 7]

3. Для станка с ручным управлением стойкость инструмента: Т=60 мин. [стр. 363, 7]

4. Скорость резания:  V=CvTm⋅txv⋅Syv⋅Kv  [м/мин]. [стр. 363, 7]

Сv=350; x=0.15 yv=0.2; m=0.20 [стр. 367, 7]

Kv=KMv⋅KПv⋅KИv⋅Kϕv⋅KOv.

KMv=kr∙750НВnv=1.1∙7507001=1,07 - коэффициент определяется по табл. 1 и 2 [стр. 358, 7] для данных условий и округления в этом месте расчетов недопустимы.

KПv=1 – по табл.5 [стр. 361, 7] (поверхность заготовки без литейной корки).

KИv=1.4 – по табл. 6 [стр. 361, 7]

V=3502,26⋅0,9⋅1⋅1.07⋅1⋅1.4=256 [м/мин].

5. n=1000⋅Vπ⋅D=1000⋅2563.14⋅300=272  [об/мин]. [стр. 3, 8]

Так как заданный станок имеет ступенчатое регулирование главного привода, то выбираем ближайшее значение.

По станку принимаем n=250 об/мин.

6. Vд=π⋅D⋅n1000=3.14⋅300⋅2501000=235.5  [м/мин]. [стр. 12, 8]

7. Для проверки по мощности электродвигателя станка определяем главную составляющую силы резания:

РZ=10⋅CРz⋅txРz⋅SyРz⋅VzPz⋅KPz  [Н]. [стр. 371, 7]

CРz =300; xPz=1.0; yPz=0.75; zPz=-0.15 (Примечание: в табл. 22 [стр. 372, 7] показатель степени при скорости в формуле определения силы резания обозначен символом n).

Все отличия заданных условий резания относительно табличных учитывают поправочные коэффициенты:

KPz=KMPz∙KϕPz⋅KγPz∙KλPz.

KMPz=HB750np=7007500.75=0.98 - определяем по табл. 9 [стр. 362, 7]

KϕPz=1.11 – по табл. 23 [стр. 374, 7]

KγPz=1.1 – по табл. 23 [стр. 374, 7]

KλPz=1.0 – по табл.23 [стр. 374, 7]

Рz=10⋅300⋅0,5⋅1⋅0.44⋅0.98=646.8  [Н].

Nрез=Рz⋅Vд1020⋅60=646.8⋅3001020⋅60=3.17  [кВт]. [стр. 371, 7]

КПД станка  η=0.8 и определяем расчетную мощность:

Nрасч=Nрезη=3.170.8=3.96  [кВт]. [стр. 12, 8]

С учетом данных станка (таблица 1.5) Nст=11 кВт делаем вывод, что обработка возможна:

Nрасч=3.96< Nст=11.

Определение максимальной частоты вращения шпинделя:

Максимальная частота шпинделя задана в задании

nмакс=2500 об/мин

Определение минимальной частоты вращения шпинделя:

Минимальную частоту вращения принимаем по расчетам режимов резания

nmin=63 об/мин

3.2 Определение диапазона регулирования частот вращения шпинделя ОМП.

Диапазон регулирования частот вращения шпинделя ОМП определяется по формуле:

R=nmaxnmin

R=250063=39.68

3.3 Определение знаменателя ряда геометрической прогрессии частот вращения шпинделя ОМП.

Знаменатель ряда геометрической прогрессии частот вращения ОМП определяется по формуле:

φ=z-1R

φ=22-139.68=1.19

Полученное расчетное значение φ уточняется с принятыми в станкостроении величинами знаменателя φ (по нормали станкостроения Н11-1):

φ = 1,26

3.4 Выбор оптимального варианта множительной структуры.

Распределение частот вращения по валам коробки скоростей осуществляется разбиением заданного количества частот (zкс = 22) на множители 2 и 3, что должно соответствовать количеству передач в каждой кинематической группе.

Из условия обеспечения минимального веса коробки скоростей необходимо обеспечить:

р1 > p2 > p3 >…> pk

где р – количество передач в группе.

Для уменьшения габаритных размеров и массы коробки скоростей необходимо, чтобы большее число его элементов работало в области более высоких частот вращения. Этому соответствуют приводы, у которых число передач в группах уменьшается, а характеристика увеличивается вдоль цепи передач от электродвигателя к шпинделю.

Для работы шестерен имеются ограничения по передаточным отношениям. Для прямозубых передач допустимые передаточные отношения находятся в пределах:

14≤i≤2

imin = 1/6 и imax = 3. С учетом принятого значения φ = 1,26 по структурным формулам строим структурные сетки. На листе 1 графической части курсовой работы представлены варианты структурных сеток, из которых необходимо выбрать оптимальную для построения графика частот вращения. Выгодно отличается вариант структурной сетки, построенной по формуле

z =22 = 4 х 3 х 3 своей компактностью и остальным критериям оптимизации. Данный вариант представлен на рисунке 19

Рисунок 19. Структурная сетка    	График частот вращения

3.5 Построение графика частот вращения коробки скоростей (КС) ОМП.

Из условия ограничения габаритов зубчатых колес, их массы, а также снижения шума руководствуются предельными ограничениями на передаточные отношения при проектировании коробки скоростей металлорежущего станка, строим график частот вращения, на основании структурной сетки (рис.19).

3.6 Построение кинематической схемы модернизированной коробки скоростей ОМП (в общем виде).

Приводом главного движения модифицированного станка является асинхронный двигатель с мощностью Nдв. = 11кВт.

Движение вращения от вала электродвигателя передается через ременную передачу на вал II. Далее через передачу Z3/Z4 на III вал. Далее частота вращения от электродвигателя на шпиндель посредством передачи Z9/Z10 передающей крутящий момент на вал IV. С вала IV вращение снимается передачей Z19/Z20 на вал V передающую на вал шпинделя.

Рисунок 20. Кинематическая схема 16К25 после модернизации.

4 Заключение

В данном курсовой работе на основе исходного токарно-винторезного станка мною был проведен его анализ конструкции и устройство. Выполнен кинематический анализ и разработаны некоторые варианты структурных сеток модернизируемого ОМП. Построен график частот вращения для оптимальной структурной сетки и разработана кинематика коробки скоростей. Таким образом, в ходе выполнения курсового проекта закрепили теоретические знания, ознакомились со специальной технической литературой, научились самостоятельно рассчитывать и проектировать узлы станков.

Графическая часть работы представлена на листах формата А1 и А3.

Список используемых источников.

- Паспорт станка 16К25

- Чернов Н.Н. «Металлорежущие станки» Издание четвёртое. Москва «Машиностроение» 1988.

- http://stanki-katalog.ru/sprav_16k25.htm

- Дальский А.М. Справочник Технолога машиностроителя Том 2 Москва «Машиностроение» 2003.

- http://val.sopromat.org

- Расчет и проектирование металлорежущих станков: учебное пособие/ Гуртяков А.М.- Томск: Изд-во томского университета, 2011, 136 с.

- Кузнецов В.В., Схиртладзе А.Г. Проектирование металлорежущих станов. Методические указания к курсовому проектированию. - Москва МГОУ, 2005.

- Анурьев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х томах, Том 1. - 8-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И. Н. Жестковой. - М.: Машиностроение, 2001. - 920 с., ил.

- Детали машин: Атлас конструкций: Учеб. пособие для студентов машиностроительных специальностей вузов. В 2-х ч. — Б. А. Байков, В. Н. Богачев, А. В. Буланже и др. — 5-е изд. — М.: Машиностроение, 1992. — 353 с.: ил.

- ГОСТ 23360-78. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки.

- ГОСТ 1139-80. Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шлицевые прямобочные. Размеры и допуски.

- Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч./В.Д. Мягков, М.А.Палей, А.Б. Романов, В.А.Брагинский.-6-е изд.,перераб.и доп.-Л.:Машиностроение. Ленингр.отд-ние,1982.-Ч. 1. 543 с., ил.

- Допуски и посадки: Справочник. В 2-х ч./В.Д. Мягков, М.А.Палей, А.Б. Романов, В.А.Брагинский.-8-е изд.,перераб.и доп.-Л.:Машиностроение. Ленингр.отд-ние,2001.-Ч. 2. 608 с., ил.

- Справочник по электрическим машинам под ред. И.П.Копылова