Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

процессов типовых деталей

Маршрут обработки детали «Шлицевой вал».

Вид заготовки – прокат.

Материал – сталь 45.

Число деталей из заготовки – 1.

Неуказанные предельные отклонения размеров: валов h14, отверстий H14, остальных ± IT14/2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

Журнал разработки технологических

процессов типовых деталей

Назначение детали «Шлицевой вал».

- Шлицевые валы используются в коробках передач, в частности для работы диска сцепления и выжимного подшипника, а так же в редукторах, служат для передачи крутящего момента и для выключения передачи крутящего момента.

- Назначение поверхностей детали:

а) Главная базовая поверхность – ось детали;

б) Вспомогательные базовые поверхности – цилиндры ∅90h7;

в) Служебные поверхности:

1) шлицевый цилиндр ∅80q6;

2) шлицевый вал ∅105f7;

3) гладкие цилиндрические поверхности ∅85k6, ∅90h7 со шпоночным пазом.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

Журнал разработки технологических

процессов типовых деталей

| Описание выполняемой работы | Операционный эскиз | № операции | Наименование операции и содержание перехода | Модель (тип) оборудования, наименование оснастки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отрезать заготовку |  | 005 | Отрезная. А. Установить закрепить снять. 1. Отрезать заготовку выдерж. разм. 522мм. | 8544 |
| Отжечь заготовку |  | 010 | Термическая | Т/П |
| Фрезеровать торцы в размер 519±0,2 и центровать с двух сторон одновременно |  | 015 | Фрезерно-центровальная А. Установить. закрепить. снять. 1. Фрезеровать оба торца выдерж. разм. 519±0,2, одновременно 2. Центровать два торца выдерж. разм. по ГОСТ 14034-74, одновременно. | Фрезерно-центровальный 2Г942. |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

Журнал разработки технологических

процессов типовых деталей

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точить шейки ∅80g6 и ∅90h7 |  | 020 | Токарная. А. Установить. Закрепить. Снять. 1. Точить шейки выдерж. разм. ∅80,5 на длину 123мм 2. Точить шейки выдерж. разм. ∅90,5 на длину 285мм. 3. Точить канавки выдерж. разм. ширину 5мм и ∅89,5 | Токарный 16К20Ф3; Вращающийся центр; Поводковый патрон. |
| Точить шейки ∅88,5 и ∅90,5, Точить ∅105,5, канавку и 2 фаски 60°. |  | 025 | Токарная. А. Установить. Закрепить. Снять. 1. Точить заготовку выдерж. разм. ∅105,5 на длину 234. 2. Точить шейки выдерж. разм. ∅90,5 на длину 89мм. 3.Точить шейки выдерж. разм. ∅80,5 на длину 77мм и радиус ∅2 4. Точить канавки выдерж. разм. ширину 5мм и ∅89,5 5. Точить фаски выдерж. разм. 60° | Токарный 16К20Ф3; Вращающийся центр; Поводковый патрон. |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

Журнал разработки технологических

процессов типовых деталей

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрезеровать шпоночный паз. |  | 030 | Фрезерная А. Установить. Закрепить. Снять. 1. Фрезеровать паз выдерж. разм. В=6, 3.8Н12, 20мм и 52мм. | Шпоночно-фрезерный 6930; Тиски. |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

Журнал разработки технологических

процессов типовых деталей

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработать два резьбовых отверстия М10 на глубину 30мм. |  | 035 | Сверлильная А. Установить. Закрепить. Снять. 1. Сверлить два отверстия выдерж. разм. ∅8,5 на глубину 30мм и межосевым расстоянием 45±0,1 последовательно. 2. Зенкеровать две фаски выдерж. разм. 1мм угол 120° последовательно. 3. Нарезать резьбу в двух отверстиях выдерж. разм. М10 на глубину 30мм. | 2А554; Приспособление для сверления на торцах валов. |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

Журнал разработки технологических

процессов типовых деталей

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрезеровать шесть шлицевых пазов в размер 20js7 до 87,8. |  | 040 | Шлицефрезерная автоматная. А. Установить. Закрепить. Снять 1. Фрезеровать шесть шлицевых паза выдерж. разм. 20js7 до 87,8 на длину 145±0,2. Одновременно. | Шлицефрезерный горизонтальный полуавтомат 5А352ПФ2; Центры; Поводок. |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

Журнал разработки технологических

процессов типовых деталей

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фрезеровать шесть шлицевых пазов в размер 20js7 до 67,8. |  | 045 | Шлицефрезерная автоматная. А. Установить. Закрепить. Снять 1. Фрезеровать шесть шлицевых пазов, выдерж. разм. 20js7 до 67,8 на длину 117±0,2. Одновременно. | Шлицефрезерный горизонтальный полуавтомат 5А352ПФ2; Центры; Поводок. |
| Зачистить заусенцы. |  | 050 | Слесарная. | Механизированный верстак. |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

Журнал разработки технологических

процессов типовых деталей

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлифовать шейки ∅105f7, ∅90h7, ∅85k6 |  | 055 А. 1. 2. 3. | Круглошлифовальная. А. Установить. Закрепить. Снять. 1. Шлифовать цилиндр выдерж. разм. ∅85k6 на длину 77мм. 2. Шлифовать цилиндр выдерж. разм. ∅90h7 на длину 12мм. 3. Шлифовать цилиндр выдерж. разм. ∅105f7 на длину 130мм. | Круглошлифовальный станок модели 3М153ДФ2; Центры и поводок. |
| Шлифовать шейки ∅90h7, ∅80f7. |  | 060 A. 1. 2. | Круглошлифовальная. А. Установить. Закрепить. Снять 1. Шлифовать цилиндр выдерж. разм. ∅80f6 на длину 118мм. 2. Шлифовать цилиндр выдерж. разм. ∅90h7 на длину 157мм.. | Круглошлифовальный станок модели 3М153ДФ2; Центры и поводок. |
| Промыть деталь |  | 065 | Промывочная | Моечная машина. |
| Технический контроль |  | 070 | Контрольная | Контрольная плита. |
| Нанесение антикоррозийного покрытия |  | 075 | Гальваническая | Т/П |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

Журнал разработки технологических

процессов типовых деталей