ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»

_________________________________________________________________

Кафедра «Подъемно-транспортные путевые и строительные машины»

Пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине

«Гидравлические и пневмонические системы транспортных

и транспортно-технологических машин и оборудования»

Задание №8

Название курсовой работы: «Выбор элементов и расчет рабочих параметров

объемного гидропривода механизма транспортной

и транспортно-технологический машины»

Выполнила студентка

факультета «Транспортные и энергетические системы»,

группы АСБ-916

Киселева Арина Вячеславовна

Руководитель:

Филин Александр Николаевич

Оглавление.

Введение…..……………………………………………………………………….3

1. Выбор принципиальной схемы гидросистемы	4

2. Выбор и расчет параметров гидроцилиндра	5

2.1 Конструкции гидроцилиндров и их параметры	5

2.2. Расчет параметров гидроцилиндра.	6

3. Выбор гидромотора.	13

3.1. Гидромоторы и их параметры.	13

3.2 Расчет параметров гидромотора	16

4. Выбор насоса	19

4.1 Расчеты параметров гидронасоса.	19

5. Выбор гидроаппаратуры и расчет трубопроводов	20

5.1 Выбор гидроаппаратуры.	20

5.2 Расчет трубопроводов.	20

6. Расчет параметров гидравлического бака и системы терморегулирования……………………………………………………………..27

Заключение……………………………………………………………………….29

Список использованной литературы…………………………………………...30

Введение

Транспортные и транспортно-технологические машины и оборудование широко используются на предприятиях сети ОАО «Российские железные дороги». Практически каждое предприятие имеет на балансе автомобили и тракторы, многие из которых оснащаются разнообразным технологическим оборудованием с гидро- и пневмоприводом. Гидропривод используется в автоматических коробках передач, в тормозных системах, в системах рулевого управления автомобилей и тракторов.

Такое широкое использование гидропривода объясняется его преимуществами перед другими видами привода, которые реализуются на упомянутых выше машинах и оборудовании. Гидропривод характеризуется минимальным соотношением массы гидродвигателей и передаваемых усилий и мощностей по сравнению с другими приводами. Это позволяет разрабатывать машины и оборудование, характеризуемое необходимым быстродействием, простотой кинематических схем, высокой точностью работы, минимальными динамическими нагрузками. Помимо этого, гидропривод позволяет осуществлять бесступенчатое регулирование скорости движения машин и рабочего оборудования с необходимой плавностью. Гидропривод дает возможность получить приемлемое значение коэффициента полезного действия, избежать недопустимых перегрузок механизмов, обеспечить высокую надежность. Важным преимуществом для технологических машин является возможность жестко и точно зафиксировать рабочий орган относительно обрабатываемых объектов, что способствует повышению точности и качества выполнения машиной работы. Циркулирующая при работе гидропривода рабочая жидкость хорошо отводит тепло, выполняя функции теплоносителя, что способствует уменьшению перегрева привода в целом.

1. Выбор принципиальной схемы гидросистемы.

Объемный гидропривод используется для передачи энергии движения от первичного двигателя к различным механизмам транспортной или транспортно-технологической машины.

Через всасывающие линии с фильтрами Ф1, Ф3, масло из бака Б1 нагнетается насосами Н1, Н2, через обратные клапаны КО1, КО2, к напорной линии распределителей Р1, Р2, выполненных по 44-й коммутационной схеме. В нейтральных позициях распределителей поступление масла к гидроцилиндру Ц1 и гидромотору М1 перекрыто. Шток гидроцилиндра и вал гидромотора зафиксированы. После установка распределителя Р1 в рабочую позицию масло поступает в соответствующую полость гидроцилиндра, а его противоположная полость соединяется со сливной линией, идущей в гидробак через маслоохладитель АТ1 и сливной фильтр Ф2. При установке распределителя Р2 в рабочую позицию масло подается к одному из отверстий гидромотора М1, а другое его отверстие соединяется со сливной линией. Если необходимо осуществить реверс гидромотора, то распределитель устанавливается в другу. рабочую позицию.

Обратные клапаны КО1, КО2, гарантируют одностороннее движение масла в напорной линии насоса и исключают переход насоса в режим гидромотора, если будет установлена рабочая позиция распределителя и одновременно цилиндр или мотор находятся под действием рабочей нагрузки.

Давление в напорных линиях ограничивается путем соответствующей настройки предохранительных клапанов КП1 и КП2. Структуры гидросистем позволяют сделать независимую настройку указанных клапанов, тем самым гарантируя отсутствие взаимного влияния на работу гидроцилиндра Ц1 и гидромотора М1. В большинстве случаев у транспортных или транспортно-технологических машин привод гидроцилиндров и гидромоторов осуществляется от отдельных насосов.

Слив отработанного масла производится через вентиль ВН3, а заправка новым маслом – через заливной фильтр с горловиной Ф5.

С помощью указателя У1 контролируется уровень рабочей жидкости в баке, а термометром Т1 – ее температура при работе гидросистемы. Манометры МН1, МН2, используются для контроля давления в напорных линиях.

Рис. 1. Принципиальная схема гидросистемы привода машины с раздельной сливной линией.

Ц1 – гидроцилиндр; М1 – гидромотор; Н1, Н2 – насосы; Р1  – распределитель с ручным управлением, Р2 – распределитель с электрогидравлическим управлением; КО1, КО2 – обратные клапаны; МН1, МН2 – манометры; АТ1, АТ2 – маслоохладители; КП1, КП2 - электроуправляемые предохрани-тельные клапаны; ВН1, ВН2, ВН3 – вентили; Ф1, Ф3 – всасывающие фильтры; Ф2, Ф4 – сливные фильтры; Б1 – гидробак; Ф5 – заливная горловина с фильтром; Т1 - термометр; У1 - указатель уровня жидкости в баке.

2. Выбор и расчет параметров гидроцилиндра.

Изучение конструкций гидроцилиндров, применяемых на машинах, и освоение методик расчета их параметров входят в число основных задач курсовой работы.

2.1 Конструкции гидроцилиндров и их параметры

Для привода механизмов машин применяются гидроцилиндры отличающиеся по направлению действия (односторонние и двухсторонние), по конструктивному устройству (с односторонним и двухсторонним выходом штока, плунжерные, телескопические, мембранные и сильфонные), по креплению на основаниях и приводимых механизмах (шарнирное через корпус и шток, через оси на корпусе, посредством фланцев или на лапах). В поршневых гидроцилиндрах рабочие камеры образованы внутренними стенками корпуса и поршнем со штоком.

В курсовой работе предлагается произвести определение параметров поршневого гидроцилиндра двухстороннего действия с односторонним выходом штока.

Рис. 2. Поршневой гидроцилиндр двухстороннего действия с креплением на шарнирах:

1, 15 – проушины; 2 – сферические шарнирные подшипники; 3, 13 – отверстия для подвода рабочей жидкости в полости гидроцилиндра; 4 – донышко; 5 – направляющие поршня; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – поршень; 8 – стопорные штифты; 9 – гильза (корпус); 10 – уплотнительное кольцо; 11 – крышка; 12 – уплотнение штока; 13 – грязесъемник; 14 – шток.

2.2. Расчет параметров гидроцилиндра.

Исходные данные для расчета параметров гидроцилиндра:

- Максимальное развиваемое усилие при выдвижении штока 6 кН;

- Максимальное развиваемое усилие при втягивании штока 4 кН;

- Ход поршня 400 мм;

- Конструктивное исполнение: шарнирное

Для расчета параметров гидроцилиндра выбрано номинальное давление (pном) равное 12 МПа.

В качестве примера используем для анализа принципиальную схему. Гидроцилиндр Ц1 получает энергию для движения штока и связанного с ним механизма от насоса Н1. Рабочая жидкость забирается из бака через всасывающий фильтр Ф1, проходит обратный клапан КО1, гидрораспределитель Р1 и попадает в соответствующую рабочую полость гидроцилиндра Ц1. Из противоположной полости жидкость вытесняется через распределитель Р1, теплообменный аппарат АТ1 и сливной фильтр Ф2 в гидробак.

Рис. 3. Расчетная схема гидроцилиндра:

D, d – внутренний диаметр и диаметр штока, мм; F – расчетное усилие, развиваемое штоком, кН; p1, p2 – давления в поршневой и в штоковой полостях в динамике (при движении штока).

Для расчёта силы F, развиваемой гидроцилиндром с односторонним штоком, рассчитывается по формуле:

F=π∙1034D2p1-p2+d2∙p2,#1

где	d = D/φ (φ = D/d – коэффициент соотношения площадей поршня и штока гидроцилиндра).

Подставим:

F=π∙1034D2p1-p2+Dφ22p2.#

После преобразований получим:

D=2φFπ∙103p1-p2φ2+p2#2

Если шток выдвигается, то F >0, а если шток втягивается, то F< 0.

Предварительно примем φ = 1,6 (по рекомендациям для стандартных гидроцилиндров φ = 1,25; 1,6; 2,0).

По заданию, при выдвижении штока F = + 6 кН. Учитывая потери давления в гидросистеме при движении рабочей жидкости (в динамике), примем:

p1 = 0,9·pн = 0,9·12,0 = 10,8 МПа;

p2 = 0,1·pн = 0,1·12,0 = 1,2 МПа.

Подставим в (2):

D=2∙1,66π∙10310,8-1,2∙1,62+1,2=0,027552 м=27,6 мм

При втягивании штока F = -4 кН. Подставим также в (2):

D=2∙1,6-4π∙1031,2-10,8∙1,62+10,8=0,0230404 м=23 мм

Из двух полученных значений выбираем большее значение (D = 27,6 мм) и его округляем до ближайшего большего стандартного значения Dф = 32 мм. Для φ = 1,6: dф = 20 мм.

Скорость движения штока гидроцилиндра Vц = 0,25 м/с – как при втягивании, так и при выдвижении.

Наибольший расход рабочей жидкости потребуется при выдвижении штока гидроцилиндра:

Qц=Vц∙Sп=Vц∙πDф24, м3с#3

где Sп – рабочая площадь поршня со стороны поршневой полости, м2.

Если Dф выразить в мм, а Qц - в л/мин, то формула (3) примет вид:

Qц=15∙10-3Vц∙πDф2,лмин#

где	Vц – в м/с, Dф – в мм.

Подставляем расчетные значения:

Qц=15∙10-3∙0,25∙π∙322=12,1 л/мин#

Чтобы увеличить ресурс работы насоса предохранительный клапан КП1 может быть отрегулирован на меньшее давление pф, МПа, при этом достигается заданное усилие F на штоке гидроцилиндра.

Напишем равенство, отражающее неизменность усилия F:

π∙1034D2p1-p2+d2p2=π∙1034Dф2p1ф-p2ф+dфp2ф.

Приняв в случае с корректировкой p1ф = 0,1pф и p2ф = 0,9pф, после преобразований получим:

pф=pн∙D2-0,8+D2φ2∙0,9Dф2-0,8+dф2∙0,9 #4

Подставим значение величин:

pф=12∙27,62-0,8+27,621,62∙0,9322-0,8+202∙0,9=8,93 МПа

Примем регулировочное давление предохранительного клапана КП1 pф= 9 МПа.

Это давление требуется для нормальной работы гидроцилиндра.

Определим далее толщину стенки корпуса гидроцилиндра по формуле Ляме:

δ=Dф2σ+pн1-2μσ-pн1-2μ-1,#5

где Dф в мм; [σ] – допускаемое максимальное напряжение стенки гидроцилиндра. Для стального литья [σ] = 80 – 100 МПа, для кованой углеродистой стали [σ] = 100 – 120 МПа, для легированной стали [σ] = 150 – 180 МПа [11].

Примем [σ] = 110 МПа, считая стенки гидроцилиндра изготовленными из кованой углеродистой стали.

μ – коэффициент Пуассона, μ = 0,3.

Подставим в (5) значения p и σ:

δ=322110+12(1-2∙0,3)110-12(1-2∙0,3)-1=16,7 мм.

Принимаем толщину стенки гидроцилиндра δ = 18 мм.

Считаем, что гидроцилиндр имеет плоское донышко, тогда его толщина, мм:

δпл=0,405DфDфσ#6

Подставим:

δпл=0,405∙3232110=6,99 мм.#

Примем δпл=7 мм.

Рис.4. Расчетная схема закрепления гидроцилиндра на машине и фактор хода

Из задания известна сжимающая сила, действующая на гидроцилиндр. В рассматриваемом примере сила F = 6 кН, фактор хода Fс = 1 (схема закрепления цилиндра – д). Расчетная опорная длина Lо, мм (расстояние вдоль цилиндра между двумя его опорными сечениями) получается умножением расчетной длины хода на фактор хода: Lо = Fс×Sхш.     Lо=1×400= 400 мм.

Рис.5 Графики зависимостей максимально допускаемой по условию продольной устойчивости опорной длины Lmax от сжимающего усилия F для разных значений диаметра, мм штока гидроцилиндра.

По графику, соответствующему фактическому диаметру штока

dф = 20 мм, максимально допустимая по условию продольной устойчивости опорная длина Lmax = 800 мм.

При таких данных условие продольной устойчивости гидроцилиндра  выполняется.

3. Выбор гидромотора.

3.1. Гидромоторы и их параметры.

На указанных машинах используются объемные гидромашины различных типов и конструктивного исполнения. Принцип действия объемной гидравлической передачи основан на использовании гидростатического напора рабочей жидкости. В соответствии с ГОСТ 17752 к объемным гидромашинам относятся насосы и гидромоторы, рабочий процесс которых основан на попеременном заполнении рабочих камер рабочей жидкостью и ее вытеснении из них. Рабочая камера – это емкость, ограниченная элементами конструкции гидромашины, которая циклически изменяет свой объем и попеременно сообщается с подводящими и отводящими рабочую жидкость каналами. Гидромотор преобразует энергию потока рабочей жидкости в механическую энергию вращения вала. Для такого преобразования необходимо сообщать рабочие камеры с напорной линией при увеличении их объема и со сливной линией – при уменьшении. Поэтому гидромотор имеет систему распределения потоков жидкости, проходящей через рабочие камеры.
Промышленностью (в том числе и зарубежными фирмами) гидромашины выпускаются в соответствии с разработанными параметрическими рядами. В отечественной практике основные параметры гидромашин регламентированы государственными и отраслевыми стандартами и техническими условиями. При выборе гидромотора необходимо уметь произвести расчет параметров, которые соответствуют заданному режиму работы, оценить по каталожным данным возможность реализации режима разными типоразмерами гидравлических машин и выбрать наиболее подходящий для использования в соответствии с заданием.

Учитываются номинальное давление pном, МПа, номинальная угловая скорость вращения вала ωном, рад/с (чаще всего в каталогах приводится значение скорости вращения nном, об/мин), расход рабочей жидкости в номинальном режиме работы Qном, л/мин, номинальный вращающий момент на валу Mном, Нм, а также допустимые в кратковременном режиме работы максимальные значения указанных параметров. Важным постоянным, не зависящим от режима работы, параметром гидромотора является его рабочий объем Vр, см3 /об – объем рабочей жидкости, проходящей через него за один полный оборот вала без учета объемных потерь. Зная число оборотов вала в единицу времени, например, n, об/мин можно определить теоретический расход рабочей жидкости Q, л/мин, проходящей через гидромотор: Q = 1000×n×V.

При работе гидромотора часть энергии потока гидравлической жидкости расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений: (при расчетах оно рассматривается как местное сопротивление), сопротивлений трения в подвижных соединениях, а также объемные потери за счет протекания жидкости через зазоры в указанных соединениях. Сопротивления учитываются через коэффициент полезного действия:

η = Nm / Nп = ηr * ηм * η                                           (7)

где , Nm, Nп – мощность, передаваемая через вал к приводимому механизму, и мощность подводимого потока рабочей жидкости, кВт; ηг, ηм, ηо – гидравлический, механический и объемный КПД гидромотора. Краткая классификация объемных гидромашин приведена на рис. 10 [1]. Рассмотрим некоторые из типов гидромоторов, которые предлагается выбирать в курсовой работе. Рис. 10. Классификация объемных гидромашин (насосов и гидромоторов)

Рис. 6. Классификация объемных гидромашин (насосов и гидромоторов).

В гидроприводах машин используются также высокомоментные гидромоторы серии МРФ, которые оснащаются кривошипным механизмом преобразования движений поршней во вращение вала (рис. 17) [4].

Поршни 6 соединяются с осями кривошипов через шатуны 7 и шатунные подшипники 16, образуя двухрядный кривошипно-шатунный механизм. Фиксирующие кольца 8 обеспечивают постоянный контакт шатунов с осями кривошипов. Распределительный механизм гидромотора имеет золотники 11 с приводом от эксцентриков 13 через оси 12. Золотники в темпе вращения коленчатого вала 1, совершая возвратно-поступательные движения, соединяют цилиндры попеременно с напорной и сливной линиями через кольцеобразные полости, расположенными в корпусе 9.

3.2 Расчет параметров гидромотора.

Для выбора гидромотора по каталогу необходимо знать следующие параметры:

pн – номинальное рабочее давление, которое было принято pн = 12МПа;

ω = 5 рад/с – требуемая угловая частота вращения вала гидромотора.

Обычно в каталогах угловая скорость вращения выражается в об/мин:

n=30ωπ=30∙5π=47,8 обмин.                                                       (8)

Определим предварительно рабочий объем гидромотора:

Vрм=2π∙MМ∆pМ∙ηМ,                                                                                              (9)

где	MМ = 80 Нм – крутящий момент, который должен развивать гидромотор для привода механизма машины;

∆pМ – перепад давлений на входном и выходном отверстии

гидромотора.

Учитывая потери рабочей жидкости при движении по гидросистеме, примем:

∆pМ ≈ 0,8pн = 0,8·12 = 9,6 МПа = 9,6·10^6 Па.

η = 0,92 – общий КПД для аксиально-поршневого гидромотора.

Подставим в (9):

Vрм=2π∙809,6∙106∙0,92=0,568841∙10-4 м3об=56,9 см3об,

Выбираем ближайший по ряду его характеристик радиально-поршневой гидромотор серии: МРФ-100/25М1. Его рабочий объем Vрм = 100 см3об,.

Применение гидромотора с большим рабочим объемом потребует увеличения расхода рабочей жидкости в гидросистеме, но позволит снизить рабочее давление.

Во всех вариантах технического решения гидросистемы необходимо обеспечить Mм = 80 Нм для нормальной работы машины в расчетном режиме.

Из (9) выразим крутящий момент:

MМ=Vрм∙∆pм∙ηм2π.

Этот же момент, выраженный через фактические рабочие параметры гидромотора:

MМ=Vрмф∙∆pмф∙ηм2π.

Приравняв друг к другу выражения для моментов, после преобразований получим:

∆pмф=∆pмVрмVрмф=9,6∙10656,9100=5,46∙106 Па=5,46 МПа.             (10)

Тогда давление настройки предохранительного клапана КП2 с учетом потери давления:

∆pмф=∆pм0,8=5,46∙1060,8=6,83∙106 Па=6,83 МПа.                  (11)

Примем ∆pмф = 7 МПа. Давление настройки предохранительного клапана КП2 практически равно стандартному значению.

4. Выбор насоса.

4.1 Расчеты параметров гидронасоса.

Гидроцилиндр требует расхода Qц=12,1 лмин .

Расход масла гидромотором:

Qм=Vрм∙nмηоб∙103=100∙47,80,92∙103=5,2 лмин .                                               (12)

В качестве насоса Н1 и H2 выбираем нерегулируемый аксиально-поршневой насос с наклонным диском серии MVR типа 48-53 и 60-60.

Требуемая частота вращения вала насоса Н1 по требуемой для работы гидроцилиндра подаче масла:

nн=Qн∙103Vрн∙ηоб=12,1∙10353,7∙0,92=245 обмин.                                                          (13)

Требуемая частота вращения валов насосов Н2 по требуемой для работы гидромотора подаче масла:

nн=Qн∙103Vрн∙ηоб=5,2∙10360∙0,92=94,2 обмин.

Для подбора первичного двигателя (чаще всего – дизеля) и расчета параметров раздаточного редуктора привода насосов гидросистемы транспортно-технологической машины необходимо знать потребную мощность на привод всех насосов.

Мощность привода насоса Н1:

Nн=Qн∙pн60∙103∙ηоб=12,1∙12∙10660∙103∙0,92=2630,4 Вт=2,6 кВт.                              (14)

Мощность привода насоса Н2:

Nн=Qн∙pн60∙103∙ηоб=5,2∙12∙10660∙103∙0,92=1130,4 Вт=1,1 кВт.

5. Выбор гидроаппаратуры и расчет трубопроводов.

5.1 Выбор гидроаппаратуры.

Для выбора по каталогам гидроаппаратов необходимо, прежде всего, оценить их возможность использования по действующему в гидросистеме давлению рабочей жидкости и ее расходу. Необходимо учесть расходные характеристики гидроаппарата Δp = f(Q), где Δp - перепад давлений между входным и выходным отверстиями, МПа; Q – расход рабочей жидкости через аппарат, л/мин. Расходные характеристики аппаратов приводятся в каталогах. В рабочем режиме необходимо обеспечить определенный запас расходной характеристики, чтобы не замедлять работу гидродвигателя по отношению к требуемым скоростным характеристикам машины.

5.2 Расчет трубопроводов.

В соответствии с принципиальной схемой (рис. 2, а), гидросистема привода гидроцилиндра Ц1 и гидромотора М1 разделена на две подсистемы, объединенные общим баком. Всасывающая линия подсистемы начинается с отверстия конца трубопровода, погруженного ниже уровня рабочей жидкости в баке, и заканчивается у входного отверстия насоса Н1, Н2. В линии установлен всасывающий фильтр Ф1, Ф3. Напорная линия начинается у напорного отверстия насоса и заканчивается у входного отверстия гидроцилиндра или гидромотора. Она проходит через обратный клапан КО1, КО2 и гидрораспределитель Р1, Р2. От напорной линии сделана отводная линия, проходящая через предохранительный клапан КП1, КП2. И, наконец, сливная линия начинается от выходного отверстия гидроцилиндра или гидромотора М1, проходит через гидрораспределитель Р1, Р2, маслоохладитель АТ1, АТ2, сливной фильтр Ф2, Ф4 и заканчивается сливным отверстие конца трубопровода, погруженного в рабочую жидкость бака.

Основной параметр элементов гидросистемы – диаметр условного прохода Dy. Он примерно равен внутреннему диаметру трубы. Другой параметр – максимальный расход Qт.

Диаметр трубопровода, мм, рекомендуется определять по формуле:

dт=10×2Qт3πVт,                                                                                      (15)

где	Qт– максимальный расход масла, л/мин; Vт – скорость движения рабочей жидкости по трубопроводу, м/с.

Допустимая максимальная скорость движения жидкости в напорном трубопроводе зависит от давления нагнетания. Она приведена в таблице:

Таблица 1

| pн, МПа | 2,6 | 6,3 | 16 | 32 | 63 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V, м/с | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 10,0 |

Допустимые скорости: для сливных магистралей Vс ≤ 2,0 м/с; для всасывающих магистралей Vв ≤ 1,2 – 1,6 м/с.

При расчете внутреннего диаметра сливного трубопровода учитывается, что при подаче масла в штоковую полость гидроцилиндра из поршневой полости будет больший расход:

Qцс=Qц∙φ2φ2-1,                                                                                                (16)

где	φ = D/d. В нашем случае φ = 1,6.

По расчету, расход масла при выдвижении штока гидроцилиндра Qц=12,1 лмин , тогда Qцс=19,9 лмин .1

Таблица 2

| Трубопровод | Предварительный расчет |  |  | Уточненный расчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход рабочей жидкости, л/мин | Скорость течения рабочей жидкости, м/с | Внутренний диаметр, мм | Фактический внутренний диаметр, мм, труба рукав | Фактическая скорость течения рабочей жидкости, м/с, труба рукав |
| Всасывающий (гидроцилиндр) | 12,1 | 1,4 | 13,5 | 14- | 1,38- |
| Всасывающий (гидромотор) | 5,2 | 1,4 | 8,9 | 9- | 1,31- |
| Напорный (гидроцилиндр) | 12,1 | 3 | 9,3 | 10- | 0,3- |
| Напорный (гидромотор) | 5,2 | 3,8 | 5,4 | 6- | 3,8- |
| Сливной (гидроцилиндр) | 19,9 | 1,8 | 15,3 | 16- | 1,73- |
| Сливной (гидромотор) | 5,2 | 1,8 | 7,8 | 8- | 1,73- |

Максимально допустимая скорость движения рабочей жидкости для напорного трубопровода найдем по линейной интерполяции данных:

Vн=V1+pн-p1p2-p1(V2-V1)                                                                    (18)

где p1, p2, V1, V2 – значения давления и скорости движения рабочей жидкости из смежных столбцов; pн – расчетное давление в напорной линии. Для подсистемы гидроцилиндра pн = 6 МПа, а для подсистемы гидромотора pн = 12 МПа. Получены значения: для гидроцилиндра Vн = 3 м/с, а для гидромотора Vн = 3,8 м/с.

Далее произведем подбор стальных труб из стандартных сортаментов. В сортаментах труб приводится наружный диаметр 𝑑нар и толщина стенок δ. Толщина стенок, мм определяется по формуле:

δ=pнdн2σp                                                                                               (19)

Выбираем материал трубопроводов сталь 20 ГОСТ 1050. Предел прочности трубопровода выбираем по пределу текучести стали σт = 245 МПа. Допускаемое напряжение стенки рекомендуется определять по зависимости:

σp=0,3σт=0,3*245=73,5 МПа                                                        (17)

Для напорного трубопровода примем стальные прецизионные трубы в соответствии с ГОСТ 9567.

- Наружный диаметр напорного гидроцилиндра dнар, мм =  13 - 14 мм = 13 мм

- Толщина стенки напорного гидроцилиндра δ, мм = 0,2 -0,4 мм = 0,4 мм

•	Наружный диаметр напорного гидромотора dнар, мм =  7 - 9 мм= 7 мм

•	Толщина стенки напорного гидромотора δ, мм = 0,2 -2,5 мм = 0,4 мм

Минимальный наружный диаметр трубы напорного трубопровода, мм:

dнар = dн + 2δ.

Для всасывающих и сливных трубопроводов применим трубы стальные бесшовные холоднодеформированные по ГОСТ 8734. В этих трубопроводах действует незначительное давление, поэтому толщину стенок трубы δ, мм выбираем из конструктивных соображений: для всасывающего трубопровода δвс = 1 мм, а для сливного – δсл = 1,5 мм.

Окончательные результаты расчета размеров трубопроводов гидросистемы сведены в табл. 17.

Таблица 3

| Трубопровод | Расчетная толщина стенки δ, мм | Фактическая толщина стенки δф, мм | Фактический наружный диаметр dнарф, мм | Обозначение трубы по ГОСТу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всасывающий (гидроцилиндр) | 1,0 | 1,0 | 16 | Труба16 х 1 ГОСТ 8734В20 ГОСТ 8733 |
| Всасывающий (гидромотор) | 1,0 | 1,0 | 11 | Труба11 х 1 ГОСТ 8734В20 ГОСТ 8733 |
| Напорный (гидроцилиндр) | 0,4 | 0,4 | 12 | Труба12 х 2,5 ГОСТ 9567В20 ГОСТ 8733 |
| Напорный (гидромотор) | 0,44 | 0,4 | 8 | Труба8 х 0,4 ГОСТ 9567В20 ГОСТ 8733 |
| Сливной (гидроцилиндр) | 1,5 | 1,5 | 18 | Труба18 х 1,5 ГОСТ 8734В20 ГОСТ 8733 |
| Сливной (гидромотор) | 1,5 | 1,5 | 10 | Труба 10 х 1,5 ГОСТ 8734В20 ГОСТ 8733 |

После определения параметров трубопроводов уточним скорость движения рабочей жидкости по трубам, м/с:

Vт=4Qтπdвн2                                                                                                       (20)

Если выразить Qт  в литрах в минуту, а dвн в миллиметрах, то скорость движения рабочей жидкости по трубопроводу, м/с:

Vт=2*102*Qт3πdвн2                                                                                                (21)

Гибкие трубопроводы, или рукава, используются для подачи и отвода рабочей жидкости к перемещающимся относительно базовой конструкции машины элементам гидросистемы, например, к гидроцилиндрам. Действующее в гибких трубопроводах давление рабочей жидкости и расчетный внутренний диаметр позволяют по каталогам подобрать необходимый рукав.

При движении рабочей жидкости по трубопроводам возникают дополнительные потери давления, обусловленные местными и линейными сопротивлениями. Их можно определить только после конструктивной разработки машины и гидросистемы. В курсовой работе предлагается по данным в задании длинам трубопроводов найти только линейные потери давления.

Примем в качестве гидравлической жидкости масло МГЕ-46В, для которого ν50 = 46 сСт – кинематическая вязкость.

Определим далее безразмерный коэффициент Рейнольдса (Re) для трубопроводов круглого сечения.

Re=Vтdтv                                                                                                               (22)

С учетом того, что 1 м2/с = 106 сСт (мм2/с) и 1 м = 1000 мм, формулу (22) запишем так:

Re=1000Vтdтv                                                                                        (23)

Таблица 4

| Трубопровод трубарукав | Длина, м, трубарукав | Число Re, трубарукав | Режим течения жидкости, трубарукав | Коэффициент гидравлического трения λ, трубарукав | Линейные потери давления △p*10-3, МПа, трубарукав |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всасывающий (гидроцилиндр) | 2,5- | 411- | Ламинарный- | 0,18- | 0,029- |
| Всасывающий (гидромотор) | 2,5- | 271- | Ламинарный- | 0,28- | 0,069- |
| Напорный (гидроцилиндр) | 5,6- | 607607 | ЛаминарныйТурбулентный | 0,120,064 | 0,290,16 |
| Напорный (гидромотор) | 5,6- | 446446 | ТурбулентныйТурбулентный | 0,0690,069 | 0,460,46 |
| Сливной (гидроцилиндр) | 5,2- | 599- | Ламинарный- | 0,13- | 0,06- |
| Сливной (гидромотор) | 5,2- | 305- | Ламинарный- | 0,25- | 0,24- |

Для стальных трубопроводов примем критическое значение числа Рейнольдса Reкр = 607, а для прямых участков шлангов Reкр = 271.

При работе гидропривода предпочтительным является ламинарный режим течения жидкости. При турбулентном режиме возникают пульсации давления, увеличивается сопротивление движению жидкости. Как показывает расчет, может возникнуть необходимость решать оптимизационную задачу подбора размеров трубопровода, качества его внутренней поверхности, подбора рабочей жидкости с оптимальной кинематической вязкостью.

При ламинарном режиме течения коэффициент сопротивления трения: λ = 75/Re – для жестких труб; λ = (75 – 85)/Re – для прямолинейных

участков резинометаллических рукавов.

При турбулентном режиме течения коэффициент сопротивления трения, считая трубопровод гидравлически гладким: λ = 0,316/Re0,25.

Линейные потери давления, МПа, в гидролиниях обычно определяются по формуле Дарси:

△p=10-3λlтdт*Vт2*ррж2,                                                                               (24)

где λ – коэффициент гидравлического трения, или коэффициент Дарси;

lт – длина участка трубы, для которого определяются потери давления на трение, м; dт – диаметр трубы, мм; Vт – скорость движения жидкости по трубопроводу, м/с; ρрж – плотность жидкости, кг/м3. Примем ρрж = 900 кг/м3.

6. Расчет параметров гидравлического бака и системы терморегулирования.

Тепловой режим работы гидропривода зависит от: его КПД; энергии,

подводимой от трансмиссии и рассеиваемой в окружающую среду; конструкции гидропривода, и, прежде всего, гидробака; системы охлаждения (естественной или принудительной).

Исходя из необходимости восполнять изменение объема рабочей жидкости при работе гидропривода и рассеивать в окружающую среду тепла выбирается емкость гидробака.

В общем случае, рекомендуется объем бака выбирать по формуле:

Vгб=2-3Qн,                                                                                        (25)

где Qн – суммарная расчетная подача насосов;

Qн = 12,1 + 5,2 =17,3  лмин.

Тогда Vгб=2∙17,3=34,6 л. Принимаем Vгб=35 л=0,035 м3.

Предварительно считаем, что теплообмен с окружающей средой

производится через стенки.

Интенсивность теплообмена с окружающей средой зависит от соотношения FгбVгб. Площадь поверхности теплоотдачи гидробака, считая, что он заполнен маслом на 0,8 высоты, м2:

Fгб=0,0653Vгб2=0,06530,0352=0,007 м2.                                          (26)

Количество тепла, выделяемого в гидросистеме в целом за 1 с, кВт:

Nт=pрQн601ηн-kτ,                                                                                (27)

где pр - рабочее давление в гидросистеме, МПа; Qн – подача насосов, л/мин; ηн – КПД гидропередачи, ηн = 0,8; kτ – коэффициент загрузки насосов. Примем: kτ = 0,8.

Произведем расчет отдельно для подсистемы привода гидроцилиндра и гидромотора (рис. 1, а). Результаты расчетов приводятся в табл. 5

Результаты расчета теплового баланса гидросистемы

Таблица 5

| Наименование параметра | Гидросистема |  |  | Общая гидросистема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Привода гидро- цилиндра Ц1 | Привода гидро- мотора М1 |  |  |
| Рабочее давление, pр, МПа | 9 | 12 |  | - |
| Подача насоса Qн, л/мин | 12,1 | 5,2 |  | 17,3 |
| КПД гидропередачи | 0,8 | 0,8 |  | - |

| Коэффициент загрузки насо- са, kτ | 0,8 | 0,8 | - |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность выделяемого теп- лового потока, Nт, кВт | 0,54 | 0,47 | 1,01 |
| Мощность рассеиваемого через стенки бака теплового потока без обдува Nтб, кВт | - | - | 0,006 |
| Мощность рассеиваемого через стенки бака теплового потока при обдуве Nто, кВт | - | - | 0,021 |
| Мощность рассеиваемого теплообменником теплового потока Nат, кВт | 7 | 5 | 12 |

Количество тепла, которое может быть рассеяно через стенки гидробака, кВт:

Nтб=Kб∙Fгб∙∆T,                                                                                                (28)

где Kб – коэффициент рассеяния тепла гидробаком: Kб = 0,0175 кВт/(м2 ·град) – рекомендуется в среднем для бака без обдува и Kб = (0,06 – 0,07) кВт/(м2 ·град) – при наличии обдува бака; ΔT = 50 – расчетный перепад температур жидкости и окружающего воздуха.

Заключение

В данной курсовой работе был произведен расчет принципиальной гидравлической схемы привода гидроцилиндра и гидромотора. Были выбраны элементы объемного гидропривода механизма транспортной и транспортно-технологической машины.

Как видно из таблицы, система теплообмена должна обеспечить мощность потока рассеяния тепла 1,01 кВт. При естественной циркуляции воздуха вокруг бака общая мощность потока рассеяния тепла 0,006 + 0,021 + 12 = 12,027 кВт > 1,01 кВт – гарантируется расчетный тепловой режим гидросистемы.

Список использованной литературы

- Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. – М.: Машиностроение, 1972. – 320 с.

- Выбор элементов и расчет рабочих параметров объемного гидроприводатранспортной или транспортно-технологической машины: учеб. пособие / Б.Г. Волковойнов. – СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2015. - 50 с.

- Лозовецкий В.В. Гидро- и пневмосистемы транспортнотехнологических машин: Учебное пособие. – СПб: Изд. Лань, 2012. – 555 с.

- Свешников В.К. Гидрооборудование: Международный справочник. Книга 1. Насосы и гидродвигатели, Книга 2. Гидроаппаратура, Книга 3 Вспомогательные элементы гидропривода: Номенклатура, параметры, размеры, взаимозаменяемость. – М.: ООО Изд. центр «Техинформ» МАИ, 2001, 2002, 2003. – 360 с., 508 с., 445 с.