Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

ОПТП-15.03.05-1032173805-20

Петухов М.М.

Разработ.

Руководит.

Алленов Д.Г.

Пояснительная записка к конструкторско-технологической практике

Лит.

Листов

51

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

СОДЕРЖАНИЕ

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1 История развития предприятия

1.2 Направления деятельности предприятия

1.3 Перечень и описание выпускаемой продукции

1.4 Перспективы развития предприятия

2. КОНСТРУКТОРСКИЙ

2.1 Технологическое задание на проектирование

2.2 Обзор литературного материала согласно тематике задания

2.3 Определение типа производства на основе действующей программы выпуска

2.4 Анализ конструкции изделия, в состав которого входит рассматриваемая деталь

2.5 Анализ обрабатываемых поверхностей конструкции детали

2.6 Анализ требований к форме и к взаимному расположению поверхностей

2.7 Анализ технологических требований на изготовление детали

2.8 Разработка 3D модели изделия или сборки

2.9 Выбор материала, его основание, физические свойства, химический состав, механические и технологические свойства

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

3.1 Анализ конструкции детали на технологичность

3.2 Выбор заготовки, ее описание, определение размеров

3.3 Схема раскроя заготовки (для листового металла)

3.4 Расчет коэффициента использования материала

3.5 Анализ действующих схем базирования

3.6 Выбор оборудования, РИ, ВИ, СИ и формирование операций. Назначение, описание технических характеристик оборудования РИ, ВИ, СИ

3.7 Анализ маршрутного технологического процесса

3.8 Определение режимных параметров обработки

3.9 Определение норм времени на выполнение операций

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Аннотация

В данном отчете по производственной конструкторско-технологической практике выполнен анализ технологического процесса изготовления детали «Штуцер запальника УФЖИ 324.60.02.002) газового котла для дальнейшей ее модернизации с подробной разработкой операции сборки узла. Выявлены минусы имеющейся конструкции детали – остаются следы от инструмента в виде царапин, так же систематически происходят срывы инструмента при затягивании, что приводит к увеличению времени монтажа детали, а также определенным трудностям при достижении момента её затяжки.

Разработан маршрутно-технологический лист, подобрано оборудование, режущие инструменты и средства измерения. Путем фрезерной обработки формируем лыски для удобства установки изделия и создания герметичного соединения

Отчет состоит из пояснительной записки объемом 50 страниц.

Введение

В технологии машиностроения относятся все этапы процесса изготовления машиностроительной продукции.

Однако сложившееся понятие «технология машиностроения» обозначает преимущественно процессы механической обработки заготовок для изготовления деталей и сборки машин. Это объясняется тем, что в машиностроении заданные формы детали с требуемой точностью их параметров и необходимым качеством поверхностного слоя достигаются в основном путем механической обработки.

В процессе механической обработки возникает наибольшее число проблем, связанных с выполнением требований к качеству машин, заданных конструктором. Процесс механической обработки реализуется достаточно сложной технологической системой, включающей в себя металлорежущий станок, станочную технологическую оснастку, режущий инструмент и заготовку.

Разработка технологического процесса изготовления любой детали начинается с изучения ее служебного назначения и критического анализа норм точности и других технических требований. Далее в последовательности, определенной соответствующими стандартами, разрабатывается технологический процесс. Это связывает технологию со служебным назначением детали и обеспечивает согласованность решений, принимаемых на различных этапах технической подготовки

1. Краткая характеристика предприятия

1.1. Историческая справка

ОАО “Жуковский машиностроительный завод” (ОАО «ЖМЗ») создан на базе ремонтных мастерских в соответствии с Приказом Наркома Авиационной промышленности СССР Кагановича Л.М. от 27 октября 1939 года.

С момента создания до начала Великой отечественной войны завод выпускал металлоконструкции. В годы войны завод выпускал технику для нужд фронта, в 1942-ом на производственной базе «ЖМЗ» был построен Бронепоезд «МОСКВИЧ». В местах сражений на Волховском направлении бронепоезд совершил 600 огневых налетов, на его счету 5000 уничтоженных фашистских солдат и офицеров, 5 артиллерийских батарей, 26 отдельных орудий, пять сбитых самолетов противника. В честь бронепоезда в центре города Жуковский установлен памятник.

С середины 50-х годов завод выполнил заказ по линии Министерства обороны - освоил производство специальной наземной техники для обслуживания самолетов, контрольно-испытательных станций.

В настоящий момент завод является единственным российским серийным производителем аэродромной авиационной спецтехники

- авиационный подвижной электроагрегат АПА-5Д, АПА-5Д вар.1;

- воздухозаправщик ВЗ-20-350;

- унифицированная газозарядная станция УГЗС.М-Р;

- установка воздушного запуска УВЗ-4,8/40-452.

Спецтехника завода успешно эксплуатируется не только на российских аэродромах и в странах СНГ, но и в Индии, Малайзии, Китае, Иране, на Кубе и других странах.

В 70-е годы завод был передан в систему Министерства авиационной промышленности. Наряду с выпуском изделий систем контроля предполетной подготовки завод начал изготавливать отдельные узлы жизнедеятельности космонавтов – кресла, амортизаторы, ранцы для выхода в открытый космос.

В середине 90-х годов завод успешно выполнил заказ Государственной противопожарной службы – разработку и серийное производство пожарных автомобилей с использованием авиационных технологий.

1.2. Направления деятельности

Сегодня ОАО «ЖМЗ» крупнейший в России завод по производству бытовых газовых отопительных котлов. С 1967 года завод начал выпуск бытовых отопительных котлов АГВ-120, широко известных во всех регионах России и странах СНГ.

В настоящий момент завод производит более 30 типов АОГВ, АКГВ и КОВ мощностью от 11 до 68 кВт. Жуковский котел применяется в электронезависимых автономных системах водяного отопления и водоснабжения. Новое современное оборудование, высококвалифицированный персонал позволяют производить конкурентоспособные изделия и заводу быть российским лидером по производству газового оборудования для автономных систем отопления и водоснабжения. Жуковский котел обладает отличными потребительскими свойствами, высоким техническим уровнем, качеством, экологичностью и доступной ценой. Жуковский котел позволяет отопить дом, коттедж площадью до 610 кв.м.

Промышленное предприятие, специализацирующееся на выпуске напольных газовых аппаратов и котлов, наземной авиационной спецтехники, а также жестяной евробанки под лаки, краски, шпатлевки и другой нефтехимической продукции. Завод включает в себя литейное, механическое (токарная обработка, шлифовка, фрезеровка), штамповочное (гибка, формовка, вырубка металла), инструментальное (производство прессформ, штампов), электросварочное (сварка дуговая, контактная, в инертных газах), гальваническое (хромирование, цинкование), малярное (порошковое покрытие, покрытие органическими красками), сборочное и деревообрабатывающее производства. В настоящий момент в структуре завода более 50 подразделений и работает свыше 1200 человек.

1.3. Выпускаемая продукция

Напольные газовые аппараты и котлы

-Аппараты газовые водогрейные АОГВ-11,6-3 и АКГВ-11,6-3; АОГВ-17,4-3 и

АКГВ-17,4-3; -АОГВ-23,2-3; АКГВ-23,2-3; АОГВ-29-3; АКГВ-29-3

-Котлы отопительные водогрейные КОВ-СГ-43; КОВ-СГ-50; КОВ-Г-68

Рис.1 Аппарат газовый водогрейный АОГВ-11,6-3

Рис.2 Аппарат газовый водогрейный КОВ-СГ-43

Авиационная спецтехника

-Авиационный подвижной электроагрегат АПА-5Д (вар.1) и АПА-5ДМ

-Воздухозаправщик и азотозаправщик ВЗ-20-350

-Станция газозарядная унифицированная УГЗС.М-АР, УГЗС.М-ВР, УГЗС.М-КР

-Электроагрегат подвижный аэродромный АПА-5Д вариант Т

-Установка воздушного запуска УВЗ-4,8/40-452

Рис. 3 Авиационный подвижной электроагрегат АПА-5ДМ

Рис 4. Станция газозарядная унифицированная УГЗС.М-ВР

-Жестяная евробанка

Евробанки 10-20л; 2,5-6л

Евробанка цилиндрическая 0,35-1,1л

Евробанка цилиндрическая с зауженным дном 0,35-1,1л

Рис.5 Евробанки 10-20л; 2,5-6л

Рис. 6 Евробанка цилиндрическая

-Литье стальное, чугунное в песчаные формы, алюминиевое в кокиль, под давлением в песчаные формы

1.4. Перспективы развития предприятия

В современной ситуации жесткой экономической конкуренции ОАО «ЖМЗ» ведет непрерывную работу по развитию основных направлений деятельности. Совершенствуются производства и расширяется ассортимент по направлению жестяная тара (евробанка), осваиваются новые технологии нанесения защитных покрытий, как наружных, так и внутренних, осваиваются новые типы банок. Налаживается нанесение покрытий, предназначенных для укупоривания пищевых продуктов.

Производится модернизация отопительного оборудования в области автоматизации, в том числе ведутся разработки по внедрению выпускаемых котлов в такие системы как «умный дом» и SCADA. Кроме того, ведётся работы по улучшению внешнего вида и дизайна котлов

Производится модернизация производственных площадей, предназначенных для выпуска аэродромной и наземной техники.

2. КОНСТРУКТОРСКИЙ

2.1 Техническое задание на проектирование

В ходе выполнения задания необходимо разработать мероприятие, целью которых является повышение уровня технологичности изготавливаемой детали: сокращение времени и затрат на ее изготовление.

2.2 Обзор литературного материала согласно тематике задания

Использовались следующие источники и ГОСТы

Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога-машиностроителя, т.2. М.: Машиностроение, 2003 – 944 с.

Кузнецов В.В. Методические указания по курсу: «Станочные комплексы и промышленные роботы». М.: МГОУ, 1998.

Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х т.: Т.2. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2001 – 912 с.

2.3 Определение типа производства на основе действующей программы выпуска

Определяем тип производства в зависимости от габаритов и размеры годовой программы выпуска изделий. Единичное определяется выпуском деталей в малом количестве. Серийное – производство характеризуется ограниченным выпуском продукции, но большими сериями. Серийное производство разделяется на крупносерийное и мелкосерийное. Крупносерийное – относительно постоянный выпуск продукции большими сериями, либо изготовлением изделий, производство которых часто повторяется. По характеру ближе всех остальных к массовому. При выборе технологического оборудования специального или специализированного, дорогостоящего приспособления или вспомогательного приспособления и инструмента, необходимо производить расчет затрат и сроков окупаемости, а также ожидаемый экономический эффект от использования оборудования и тех. оснащения. Мелкосерийное – широкая номенклатура, широкий размер серии, редкая периодичность выпуска. По характеру близко к единичному. Массовое – характеризуется выпуском одной и той же продукции, как правило, длительное время. Из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что тип производства детали «Проходник» является мелкосерийным.

2.4 Анализ конструкции изделия, в состав которого входит рассматриваемая деталь

Раздаточная коробка (жарг. раздатка) — элемент трансмиссии полноприводных автомобилей повышенной проходимости с двигателем внутреннего сгорания, основной функцией которого является возможность подключение переднего моста, а также управляемая водителем разнорежимная раздача мощности от двигателя между осями. По конструкции всегда представляет собой отдельный агрегат, в корпусе (картере) которого по умолчанию находятся два последовательно расположенных устройства: демультипликатор (делитель) для получения промежуточного передаточного числа в трансмиссии и разветвитель одного потока мощности на два, принцип работы которого определяет тип полного привода (см. ниже). Обязательной принадлежностью раздаточной коробки является механизм управления, посредством которого сам водитель выбирает тот или иной режим работы, и в случае, если механизмов ручного управления нет, то такой агрегат раздаточной коробкой обычно не называется.

Принципиальное устройство

Раздаточная коробка (далее — РК) всегда есть отдельный агрегат, работоспособность которого никак не связана с работоспособностью коробки передач (далее — КП), а монтаж/демонтаж возможен отдельно от неё. РК может быть соединена с КП карданным валом или же пристыкована к картеру КП. Корпус (картер) РК обычно выполнен из силумина или прочих алюминиевых сплавов. Обычно в РК имеется одна точка входа мощности (от КП) и две точки выхода (к передним и задним осям). Конструктивно обычно это валы с фланцами (так называемые хвостовики) для подсоединения карданных валов. РК всегда имеет как минимум две параллельные оси вращения своих ведущего и ведомых валов, при этом возможны два варианта распределения: ось ведущего вала совпадает с осью ведомого и ось второго ведомого вала отдельно; оси ведомых валов совпадают и ось ведущего вала отдельно. Принципиально выбор того или иного варианта ни на что не влияет и определяется лишь компоновочными соображениями.

Демультипликатор в РК может быть выполнен как в виде двухрядной простой зубчатой передачи на цилиндрических шестернях, так и в виде планетарной передачи. В обоих случаях демультипликатор имеет два режима: прямую передачу и понижающую передачу, как в РК ГАЗ-66, ГАЗ-3308[1], УАЗ, либо две понижающих с разным передаточным числом, пример — РК грузовых автомобилей КрАЗ[2]. Также возможен режим нейтрали, но он не обязателен. Переключение между режимами обычно выполнено посредством зубчатой механической муфты.

За разветвление потока могут отвечать следующие устройства:

Механическая зубчатая муфта, жёстко подключающая привод вспомогательной ведущей оси к приводу основной ведущей оси — это система подключаемого полного привода (УАЗ, ГАЗ-66 и ГАЗ-3308, муфта подключения переднего моста КрАЗ-255);

Межосевой дифференциал с механической блокировкой, раскладывающий мощность между осями постоянно и на всех режимах движения — это система постоянного полного привода (между средней и задней осями — дифференциал КрАЗ, между передней и обеими задними осями Уралов-375[3] и 4320);

Зубчатые передачи или цепная передача с общим передаточным отношением в единицу для передачи мощности с оси ведущего вала на ось карданного вала/валов привода колёс.

Механизм выбора режимов работы может быть реализован разнопланово: как наподобие системы переключения передач на механических КП, так и посредством индивидуальных актуаторов, соленоидов, шаговых электромоторов, гидравлических цилиндров.

Для системы подключаемого полного привода предусмотрены три последовательно включаемых режима:

2H — привод на одну постоянно ведущую ось.

4H — привод на обе ведущих оси.

4L — привод на обе ведущих оси на понижающей передаче.

Переключение между режимами 2H и 4H обычно может быть выполнено на ходу в случае отсутствия пробуксовки ведущей оси. Переключение между режимами 4H и 4L обычно не может быть выполнено на ходу ввиду отсутствия механизмов синхронизации в демультипликаторе.

Для системы постоянного полного привода предусмотрены следующие режимы:

4H AWD — полный привод без включённой блокировки дифференциала на прямой передаче.

4H Lock — полный привод с включённой блокировкой дифференциала на прямой передаче.

4L Lock — полный привод с включённой блокировкой дифференциала на понижающей передаче.

Переключение между режимами 4H AWD и 4H Lock в общем случае производится на стоящем автомобиле без какой-либо пробуксовки колёс, но в некоторых системах возможно на ходу.

В обоих случаях — и подключаемого и постоянного полного привода — переключение между режимами стараются делать одним одноходовым рычагом, но на машинах относительно простых конструкций переключение режимов может быть организовано посредством двух рычагов, один из которых отвечает за режим раздачи мощности, а второй за режим демультипликатора. Привод может быть как прямой, так и посредством сервоприводов. Также, в обоих случаях возможен режим нейтрали (N), которая обычно располагается между прямым и понижающим режимами демультипликатора

Нестандартные раздаточные коробки

раздаточная коробка с одновременным приводом на три оси (пример — ЗИЛ-157)

раздаточная коробка системы полного привода по требованию, в которых за подключение вспомогательной ведущей оси отвечают некие автоматически срабатывающие муфты. На современных паркетных внедорожниках РК в своём каноническом виде отсутствует: здесь нет демультипликатора, а муфта привода вспомогательной ведущей оси обычно не предполагает сколь-либо длительную работу в заблокированном состоянии. Вместо РК на машинах этого типа обычно установлена так называемая коробка отбора мощности.

раздаточная коробка систем многорежимного полного привода, допускающие более чем три режима движения: движение на одной оси, движение на обеих осях через дифференциал, движение на жёстко соединённых осях, движение на понижающей передаче демультипликатора.

Основные неисправности раздаточной коробки

Течь масла. Может быть как сквозь сальники, так и по стыкам корпуса. В случае с сальниками следует не только заменить их, но и проверить целостность посадочных мест под сальники - на них могут быть каверны либо трещины, сквозь которые также может уходить масло, даже если сальник будет исправен. Следует также проинспектировать поверхности, которые облегает губа сальника - если на ней будет выработка или борозды, то новый сальник также придёт в негодность. Люфт подшипников, валов или фланцев также приводит к тому, что губа сальника деформируется и становится неспособной удерживать герметичность. В случае, если течь проходит по стыкам корпуса, раздаточную коробку нужно разобрать вплоть до места течи, стыки зачистить, обезжирить, а затем нанести качественный герметик, пользуясь инструкцией по его применению.

Ось сателлита раздаточной коробки NV-242 протёрта абразивом

Гул, рокот подшипников. Определяется в процессе эксплуатации и при прослушивании отдельных узлов в процессе диагностики автомобиля на станциях тех.обслуживания. Проявляется в движении постоянным воем, могут быть звуки частых лёгких ударов. Изношенные подшипники следует заменить.

Результат воздействия абразива на зубья сателлита межосевого дифференциала раздаточной коробки NV-242. Видны раковины и задиры на рабочей поверхности, которая должна быть абсолютно гладкой.

Растяжение цепи, передающей крутящий момент. Типичные раздаточные коробки имеют прямой вал от коробки передач до заднего кардана, а примерно посередине вала при помощи цепи Морзе крутящий момент передаётся на параллельны вал, ведущий на передний кардан. Растянутая цепь выдаёт себя проскальзыванием относительно зубьев шестерён, на которых она сидит. Лучше всего это можно понять, вывернув до упора колёса в любую сторону и резко тронувшись с места. Звонкий треск из раздаточной коробки даст понять, что цепь растянута. В самых запущенных случаях цепь провисает настолько, что стачивает зубья шестерён, а также начинает протирать корпус раздаточной коробки.

Износ межосевого дифференциала. Дифференциал представляет собой планетарную передачу, наибольшую нагрузку в которой испытывают сателлиты. Их поверхности постоянно подвергаются трению, а некачественная смазка или её отсутствие, твёрдые инородные частицы вроде песка или металлических крошек убивают дифференциал за несколько десятков километров пробега. Для улавливания стального абразива в раздаточных коробках используют магнитный вкладыш, который обычно находится на дне раздаточной коробки, возле маслозаборной трубки.

Остатки медной оплётки электромагнитной муфты включения полного привода в раздаточной коробке автомобиля Ford Explorer.

Износ электромагнитного сцепления подключения полного привода. Некоторые раздаточные коробки для удобства пользователя оснащены электромагнитом, который при включении питания сцепляет разомкнутую цепь передачи крутящего момента, и появляется полный привод. Медная оплётка электромагнитов чувствительна к резким нагрузкам, что нередко приводит к выходу из строя механизма подключения полного привода.

Износ вискомуфты. Выдаёт себя потерей управляемости в поворотах, неустойчивым прохождением неровностей, «козлением», низкочастотными скрипами в трансмиссии, в тяжёлых случаях самым очевидным становится неравномерный износ покрышек. При снятии одного из карданных валов (если есть такая возможность) симптомы полностью пропадают. Изношенную вискомуфту следует отремонтировать или заменить.

Работа масляного насоса сводится к созданию оптимального уровня давления в системе смазки.

В процессе работы элементы постоянно нуждаются в смазке, которая обеспечивается непрерывной циркуляцией масла в системе. Насос заставляет двигаться распределительный и коленчатый валы посредством вала привода. Ниже представлена схема работы масляного насоса.

Устройство и принцип работы насоса зависят от его типа. выделяют регулируемые и нерегулируемые масляные насосы, а также насосы поршневого, роторного и пластинчатого типа. Последний тип встречается крайне редко.

Нерегулируемые насосы – в таких устройствах постоянное давление поддерживается при помощи редукционного клапана.

Регулируемые насосы – давление в подобных масляных насосах удерживается за счет изменения производительности. Это наиболее распространенный сегодня тип насосов, большинство таких устройств не нуждается в обслуживании.

2.5 Анализ обрабатываемых поверхностей конструкции детали

| Номер поверхности | Форма | Размер, мм | Точность | Шероховатость, мкм | Твердость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цилиндр внутренний гладкий | Ø 13 | +0,4 | Rz 6,3 | Без т.о. |
| 2 | Цилиндр наружный гладкий | Ø 54 | -0,8 | Rz 6,3 | -//- |
| 3 | Цилиндр наружный гладкий | 50 | +2 | Rz 6,3 | -//- |
| 4 | Цилиндр наружный гладкий | Ø23,9 | -0,2 | Rz 6,3 | -//- |
| 5 | Цилиндр наружный гладкий | 37 | +0,4 | Rz 6,3 | -//- |
| 6 | Скругление наружное | R1 | 0 | Rz 6,3 | -//- |
| 7 | Цилиндр наружный гладкий | 21 | +0,4 | Rz 6,3 | -//- |
| 8 | Цилиндр наружный гладкий | Ø28 | -0,4 | Rz 6,3 | -//- |
| 9 | Конус наружный гладкий | 45° | 0 | Rz 6,3 | -//- |
| 10 | Скругление наружное | R0,5 | 0 | Rz 6,3 | -//- |
| 11 | Фаска наружная | 1x45° | 0 | Rz 6,3 | -//- |
| 12 | Конус усеченный наружный гладкий | 74° | ±1 | Rz 6,3 | -//- |
| 13 | Цилиндр внутренний гладкий | Ø15,2 | -0,2 | Rz 6,3 | -//- |
| 14 | Резьба наружная | М24x1,5 | 8g | Rz 6,3 | -//- |
| 15 | Отрезка детали | 43 | ±0,5 | Rz 6,3 | -//- |
| 16 | Канавка наружная | Ø19 | -0,2 | Rz 6,3 | -//- |
| 17 | Канавка наружная | Ø26 | +0,2 | Rz 6,3 | -//- |
| 18 | Канавка наружная | 1,85 | ±0,15 | Rz 6,3 | -//- |
| 19 | Скругление канавки внутреннее | R0,4 | 0 | Rz 6,3 | -//- |
| 20 | Скругление канавки наружное | R0,2 | 0 | Rz 6,3 | -//- |
| 21 | Отверстие (4 отв.) | Ø8,5 | +0,2 | Rz 6,3 | -//- |
| 22 | Отверстие ( 4 отв.) | 38 | ±0,1 | Rz 6,3 | -//- |

Таблица 1

2.6 Анализ требований к форме и взаимному расположению поверхностей

| Обозначение на чертеже | Допуск | Описание требований к форме и расположению |
| --- | --- | --- |
|  | 0,1 | Биение поверхности А относительно среднего диаметра резьбы не более 0,1 мм |

Таблица 2

2.7 Анализ технических требований на изготовление детали

1. Смещение 4-х отверстий Ø8,5 мм от номинального расположения не более 0,2 мм.

2. Биение поверхности А относительно среднего диаметра резьбы не более 0,1 мм.

3. Покрытие: Ц9ХР.

4. Допускается изготавливать из ст45, ст35.

2.8 Разработка 3D-модели изделия или сборки

Рис.7

2.9 Выбор материала, его обоснование, физические свойства, химический состав, механические и технологические свойства

В качестве материала заготовки выбран Круг Б-56 ГОСТ 2590-88/30ХГСА-б-ГОСТ 4543-71.

Свойства и полезная информация:

Термообработка: Закалка 880oC, масло, Отпуск 540oC, вода
Температура ковки, °С: начала 1240, конца 800. Сечения до 50 мм охлаждаются на воздухе, 51-100 мм - в ящиках.
Твердость материала: HB 10 -1 = 229 МПа
Температура критических точек: Ac1 = 760 , Ac3(Acm) = 830 , Ar3(Arcm) = 705 , Ar1 = 670 , Mn = 352
Свариваемость материала: ограниченно свариваемая. Способы сварки РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, АрДС, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений.
Обрабатываемость резанием: в горячекатанном состоянии при HB 207-217 и σв=710 МПа,  К υ тв. спл=0,85 и Кυ б.ст=0,75
Флокеночувствительность: чувствительна.
Склонность к отпускной хрупкости: склонна.

Физические свойства:

| Т(˚С) | Е 105(Мпа) |  10 6(1/˚) | Вт/(м*˚) | кг/м3) | С(Дж/(кг*град) | R 109(Ом*м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 2,15 |  | 38 | 7850 |  | 210 |
| 100 | 2,11 | 11,7 | 38 | 7830 | 496 |  |
| 200 | 2,03 | 12,3 | 37 | 7800 | 504 |  |
| 300 | 1,96 | 12,9 | 37 | 7760 | 512 |  |
| 400 | 1,84 | 13,4 | 36 | 7730 | 533 |  |
| 500 | 1,73 | 13,7 | 34 | 7700 | 554 |  |
| 600 | 1,64 | 14 | 33 | 7670 | 584 |  |
| 700 | 1,43 | 14,3 | 31 |  | 622 |  |
| 800 | 1,25 | 12,9 | 30 |  | 693 |  |

Таблица 3

Химический состав:

| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.28-0.34 | 0.9-1.2 | 0.8-1,1 | До 0,3 | До 0,025 | До 0,025 | 0,8-1,1 | До 0,3 | 96 |

Таблица 4

Механические свойства:

| ГОСТ | Состояние поставки, режим термообработки | Сечение, мм | σ0,2 (МПа) | σв(МПа) | δ5(%) | Ψ% | KCU (кДж / м2) | HB (HRCэ), не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 4543-71 | Пруток. Закалка 880˚С, масло. Отпуск 540˚С, вода и масло | 25 | 830 | 710 | 10 | 45 | 49 | 207-211 |

Таблица 5

Состав и свойства стали марки 30ХГСА и среднелегированных сталей: среднелегированные стали комплексно легируют кремнием, марганцем, хромом, молибденом, никелем, ванадием, вольфрамом в различных сочетаниях и количествах при суммарном их содержании 2,5-10%. В сварных конструкциях используют среднелегированные конструкционные и теплоустойчивые стали, поставляемые по ГОСТ 4543-71 и специальным техническим условиям.

Среднелегированные конструкционные стали (30ХГСА, 30ХГСНА) содержат повышенное количество углерода (до 0,35 - 0,5%) и легированы обычно такими элементами, как кремний, марганец, хром в количестве до 1,2%, часто в сочетании с никелем (1,5-3%). Для теплоустойчивых сталей (20ХНМФ, 25ХЗНМФ и др.) характерно более низкое содержание углерода (как правило, до 0,28%) и обязательное легирование повышенными количествами хрома (до 2-5%) для обеспечения жаропрочности. Дополнительно такие стали обычно легируют молибденом, а также ванадием или вольфрамом и ниобием.

Высокие прочностные свойства среднелегированных сталей (σв=600-2000 МН/м2) достигаются за счет повышенных содержаний углерода и легирующих элементов, увеличивающих прокаливаемость стали и прочность феррита, а также применения термообработки - нормализации или закалки с последующим низким или высоким отпуском. Большинство среднелегированных сталей для сварных конструкций относится к перлитному классу. Применяют и высокопрочные стали с временным сопротивлением до 1700 МН/м2 (170 кгс/мм2), подвергаемые закалке на мартенсит с последующим низким отпуском при 423-573 К (150-300° С), например . Высокая прочность среднелегированных сталей сочетается с повышенными специальными свойствами при достаточном уровне пластичности и стойкости против хрупкого разрушения. Это сочетание свойств среднелегированных конструкционных и теплоустойчивых сталей обусловливает применение их в конструкциях особо ответственного назначения, работающих в тяжелых условиях в энергомашиностроении, тяжелом и химическом машиностроении, самолетостроении, судостроении и других отраслях промышленности.

Таким образом, можно сделать вывод: применение стали 30ХГСА в качестве материала детали «Проходник» целесообразно и перспективно.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

3.1 Анализ конструкции детали на технологичность

Обработка детали на технологичность представляет собой одну из наиболее сложных функций технологической подготовки производства, она обусловлена тесной взаимосвязью между конструкцией изделия и технологией его производства. Каждая деталь должна изготавливаться с минимальными трудовыми и материальными затратами. Эти изтраты можно сократить в значительной степени от правильного выбора варианта технологического процесса, его оснащения, механизации и автоматизации, применение оптимальных режимов обработки и правильной подготовки производства. На трудоемкость изготовления детали оказывают особое влияние ее конструкции и технические требования:

    - Качественная оценка технологической конструкции детали

    - Конструкция детали состоит из стандартных и унифицированных конструктивных элементов

    - Большинство обрабатываемых поверхностей детали имеет оптимальную степень точности и шероховатость

    - Для получения всех поверхностей достаточно применение стандартных режущих инструментов

    - Наружный контур детали имеет простую конфигурацию, что обеспечивает достаточно свободный доступ режущего инструмента

    - Конструкция детали позволяет получить заготовку с размерами и конфигурацией наиболее близкими к готовой детали, т.е. обеспечивающими наиболее высокий коэффициент использования материала и наименьшую трудоемкость механической обработки

На основании вышесказанного конструкцию детали можно признать технологичной.

3.2 Выбор заготовки, ее описание и определение размеров

Главным при выборе заготовки является обеспечение заданного качества готовой детали при ее минимальной себестоимости.

Важным достоинством при выборе способа получения заготовки является стоимость технологической оснастки. Недорогая оснастка, в свою очередь, оказывает положительное влияние на стоимость готовых изделий. Это также дает возможность обновлять ее значительно чаще.

При выборе заготовки для заданной детали назначают метод ее получения, определяют конфигурацию, размеры, допуски, припуски на обработку и формируют технические условия на изготовление.

С учетом типа производства следует стремиться к максимальному приближению формы и размеров заготовки к форме и размерам детали.

В качестве заготовки на базовом предприятии используется круг стальной горячекатаный 56-В ГОСТ 2590-88/30ХГСА-б-ГОСТ 4543-71. Сталь 30ХГСА – это высококачественная конструкционная среднелегированная сталь. Её также называют «хромансиль». Сплав создавался для авиастроения, однако сейчас получил широкое распространение в машиностроении. Поставляется в виде фасонного, калиброванного прутка, толстого и тонкого листа, шлифованного прутка, серебрянки, трубы, полосы, поковки и кованой заготовки. Профиль и размеры данной заготовки: Круг 56, L=48.

3.3 Расчет коэффициента использования материала

Коэффициент использования металла

Отношение массы детали к норме расхода металла на одну деталь

Ким = Вд / Нр = 0.47 кг/ 0,93 кг = 0,51

где Ки - коэффициент использования металла; Мд - масса детали; Н - норма расхода металла на одну деталь

Коэффициент использования материала = Чистый вес детали / Норма расходования материала

3.4 Анализ действующих схем базирования

В процессе механической обработки детали должны быть определенным образом ориентированы относительно траекторий формообразующих движений и движений подач, реализуемых механизмами и узлами станков. Эта задача решается базированием. В общем случае базированием называется придание заготовке требуемого положения относительно выбранной системы координат (ГОСТ 21495-76).

Схема базирования – схема расположения опорных точек на базах. В процессе изготовления машины возникают задачи соединения с требуемой точностью двух или более числа деталей. Такие задачи возникают при сборке и регулировке машины и ее механизмов, при обработке деталей на различных технологических системах, когда деталь необходимо установить и закрепить с заданной точностью на столе станка или в приспособлении.

Определение положения обрабатываемой детали в технологической системе или относительное положение сопряженных деталей при сборочных операциях определяется шестью координатами, лишающими заготовку или деталь шести степеней свободы, или шестью опорными точками.

ПРАВИЛО ШЕСТИ ТОЧЕК. Для полного базирования заготовки в приспособлении необходимо и достаточно создать в нем шесть опорных точек, расположенных определенным образом относительно баз заготовки.

В зависимости от числа идеальных опорных точек, с которыми база находится в контакте, и, следовательно, в зависимости от числа лишаемых степеней свободы применяется следующая классификация баз (эта классификация

обязательна для использования в документации всех видов, учебниках, технической и справочной литературе).

Установочная база лишает заготовку трех степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух других

Направляющая база лишает заготовку двух степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси

Опорная база лишает заготовку одной степени свободы – перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси.

Двойная направляющая база лишает заготовку четырех степеней свободы – перемещений вдоль двух координатных осей и поворотов вокруг этих осей 8

Двойная опорная база лишает заготовку двух степеней свободы – перемещений вдоль двух координатных осей.

Классификация баз по лишаемым степеням свободы:

Классификация баз по лишаемым степеням свободы:

а) I – установочная база заготовки, лишающая ее перемещения вдоль оси Z и поворотов вокруг осей Х и Y; II – направляющая база заготовки, лишающая ее перемещения вдоль оси Y и поворота вокруг оси Z; III – опорная база заготовки, лишающая ее перемещения вдоль оси Х; 1 – заготовка; 2 – опоры приспособления.

б) I – двойная направляющая база детали, лишающая ее перемещения вдоль  осей  Y и Z и поворотов вокруг осей Y и Z; 1 –деталь.

в) I – двойная опорная база детали, лишающая ее перемещений вдоль осей X и Y; 1 – деталь.

Установка в самоцентрирующемся трехкулачковом патроне (ГОСТ 2675-80) с базированием по наружной поверхности и левому торцу.  Отношение l/ D > 1

Рис.8   Схема базирования заготовки в трехкулачковом патроне

3.5 Выбор оборудования, РИ, ВИ, СИ и формирование операций. Назначение, описание технических характеристик оборудования РИ, ВИ, СИ

Выбор оборудования:

- Токарно-винторезный станок Мод. 16К20

- Вертикально-сверлильный ст-к мод. 2А125

- Механическая пила Мод. 8Б72

Выбор режущего инструмента:

- Сверло 2301-0042 ГОСТ 19037-77

- Сверло центровочное В 2,5 2317-0016 ГОСТ 14952-75

- Резец ЖМ 203

- Резец ЖМ 210

- Плашка 2650-2235 8g

- Сверло 2300-7545 ГОСТ 10902-77

- Сверло 2301-4027 ГОСТ 2092-77

Вспомогательный инструмент:

- Патрон трехкулачковый Ø250 ГОСТ 2675-80

- Тиски 7827-0267 ГОСТ 4045-75

- Кондуктор 7348-10959

Средство измерения:

- Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89

- Фаскомер 8158-4521

- Угломер ТИП 4-10 ГОСТ 5378-88

- Штангенглубиномер ШГ-160-0,05 ГОСТ 162-90

- Рулетка РЗУ 2П ГОСТ 7502-98

Механическая пила

Резка металла ленточной пилой применяется в основном в промышленных масштабах. Оборудование этого типа отличается высокой производительностью, может применяться для работы и с цветными, и с черными металлами.

Толщина раскраиваемого материала зависит от мощности привода и применяемых ленточных пильных полотен. Ленточная пила с зубьями из высокопрочной углеродистой стали применяется для резки основных типов металлов. Ленты с зубьями из биметаллических материалов могут применяться для работы с особо прочными металлами, отличающимися высокой твердостью.

Кроме высокой скорости резки, к достоинствам данного оборудования относят минимальный отход металла, ширина пропила составляет всего несколько миллиметров и зависит от толщины полотна.

Рис. 9

Токарно-винторезный станок Мод. 16К20

16К20 — токарно-винторезный станок, предназначенный для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания резьб: метрической, дюймовой, модульной, питчевой.

Станок производился с 1973 года на Московском станкостроительном заводе «Красный пролетарий. С 1976—1991 г. ОАО «ГЗСУ» был в составе Московского производственного объединения «Красный Пролетарий». И часть узлов на «Красный пролетарий» поставлял ОАО «Гомельский завод станочных узлов». После банкротства завода «Красный пролетарий», ОАО «ГЗСУ» стал выпускать аналогичный станок под маркой ГС526У, который сейчас является максимально приближенным аналогом станка 16к20[1]. Основной универсальный токарно-винторезный станок машиностроения. Станок являлся одним из самых массовых универсальных станков в СССР. Сейчас станок также широко используется в странах постсоветского пространства.

Обозначение модели 16К20,где 1-группа; 6-тип; 200 мм от оси шпинделя до направляющих станины.

Станок снят с производства в конце 1980 годов. Завод «Красный пролетарий» представил более современную модель, которая пришла на смену станку 16к20, это был станок МК6056

Рис. 10

Вертикально-сверлильный ст-к мод. 2А125

Универсальный вертикально-сверлильный станок, модели 2А125 предназначен для работы в ремонтных и инструментальных цехах, а также в производственных цехах с мелкосерийным выпуском продукции; оснащенный приспособлениями станок может быть применен в массовом производстве.

Вертикально-сверлильный станок 2А125, с условным диаметром сверления 25 мм, используется на предприятиях с единичным и мелкосерийным выпуском продукции и предназначены для выполнения следующих операций: сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания, нарезания резьб и подрезки торцев ножами.

Станок допускает усилие подачи 900 кг, крутящий момент 2500 кгсм и поставляется с электродвигателем мощностью 2,8 кВт.

Рис. 11

Сверло

Спиральное сверло (или, по-другому, винтовое) конструктивно представляет собой стержень цилиндрической формы, состоящий из элементов:

Рабочей части – снабжена двумя спиральными винтовыми канавками, которые образуют режущие элементы и предназначены для эффективного отвода стружки, а также подачи смазки в зону сверления.

Хвостовика – предназначен для надежного закрепления сверла в ручном инструменте или на станке. Может иметь лапку для извлечения сверла из гнезда конусной формы или поводок, обеспечивающий передачу крутящего момента от патрона оборудования.

Шейки – обеспечивает выход абразивного круга в процессе шлифовки рабочей части.

Рабочая часть состоит из:

Калибровочной (направляющей) части – это узкая полоска, продолжающая поверхность канавки на окружности сечения сверла. Еще ее называют ленточкой.

Режущей части – включает две главные и две вспомогательные, расположенные вдоль сверла по спирали, а также одну поперечную (конусообразную на конце сверла) режущие кромки. Все они образованы пересечением поверхностей канавок: главные – передних с задними, вспомогательные – передних с поверхностью ленточки, поперечная – обеих задних.

Рис. 12

Трехкулачковые патроны

Самыми распространенными патронами являются трехкулачковые. Они устанавливаются на все токарное оборудование: в домашних мастерских, гаражах,

Трухкулачковые патроны оснащаются тяговым (зажимные элементы связаны с гидро- или пневмоприводом) или встроенным приводом. На зажим заготовки во время работы тратится до тридцати процентов вспомогательного времени, поэтому приспособления механизируют и сокращают время на установку изделия. Самое широкое распространение в крупносерийном и массовом производствах получили механизированные кулачковые патроны с пневмоприводом. Гидропривод используют редко и применяют в ситуациях, когда необходимо сохранить малые габариты конструкции. Основное преимущество механизированных агрегатов – быстродействие и постоянное зажимное усилие на кулачках. Самыми часто встречающимися являются 3 типа самоцентрирующихся патронов:

- спиральные:

- реечные

- эксцентриковые с червячной передачей.

Патрон токарный 3-х кулачковый 160 мм предназначен для установки на универсальные токарные, револьверные, внутришлифовальные станки и различные приспособления. Изготовлен из стали.

Токарный патрон представляет собой комплектующую деталь, выполняемую согласно технологическим стандартам из меди или стали, предназначенную для закрепления деталей, заготовок на станках токарно-сверлильной группы.

Главная особенность токарного патрона состоит в том, что он позволяет плотно удерживать деталь, что гарантирует качественную и быструю обработку детали на станке. При этом становится естественным тот факт, что патрон должен быть выполнен из высококачественных материалов, в ином случае его производительность может заметно снизиться.

Рис. 13

Резец токарный подрезной

Резец используется для обтачивания наружных поверхностей деталей вращения, куда относятся конические поверхности большой длины, цилиндрические валики и прочие. Они применяются для создания деталей, черновой и чистовой обработки заготовок в машиностроении и станкостроении, практически в каждой профессиональной токарной мастерской резец проходной отогнутый является незаменимым инструментом для обработки. Работа данным инструментом осуществляется как при продольной, так и при поперечной подаче. Им можно осуществлять обточку поверху самой заготовки, снимать фаски и подрезать торцы, то есть, все основные операции, которые могут пригодиться в данном деле. Они относятся к широкопрофильным инструментам и имеют несколько различных вариаций по размерам и другим параметрам. Они хорошо проявляют себя в работе с жесткими деталями. Резец проходной изготавливается согласно ГОСТ 18868-73. Резец используется в достаточно простых режимах работы. Им осуществляется продольные и поперечные движения, в зависимости от профиля обработки.

Рис. 14

Резец токарный канавочный

Канавочный резец является многофункциональным инструментом, который служит для создания канавок на внутренних и наружных цилиндрических поверхностях. Они обеспечивают нужный уровень жесткости в процессе работы, что очень важно при радиальной проточке. С их помощью можно осуществлять также и осевую проточку. Благодаря этому, производителям не нужно иметь много моделей для выполнения различных операций. Не нужно также прибегать к частой смене инструментов.

Резец для проточки канавок позволяет ускорить процесс создания изделий со сложной геометрией благодаря своей универсальности. Если сравнивать его применение с нефасонным типом, то канавочный резец обеспечивает намного лучшее качество обработки. Когда происходит вытачивание широких канавок, то с ними не возникает проблем, так как геометрия инструмента позволяет совершать устойчивую проточку с равномерным распределением усилий по всей пластине. Таким образом, износ поверхности происходит равномерно и не возникает брака во время длительной работы и многократных проходов. Это облегчает процесс контроля стружкодержателя. Канавочный резец изготавливается согласно ГОСТу 18885-73.

Рис. 15

Фаскомер

Измерительный инструмент простого и точного контроля размерности фасок. В комплекте поставляются поверочные линейки для фасок 30°, 45° и 60°. Инструмент изготовлен из закаленной нержавеющей стали.

Рис. 16

Штангенциркуль

Универсальный измерительный прибор для определения линейных размеров деталей с установленной точностью. С его помощью можно производить измерения наружных и внутренних размеров деталей, а также глубины отверстий при условии наличия выдвижной штанги.

Устройство и применение штангенциркулей

Наиболее популярными областями применения штангенциркуля является строительство, ремонт машин и оборудования, обработка металлических и деревянных изделий. Сфера применения фактически не имеет ограничений – он может быть использован для определения размеров с точностью 0,1 или 0,05 мм (в зависимости от типа инструмента) в любой сфере деятельности – и в быту, и в аэрокосмической отрасли. Возможности применения ограниченны лишь размером шкалы и требованиями точности (до 0,01 мм для электронных штангенциркулей).

Устройство штангенциркуля достаточно простое. Основным элементом является неподвижная штанга со шкалой и губками для наружных и внутренних размеров, к которой крепятся подвижные и фиксирующие элементы.

-Передвижная рамка;

-Подвижные губки для определения внутреннего размера;

-Подвижные губки для определения наружного размера;

-Шкала нониуса;

-Штанга глубиномера;

-Винт для крепления рамки.

-В отдельных моделях возможно наличие подвижной шкалы в верхней части

-С дюймовой системой измерения.

Рис. 17

Штангенглубиномер

В отличие от штангенциркуля, штанга глубиномера не имеет губок и измерительными поверхностями являются торцы штанги и основания[1]. Точность измерений штангенглубиномером с обычным нониусом такая же, как и штангенциркулем — 0,1 мм. Существуют штангенглубиномеры с отсчётом по круговой шкале и точностью измерений до 0,02 мм[2], а также с цифровой шкалой и точностью измерений до 0,01 мм. При необходимости измерения сложных поверхностей штанга прибора может иметь различные виды наконечников и колков.

Рис. 18

Тиски

Тиски́ (иногда называют тисами) — слесарный или столярный инструмент для фиксирования детали при различных видах обработки (пиление, сверление, строгание и т. д.).

По причине простоты конструкции, тиски являются довольно востребованным инструментом. Различают стационарные (закрепленные на верстаке), станочные (для фиксации обрабатываемой детали на станке) и ручные, для фиксации и удобства манипуляции мелкими деталями. Ключевыми элементами в их работе являются две параллельно находящихся пластины, которые и фиксируют необходимую деталь.

Губки тисков чаще всего сжимаются вручную винтом с трапециевидной резьбой. Одна из пластин как правило абсолютно не подвижна и надежно прикреплена к корпусу. Другая же пластина содержит гайку и перемещается вращением винта, позволяя сжать деталь с нужной силой. Для удобства работы, стационарные тиски могут иметь дополнительные поворотные и подъемные механизмы, позволяя удобно поворачивать деталь, не разжимая губки. Станочные тиски имеют меньшую высоту и приспособлены для крепления на рабочий стол станка при помощи Т-паза.

Для защиты зажимаемой детали от повреждений губками тисков применяют защитные накладки из мягких материалов (алюминий, медь, резина, дерево). Рабочие поверхности губок имеют насечку для надежной фиксации, и иногда треугольное углубление для зажатия круглых заготовок. Тяжелые стальные слесарные тиски иногда имеют наплыв на корпусе для использования в качестве небольшой наковальни. Тиски крепятся к верстаку как болтами, так и струбциной.

Тиски изготавливаются из различных материалов - стали для тяжелонагруженных применений, алюминия и даже дерева при использовании в столярном деле. В ювелирном деле ручные тиски часто изготавливают из дерева, чтобы не оставлять на мягком металле украшения следов от зажима.

Рис. 19

Кондуктор

Кондуктор для сверления отверстий — это планка небольшого размера, имеющая шаблоны отверстий, расположенные под определенными углами и имеющие разные диаметры для сверления. По сути, этот инструмент призван решать задачу: расположить сверло под правильным углом к полотну обрабатываемого материала. Ведь исправить такую ошибку порой бывает просто невозможно.

Инструмент обладает такой универсальностью, что находит применение в разных сферах индустрии. Уже на протяжении нескольких десятилетий он очень активно применяется в машиностроительной, строительной отрасли. Ведь он позволяет не только высверливать отверстия в нужных заготовках под разным углом и превосходной точностью, имеющих разную конфигуративную особенность. С его помощью легко сверлятся отверстия в различных строительных конструкциях, а также трубах из любого материала и т. д. Кондуктор часто используется в мебельной индустрии, так как значительно упрощает процесс крепежа фурнитуры и самой сборки разных ее деталей. На самом деле, это лишь малый фронт задач, которые способен решить кондуктор.

Рис. 20

Угломер

Угломер (синонимы — уклономер, угломерка, угломера, угло́метр) — угломерный прибор (инструмент, снаряд), предназначенный для измерения геометрических углов в различных конструкциях, в деталях и между поверхностями (в основном контактным методом) и между удалёнными объектами (оптическим методом). Измерение производится в градусах, на основе линейчатой шкалы, линейчато-круговой шкалы (с механическим указателем или стрелкой), нониуса или в электронном виде, в зависимости от типа прибора.

Угломер в самом простом виде состоит из двух пластин (линеек), закреплённых вместе на одной оси, остающихся подвижными на этой оси (образуют подвижный наугольник), с нанесенной шкалой, выраженной в градусах. Шкала может быть линейчатой или линейчато-круговой (нанесённой по окружности вокруг оси, на одной из линеек). В некоторых практических приложениях, например столярных, не требуется регулировка всех углов наугольника и обычно работают с несколькими фиксированными углами, один из таких столярных наугольников носит специальное название — ерунок (столярный наугольник, у которого линейки закреплены под углом 45° или в треугольном виде 45°/45°). Впервые угломеры появились в древности (в Древнем Египте и Древнем Риме), когда возникла необходимость при проведении строительных работ устанавливать определённые углы в различных постройках и между поверхностями.

Рис. 21

Плашка

Пла́шка — инструмент для нарезания наружной резьбы вручную или машинным способом (на станке). Ранее название плашка использовалось применительно к наборному и регулируемому резьбонарезному инструменту предпочтительно бо́льших диаметров. Плашка имеет неразборную форму и имеет резьбовое отверстие с канавками, нарезаемая резьба более точная, чем у плашек. В настоящее время разделение на плашки и лерки перестало существовать.

Плашки предназначены для нарезания или калибрования наружных резьб за один проход. Наиболее распространены плашки для нарезания резьб диаметром до 52 мм. Плашка представляет собой закалённую гайку с осевыми отверстиями, образующими режущие кромки. Как правило, на плашках делают 3-6 стружечных отверстий для отвода стружки. Толщина плашки 8-10 витков. Режущую часть плашки выполняют в виде внутреннего конуса. Длина заборной части 2-3 витка. Плашки выполняются из легированных сталей (9ХС, ХВСГФ), быстрорежущих сталей (Р18, Р6М5, Р6М5К5, Р6М5К8), а в последнее время — и из твёрдых сплавов. На них маркируется обозначение и степень точности нарезаемой резьбы, марка стали (9ХС не указывается).

Виды плашек: цельные, разрезные и раздвижные (клупповые). В зависимости от формы наружной поверхности плашки бывают круглые, квадратные, шестигранные, призматические.

Круглые плашки — закрепляют для работы в воротках стопорными винтами или крепят в резьбонарезных патронах. Для этого на наружном цилиндре плашки существуют конические углубления и угловой паз. Последний позволяет разрезать плашку шлифовальным кругом по перемычке и частично регулировать по диаметру. Для круглых разрезных плашек применяют воротки с пятью винтами, с помощью которых регулируют диаметр нарезаемой резьбы.

Цельные плашки — благодаря своей высокой жёсткости дают возможность получить резьбу высокого качества (метрическую, трубную коническую и дюймовую), но обладают небольшой износостойкостью.

Раздвижные плашки — устанавливают в клуппах, имеющих для этой цели специальные направляющие. Плашка состоит из двух частей, закрепляемых в рамке клуппа сухарём и винтом. Этим винтом регулируют диаметр нарезаемой резьбы. К клуппу прилагается набор плашек, который позволяет изготавливать резьбы разных размеров.

Разрезные плашки — могут немного пружинить, изменяя диаметр нарезаемой резьбы на 0,1-0,3 мм. Из-за малой жёсткости разрезные плашки не дают чистой и точной резьбы.

Рис. 22

3.6 Анализ маршрутного технологического процесса

| № П/П | Наименование и краткое содержание операций | Технологическая база |
| --- | --- | --- |
| 005 | Заготовительная | Цилиндрическая поверхность |
| 010 | Токарная | Патрон трехкулачковый |
| 015 | Слесарная |  |
| 020 | Гальваническая |  |
| 025 | Контрольная |  |

Таблица 7

005 Заготовительная

Механическая пила мод. 8Б72

Отрезать заготовку L=960+5 на 20 деталей

Рулетка РЗУ 2П ГОСТ 7502-98

010 Токарная 20141.00293

Токарно-винторезный станок мод. 16К20

- Подрезать торец как чисто. Центрировать Ø2,5 на длину L=6

Патрон 3-х кулачковый Ø250 ГОСТ 2675-80

Резец ЖМ210

Сверло центровочное В 2,5 2317-0016 ГОСТ 14952-75

- Сверлить отверстие, выдерживая размеры 1 и 3

Сверло 2301-0042 ГОСТ 10903-77

Штангенциркуль ШЦ-I-215-0,1 ГОСТ 166-89

- Точить ступень, выдерживая размеры 2 и 3

Резец ЖМ203

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89

- Точить ступень, выдерживая размеры 4, 5 и 6

Резец ЖМ203

Штангенциркуль ШЩ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89

- Точить канавку, выдерживая размеры 7, 8, 9 и 10

Резец ЖМ210

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89

- Точить фаску, выдерживая размер 11

Резец ЖМ210

Фаскомер 8158-4521

- Точить конус, выдерживая размеры 12 и 13

Резец ЖМ203

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89

Угломер ТИП 4-10 ГОСТ 5378-88

- Нарезать резьбу (М24×1,5-8g), выдерживая размер 14

Плашка 2650-2235 8g ГОСТ 9740-71

Кольцо 8211-0094 6Н ГОСТ 17763-72

Кольцо 8211-1094 6Н ГОСТ 17764-72

- Отрезать деталь, выдерживая размер 15

Резец ЖМ210

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89

- Точить канавку, выдерживая размеры 16, 17, 18, 19 и 20

Резец ЖМ210 (со спец. заточкой)

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89

015 Слесарная 20141.00293

Вертикально-сверлильный станок мод. 2А125

- Сверлить 4 отверстия (Ø4), предварительно, выдерживая размер 22

Тиски 7827-0267 ГОСТ 4045-75

Кондуктор 7348-10959

Сверло 2300-7545 ГОСТ 10902-77

- Рассверлить 4 отверстия (Ø8,5), выдерживая размеры 21 и 22

Кондуктор 7348-10959

Сверло 2301-4027 ГОСТ 2092-77

020 Гальваническая (специальная)

Покрытие: Ц9хр.

025 Контрольная 60103.00293

Стол контрольный

- Проверить детали на отсутствие механических повреждений, забоин резьбы

- Проверить чистоту обработки: и

Образцы шероховатости ГОСТ 9378-93

- Проверить диаметры:

Ø13+0,4

Ø54-0,8

Ø21,8-0,4

Ø15,2-0,2

Ø19-0,2

Ø26+0,2

Ø8,5+0.2

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89

Штангенциркуль ШЩ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89

- Проверить линейные размеры

37+0,4

21+0,4

43±0,5

1,85±0,15

Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89

Штангенциркуль ШЩ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89

- Проверить конус

74˚±1˚

Угломер ТИП 4-10 ГОСТ 5878-88

- Проверить радиусы

R0,2

R0,4

R0,5

R1

Радиусный шаблон №2 ТУ 2-034-228-88

- Проверить угол

45˚

Угломер ТИП 4-10 ГОСТ 5878-88

- Проверить фаску

1×45˚

Фаскомер 8158-4521

- Проверить

Смещение 4-х отв. Ø8,5 от номинального расположения не более 0,2 мм

Обеспечивается кондуктором 7348-10959

Биение поверхности А относительно среднего диаметра резьбы не более 0,2 мм

Обеспечивается технологией «за один установ»

- Маркировать номер детали на бирке и ставить клеймо ОТК на партию деталей

- Готовые детали уложить в тару подборную

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26

Рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

3.7 Определение режимных параметров обработки

Сверление отверстия

Сверлить отверстие диаметром 8,5мм на длину 6мм. Материал заготовки Круг 58-В ГОСТ 2590-88/30ХГСА-б-ГОСТ 4543-71.

Сверло 2301-4027 ГОСТ 2092-77. Станок: Вертикально-сверлильный станок мод. 2А125.

1. Глубина резания назначается исходя из припуска на обработку.

При сверлении

t = 0,5D=0,5∙8,5 = 4,25мм

2. Выбор подачи определяется по табл.25 стр.277 согласно виду обработки.

При НВ=210 𝑆табл=0,20-0,25мм/об. С учетом примечания

𝑆расч изменяется на величину 𝐾𝑙𝑠 = 0,9 тогда:

𝑆расч=𝑆табл∙𝐾𝑙𝑠=0,25∙0,9=0,225 мм/об

3. По табл.30 стр.279, определяем стойкость сверла: Т= 15мин.

4. Скорость резания в м/мин при сверлении:

𝑣=(𝐶𝑣∙𝐷𝑞/𝑇𝑚∙𝑠𝑦)∙𝐾𝑣

𝐶𝑣= 9,8; q = 0,4; y = 0,50; m = 0,20.

Поправочный коэффициент: 𝐾𝑣= 𝐾𝑀𝑣∙𝐾И𝑣∙𝐾𝑙𝑣.

𝐾𝑀𝑣= 1 по таблице 4.

𝐾И𝑣=0,9 по таблице 6

𝐾𝑙𝑣= 1 по таблице 31 стр.280

𝑣=9,8∙8,50,4/15 0,2 ∙ 0,2250,5=28,5 м/мин

5. Крутящий момент, Нм, и осевую силу, Н, рассчитываем по формуле:

Мкр=10∙См∙𝐷𝑞∙𝑠𝑦∙𝐾𝑝

𝑃0=10∙С𝑝∙𝐷𝑞∙𝑠𝑦∙𝐾𝑝

Коэффициенты и показатели степеней:

для крутящего момента См=0,0345; q=2; y=0,8

для осевой силы С𝑝=68; q=1; y=0,7

𝐾𝑝=𝐾М𝑝=2

Мкр=10∙0,0345∙72,25∙0,3∙2=15 Hм

𝑃0=10∙68∙8,5∙0,35∙2=4046 Н

6. Мощность резания:

𝑁𝑒=Мкр∙𝑛/9750=1,63

Где 𝑛=1000∙𝑣/𝜋∙𝐷=1000∙28,5/𝜋∙8,5=1060 об/мин

С учетом данных станка (Nст = 10 кВт) делаем вывод, что обработка возможна, т.к.

Nрасч = 1,63 < Nст = 2,8

3.8 Определение норм времени на выполнение операций

Сверление

To=L/n*S=6/1060*0,225=0,025мин

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Первой операцией контроля во всех случаях является внешний (визуальный) осмотр, при котором выявляют:

—законченность всех операций обработки в соответствии с технологическим процессом;

— механические повреждения детали (забоины, царапины, трещины и т. п.);

—параметры шероховатости обработанных поверхностей; при этом особенно тщательно осматривают сопрягаемые поверхности; места уплотнений, скругления, резьбы и др.; для сильно нагруженных деталей риски, царапины на поверхности, особенно в местах закругленных переходов, не допускаются.

Далее производится измерительный контроль, при котором определяется соблюдение точности размеров детали согласно технологическому процессу. Вычисляется общая погрешность размеров. Так же производятся испытания избыточным давлением, который заключается в монтаже детали в агрегат и дальнейшей его эксплуатации на максимальных мощностях. Перечисленные виды контроля качества продукции осуществляются путем использования различных физических, химических и других методов.

ГОСТ 15467—79 устанавливает основные термины, связанные с качеством продукции. Дано определение качества продукции: «Качество продукции — это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением». Качество продукции, заложенное в изделие при его проектировании, обеспечивают в производстве и поддерживают в эксплуатации. На машиностроительных предприятиях применяются следующие виды контроля качества:

В зависимости от места контроля и этапов работ:

- контроль проектирования,

- входной контроль материалов и комплектующих изделий,

- контроль за состоянием технологического оборудования,

- операционный контроль при изготовлении,

- авторский надзор за изготовлением,

- активный контроль приборами, встроенными в технологиче­ское оборудование,

- приемочный контроль готовой продукции,

- контроль монтажа и надзор за эксплуатацией на объектах. В зависимости от охвата контролируемой продукции:

- выборочный контроль,

- сплошной контроль.

Перечисленные виды контроля качества продукции осуществля­ются путем использования различных физических, химических и дру­гих методов, которые можно разделить на две группы: разрушающие и неразрушающие.

Среди разрушающих методов:

- испытания на растяжение и сжатие;

- испытания на удар;

- испытания при повторно-переменных нагрузках;

- испытания твердости.

В числе неразрушающих методов:

- магнитные (например, магнитографические методы);

- акустические (ультразвуковая дефектоскопия);

- радиационные (дефектоскопия с помощью рентгеновских и гамма лучей);

- органолептические (визуальные, слуховые и т.п.).

Список используемых источников

- Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога-машиностроителя, т.2. М.: Машиностроение, 2003 – 944 с.

- Кузнецов В.В. Методические указания по курсу: «Станочные комплексы и промышленные роботы». М.: МГОУ, 1998.

- Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: в 3-х т.: Т.2. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 2001 – 912 с.

- Чернавский С.А., Ицкович Т.М. Курсовое проектирование деталей машин. М.: Машиностроение, 1979.

- Куприянова О.П. Курс лекций. Оборудование машиностроительных производств. Москва.: ФГАОУ ВО «РУДН», 2017.

- Кравчик А.Э. и др. Асинхронные двигатели серии 4А. Справочник. М.: 1982-504 с: ил.

- Детали и механизмы металлорежущих станков. Под ред. Д.Н. Решетова, Т.1,2 – М.: Машиностроение, 1972.

- Устюгов И.И. Детали машин. М.: Высшая школа, 1973 – 472 с.

- Проников А.С. Расчет и конструирование металлорежущих станков. М.: Высшая школа, 1968 – 431 с.

- Гапонкин В.А., Лукашев А.Л. Обработка резанием, металлорежущий инструмент и станки, М.: Машиностроение, 1990.