Рекомендации по оформлению контрольной работы

1 Определение варианта контрольной работы

Выбор номера варианта проводится в соответствии со списком студентов в учебном журнале.

Пример: 15. Сидоров Виктор Викторович, следовательно, номер варианта 15.

2 Правила выполнения контрольной работы

Контрольная работа для каждого варианта представляет собой рабочую тетрадь, которую допускается распечатать на листах формата А4 с одной стороны.

Задания (кроме тестовых) выполняются рукописным текстом и должны содержать конкретные и полные ответы на вопросы, решение задач оформляется по общепринятым требованиям (записывается дано, что требуется найти и решение).

Ответы на тестовые задания записываются в таблицы, которые представлены на специальном листе – «Лист ответов».

Оформление контрольной работы должно соответствовать СТО 89-03.5-2013 «Общим требованиям к оформлению и изложению документов учебной деятельности обучающихся» с изменениями и дополнениями .

В конце выполненной контрольной работы записывается перечень литературы и интернет источников, используемые студентом при выполнении работы.

Каждое задание оценивается по пятибалльной шкале и считаются не выполненными, если:

- ответы даны на вопросы не своего варианта;

- количество ответов на каждое их тестовых заданий составляет менее 80% от всех предлагаемых ответов (т.е. должно быть не менее четырёх правильных ответов);

- не расшифрованы или имеют множество ошибок расшифровки материалов;

- при защите выполненной контрольной работы студент показывает отсутствие или плохое знание теоретического материала, необходимого для выполнения заданий. При этом руководство и помощь со стороны преподавателя неэффективны  из-за низкой теоретической подготовки студента.

Выполненные и зачтенные контрольные работы являются основанием допуска студента к сдаче промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта.

В конце выполненной контрольной работы записывается перечень литературы и интернет источников, используемый студентом при составлении ответов.

Вариант 2

1 Решить задачи:

Определить допускаемое напряжение на растяжение для стального стержня из стали марки Ст4, если запас прочности относительно предела текучести σт = 25кг/мм2 принимается равным 3.

- Выполнить тестовые  задания, выбрав  правильный ответ:

Тестовое задание: Методы измерения параметров и свойств материалов

| I | Упругая деформация образца наблюдается на | 1 | участке ОА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | участке ОВ |
|  |  | 3 | участке ОС |
|  |  | 4 | участке ОD |
| II | К технологическим свойствам материалов относится … | 5 | Теплопроводность |
|  |  | 6 | Свариваемость |
|  |  | 7 | Коррозионная стойкость |
|  |  | 8 | Вязкость |
| III | Упругость материалов характеризуется показателем … | 9 | δ (%) и Ψ (%) |
|  |  | 10 | σт (МПа) и σ0,2 (МПа) |
|  |  | 11 | σу (МПа) |
|  |  | 12 | НВ (МПа) |
| IV | При контроле твёрдости по методу Роквелла HRA используется индентор… | 13 | Алмазный конус |
|  |  | 14 | Алмазная пирамида |
|  |  | 15 | Стальной закалённый шарик Ø 1,58 мм |
|  |  | 16 | Стальной закалённый шарик Ø 2,5 мм |
| V | При контроле твердости по методу Виккерса применяют… | 17 | Алмазный конус, Р = 1500Н |
|  |  | 18 | Алмазная пирамида, Р = 30000Н |
|  |  | 19 | Алмазная пирамида, Р = 10 - 1000Н |
|  |  | 20 | Стальной закалённый шарик, Р = 1000Н |

Тестовое задание: Строение и свойства металлов

| 1 | Наименьшую прочность имеет сталь на … | 1 | Рисунке а |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Рисунке б |
|  |  | 3 | Рисунке в |
|  |  | 4 | Рисунке г |
| 2 | Железо при комнатной температуре имеет кристаллическую решётку … | 5 | Объёмно-центрированный куб |
|  |  | 6 | Гранецентрированный куб |
|  |  | 7 | Гексагональная плотноупакованная |
|  |  | 8 | Тетрагональная |
| 3 | Данный тип кристаллической решётки принадлежит … | 9 | Mg, Zn, Ti-α |
|  |  | 10 | Cz, Zn, Cu |
|  |  | 11 | Cu, Al, Pb |
|  |  | 12 | V, Mo, W, Cz |
| 4 | Теоретической температурой кристаллизации является … | 13 | Температура T1 |
|  |  | 14 | Температура T2 |
|  |  | 15 | Температура T3 |
|  |  | 16 | Температура T3 - T1 |
| 5 | Модификация Fe-δ образуется при ... | 17 | Температуре 13920 С |
|  |  | 18 | Температуре 15390 С |
|  |  | 19 | Температуре 7680С |
|  |  | 20 | Температуре 9110С |

Тестовое задание: Выбор заготовки по механическим свойствам будущей детали

Задание 1: Для каждой детали (1,2,3,4) выбрать заготовку (I, II, III, IV)  с оптимальными механическими свойствами:

деталь 1 - цилиндр двигателя, испытывающего динамические нагрузки из-за действия инерционных сил;

деталь 2 - опоры, подвергающиеся износу;

деталь 3 - тяжело нагруженный вал, обладающий достаточной пластичностью и вязкостью;

деталь 4 - днища, изготавливаемые путём пластической деформации заготовки при нормальной температуре.

| Номер заготовки | Механические свойства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σв, МПа | σт, МПа | Ψ, % | δ, % | КС, МДж/м2 | НВ, МПа |
| I | 1000 | 800 | 27 | 15 | 0,2 | 4500 |
| II | 750 | 600 | 45 | 33 | 1,2 | 2300 |
| III | 350 | 220 | 55 | 40 | 0,5 | 1170 |
| IV | 1000 | 800 | 40 | 30 | 0,6 | 3000 |

Задание 2: Для каждой из пяти деталей (1,2,3,4,5) выбрать заготовку (I, II, III, IV)  с оптимальными механическими свойствами (одна заготовка используется два раза):

деталь 1 - цилиндр двигателя, испытывающего динамические нагрузки из-за действия инерционных сил;

деталь 2 - опоры, подвергающиеся износу;

деталь 3 - тяжело нагруженный вал, обладающий достаточной пластичностью и вязкостью;

деталь 4 - днища, изготавливаемые путём пластической деформации заготовки при нормальной температуре;

деталь 5 - собачка, работающая на истирание и испытывающая ударные нагрузки.

| Номер заготовки | Механические свойства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σв, МПа | σт, МПа | Ψ, % | δ, % | КС, МДж/м2 | НВ, МПа |
| I | 350 | 220 | 55 | 40 | 50 | 1170 |
| II | 1000 | 800 | 40 | 30 | 60 | 3000 |
| III | 1000 | 800 | 27 | 15 | 20 | 4500 |
| IV | 750 | 600 | 45 | 33 | 120 | 2300 |

Тестовое задание: Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов

| I | Феррит имеет кристаллическую решетку … | 1 | ГЦК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | ОЦК |
|  |  | 3 | Гексагональная плотноупакованная |
|  |  | 4 | Тетрагональная |
|  |  | 5 | Кубическая |
| II | Температура эвтектоидного превращения в системе Fe – Fe3C соответствует … | 1 | 1500 0С |
|  |  | 2 | 1159 0С |
|  |  | 3 | 768 0C |
|  |  | 4 | 727 0C |
|  |  | 5 | 1147 0C |
| III | Содержание углерода в доэвтектических чугунах составляет … | 1 | Менее 2,14 % углерода |
|  |  | 2 | 2,14 - 4,3 % углерода |
|  |  | 3 | 4,3 – 6,67 % углерода |
|  |  | 4 | 4,3 % углерода |
|  |  | 5 | Более 6,67 % углерода |
| IV | Максимальная растворимость углерода в аустените при 11470C соответствует … | 1 | Линии АСД |
|  |  | 2 | Линии АСF |
|  |  | 3 | Линии GS |
|  |  | 4 | Линии ES |
|  |  | 5 | Линии PSК |

V  Кривая охлаждения заэвтектоидной стали состава «Х» соответствует рисунку…

Тестовое задание: Чугуны

| I | При модифицировании магнием получают… | 1 | Ковкие чугуны |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Белые чугуны |
|  |  | 3 | Высокопрочные чугуны |
|  |  | 4 | Серые чугуны |
| II | Самые низкие механические свойства имеет серый чугун с металлической основой… | 5 | Перлитно - ферритная |
|  |  | 6 | Перлитная |
|  |  | 7 | Перлитно – цементитная |
|  |  | 8 | Ферритная |
| III | На интенсивность образования графита в чугуне главным образом влияет… | 9 | Количество углерода, марганца и кремния |
|  |  | 10 | Скорость охлаждения чугуна |
|  |  | 11 | Содержание углерода и кремния в чугуне |
|  |  | 12 | Содержание углерода и марганца в чугуне |
| IV | Чугуны имеют преимущества перед сталью… | 13 | По прочности |
|  |  | 14 | По стоимости |
|  |  | 15 | По меньшей чувствительности к дефекта поверхности |
|  |  | 16 | По технологичности |
| V | Два числа в маркировке указывают на … | 17 | Серый чугун |
|  |  | 18 | Высокопрочный чугун |
|  |  | 19 | Ковкий чугун |
|  |  | 20 | Модифицированный чугун |

Тестовое задание: Термическая обработка металлов и сплавов

| 1 | Равновесной является структура … |  |  | 1 | Сорбит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | Бейнит |
|  |  |  |  | 3 | Троостит |
|  |  |  |  | 4 | Мартенсит |
|  |  |  |  | 5 | Перлит |
| 2 | Сталь 45 при нормализации нагревают до температуры … |  |  | 1 | Ниже линии Ас1 |
|  |  |  |  | 2 | Выше линии Ас1 |
|  |  |  |  | 3 | Выше линии Ас3 |
|  |  |  |  | 4 | Выше линии Асm |
|  |  |  |  | 5 | Ниже линии Асm |
| 3 | Сталь У8 после среднего отпуска имеет структуру … |  |  | 1 | Мартенсит отп. |
|  |  |  |  | 2 | Сорбит отп. |
|  |  |  |  | 3 | Троостит отп. |
|  |  |  |  | 4 | Перлит |
|  |  |  |  | 5 | Аустенит |
| 4 | В центре детали при охлаждении образуется структура… |  |  | 1 | Мартенсит |
|  |  |  |  | 2 | Троостит |
|  |  |  |  | 3 | Сорбит |
|  |  |  |  | 4 | Троостит + Мартенсит |
|  |  |  |  | 5 | Перлит |
| 5 | Прокаливаемость – это … | 1 | Способность повышать твёрдость и прочность при закалке |  |  |
|  |  | 2 | Способность повышать пластичность при закалке |  |  |
|  |  | 3 | Способность повышать твердость |  |  |
|  |  | 4 | Способность получать закалочную структуру на ту или иную глубину |  |  |
|  |  | 5 | Способность повышать прочность при закалке |  |  |

- Выполнить задание:

3.1 Какую структуру имеют данные стали после отжига (назвать структуру и нарисовать схему):

- сталь 25

- сталь У8Г

- сталь У13А

3.2 Назначение отжига. Описать разновидности отжига второго рода и указать области их применения.

3.3 Назначение поверхностной закалки. Описать различные технологии поверхностной закалки. Назвать достоинства и недостатки методов и область их применения.

3.4 Описать технологию закалки и отпуска стали 45ХН (температура нагрева, время выдержки, охлаждающая среда). Укажите получающиеся структуры и свойства стали.

3.5 Приводной высокооборотный вал судовой газотурбинной установки. Необходимо:

- выбрать материал для изготовления вала и указать механические свойства металла в исходном состоянии;

- описать способ изготовления заготовки, применяемое оборудование и инструменты;

- подобрать виды предварительной и окончательной термической (химико-термической) обработки. Указать режимы выбранных видов тепловой обработки;

- указать назначение выбранных видов термической (химико-термической) обработки;

- зарисовать схемы структур до и после термической (химико-термической) обработки (заполнить таблицу 1, 2 или 3, в соответствии с выбранными видами тепловой обработки).

Таблица 1

| вид термической обработки. | в исходном состоянии (до ТО) | после нагрева под закалку | после закалки | после отпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| схема получаемой структуры |  |  |  |  |
| название структурных составляющих |  |  |  |  |

Таблица 2

| вид химико-термической обработки | исходноe состояниe (до ХТО) | после цементации |  | после закалки |  | после отпуска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поверх- ность | сердцеви- на | поверх- ность | сердцеви- на | поверх- ность | сердцеви на |
| схема получаемой структуры |  |  |  |  |  |  |  |
| название структурных составляющих |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

| вид химико-термической обработки | исходноe состояниe (до ХТО) | после закалки | после отпуска | после азотирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | поверх- ность | сердцеви- на |
| схема получаемой структуры |  |  |  |  |  |
| название структурных составляющих |  |  |  |  |  |

3.6 Расшифровать марки металлов, указав:

- группу по химическому составу (углеродистая или легированная сталь, латунь, бронза, твёрдый сплав и т.д.);

- назначение;

- качество;

- химический состав.

ВЧ70     БрО10Ц2    15      30ХГС      15Х25ТЛ    А40Г    У12А     9ХС

ЛЦ23А6Ж3Мц2    Р18    БСт6пс    ВК4   Т30К4

Лист ответов для тестовых заданий

| Тестовое задание: Методы измерения параметров и свойств материалов Вопрос; Ответ. 1. 2. 3. 4. 5. Тестовое задание 1: Выбор заготовки по механическим свойствам будущей детали Деталь; Заготовка. 1. 2. 3. 4. Тестовое задание: Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов Вопрос; Ответ. I. II. III. IV. V. | Тестовое задание: Строение и свойства металлов Вопрос; Ответ. 1. 2. 3. 4. 5. Тестовое задание 2: Выбор заготовки по механическим свойствам будущей детали Деталь; Заготовка. 1. 2. 3. 4. 5. Тестовое задание: Чугуны Вопрос; Ответ. I. II. III. IV. V. |
| --- | --- |

Тестовое задание: Термическая обработка

металлов и сплавов

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |