Практическая работа_1 Кинематический расчет привода главного движения

Задания брать из таблицы 2 источника "Практикум по оборудованию отрасли".Методика выполнения работы: Гуртяков Расчет и проектирование МР стр. 4-19

ПР_02-03_Формирование условий для расчета режимов резания. Выбор оптимального вар-та множит. стр-ры

Необходимо сформировать шесть разнохарактерных условий для расчета режимных параметров обработки с целью создания диапазона регулирования частот вращения для проектируемой коробки скоростей. Необходимо сформировать шесть структурных сеток разных видов и сделать анализ вариантов множительной структуры. Выбрать и обосновать выбор оптимального варианта.

ПР_04_Построение кинематической структуры привода КС ОМП

Дано: структурные формулы: простая множительная структура и сложенная структура

Цель: по заданной структурной формуле построить кинематическую структуру привода коробки скоростей

Порядок выполнения работы:

- по заданной структурной формуле определить количество скоростей привода и вид его структуры

- построить структурную сетку

- построить график частот вращения

- по заданному графику частот вращения определить φmax. Использовать его для дальнейших расчетов.

- на основе построенного графика частот вращения сформировать структуру привода

- в табличной форме определить основные  показатели привода

- сравнить показатели привода множительной структуры и обычной.

Практическая работа формируется на основе файла ПР_4_ПРИМЕР с добавлением аналогичного расчета сложенной структуры и сравнительного анализа (п.п. 6 и 7) по примеру, описанному в файле ПР_3.

Частоту вращения принимать равной заданной в практической работе 1.

ПР_05_Кинематический анализ привода главного движения и подачи

Необходимо построить кинематическую схему модернизированной коробки скоростей ОМП в общем виде. Сформировать заключение и Список используемых источников. Оформить расчетно-пояснительную записку включая спецификации к сборочным чертежам.