МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Омский государственный технический университет»

РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Учебное пособие

Омск

Издательство ОмГТУ

2014

УДК 621.9.06:833(075)

ББК 34.63-5+34.445я73

Р24

Авторы:

Е. В. Васильев, П. В. Назаров, П. Е. Попов, И. А. Бугай, А. Ю. Попов

Рецензенты:

А. А. Рауба, д.т.н., проф. каф. «Технология транспортного машиностроения 
и ремонта подвижного состава» ОмГУПС;

Ю. Р. Нуртдинов, к.т.н., гл. инженер филиала «ОМО им. П. И. Баранова» ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»

Р24

Расчёт и проектирование привода главного движения технологического оборудования : учеб. пособие / [Е. В. Васильев и др.] ; 
Минобрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2014. – 64 с. : ил.

ISBN 978-5-8149-1742-3

Содержит общие сведения о последовательности и методах проектирования приводов главного движения металлорежущих станков.

Предназначено для помощи при курсовом проектировании студентам направления бакалавриата 15.03.05 (151900.62) «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», профилей подготовки «Металлообрабатывающие станки и комплексы» 
и «Технология машиностроения», а также других направлений и специальностей при изучении дисциплины «Оборудование машиностроительного производства».

УДК 621.9.06:833(075)

ББК 34.63-5+34.445я73

Печатается по решению редакционно-издательского совета

Омского государственного технического университета

| ISBN 978-5-8149-1742-3 | © ОмГТУ, 2014 |
| --- | --- |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

Общие требования к оформлению курсового проекта	6

- Обоснование технических характеристик проектируемых станков	8

  - Токарные и токарно-винторезные станки	9

  - Вертикально-сверлильные станки	11

  - Консольно-фрезерные станки	13

  - Определение мощности двигателя	15

- Обоснование кинематической схемы привода главного движения станка	16

  - Структурная формула для множительной структуры	19

  - Коробки скоростей со сложенной структурой	20

  - Кинематическая схема	20

  - Рекомендации по выбору структуры привода	20

- Выбор ряда частот вращения шпинделя	21

- Построение структурной сетки	22

- Построение графика частот вращения	24

- Определение передаточных отношений в групповых передачах	26

- Расчёт чисел зубьев колёс	27

- Кинематическая схема привода главного движения	28

- Силовой расчёт привода главного движения	29

9.1. Определение передаваемой мощности и крутящих моментов	29

9.2. Определение диаметров валов	30

9.3. Расчет зубчатой передачи	31

9.4. Определение допускаемого контактного напряжения	31

9.5. Определение модуля по изгибной прочности	32

9.6. Определение модуля по контактной прочности	33

9.7. Подбор подшипников	34

9.8. Расчёт ремённой передачи	34

- Компоновка привода	35

- Защита проекта	36

Заключение	37

Библиографический список	38

Приложение 1. Пример графического оформления	39

Приложение 2. Образец оформления титульного листа	41

Приложение 3. Нормальные ряды чисел в станкостроении 
(нормаль ЭНИМС Н11-1)	42

Приложение 4. Условные обозначения элементов кинематических цепей	46

Приложение 5. Суммарное число зубьев в группе передач	49

Приложение 6. Основные понятия в станкостроении	53

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Оборудование машиностроительных производств» – одна из дисциплин, позволяющих студентам получить конкретные теоретические и практические знания в области металлообрабатывающего технологического оборудования.

Она в теоретической части базируется на общеизвестных дисциплинах, таких как «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов» или «Техническая механика», а также «Теория механизмов и машин» и «Детали машин и основы конструирования». Кроме того, дисциплины «Резание материалов», «Режущий инструмент» дают определённые знания, позволяющие на начальных этапах изучения «Оборудования машиностроительных производств» производить необходимые расчёты 
и делать нужные обобщения. Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, широко используются при освоении почти всех последующих специальных дисциплин.

Существующий парк металлорежущих станков, как выпуска предыдущих десятилетий, так и сверхсовременных многооперационных станочных модулей, не может эксплуатироваться без основополагающих знаний по конструкции, особенностям компоновок, техническим характеристикам и основам конструирования.

Основы отечественного станкостроения были заложены в XVIII в. известным придворным мастером и изобретателем А. К. Нартовым, который создал конструкции отдельных узлов, послужившие основой для современных металлорежущих станков. В первой трети ХХ в. был пройден этап от сборки зарубежных станков к развитию отечественного станкостроения, по всей стране строились заводы по выпуску станков различных групп и типов, а в Москве был создан экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков (ЭНИМС). Для подготовки специалистов в этой области в 1930 г. был открыт Московский станкоинструментальный институт, внёсший огромный вклад в подготовку специалистов для современного производства.

В настоящее время главной тенденцией развития станкостроения является повышение точности и производительности технологического оборудования путём его оснащения новыми видами приводов и прогрессивными системами числового программного управления.

Наиболее важной и комплексной задачей при изучении дисциплины «Оборудование машиностроительных производств» является задача проектирования и расчёта приводов главного движения технологического оборудования, в частности металлорежущих станков. В процессе лекционных занятий, лабораторных работ и курсового проектирования у студентов формируются определённые навыки по основным разделам изучаемой дисциплины.

Наиболее перспективной с точки зрения понимания основных вопросов проектирования приводов главного движения ступенчатого регулирования является методика графоаналитического расчёта привода, которая позволяет наглядно рассмотреть множество вариантов. В связи с этим проработка данного раздела интерпретируется 
в графической части проекта.

Структура настоящего учебного пособия позволяет в указанной последовательности провести основные расчёты и, основываясь на изучении станков-прототипов, создать конструкцию привода с использованием как основ конструирования деталей машин, так и различных компоновок основных групп и типов технологического оборудования.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект состоит из текстовой части, оформляемой в виде расчетно-пояснительной записки, и графической части – чертежей и схем, выполняемых с применением систем автоматизированного проектирования и средств машинной графики, а также карандашом на листах чертежной бумаги. Состав и количество чертежей, выполняемых с помощью компьютера и вручную, следует согласовать с руководителем проекта.

Содержанием курсового проекта может быть разработка конструкции привода главного движения металлорежущего станка; проектов модернизации узлов существующих моделей станков; новых устройств, повышающих надежность, производительность, ремонтопригодность и другие технико-экономические показатели станков.

В задании на курсовое проектирование указывается набор исходных данных:

- проектируемый привод (узел), а также тип станка, для которого он предназначен;

- наиболее важные из предельных размеров, характеризующих обрабатываемые на станке изделия или поверхности (для токарного станка – наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной; для сверлильного – наибольший диаметр просверливаемого отверстия и т. д.);

- перечень материалов, из которых изготавливаются обрабатываемые на станке детали;

- перечень материалов режущих инструментов, предназначенных для использования на станке.

Таков минимальный объем исходных данных, без которых нельзя начинать проектирование. Состав исходных данных может быть изменен и дополнен: вносятся сведения о конкретных характеристиках обрабатываемых изделий, приводятся их эскизы, даются сведения о припусках на обработку, геометрических характеристиках инструментов и т. д. Ряд дополнительных указаний и особые требования, предъявляемые к проектируемому узлу, могут быть даны также в задании на специальную разработку.

Расчетно-пояснительная записка к курсовому проекту должна состоять из следующих разделов:

1. Расчет-обоснование технической характеристики проектируемого станка.

2. Кинематический расчет разрабатываемого привода.

3. Прочностные расчеты, расчеты на жесткость и др.

4. Краткое описание конструкции и работы проектируемого узла и станка в целом.

В том случае, если курсовой проект выполняется не по типовому заданию, содержание отдельных разделов может быть соответственно изменено.

Перечень листов графической части указывается на бланке задания. В графическую часть проекта входят, как правило, чертежи развертки (продольный разрез по осям) проектируемого привода и поперечные разрезы привода с элементами конструкции механизмов управления переключением передач. Кроме того, в состав графической части входит кинематическая схема станка, для которого проектируется привод.

При разработке не типового, а специального задания состав графической части определяется конкретными задачами проектирования и устанавливается руководителем проекта.

При проектировании необходимо определить следующие технические характеристики станка:

- пределы размеров обрабатываемых изделий (например, для станков токарного типа) или используемого при обработке инструмента (станки сверлильные, фрезерные и т. п.);

- пределы значений глубины резания, с которыми может осуществляться обработка;

- пределы величин подач, используемых при обработке, диапазон регулирования привода подачи;

- пределы величин скорости резания, пределы значений частоты вращения шпинделя, числа двойных ходов в единицу времени, диапазон регулирования привода главного движения и т. п.;

- наибольшую эффективную мощность, расходуемую на резание;

- мощность устанавливаемого в приводе главного движения электродвигателя;

- наибольшее значение тяговой силы подачи, мощность привода подачи.

Оформляется пояснительная записка на листах формата А4 (210 × 297). Пример оформления титульного листа приведен в прил. 2.

Чертежи стандартных изделий выполняются в полном соответствии со стандартами ЕСКД с указанием всех размеров, предельных отклонений и технических требований, необходимых при курсовом проектировании.

Обозначение чертежа, проставляемое в графе 2 основной надписи, составляется по следующей схеме:

КП.2068998.25 КМС-311-014.02.ВО,

где КП – курсовой проект;

2068998.25 – шифр учебного заведения;

КМС-311 – учебная группа;

014 – индивидуальный трехзначный шифр задания;

02 – часть работы (лист 2);

ВО – шифр документа (СХ – схема, НТ – наладка технологическая, ВО –вид общий, СБ – сборочный чертеж и т. п.).

В основных надписях листов пояснительной записки проставляется это же обозначение (соответствующее номеру части).

Дополнительные графы основной надписи на чертежах, располагающиеся на полях и в верхней части формата, в учебном курсовом проекте допускается не выполнять.

1. ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРОЕКТИРУЕМЫХ СТАНКОВ

Универсальные токарные, сверлильные и фрезерные станки, как с ручным управлением, так и с ЧПУ, предназначены для выполнения разнообразных операций в условиях единичного, серийного и крупносерийного производств в различных отраслях промышленности.

На универсальных станках обрабатывается большое количество материалов: сталь, чугун, бронза, сплавы алюминия и магния, пластмассы и дерево. При этом универсальные станки должны обеспечить возможность выполнения разнообразных операций, из которых одни выполняются наиболее часто, другие весьма редко. Все это затрудняет обоснование технических характеристик станка.

Согласно исследованиям ЭНИМС, на универсальных станках средних размеров чаще всего (около 60 % от всех видов обрабатываемых материалов) обрабатываются стали, близкие по физико-механическим свойствам к Стали 45 (σ = 450–550 МПа, HB = 197–220), и только 15 % более мягких сталей и сплавов, скорость резания которых на 40–60 % выше. Приблизительно 25 % – это твердые, легированные марки сталей.

Для каждого типа универсальных станков необходимо выбрать такие характерные операции при обработке Стали 45 прогрессивным инструментом, по которым возможно было бы определить предельные параметры характеристики станка.

В задании на проектирование станка обычно указываются:

- тип станка, его назначение либо обрабатываемые поверхности;

- обрабатываемый материал, его свойства;

- материал режущего инструмента;

- min, max, Smin, Smax, Nдв (могут быть получены в процессе расчёта);

- требуемое качество обработки или класс точности станка;

- степень механизации или автоматизации станка;

- характер производства: единичное или крупносерийное.

В задании на проектирование могут быть указаны не все вышеперечисленные данные, в этом случае студент сам обосновывает недостающие.

1.1. Токарные и токарно-винторезные станки

Основными размерами токарных и токарно-винторезных станков (ГОСТ 18097–88) являются наибольшие диаметры обрабатываемой заготовки над станиной Dнаиб, над суппортом D1, наибольшая длина обрабатываемого изделия L, диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, размер конуса переднего конца шпинделя.

ГОСТ 18097–88 предусматривает ряд размеров Dнаиб (от 125 до 2500 мм), построенных по закону геометрической прогрессии со знаменателем φ = 1,26 (табл. 1).

Таблица 1

Основные размеры токарных станков

| Наибольший диаметр Dнаиб обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший диаметр D1 обрабатываемой заготовки над суппортом, не менее, мм | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 210 | 260 |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки L, мм | 250 | 250 3350 | 350 5500 | 500 11000 | 500 11500 | 710 2000 | 1000 2800 |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, не менее, мм | 16 | 20 | 25 (20) | 32 (25) | 40 (32) | 50 | 63 |
| Номер конуса Морзе в отверстии шпинделя | – | 3 | 3 (4) | 4 (5) | 5 (6) | 5 (6) | 6 |
| Наибольшая высота устанавливаемого резца h, не менее, мм | 8 | – | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 |

Последовательность расчета

1. В задании на курсовой проект обычно указывается высота центров Н или наибольший диаметр обрабатываемого над станиной изделия Dнаиб. Если он соответствует размеру, обусловленному ГОСТ18097–88, то все остальные размеры выбираются согласно данному стандарту (табл.1).

Если же в задании указан нестандартный наибольший диаметр Dнаиб  (что допускается лишь в учебных целях), то размеры D1 и dо определяют, пользуясь зависимостями:

D1=0,5 Dнаиб,

dо=0,125Dнаиб,

где dо – диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе.

Высота центров является конструктивным размером и определяется из условия H = (0,63–0,55) Dнаиб.

2. Минимальную частоту вращения шпинделя определяют по операции зачистки резьбы на условном диаметре dp:

nmin = 1000·Vзачπ·dp,

где Vзач – скорость резания при зачистке резьбы, Vзач = 4–5 м/мин;

dp = (0,2–0,25)Dнаиб.

3. Максимальную частоту вращения шпинделя определяют по операции чистового точения заготовки диаметром dmin резцами, оснащенными пластинками твердого сплава, при угле в плане φ = 45°:

nmax =  1000·Vчисπ·dmin,

где dmin = 0,1Dнаиб – расчётный минимальный диаметр обработки (в действительности может быть меньше).

Скорость резания Vчис при чистовом точении определяют по карте Т-4 [2, с. 29] при минимальной глубине резания tmin и соответствующей величине подачи Sчис. Глубину резания целесообразно назначать в пределах tmin = 0,5–2 мм. Подача Sчис при чистовом точении набирается в зависимости от требуемых параметров шероховатости обработанной поверхности и радиуса при вершине резца r [2, с. 24; 3, с. 268]. При обработке на станках экономически достижимым является 6-й квалитет шероховатости поверхности, Ra = 1,25–2,5 мкм. Радиус при вершине проходного резца по ГОСТ 18879–73 обычно принимают 
r = 0,4–1,2 мм.

4. Минимальную величину продольной подачи привода подач целесообразно принимать из режимов резания операции чистового точения:

Sпр.min = Sчис.

5. Минимальную величину поперечной подачи привода подач определяют по операции фасонного точения [3, с. 269] прутка диаметром dmin при соответствующих размерах резца или из условия

Sпоп. min = 0,5Snp. min.

6. Максимальную величину продольной подачи Snp. max [2, с. 112; 3, с. 278], которую должен обеспечить привод подач, определяют по операции развертывания отверстий диаметром dmin развертками из быстрорежущей стали.

7. Максимальную силу резания Pz max и мощность резания Nрез. max, которую должен обеспечить привод главного движения, определяют по операции чернового точения [2, с. 35] (карта Т-5) заготовки диаметром Dнаиб при глубине резания tчер и подаче Sчер.

Глубину резания при черновом точении определяют из условия снятия 
за один проход припуска на черновую обработку стальных заготовок (ГОСТ 7505–89) или из условия tчер = (1–1,2)10–2D.

Подачу при черновом наружном точении принимают из [3, с. 266, табл. 11] или из условия Sчер = (1–1,2)10–3Dнаиб.

8. Максимальную мощность резания рассчитывают по формуле

Nрез. max= Pz max·Vчер6·10-4,

где Nрез. max  – максимальная мощность резания, кВт;

Pz max – максимальная сила резания, Н;

Vчер – скорость резания при черновом точении, м/мин, она определяется по карте Т-4 [2, с. 29] при соответствующих tчер и Sчер.

1.2. Вертикально-сверлильные станки

Основными параметрами вертикально-сверлильных станков согласно ГОСТ 1227–79 являются наибольший условный диаметр dнаиб сверления в Стали 45, вылет оси шпинделя, ход шпинделя и размер конуса шпинделя для закрепления инструмента (табл. 2).

В задании на курсовой проект обычно указывается наибольший условный диаметр сверления dнаиб, а также материалы инструмента и заготовки, остальные размеры студент выбирает самостоятельно из анализа характеристик станков близких типоразмеров.

Таблица 2

Основные размеры сверлильных станков

| Наибольший условный диаметр сверления dнаиб в Стали 45, мм | 3 | 6 | 12 | 20 (18) | 25 | 35 | 50 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер конуса Морзе в отверстии шпинделя | 1а | 1а | 2в (1) | 3 (2) | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Вылет оси шпинделя, мм | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Наибольшее перемещение шпинделя (шпиндельной бабки) h, не менее, мм | 50 | 70 | 100 | 160 (150) | 200 | 250 | 300 (320) | 350 |

Последовательность расчета

1. Минимальную частоту вращения nmin шпинделя определяют по операции развертывания нормализованной Стали 45 разверткой диаметром dнаиб из быстрорежущей стали при соответствующих режимах резания: подаче Sраз, скорости резания Vраз и стойкости развертки Тм [2, с. 111, 114, 117; 3, с. 276, 278, 279]:

nmin = 1000∙Vразπ∙dнаиб, об/мин.

2. Максимальную частоту вращения шпинделя nmax определяют по операции сверления Стали 45 сверлом из быстрорежущей стали диаметром dmin при соответствующих режимах резания: подаче Sсв, скорости резания Vсв и стойкости развертки Тм [2, с. 111, 115; 3, с. 276, 277]:

nmax = 1000∙Vсвπ∙dmin, об/мин,

где dmin = (0,2–0,25)dнаиб.

3. Предельные величины подач Smin и Smax, которые должен обеспечить привод подач проектируемого станка, принимают из следующих условий:

- минимальная величина подачи Smin принимается равной величине подачи при сверлении стали сверлом диаметром dmin;

- максимальная величина подачи Smax принимается равной величине подачи при развертывании стали разверткой диаметром dнаиб.

4. Максимальную мощность резания Nрез.max, необходимую для расчета механизмов привода вращения шпинделя, и осевую силу P0max, используемую для расчета механизмов привода подач, определяют по операции сверления Стали 45 сверлом диаметром dнаиб при соответствующих режимах: подаче, скорости резания и стойкости сверла [2, с. 111, 114, 115; 3, с. 26, 277, 279].

Мощность резания Nрез. max и осевую силу P0max определяют из таблиц и по формулам [2, с. 124, 126; 3, с. 277, 281].

1.3. Консольно-фрезерные станки

Основными параметрами консольно-фрезерных станков согласно ГОСТ 165–81 являются размеры рабочей поверхности стола: ширина B и длина L. Кроме этих размеров, указываются также наименьший диаметр оправки крепления фрез, ход гильзы шпинделя для вертикальных консольно-фрезерных станков и номер конуса переднего конца шпинделя (табл. 3), последний параметр в данной таблице отсутствует и выбирается по станку-прототипу.

Таблица 3

Основные размеры фрезерных станков

| Размеры рабочей поверхности стола, мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ширина В | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
| длина L | 400 | 50 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Наименьший диаметр оправки, мм | 10 | 13 | 16 | 22 | 27 | 32 | 40 |
| Ход гильзы шпинделя, не менее, мм | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60(80) | 60(80) |

В настоящее время конструкция и кинематика приводов вертикально- 
и горизонтально-фрезерных станков консольного типа унифицированы. Кроме того, на машиностроительных заводах часто горизонтально-фрезерные станки оснащают накладными головками, позволяющими производить работы торцевыми, концевыми и шпоночными фрезами. Поэтому при определении основных технических характеристик учитывают возможность выполнения таких операций, как: фрезерование плоскостей торцевыми фрезами с вставными ножами, оснащенными пластинками твердого сплава; прорезка пазов или отрезка дисковыми фрезами из быстрорежущей стали; фрезерование пазов концевыми фрезами, оснащенными винтовыми пластинками из твердого сплава; фрезерование паза шпоночными фрезами из быстрорежущей стали.

Последовательность расчета

1. Минимальную частоту вращения шпинделя определяют по операции прорезки паза в углеродистой Стали 45 прорезной фрезой диаметром Dпр.max, шириной bпр при глубине фрезерования tпр, при подаче на зуб Sz пр, скорости резания Vпр и стойкости фрезы Тм [2, с. 85, 87, 93]:

nmin = 1000∙Vпрπ∙Dпр. max, об/мин.

Размеры прорезной фрезы определяют из следующих зависимостей и корректируют по ГОСТ 2679–73 [3, с. 182]:

Dпр.max = (0,4–0,6)B, bпр = (0,01–0,02) Dпр.max, tпр = (5–6)bпр.

Здесь и далее B – ширина рабочей поверхности стола, мм.

2. Максимальную частоту вращения шпинделя определяют по операции обработки паза концевой фрезой, оснащенной винтовыми твердосплавными пластинами с глубиной фрезерования tкон, подачей, скоростью резания Vкон 
и стойкостью фрезы Тм [3, с. 282, 285, 290]:

nmax = 1000∙Vконπ∙dкон, об/мин.

Рекомендуемый диаметр концевой фрезы и глубину фрезерования определяют по приведенным зависимостям и корректируют по ГОСТ 20536–75 или ГОСТ 20537–74 [3, с. 176]:

dкон= (0,08–0,1)B,

tкон = (0,2–0,25)dкон.

3. Минимальную величину минутной подачи Smin, которую должен обеспечить привод подачи проектируемого станка, определяют по операции фрезерования паза шпоночной фрезой диаметром dшп из быстрорежущей стали при глубине фрезерования tшп = 0,6 dшп с подачей Sz шп и скоростью резания Vшп [3, с. 286, 287].

Диаметр шпоночной фрезы и глубину фрезерования определяют из условия dшп = (0,04–0,05)B, tшп = 0,6 dшп.

4. Максимальную величину минутной подачи Smax проектируемого станка определяют по операции чистовой обработки плоскости торцевой фрезой диаметром Dm с вставными ножами, оснащенными твердосплавными пластинками, при минимальной глубине резания tmin , скорости резания Vчис, стойкости фрезы и подаче Sz чис, при параметре шероховатости Rа = 1,25–3,2 мкм [2, с. 85, 96; 3, с. 282, 285, 290].

Smax = Sz чис ·Zm·nчис,

где nчис = 1000∙Vчисπ∙Dm; Dm = (0,55–0,65)B.

Число зубьев фрезы Zm принимают согласно ГОСТ 9473–80 [3, с.187].

Минимальную глубину резания при чистовой обработке торцевыми фрезами обычно принимают tmin = 1–2 мм.

5. Главная составляющая силы резания при фрезеровании – окружная сила Pz max, её определяют [3, с. 282] по операции черновой обработки при несимметричном встречном фрезеровании торцевой фрезой (ГОСТ 24359–80) диаметром Dm  с вставными ножами, оснащенными пластинками из твердых сплавов, 
с максимальной глубиной фрезерования tmax, шириной фрезерования Bm при подаче Sz чер и стойкости фрезы Тм [2, с. 85, 87; 3, с. 283, 290].

Максимальные величины Bm и tmax определяют из условий:

Bm = (0,6–0,8)Dm, tmax = (0,03–0,05)Bm.

Величины остальных составляющих силы резания, необходимых для расчета привода подачи (силы подачи Ph, вертикальной – PV, радиальной – Py, осевой – Px), устанавливают из соотношения с главной составляющей Pz [3, с. 282].

6. Максимальную мощность резания, необходимую для расчета привода вращения шпинделя, определяют по формуле

Nрез.max= Pz max∙Vчер6∙10-4,

где Nрез.max – мощность резания, кВт;

Pz max – максимальная сила резания, кГс;

Vчер – максимальная скорость резания при черновом фрезеровании, м/мин.

7. Максимальное продольное тяговое усилие, необходимое для перемещения стола, должно преодолеть усилие резания Ph max и силу трения в направляющих: Q = Ph max+(Gcm+Gпр+Gдет+Px max)f, где Ph max – максимальная сила подачи, Н; Gcm– сила тяжести (вес) стола, Н; Gпр– сила тяжести (вес) приспособления, Н; Gдет– сила тяжести (вес) детали, Н; f – коэффициент трения 
в направляющих стола; Px max  – вертикальная составляющая силы резания, Н 
(п. 7 рассчитывают по дополнительному заданию).

1.4. Определение мощности двигателя

Большинство приводов главного движения универсальных станков работают в повторно-кратковременном режиме, при котором периоды работы под нагрузкой имеют такую длительность и так чередуются с паузами, что температура нагрева обмотки электродвигателя не превышает допустимой величины. Мощность электродвигателя, работающего в указанном режиме, определяют по формуле

Nдв=Nрез.  maxηпр∙λ,

где ηпр – КПД привода, ориентировочно принимается ηпр = 0,7–0,85;

λ – коэффициент перегрузки, в первом приближении принимается λ = 1,4–1,6, затем уточняется по каталогу для конкретного двигателя:

λ = 0,85МпрМном.

После определения мощности электродвигателя по справочникам, каталогам и т. п. выбирается марка двигателя. Его эскиз, габаритные и присоединительные размеры приводятся в пояснительной записке.

Контрольные вопросы

- Что является основным параметром, определяющим габарит токарно-винторезного станка?

- Единицы измерения скорости резания и подачи у станков различных групп.

- Какова формула определения частоты вращения шпинделя?

- Что больше – мощность резания или электродвигателя?

- Какой параметр определяет габарит сверлильных и фрезерных станков?

- Каково устройство концевой фрезы?

- Каковы габаритные и присоединительные размеры электродвигателей, встраиваемых в конструкцию привода?

2. ОБОСНОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ СТАНКА

В задании на проектирование одним из параметров является количество скоростей Z, реализуемое на шпинделе привода главного движения станка. Ранее, в разделе 1, были определены минимальная nmin и максимальная nmax частоты вращения шпинделя, которые определяют диапазон регулирования в приводе. Эти данные позволяют произвести расчёт знаменателя геометрической прогрессии φрасч ряда частот вращения по формуле

φрасч = z-1nmaxnmin,

где  z – заданное количество скоростей;

nmax – расчётная максимальная частота вращения;

nmin – расчётная минимальная частота вращения.

Расчётное значение знаменателя геометрической прогрессии φ окончательно можно выбрать по таблице 4.

Таблица 4

Знаменатели геометрических рядов

| φ | Область применения |
| --- | --- |
| 1,06 1,12 | Станки с весьма точной регулировкой чисел оборотов (металлорежущие автоматы и т. п.); коробки скоростей с регулируемыми электродвигателями |
| 1,26 1,41 | Станки универсального типа с нормальной регулировкой чисел оборотов (токарные, сверлильные, фрезерные и т. п.) |
| 1,58 1,78 2,00 | Станки с глубокой регулировкой или большим диапазоном чисел оборотов (продольно-строгальные и т. п.) |

Закономерность геометрического ряда частот вращения шпинделя позволяет проектировать коробки скоростей наиболее простой структуры, состоящей из элементарных двухваловых механизмов (рис. 1), последовательно соединенных между собой в одну или несколько кинематических цепей. Такая структура называется множительной. Общее число скоростей получается перемножением чисел скоростей элементарных двухваловых передач (множителей).

Широкое распространение получили механизмы, состоящие из передвижных многовенцовых блоков зубчатых колес. Число колес в блоке чаще всего два, три и реже – четыре, два двойных блока. Блоки применяют в качестве ведущих и ведомых элементов.

Механизм с трехвенцовым блоком зубчатых колес (рис. 1, в); для ввода в зацепление колес Z1 и Z2 необходимо, чтобы блок беспрепятственно перемещался мимо колеса Z6, не зацепив за него колесом Z3. Это возможно, если Z5-Z3>5. Если эта разность меньше 5, то используют конструкцию (рис. 1, г).

Все это относится и к четырехвенцовым блокам (рис. 1, д).

Основное достоинство механизмов с передвижными блоками – их простота. Колеса, не участвующие в передаче рабочих нагрузок, не изнашиваются.

е

з

ж

д

г

в

б

а

Рис. 1. Простейшие двухваловые механизмы

Недостатки: невозможность переключения передачи на ходу, сравнительно большие осевые размеры.

Этих недостатков лишены механизмы, у которых зубчатые колеса находятся в постоянном зацеплении. К ним относятся механизм с фрикционной муфтой (рис. 1, е), механизмы с электромагнитными муфтами (рис. 1, ж).

2.1. Структурная формула для множительной структуры

В общем виде число ступеней скорости

Z=Pa∙Pb∙…Pm ,

где Pa, Pb, Pm – числа передач в первой, второй … m-й группе.

Число конструктивных вариантов одной и той же структуры равно числу перестановок m групп.

К=m!q!,

где q – число групп с одинаковым числом передач.

Поскольку m = 3, а q = 2, то число конструктивных вариантов

K=1∙2∙31∙2=3.

Например, если принять число передач в группах 2 и 3, то для 12-ступенчатой коробки Z=3∙2∙2=2∙3∙2=2∙2∙3.

Передаточные отношения передач зависят от характеристики группы, обусловленной кинематическим порядком включения передач при переходе от одной частоты вращения шпинделя к другой.

В общем случае при переключении передач в какой-либо группе частота вращения выходного вала изменяется в φxраз. Показатель степени x называется характеристикой множительной группы передач.

Структурную формулу, уточняющую не только конструктивный, но и кинематический порядок, принято записывать:

Z=Px∙Px2∙Px3∙…

Здесь место группы в формуле показывает конструктивный порядок и номер группы, а индекс – ее характеристику.

Группу передач, имеющую характеристику x = 1, называют основной группой, остальные группы (х > 1) – переборными.

Если x = 1, то для уравнения x2 = Pa, x3 = Pa∙Pb, например Z=12=31∙23∙26.

2.2. Коробки скоростей со сложенной структурой

Во многих случаях создать простой привод на базе обычной множительной структуры невозможно, тогда применяют сложенные структуры.

Структура, представляющая собой сумму двух или более множительных структур, называется сложенной, тогда число ступеней скорости привода равно сумме чисел ступеней скорости всех составляющих ее множительных структур. Общее число скоростей привода для структуры, состоящей из двух цепей Z=Zм/+Zm//, где Zм/ и Zm// – число ступеней первой и второй кинематических цепей.

Обычно у этих структур есть общая часть Z0.

Если Zм/=Z0; Zm//=Z0∙Zд, тогда Z=Zм/+Zm//=Z0+Z0∙Zд=Z0(1+Zд).

Структура Z0 называется основной и используется при получении всех ступеней скорости на выходе привода.

Структура Zд называется дополнительной и используется для получения только части ступеней скорости на выходе привода. Например, одна – для высших, другая – для низших ступеней скорости.

Достоинствами сложенной структуры привода являются: расширение диапазона регулирования привода; укорачивание цепи передач на высоких ступенях скорости, что уменьшает потери на трение; возможность применения различных типов передач на шпиндель.

2.3. Кинематическая схема

При разработке кинематической схемы необходимо придерживаться установленных условных обозначений элементов кинематической схемы по ГОСТ 2.770–68, а также учитывать ГОСТ 2.70I–76, 2.703–68, 2.72I–74.

На выносных линиях в кинематических схемах следует указывать:

- тип, мощность и частоту вращения электродвигателя;

- нумерацию валов (считая от электродвигателя) – римскими цифрами;

- число зубьев – арабскими цифрами.

Порядковые номера зубчатых колёс арабскими цифрами указываются только в случаях описания работы привода без необходимости кинематического расчёта.

2.4. Рекомендации по выбору структуры привода

1. Для уменьшения крутящих моментов, а следовательно, массы деталей и всего привода необходимо сообщать возможно более высокие частоты вращения промежуточным валам. Это достигается применением больших передаточных отношений между первыми валами привода и меньших – в последних передачах перед шпинделем. Для уменьшения массы привода желательно также, чтобы число передач в группах уменьшалось от электродвигателя к шпинделю, т. е.

Ра >Рb>Рс…Рт.

Одиночные понижающие передачи желательно размешать ближе к шпинделю.

2. Не рекомендуется устанавливать на шпинделе станка три колеса и более, так как это вызывает излишний прогиб шпинделя, увеличивает вибрации и отражается на качестве обрабатываемой поверхности. Располагать колеса следует по возможности ближе к передней опоре шпинделя.

3. Желательно, чтобы характеристики групп увеличивались от электродвигателя к шпинделю, т. е. X1 < X2 < X3 <…Xn.

В этом случае при одинаковых наименьших частотах вращения промежуточных валов максимальные частоты вращения получаются меньшими, что уменьшает динамические нагрузки в передачах, вибрации, износ деталей и потери на трение, повышает КПД при высоких частотах вращения шпинделя.

Контрольные вопросы

- На что влияет величина знаменателя геометрической прогрессии ряда частот вращения?

- Что такое множительная структура привода?

- Что такое блок зубчатых колёс?

- Понятие группы передач.

- От чего зависят осевые габариты группы передач?

- Каким образом происходит включение различных передач у колёс с постоянным зацеплением?

- Что такое структурная формула?

- Что определяют подстрочные индексы в структурной формуле?

- Что такое сложенная структура привода? Достоинства и недостатки.

3. ВЫБОР РЯДА ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ

Для геометрического ряда со знаменателем φ следует

n2 = n1∙φ;

n3=n2∙φ=n1∙φ2;

n4=n3∙φ3…;

nz=nz-1∙φ=n1∙φz-1.

Применительно к частотам вращения шпинделя (при φ>1)

nz = nmax; n1 = nmin.

Рассчитанные частоты вращения с учётом выбранного ранее знаменателя φ необходимо откорректировать по приложению 3, считая количество ступеней Z. Расчётная частота вращения отклоняется от табличных значений не более чем на ±10 φ-1 %.

Контрольные вопросы

- Чем отличаются ряды частот с различными знаменателями геометрической прогрессии?

- При различных знаменателях в каком из рядов допускается большая погрешность?

4. ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ СЕТКИ

Структурная сетка (рис. 2) строится в следующем порядке:

- на произвольно взятых одинаковых расстояниях проводят вертикальные линии (на одну линию больше, чем число групповых передач);

- на равных расстояниях проводят столько горизонтальных линий, сколько скоростей имеет привод (по заданию);

- на середине левой вертикали намечают точку, из которой симметрично проводят лучи. Количество лучей равно числу передач в первой группе. Расстояние между концами лучей на следующей вертикали равно характеристике первой группы передач;

- из каждой полученной точки на второй и последующей вертикали аналогичным путем проводят лучи для второй, третьей и т. д. групповых передач.

Проводим четыре вертикальные линии, соответствующие валам I–IV, и 12 горизонтальных линий – по количеству скоростей вала IV. Наносим точки n1-n12, изображающие ряд частот вращения IV вала.

Вал I имеет одну частоту вращения, следовательно на линии I должна быть точка (1). Располагаем ее симметрично. Первая группа состоит из трех передач Z1-Z2;Z3-Z4;Z5-Z6, следовательно из точки 1 необходимо провести три луча. Поскольку характеристика первой группы передач X = 1, то расстояние между соседними точками на линии II должно быть равно одному интервалу. Наносим симметрично точки 2, 3, 4 и соединяем их с точкой 1. Лучи 1-2, 1-3, 
1-4 изображают передачи

Z1Z2; Z3Z4; Z5Z6.

Рис. 2. Структурная сетка

Для второй группы Pb=2, X2=3. На линии III наносим точки 5 и 8 симметрично точке 2 с интервалом, равным трем, и соединяем их с точкой 2. Аналогично поступаем с точками 6 и 9, 7 и 10 по отношению к точкам 3 и 4.

Один пучок параллельных лучей изображает передачу Z7Z8, другой – Z9Z10.

Для третьей группы Pс=2, X3=6. Соединяем точку 5 с равноудаленными точками n12 и n6 (интервал равен шести), точку 6 – с n12 и n6 и т. д. Один пучок параллельных лучей изображает передачу Z11Z12, другой – Z13Z14.

По структурной сетке можно определить:

- число ступеней частот вращения на валах привода;

- число групповых передач в приводе и порядок их конструктивного расположения;

- число передач в каждой группе;

- характеристики групп;

- диапазоны регулирования групповых передач, которые равны в степени, равной числу интервалов, заключенному между крайними лучами, выходящими из одной точки;

- диапазоны регулирования на промежуточных валах.

Для построения структурной сетки привода со сложенной структурой необходимо сначала записать варианты структурных формул и определить характеристики групп передач привода. В сложенной структуре кинематические номера (т. е. порядок включения передач) должны начинаться в основной структуре и затем переходить в дополнительные.

Отличием построения от обычной множительной структуры является только то, что для каждой составляющей структуры сетки строят отдельно и располагают одну над другой в пределах своего диапазона регулирования.

Контрольные вопросы

- Для чего строится структурная сетка? Её отличие от графика частот вращения.

- Что определяют лучи сетки в каждой группе?

- Особенности построения структурной сетки для сложенной структуры.

- Какие расчётные параметры можно получить после построения структурной сетки для дальнейшего проектирования.

5. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА ЧАСТОТ ВРАЩЕНИЯ

Для определения фактических частот вращения и передаточных отношений передач в группах строят график частот вращения.

В качестве графического поля для построения графика используют поле структурной сетки, выполняют построение в следующем порядке:

- на произвольных равных расстояниях проводят столько вертикальных линий, сколько валов в проектируемой коробке;

- на равных расстояниях проводят горизонтальные линии по числу заданных скоростей привода.

Так же, как и для структурной сетки, проводят четыре вертикальных и 12 горизонтальных линий. Наносят точку 1 на уровне n11, тогда точка 2 переместится на уровень n12.

Точки 3 и 4 располагают на том же расстоянии от точки 2, что и на структурной сетке. Аналогично поступают с другими точками.

Соединяя точки лучами, как на структурной сетке, и обозначая передачи, получают график частот вращения (рис. 3).

Дальнейшее построение ведут в соответствии с принятым вариантом структурной сетки. Линия, соединявшая на графике две точки валов, обозначает передачу с передаточным отношением i=φm, где m – число интервалов, перекрываемых лучом. Если луч отклоняется вниз, то передача понижающая 
и m < 0, если вверх, – повышающая и m > 0. Для горизонтального луча m = 0.

Рис. 3. График частот вращения

График частот вращения необходимо строить так, чтобы передаточные отношения были в допустимых пределах 14≤i≤2, т. е. чтобы число интервалов между линиями, условно обозначающими передачи, при заданном значении φ не превышало указанное в таблице 5.

Контрольные вопросы

- Последовательность построения графика частот вращения.

- Что определяют лучи передаточных отношений при отклонении от горизонтали вниз, вверх?

- Каковы пределы изменения величин передаточных отношений?

- Из каких условий выбирается минимальная частота ряда частот вращения?

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ГРУППОВЫХ ПЕРЕДАЧАХ

Во избежание чрезмерно больших диаметров колес в коробках скоростей установлены пределы:

imin≥14;  imax≤2.

Передаточные отношения, выраженные через φ, могут быть представлены в виде простых дробей:

Z1Z2=1φ=11,26;

Z3Z4=φ0=1;

Z5Z6=φ=1,26;

Z7Z8=1φ3=12;

Z9Z10=φ0=1;

Z11Z12=1φ6=14;

Z13Z14=φ0=1.

Наименьшее передаточное отношение  Z11Z12=1φ6=14  не выходит за пределы допустимых значений. Следовательно, график пригоден для расчета.

Передаточные отношения, не выходящие за пределы 14≤i≤2, возможны в том случае, если число интервалов между линиями, условно обозначающими передачи, при выбранном значении не превышает указанное в таблице 5.

Таблица 5

Допустимые числа интервалов для коробок скоростей

| Передачи | Число интервалов при знаменателе φ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,26 | 1,41 | 1,58 |
| Понижающие | 6 | 4 | 3 |
| Повышающие | 3 | 2 | 1 |

Контрольные вопросы

- Почему величины передаточных отношений в группе передач при расчёте оставляют в виде простой дроби?

- В каких пределах может изменяться величина предельного отношения 
в группе передач?

- Почему величины интервалов для понижающих передач больше, чем для повышающих при постоянной величине знаменателя геометрической прогрессии?

7. РАСЧЁТ ЧИСЕЛ ЗУБЬЕВ КОЛЁС

Число зубьев колес группы передач обусловлено межосевым расстоянием А, которое должно быть одинаковым для всех, т. е.

А = m∙(z1+ z2)2= m∙(z3+ z4)2= m∙(z5+ z6)2,

где m – модуль в группе передач;

Zi – зубчатые колёса в группе.

Модули зацепления прямозубых передач в пределах одной группы чаще всего одинаковы, следовательно сумма зубьев ∑Z:

Z1+Z2+Z3+Z4=Z5+Z6=∑Z=const.

Исходя из условий компактности передач величину ∑Z и наименьшее число зубьев в приводах главного движения ограничивают в пределах

∑Z ≤100÷120,  Zmin=18÷20.

Величину ∑Z обычно принимают наименьшей допустимой с учетом числа зубьев наименьшего зубчатого колеса группы zmin.

Подбор чисел зубьев по приложению 5 производят следующим образом:

- в крайней левой колонке отмечают передаточные отношения каждой из передач в группе;

- следуя по горизонтальным строкам слева направо доходят до колонки с ∑Z, в которой присутствуют числа зубьев меньшего колеса (шестерни) для всех величин передаточных отношений в группе;

- если выбранная сумма чисел зубьев ∑Z по каким-либо причинам не удовлетворяет проектировщика, то продолжают поиск в последующей колонке и т. д.;

- аналогично производят подбор для остальных групп передач.

Полученные данные сводят в таблицу 6.

Таблица 6

| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | Z10 | Z11 | Z12 | Z13 | Z14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

- Почему сумма чисел зубьев в группе передач при постоянном модуле является постоянной величиной?

- Что подразумевается под терминами «шестерня», «колесо»?

- На что влияет увеличение суммы чисел зубьев при подборе зубчатых колёс?

8. КИНЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ

Структурная формула привода для Z = 12

Z=12=31∙23∙26

учитывает следующие предпосылки:

- число передач в группах принимаем 2 и 3;

- для уменьшения массы привода за основную группу принимаем группу из трех передач;

- характеристики принимаем возрастающими к шпинделю, так как в этом случае первый вал будет работать с меньшей нагрузкой и иметь меньший диаметр.

Таким образом, в окончательном виде структурная формула позволяет создать кинематическую схему коробки скоростей с четырьмя валами.

Источник движения, электродвигатель, на кинематической схеме соединён с коробкой скоростей ремённой передачей. Определение параметров ремённой передачи производится методами курса «Детали машин» с учётом частоты вращения электродвигателя nэ и частоты вращения первого (входного) вала коробки n1, а также коэффициента проскальзывания (КПД) – ƞр.п = 0,96…0,98.

Контрольные вопросы

- Почему источник движения (электродвигатель) чаще всего соединяют 
со входным валом привода через постоянную передачу (зубчатую, ремённую)?

- На каком из валов при необходимости устанавливают фрикционную муфту реверса?

9. СИЛОВОЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ

9.1. Определение передаваемой мощности и крутящих моментов

Для проведения дальнейших расчётов необходимо предварительно произвести расчёт передаваемой мощности от электродвигателя до каждого из валов коробки скоростей (рис. 4) и определить величины крутящих моментов для каждого вала.

Рис. 4. Кинематическая схема коробки скоростей

Ni = Nэ∙ η, кВт,

где Ni – мощность электродвигателя, кВт;

η – общий КПД передачи,

η = η рп∙ η зп∙ η пп,

где η рп – КПД ременной передачи, равен 0,96;

η зп – КПД зубчатой пары колес, равен 0,97;

η пп – КПД одной пары подшипников, равен 0,99.

Ti = 973∙104∙Ninimin, Н∙мм,

где Ni – предлагаемая мощность, кВт;

ni min – минимальная частота вращения вала, об/мин.

Практика эксплуатации универсальных станков показывает, что нижняя часть диапазона частот вращения шпинделя используется преимущественно для операций, не требующих большой мощности. Поэтому рекомендуется [8]
в качестве расчетной частоты вращения шпинделя принимать не ni min, а следующие значения: для широкоуниверсальных токарных станков средних размеров – частоту вращения, соответствующую нижней ступени второй трети диапазона; для универсальных револьверных, карусельных, консольно-фрезерных, расточных и токарных станков – частоту вращения верхней ступени трети диапазона и для универсальных сверлильных станков – частоту вращения верхней ступени нижней четверти диапазона.

Определим расчетные частоты вращения для валов коробки скоростей на примере графика частот вращения фрезерного станка (рис. 3). За расчетное число оборотов принимаем верхнюю ступень нижней трети ряда частот вращения. Так как количество скоростей равно 18, то расчетной частоте вращения соответствует n6 = 100 об/мин. Для получения этой скорости вращения шпинделя работают передачи, отмеченные на графике жирной линией. Расчетным частотам вращения для валов І–IV соответствуют точки 1, 2, 3, 4 и n6.

9.2. Определение диаметров валов

di = 35Ti[τk], мм,

где  Ti   – крутящий момент в опасном сечении вала, Н∙мм;

[τк] – допускаемое напряжение на кручение, МПа.

Для валов из конструкционных углеродистых сталей можно принять [τк] = = 20 МПа.

Вычисленные значения округляют до ближайшего из ряда диаметров [9].

Диаметр шпинделя в переднем подшипнике можно выбрать по табл. 1, 2, 3.

Полученное значение мощности электродвигателя округляем до стандартных значений в зависимости от группы станков согласно табл. 7.

Таблица 7

Ориентировочные диаметры (в мм) шейки передней опоры шпинделя [10]

| Станки | Мощность станков, кВт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5–2,5 | 2,5–3,5 | 3,5–6,5 | 5,5–7 | 7,5–11 | 11–14,5 |
| Токарные | 60–80 | 70–90 | 70–105 | 95–130 | 110–145 | 140–165 |
| Фрезерные | 50–90 | 60–90 | 60–95 | 75–100 | 90–105 | 100–115 |
| Круглошлифо-вальные | – | 50–60 | 55–70 | 70–80 | 75–90 | 75–100 |

9.3. Расчет зубчатой передачи

- Выбор материала зубчатых колес.

Конструкционные углеродистые легированные стали являются основным материалом, который используется для изготовления зубчатых колес в станкостроении.

Термически необработанные стали могут применяться для неответственных медленно вращающихся колес.

Улучшаемые стали (с термообработкой до нарезания зубьев) широко применяются в случаях, когда на передачи не накладываются очень жесткие условия в отношении габаритов. При этом наиболее часто употребляется Сталь 45, 
а при повышенных нагрузках – Сталь 40Х.

Закаливаемые и цементируемые стали применяются в случае необходимости получения малых габаритов передачи. Эти стали дают особенно большую экономию в габаритах колес при переменном режиме передач, когда максимальная нагрузка встречается сравнительно редко (в универсальных станках).

- Расчет зубчатых колес.

Расчет зубчатых колес ведется в основном теми же методами, что и в курсе «Детали машин». Однако при расчете зубчатых передач станков модуль определяется не только исходя из прочности зуба на изгиб, но и из усталости поверхностных слоев. Специфика расчетов заключается еще и в том, что число зубьев известно из кинематического расчета коробки скоростей станка.

Определение допускаемого напряжения на изгиб для зубьев колеса [11]:

[σr]=σFlimbSF∙KFL∙KFC, МПа,

где  σFlimb – предел выносливости зубьев при изгибе, МПа;

SF – коэффициент безопасности, равен 1,7…2,2 (большое значение для литых заготовок);

KFL – коэффициент долговечности, можно принять KFL = 1;

KFC – коэффициент, учитывающий влияние двухстороннего приложения нагрузки на зубьях; при одностороннем действии KFC = 1, а при двустороннем – KFC = 0,7…0,8.

9.4. Определение допускаемого контактного напряжения [11]

[σн] = σн limbSH·ZR·Zv·KHL, МПа,

где  σН limb  – предел контактной усталости поверхностей зубьев, МПа (табл. 8, 9);

SH – коэффициент безопасности;

ZR – коэффициент, учитывающий шероховатость сопряженных поверхностей зубьев;

Zv – коэффициент, учитывающий окружную скорость передачи;

KHL – коэффициент долговечности.

При приближенном расчете можно принимать ZR=1; Zv=1.

Коэффициент безопасности зубчатых колес с однородной структурой – 
SH = 1,1, с поверхностным упрочнением зубьев – SH= 1,2.

Значения σ Н limb  при V ≤ 5 мс:

Таблица 8

Пределы выносливости

| Вид термообработки и марки стали | Твердость зубьев, HRC |  | σFlimb, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на поверхности | в сердцевине |  |
| Цементация легированных сталей: 20ХН2М, 12ХН2, 12ХН3А | 57…63 | 32…45 | 950 |
| 18ХГТ, 30ХГТ, 12Х2Н4А | 57…63 | 32…45 | 800 |
| Закалка при нагреве ТВ4 по всему контуру: стали марок 35ХМА, 40Х, 40ХН и др. | 48…60 | 25…35 | 600 |
| Нормализация или улучшение | НВ | 180…350 | 1,35НВ + 100 |
| Азотирование легированных сталей | – | –24…40 | 18НРСсердц + 50 |

Таблица 9

Контактная усталость

| Термическая обработка | Твердость поверхностей зубьев | σ Н limb , МПа |
| --- | --- | --- |
| Нормализация (улучшение) | HHB ≤ HB 350 | 2HHB + 70 |
| Объемная закалка | HHRC = HRC 40…50 | 18HHRC + 150 |
| Поверхностная закалка | HHRC = HRC 40…56 | 17HHRC + 200 |
| Цементная (нитроцементация) | HHRC = HRC 54…64 | 23HHRC |
| Азотирование | HHV = HV 500…750 | 1050 |

9.5. Определение модуля по изгибной прочности [3]

mизг = 100319,5z·ψ·y·σизг·k·Nini min, мм,

где  σизг = [ σF] – допускаемое напряжение на изгиб, МПа;

Ni – номинальная передаваемая мощность, кВт;

ni min – минимальное число оборотов шестерни, при котором передается полная мощность, об/мин;

y – коэффициент формы зуба (при z = 20 + 60, y = 0,243 + 0,268);

Z – число зубьев шестерни;

ψ0 = bm – коэффициент ширины зуба (для расчета коробок скоростей станка ψ = 6…10);

k – коэффициент, учитывающий дополнительную нагрузку на зубья шестерен, вызываемую ударами при входе зуба в зацепление (k = 1,2).

9.6. Определение модуля по контактной прочности [1]

mпов = 1000z368σпов2·i+1i·ψ0·k·Nini min, мм,

где σпов = [σH] – допускаемое контактное напряжение, МПа;

Ni  – номинальная передаваемая мощность, кВт;

ni min – минимальное число оборота шестерни, при котором передается полная мощность, об/мин;

Z – число зубьев шестерни;

i – передаточное число (принимается i ≥ 1, т. е. для замедляющих передач берется величина, обратная передаточному отношению);

ψ0 – коэффициент ширины зуба (ψ0 = 0,7 + 1,6 – при симметричном расположении шестерни, ψ0 = 0,4 + 0,6 – при консольном расположении шестерни);

k – коэффициент нагрузки, учитывающий изменение нагрузки по сравнению с номинальной от действия различных факторов.

Для предварительных расчетов допустимо принимать k = 1,3…1,5. Меньшие значения следует выбирать при расположении колес на валах, близком 
к симметричному (у середины пролета), большие значения – при несимметричном расположении шестерни на валу.

Полученные значения модуля округляются до стандартных значений, принятых в станкостроении: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16 (мм).

Данные сводятся в таблицу 10:

Таблица 10

| тизг |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тпов |  |  |  |  |  |
| трасч |  |  |  |  |  |

Определение параметров зубчатых колес:

d = z·m – делительный диаметр колеса, мм;

da = d + 2m – диаметр выступов колеса, мм;

df = d – 2,5m – диаметр впадин колеса, мм;

b = ψ·m – ширина колеса, мм;

ψ – можно принять равным 8.

Полученные данные сводятся в таблицу 11:

Таблица 11

| Номер колеса | Параметры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z | m | d | da | df | b |

9.7. Подбор подшипников

Подшипники подбираются по диаметрам валов.

Для валов приводов используются шариковые, радиальные и однорядные подшипники легких и средних серий.

В шпиндельных узлах широко используются радиальные подшипники типа 3182100, радиально-упорные типа 46200 и 46100, упорно-радиальные типа 178800 и другие, обеспечивающие необходимый режим работы узла.

9.8. Расчёт ремённой передачи

Расчет ременных передач выполняется по литературе [12]. Для того чтобы осуществить предварительное прочерчивание конструкции, достаточно сделать ориентировочный расчет клиноременной передачи, определив мощность, передаваемую одним ремнем, и число ремней в передаче. В литературе, например [3], можно найти в разделе «Ременные передачи» таблицу «Мощность, передаваемая одним ремнем». Необходимо предварительно задаться размером ремня и, зная из кинематического расчета диаметры шкивов и частоту их вращения, определить окружную скорость ремня. Затем в зависимости от сечения ремня 
и окружной скорости по таблице находят мощность, передаваемую одним ремнем. Далее, разделив мощность привода на полученную по таблице величину, находят число ремней в передаче. Это число не должно быть более шести. 
В противном случае шкивы получатся слишком широкими, а ремни не будут нагружены равномерно. Если количество ремней получается более шести, следует задаться большим сечением ремня и повторить расчет.

Контрольные вопросы

- Каким образом определяется общий КПД привода?

- На каких участках валов в приводе может существовать крутящий момент?

- По какому принципу выбирается минимальная частота вращения вала при определении вращающего момента?

- На что влияет диаметр шпинделя в передней опоре?

- Какова высота зуба зубчатого колеса?

- Что такое модуль зубчатой передачи?

- Какие геометрические параметры зубчатых колёс определяют в зависимости от модуля?

10. КОМПОНОВКА ПРИВОДА

По результатам проведенных расчетов выполняется компоновка развертки привода. Предварительный чертеж компоновки развертки привода (прил. 1) целесообразно выполнять на миллиметровой бумаге.

Развертка – чертеж, на котором оси всех валов привода условно показаны расположенными в одной плоскости (развернутыми). Желательно выполнять чертеж в масштабе М1:1.

Вначале на чертеж наносят осевые линии – оси валов, располагая их на расстоянии, соответствующем межосевому. Межосевое расстояние рассчитывается в зависимости от параметров зубчатых колес – модуля и числа зубьев, определенных в прочностном расчете передач. Затем изображаются контуры зубчатых колес. Осевые зазоры между венцами переключаемых вдоль оси блоков следует выбирать не меньшими, чем ширину венца b, – так, чтобы блок можно было поставить в нейтральное положение. Таким образом, осевой габарит привода есть сумма осевых размеров венцов, зазоров, необходимой ширины ступиц и подшипниковых узлов. Размеры подшипников в первом приближении можно взять без расчета. Выбираются подшипники средней серии с внутренним диаметром, соответствующим размерам вала, полученным при ориентировочном расчете (прил. 1).

Компоновка поперечного разреза привода приводится в расчётно-пояснительной записке и выполняется с учетом требуемых поперечных габаритов. Следует учитывать необходимость расположения строго в определенном месте осей некоторых валов. Например, ось шпинделя токарного станка должна быть расположена на расстоянии высоты центров от подошвы корпуса шпиндельной бабки, т. е. на высоте, равной ½ наибольшего диаметра изделия, устанавливаемого над станиной.

В вертикально-сверлильных станках ось шпинделя располагается возможно дальше от плоскости стойки, но симметрично ее оси.

Расположение осей валов в пространстве должно быть таким, чтобы привод был компактным, вписывался в заданные или принятые габариты. Кроме того, следует обеспечить возможность свободного расположения между валами и шестернями деталей и механизмов системы управления переключением передач: рычагов, тяг, валиков, вилок, реек и т. п.

Компоновку поперечного разреза заканчивают, наметив контуры корпусной детали, в которой размещается привод. При этом учитывают необходимость установки и закрепления привода в определенном месте на станке. В зависимости от общей компоновки станка способ установки и крепления привода будет влиять на конструкцию корпусной детали привода и некоторых других элементов.

Контрольные вопросы

- Почему при переключении передач в приводе подвижный блок должен быть выведен в нейтральное положение?

- Какие элементы механизма управления обеспечивают переключение блоков колёс?

- Нужны ли при переключении фиксирующие механизмы?

- Что нужно учесть при определнии координат оси шпинделя в приводе токарного станка?

- Каким образом базируется электродвигатель в приводе фрезерного станка?

11. ЗАЩИТА ПРОЕКТА

Оформление и переплет расчетно-пояснительной записки выполняются 
в соответствии с общими требованиями к оформлению курсового проекта (см. с. 6). Все этапы проектирования, в том числе защита, должны выполняться строго по графику, который выдается вместе с заданием.

Защита проекта производится перед комиссией, назначаемой кафедрой. Доклад студента должен длиться не более семи минут и содержать следующие разделы:

1. Назначение станка.

2. Назначение проектируемого привода.

3. Технические характеристики проектируемого привода.

4. Краткое описание устройства проектируемого привода, управления, регулировки, обслуживания, смазки.

5. Новые, оригинальные элементы, внесенные в конструкцию, их технико-экономические или социальные преимущества.

Проект оценивается по 5-балльной системе с учетом: качества выполнения расчетно-пояснительной записки; качества выполнения графической части; качества доклада на защите, правильности ответов на вопросы; соблюдения графика работы над проектом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В предлагаемом учебном пособии изложены основы расчёта и проектирования приводов главного движения технологического оборудования. В ходе работы над основной частью были использованы различные источники (техническая и учебная литература), которые позволили обобщить накопленные знания и методики в этой области. Следует отметить, что данный материал может оказать помощь студентам при проектировании привода подач.

Некоторые вопросы проектирования, например проработка механизмов переключения, в частности, с использованием электромагнитных муфт, в данном пособии решать не предполагалось. В случае необходимости студент самостоятельно может обратиться к справочнику по муфтам, к атласам по деталям машин и другой специальной технической литературе.

В дальнейшем при рассмотрении учебных вопросов дисциплины «Оборудование машиностроительных производств» планируется изучение приводов 
и узлов современного технологического оборудования с высокой степенью автоматизации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Проектирование металлорежущих станков и станочных систем : справочник-учебник : в 3 т. / А. С. Проников [и др.] ; под общ. ред. А. С. Проникова. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана : Машиностроение, 1995. – 
T. 2. – 320 с.

- Режимы резания металлов : справочник / Ю. В. Барановский [и др.] ; под ред. Ю. В. Барановского. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1972. – 407 с.

- Анурьев, В. И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3 т. / В. И. Анурьев. – М. : Машиностроение, 1979. – Т. 2. – 559 с.

- Кучер, А. М. Металлорежущие станки: альбом общих видов, кинематических схем и узлов / А. М. Кучер, М. М. Киватицкий, А. А. Покровский. – М. : Машиностроение, 1972. – 308 с.

- Определение основных технических характеристик универсальных металлорежущих станков : метод. указания / сост. Ю. В. Петров ; ОмПИ. – Омск : ОмПИ, 1990. – 14 с.

- Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Металлорежущие станки» / сост.: С. М. Чуйко [и др.] ; СИПИ. – Свердловск : СИПИ, 1989. – 16 с.

- Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Металлорежущие станки» / сост.: Е. П. Бенцианова [и др.] ; СИПИ. – Свердловск : СИПИ, 1991. – 32 с.

- Металлорежущие станки : учеб. пособие для втузов / Н. С. Колев [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1980. – 500 с.

- Металлорежущие станки / под ред. В. Э. Пуша. – М. : Машиностроение, 1985. – 256 с.

- Мамет, О. П. Краткий справочник конструктора-станкостроителя / 
О. П. Мамет. – Изд. 3-е, перерб. и доп. – М. : Машиностроение, 1968. – 688 с.

- Гузенков, П. Г. Детали машин : учеб. для вузов / П. Г. Гузенков. – 4-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1986. – 359 с.

- Детали и механизмы металлорежущих станков : в 2 т. / под ред. 
Д. Н. Решетова. – М. : Машиностроение, 1972. – Т. 2.

- Захаров, Б. В. Толковый словарь по машиностроению. Основные термины / Б. В. Захаров, В. С. Киреев, Д. Л. Юдин ; под ред. А. М. Дальского. – 
М. : Рус. яз., 1987. – 304 с.

Приложение 1

Пример графического оформления

(Лист 1)

(Лист 2)

Приложение 2

Образец оформления титульного листа

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет» Машиностроительный институт Кафедра «Металлорежущие станки и инструменты» Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине: «Оборудование машиностроительного производства» Разработал: студент группы КТО-111 С. С. Сидоров Руководитель проекта: (уч. степень, должность) И. И. Иванов Заведующий кафедрой (уч. степень, должность) П. П. Петров Омск 20__г..

Приложение 3

Нормальные ряды чисел в станкостроении (нормаль ЭНИМС Н11-1)

| Значения знаменателя ряда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,06 | 1,12 | 1,26 | (1,41) | 1,58 | (1,78) | (2) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1,06 |  |  |  |  |  |  |
| 1,12 | 1,12 |  |  |  |  |  |
| 1,18 |  |  |  |  |  |  |
| 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |  |  |  |
| 1,32 |  |  |  |  |  |  |
| 1,4 | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |
| 1,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 |  |  |
| 1,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1,8 | 1,8 |  |  |  | 1,8 |  |
| 1,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |
| 2,12 |  |  |  |  |  |  |
| 2,24 | 2,24 |  |  |  |  |  |
| 2,36 |  |  |  |  |  |  |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |
| 2,65 |  |  |  |  |  |  |
| 2,8 | 2,8 |  | 2,8 |  |  |  |
| 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3,15 | 3,15 | 3,15 |  |  | 3,15 |  |
| 3,35 |  |  |  |  |  |  |
| 3,55 | 3,55 |  |  |  |  |  |
| 3,75 |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |
| 4,25 |  |  |  |  |  |  |
| 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |
| 4,75 |  |  |  |  |  |  |
| 5,0 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 5,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5,6 | 5,6 |  | 5,6 |  | 5,6 |  |
| 6,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 |  |  |
| 6,7 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение прил. 3

| Значения знаменателя ряда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,06 | 1,12 | 1,26 | (1,41) | 1,58 | (1,78) | (2) |
| 7,1 | 7,1 |  |  |  |  |  |
| 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| 8,0 | 8 | 8 | 8 |  |  | 8 |
| 8,5 |  |  |  |  |  |  |
| 9,0 | 9 |  |  |  |  |  |
| 9,5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 10,6 |  |  |  |  |  |  |
| 11,2 | 11,2 |  | 11,2 |  |  |  |
| 11,8 |  |  |  |  |  |  |
| 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |  |  |  |
| 13,2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  | 16 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 |  |  |  | 18 |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 21,2 |  |  |  |  |  |  |
| 22,4 | 22,4 |  | 22,4 |  |  |  |
| 23,6 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | 25 |  | 25 |  |  |
| 26,5 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 28 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |  | 31,5 | 31,5 |
| 33,5 |  |  |  |  |  |  |
| 35,5 | 35,5 |  |  |  |  |  |
| 37,5 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |
| 42,5 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 45 |  | 45 |  |  |  |
| 47,5 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение прил. 3

| Значения знаменателя ряда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,06 | 1,12 | 1,26 | (1,41) | 1,58 | (1,78) | (2) |
| 56 | 56 |  |  |  | 56 |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  | 63 |
| 67 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 71 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 106 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 112 |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 125 | 125 | 125 |  |  | 125 |
| 132 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 140 |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 160 | 160 |  | 160 |  |  |
| 170 |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 180 |  | 180 |  | 180 |  |
| 190 |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| 212 |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 224 |  |  |  |  |  |
| 236 |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |  | 250 |
| 265 |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 280 |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 315 | 315 |  |  | 315 |  |
| 335 |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 355 |  | 355 |  |  |  |
| 375 |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |
| 425 |  |  |  |  |  |  |

Окончание прил. 3

| Значения знаменателя ряда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,06 | 1,12 | 1,26 | (1,41) | 1,58 | (1,78) | (2) |
| 450 | 450 |  |  |  |  |  |
| 475 |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 500 |
| 530 |  |  |  |  |  |  |
| 560 | 560 |  |  |  | 560 |  |
| 600 |  |  |  |  |  |  |
| 630 | 630 | 630 |  | 630 |  |  |
| 670 |  |  |  |  |  |  |
| 710 | 710 |  | 710 |  |  |  |
| 750 |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |
| 850 |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 900 |  |  |  |  |  |
| 950 |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Примечания: 1. Нормаль распространяется на ряды чисел оборотов, подач, мощностей, размеров и других параметров. 2. Ряды чисел более 1000 и менее 1 получаются умножением или делением табличных данных на 1000. 3. Числа оборотов ряда должны отклоняться от табличных значений не более чем на . 4. Допускается составление производных рядов из нормальных путём пропуска части чисел (например, применение ряда 132, 190, 265, 375, 530 и т. д.) |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Условные обозначения элементов кинематических цепей

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Вал, валик, ось, стержень, шатун и т. д. |  |
| Шарнирное соединение стержней |  |
| Подшипники скольжения и качения (без уточнения типа): а) радиальный |  |
| б) радиально-упорный: |  |
| односторонний |  |
| двусторонний |  |
| Радиальный подшипник скольжения |  |
| Подшипник качения: |  |
| а) радиальный (общее обозначение) |  |
| б) радиальный роликовый |  |
| в) радиальный самоустанавливающийся |  |
| г) радиально-упорные: |  |
| общее обозначение |  |
| односторонний |  |
| двусторонний |  |
| д) радиально-упорные роликовые: |  |
| односторонний |  |
| двусторонний |  |
| е) упорные: |  |
| одинарные |  |
| двойной |  |

Продолжение прил. 4

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Электродвигатели |  |
| Соединение детали с валом: |  |
| а) свободное при вращении |  |
| б) подвижное без вращения |  |
| в) при помощи вытяжной шпонки |  |
| г) глухое |  |
| Соединение двух валов: |  |
| а) глухое |  |
| б) эластичное |  |
| в) шарнирное |  |
| д) предохранительной муфтой |  |
| Муфты сцепления кулачковые (зубчатые): |  |
| а) односторонняя |  |
| б) двусторонняя |  |
| Муфты обгона самовыключающиеся: |  |
| а) односторонняя |  |
| б) двусторонняя |  |
| Гайка на винте, передающем движение: |  |
| а) неразъёмная |  |
| б) разъёмная |  |
| в) шариковая |  |

Окончание прил. 4

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Муфты сцепления фрикционные: |  |
| а) общее обозначение |  |
| б) односторонняя |  |
| в) односторонняя электромагнитная |  |
| г) двусторонняя |  |
| д) двусторонняя электромагнитная |  |
| е) конусная односторонняя |  |
| ж) дисковая односторонняя |  |
| з) дисковая двусторонняя |  |
| Тормоза: |  |
| а) ленточный |  |
| б) дисковые |  |
| Передачи зубчатые: |  |
| а) винтовая |  |
| б) реечная |  |

Приложение 6

Основные понятия в станкостроении

БАБКА, ж.

задняя Б. токарного станка. Узел токарного станка для размещения устройства, поддерживающего заготовку.

передняя Б. токарного станка. Узел токарного станка для размещения шпинделя и механизма его привода.

силовая Б. вращательного движения. Узел агрегатного станка для размещения привода режущего инструмента.

фрезерная Б. Узел некоторых типов фрезерных станков [напр., продольно-фрезерных станков) для размещения привода вращения одного из шпинделей.

шлифовальная Б. Узел шлифовального станка для размещения привода шлифовального круга.

шпиндельная Б. Узел станка для размещения шпинделя и механизма его привода.

БУРТИК, м. Кольцевое утолщение на цилиндрических деталях.

ВАЛ, м. Деталь машины, вращающаяся в подшипниках, служащая опорой и передающая крутящий момент.

ведомый В. Вал, воспринимающий крутящий момент от ведущего вала.

ведущий В. Вал, передающий крутящий момент двигателя на ведомый вал.

входной В. Ведущий вал на входе механизма.

выходной В. Вал на выходе механизма.

зубчатый В. Вал, на поверхности которого нарезаны зубья (шлицы) для соединения с другими деталями.

консольный В. Вал, часть которого выступает за опору.

коренной В. Вал, несущий рабочие органы машины.

кривошипный В. Коленчатый вал, состоящий из одного колена.

основной В. Вал в системе допусков и посадок, верхнее отклонение которого равно нулю.

полый В. Вал с центральным отверстием для снижения массы.

промежуточный В. Вал между входным и выходным валами.

прямой В. Вал, имеющий форму тела вращения.

распределительный В. Вал с жёстко насаженными на него кулачками, при вращении которого через кулачки обеспечивается заданный порядок выполнения операций (напр., в металлорежущих станках-автоматах).

сборный В. Вал, собранный из отдельных деталей для удобства изготовления, транспортировки и монтажа.

ступенчатый В. Прямой вал с участками различных диаметров.

ходовой В. Деталь станка, участвующая в преобразовании вращательного движения, полученного от коробки подач, в поступательное (продольное и поперечное) движение суппорта.

ВЕНЕЦ, м, зубчатый. Часть зубчатого колеса, содержащая зубья.

ВЫНОСЛИВОСТЬ, ж. Способность материалов и конструкций сопротивляться действию циклических нагрузок.

ВЫТОЧКА, ж. Кольцевая канавка в детали.

ГАБАРИТ, м. Предельные внешние очертания деталей, узлов, машин.

ГАЛТЕЛЬ, ж. Переход между двумя смежными поверхностями, выполненный по радиусу, для снижения концентрации напряжений.

переходная Г. Галтель переменного радиуса кривизны.

рассеивающая Г. Удлинённая переходная галтель, обеспечивающая коэффициент концентрации напряжений, близкий к единице.

ДИАГРАММА, ж. Графическое изображение соотношений между величинами.

кинематическая Д. Диаграмма скоростей и ускорений за полный цикл.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ, м, зубчатый. Дифференциальный механизм: 1) в приводе ведущих колёс транспортных средств, обеспечивающий их вращение 
с разными угловыми скоростями на криволинейных участках пути; 2) в приводе металлорежущих станков для суммирования движений валов, вращающихся 
с различными частотами.

ДОПУСКИ, м., мн. Допускаемые отклонения числовой характеристики параметра от его номинального значения в соответствии с заданным квалитетом.

ЕСКД. Единая система конструкторской документации, регламентирующая виды и способы выполнения чертежей и схем, а также правила нанесения размеров, предельных отклонений, условных графических обозначений и т. п.

ЖЁСТКОСТЬ, ж. Способность тела или конструкции сопротивляться деформированию.

Ж. зуба. Жёсткость зуба зубчатого колеса при контакте у полюса зацепления (расчётный случай).

изгибная Ж. вала. Жёсткость, определяемая как произведение модуля упругости и осевого момента инерции сечения вала.

контактная Ж. детали. Жесткость поверхностных слоев детали в местах контакта.

крутильная Ж. вала. Жёсткость, определяемая как произведение модуля сдвига и полярного момента инерции сечения вала.

Ж. ремня. Сопротивляемость ремня перегибу на шкивах, зависящая от модуля упругости ремня и относительного удлинения его наружных волокон.

собственная Ж. деталей. Жёсткость деталей, рассматриваемых как брусья, пластинки или оболочки с абсолютно жёсткими опорами без трения.

Ж. упругой системы СПИД. Отношение составляющей силы резания 
к суммарной деформации упругой системы СПИД в направлении действия составляющей.

ЗАГОТОВКА, ж. Предмет производства, из которого изменением формы, размеров, шероховатости поверхности и свойств материала изготовляют деталь.

КАРЕТКА, ж. Узел машины или механизма, перемещающийся обычно 
по направляющим.

К. суппорта. Опорная часть суппорта, перемещающаяся по направляющим.

КВАЛИТЕТ, м. Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров.

КОМПОНОВКА, ж. чертежа. Целесообразное размещение изображений, размеров и надписей на чертеже.

КОНСОЛЬ, ж. станка. Корпусная часть станка, закреплённая одной стороной при свободной другой или выступающая за опору.

КОНСТРУКЦИЯ, ж. Устройство, взаимное расположение частей и состав машины, механизма или сооружения.

КОНТРПРИВОД, м. Промежуточный привод передачи движения от общего трансмиссионного вала.

КОРПУС, м. Основная часть машины, механизма, прибора, служащая основанием и несущая все основные узлы и детали.

ЛЮФТ, м. Зазор между сопряжёнными поверхностями частей машин.

МЕХАНИЗМ, м. Система звеньев, преобразующая движение одних звеньев в требуемые движения других.

винтовой М. Механизм, содержащий винт и гайку и служащий для преобразования вращательного движения одного элемента в поступательное движение другого.

М. выключения подачи. Механизм, автоматически выключающий движение подачи при окончании обработки, при перегрузке и т. п.

М. выхаживания. Механизм, обеспечивающий в течение определённого времени повторение рабочего движения без движения подачи.

гидравлический М. Механизм, в котором для преобразования движения используется жидкая среда.

дифференциальный М. Механизм, обеспечивающий движение звеньев 
с различными скоростями при сохранении соотношения сил, действующих на эти звенья.

зубчато-рычажный М. Объединённый механизм, состоящий из зубчатого и рычажного механизмов, что позволяет изменять степень свободы механизма и законы движения отдельных звеньев.

зубчатый М. Механизм, состоящий из зубчатых колёс и обеспечивающий передачу движения между валами с изменением скорости.

исполнительный М. Механизм, выполняющий непосредственно требуемую технологическую операцию или переход.

карданный М. Механизм для передачи вращения между валами, оси которых не лежат на одной прямой и имеют относительные перемещения.

клиновой М. Механизм, звенья которого в виде двух клиньев образуют поступательную кинематическую пару, позволяющую создавать большие давления при приложении малой движущей силы и имеющую самоторможение.

кривошипно-ползунный М. Кривошипный механизм с ползуном, образующим с неподвижным звеном поступательную кинематическую пару, служащий для преобразования вращательного движения в прямолинейно-поступательное и наоборот.

кривошипный М. Механизм с вращающимся звеном в виде кривошипа или коленчатого вала, связанным с неподвижным звеном шарнирами, для преобразования одного вида движения в другое.

кулачковый М. Механизм, подвижное звено которого – кулачок – взаимодействует с другим подвижным звеном – толкателем, осуществляющий любой заданный профилем кулачка закон движения.

кулисный М. Механизм, состоящий из кулисы, кривошипа и ползуна, для преобразования вращательного или качательного движения в возвратно-поступательное и наоборот.

мальтийский М. Разновидность кулисного механизма, у которого палец или цевка ведущего диска последовательно входит в прорези ведомого диска 
и поворачивает его на опрeделённый угол, обеспечивая преобразование непрерывного вращательного движения в прерывистое движение одного направления.

М. обратного хода. Механизм, обеспечивающий возвращение узла машины или её деталей в первоначальное положение.

М. отвода. Механизм, обеспечивающий выполнение движений инструмента и заготовки после обработки.

передаточный М. Механизм, осуществляющий передачу движения от ведущего звена к ведомому.

М. периодического поступательного движения. Механизм, обеспечивающий поступательное движение с периодическими остановками.

планетарный М. Механизм, в котором взаимодействующие между собой зубчатые колёса имеют хотя бы одну ось вращения, перемещающуюся в пространстве.

плоский М. Механизм, точки звеньев которого описывают траектории, лежащие в параллельных плоскостях.

М. подач. Механизм станка, служащий для осуществления подачи инструмента или заготовки.

М. подвода. Механизм, обеспечивающий выполнение движений инструмента и заготовки до обработки.

М. подъёма стола. Гидравлический механизм в сочетании с механической передачей для вертикального перемещения стола станка.

М. предварительной установки подач. Механизм станка для преселективного выбора и установки подач.

пространственный М. Механизм, точки звеньев которого описывают траектории, лежащие в пересекающихся плоскостях.

рычажный М. Механизм, звенья которого в виде рычагов образуют низшие кинематические пары (вращательные или поступательные).

МОДУЛЬ, м.

гибкий производственный М. Гибкая производственная система, состоящая из единицы технологического оборудования, автономно функционирующая 
и имеющая возможность встраиваться в систему более высокого уровня.

М. зацепления. Линейная величина, в π (3,14) раз меньшая шага зацепления.

нормальный М. зубьев. Линейная величина, в π (3,14) раз меньшая нормального шага зубьев.

обрабатывающий М. Многоцелевой станок с ЧПУ, оборудованный автоматизированным устройством (роботом) для загрузки заготовок и снятия обработанных деталей и накопителем заготовок и деталей.

окружной М. зубьев. Линейная величина, в π (3,14) раз меньшая окружного шага зубьев.

осевой М. зубьев. Линейная величина, в π (3,14) раз меньшая осевого шага зубьев.

сборочный М. Группа сборочных автоматов, линий, промышленных роботов и системные средства хранения и транспортировки изделий и деталей.

М. сдвига. Отношение касательного напряжения к углу сдвига, определяющему искажение прямого угла между плоскостями, по которым действуют касательные напряжения.

МУЛЬТИПЛИКАТОР, м. Зубчатый механизм с постоянным передаточным отношением, меньшим 1.

МУФТА, ж. Устройство для передачи вращения с одного вала на другой без изменения крутящего момента и для компенсации отклонений от соосности соединяемых валов.

НАТЯГ, м. Положительная разность между соответствующими размерами охватываемой и охватывающей деталей до сборки для получения неподвижного соединения после сборки.

ПЕРЕДАЧА, ж. Механизм, служащий для передачи движения с преобразованием скоростей и соответствующим изменением вращающих моментов.

ПИНОЛЬ, ж. Деталь металлорежущего станка, выполненная в виде гильзы, служащая для закрепления режущего инструмента или для поддерживания обрабатываемой заготовки.

ПЛАНШАЙБА, ж. Приспособление в виде фланца, устанавливаемое на шпинделе металлорежущих станков для закрепления обрабатываемой заготовки или инструмента и передачи им вращения.

П. карусельного станка. Круглый вращающийся стол с вертикальным расположением оси.

ПОДШИПНИК, м. Часть опоры вала (или оси), воспринимающая от него нагрузки и обеспечивающая его вращение.

втулочный П. Подшипник скольжения в виде втулки.

гидродинамический П. Подшипник скольжения, работающий в режиме гидродинамической смазки.

гидростатический П. Подшипник скольжения, работающий в режиме гидростатической смазки.

глухой П. Подшипник скольжения с неразъемным корпусом и вкладышем.

двухрядный П. качения. Подшипник качения с двумя рядами тел качения.

игольчатый П. качения. Роликовый подшипник качения, у которого отношение длины ролика к его диаметру больше трёх.

П. качения. Подшипник, в котором между поверхностями опоры и вращающейся детали расположены тела качения (шарики или ролики).

П. качения с витыми роликами. Подшипник качения, у которого ролики выполнены из предварительно закрученной по винтовой линии заготовки.

конический роликовый П. качения. Роликовый подшипник качения с коническими роликами.

коренной П. Подшипник, устанавливаемый на коренную шейку коленчатого вала.

многорядный П. качения. Подшипник качения с несколькими рядами тел качения.

однорядный П. качения. Подшипник качения с одним рядом тел качения.

радиально-упорный П. качения. Подшипник качения, воспринимающий радиальную и осевую нагрузки.

радиальный П. качения. Подшипник качения, воспринимающий в основном радиальную нагрузку.

разъёмный П. Подшипник скольжения с разъёмным корпусом и вкладышем.

роликовый П. качения. Подшипник качения с телами качения в виде роликов.

самосмазывающий П. 1. Подшипник качения, сепаратор которого содержит твёрдую смазку (или эта смазка нанесена на кольца подшипника). 2. Подшипник скольжения с графитовым или металлокерамическим вкладышем.

самоустанавливающийся П. качения. Подшипник качения, у которого внутренняя поверхность наружного кольца выполнена по сфере, что обеспечивает поворот внутреннего кольца по отношению к наружному.

сегментный П. скольжения. Подшипник скольжения с вкладышами в виде сегментов.

П. скольжения. Подшипник, работающий в условиях полужидкостного или жидкостного трения.

П. скольжения с воздушной смазкой. Подшипник скольжения, у которого 
в зазор между цапфой вала и вкладышем подаётся воздух.

упорный П. качения. Подшипник качения, воспринимающий только осевую нагрузку.

фланцевый П. Подшипник скольжения, имеющий вкладыш с фланцами.

цилиндрический П. Подшипник скольжения с цилиндрическими вкладышами.

шариковый П. качения. Подшипник качения с телами качения в виде шариков.

шарнирный П. скольжения. Подшипник, состоящий из двух колец, сопрягаемых по сферической поверхности.

шатунный П. Подшипник, устанавливаемый на шатунной шейке коленчатого вала.

ПОСАДКА, ж. Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нём зазоров и натягов.

ПРИВОД, м. Устройство, состоящее из двигателя, передающих механизмов и системы управления для приведения в движение машин и механизмов.

бесступенчатый П. Привод, обеспечивающий на ведомом звене плавное регулирование частот вращения или скоростей движения.

гидравлический П. Привод, в котором энергия сжатых жидкостей преобразуется в механическую энергию при помощи гидродвигателей.

групповой П. Привод, в котором движение от одного двигателя передаётся группе машин или механизмов через одну или несколько передач.

зубчатый П. Привод с передачей движения через зубчатые, червячные 
и реечные механизмы.

индивидуальный П. Привод, в котором каждая рабочая машина имеет собственный двигатель с передачей.

клиноремённый П. Привод с передачей движения с помощью клинового ремня или клиновых ремней.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ж. Состояние изделия, при котором в данный момент времени его основные параметры находятся в пределах, установленных техническими требованиями.

САЛАЗКИ, мн. Узел станка или машины, несущий рабочий орган и перемещающийся относительно обрабатываемой детали, изделия или объекта.

поперечные С. суппорта. Узел суппорта, несущий резцедержатель и перемещающийся перпендикулярно к центровой линии станка.

продольные С. фартука суппорта. Узел фартука суппорта, несущий поперечные салазки с резцедержателем и перемещающийся по направляющим станины станка в продольном направлении.

СУППОРТ, м. Узел станка для закрепления инструмента или заготовки 
и сообщения им движения подачи.

автоматический С. Суппорт, перемещающийся от автоматического устройства.

боковой С. Суппорт, установленный на боковой стойке станка.

вертикальный С. Суппорт, установленный на поперечине станка.

верхний С. Суппорт, расположенный в верхней части станины станка.

гидравлический С. Суппорт, перемещающийся от гидропривода.

задний С. Суппорт, расположенный с задней стороны станка (противоположной рабочему месту).

качающийся С. Суппорт, имеющий ось вращения (например, у некоторых прутковых станков-автоматов).

копировальный С. Суппорт, перемещающийся от копировального устройства.

крестовый С. Суппорт с двумя направляющими, расположенными перпендикулярно друг другу.

многорезцовый С. Суппорт, позволяющий производить установку нескольких одновременно работающих резцов.

передний С. Суппорт, расположенный с передней стороны станка (со стороны рабочего места).

поворотный С. Суппорт, имеющий поворотную часть, позволяющую производить обработку конических поверхностей.

поперечный С. Суппорт, имеющий только поперечную рабочую подачу 
и перемещающийся перпендикулярно к оси обрабатываемой заготовки.

продольный С. Суппорт, имеющий только продольную рабочую подачу (вдоль оси заготовки).

револьверный С. Суппорт, несущий револьверную головку.

резцовый С. Суппорт для закрепления резцов.

токарный С. Суппорт, установленный на салазках токарного станка.

универсальный С. Суппорт, позволяющий закреплять различные инструменты и имеющий движения вдоль, поперёк и под углом к оси заготовки.

шлифовальный С. Суппорт, установленный на шлифовальном станке для закрепления и перемещения инструмента, производящего правку шлифовального круга.

ТОЧНОСТЬ, ж. Степень приближения истинного значения рассматриваемых параметров процесса, предмета, вещества к его теоретическому номинальному значению.

УЗЕЛ, м. Сборочная единица, собранная отдельно от других составных частей изделия или изделия в целом, выполняющая определённые функции 
в изделии совместно с другими составными частями.

ШКИВ, м. Колесо с широким ободом, охватываемым бесконечным ремнём или канатом.

желобчатый Ш. Шкив канатной передачи с жёлобом на внешней поверхности.

зубчатый Ш. Шкив с углублениями и выступами на внешней поверхности, которые входят в зацепление с зубчатым ремнём.

клиноремённый Ш. Шкив, имеющий канавки трапецеидального сечения 
на внешней поверхности для клиновых ремней.

направляющий Ш. Шкив угловой ремённой передачи для изменения траектории движения ремня.

ступенчатый Ш. Шкив в виде блока из нескольких шкивов различного диаметра.

ШПИНДЕЛЬ, м. 1. Вращающаяся деталь станка для закрепления заготовок или инструментов. 2. Вал прокатного стана, передающий движение от двигателя к валкам. 3. Деталь трубопроводной арматуры для управления потоком газа или жидкости.

Учебное издание

Васильев Евгений Владимирович

Назаров Павел Владиславович

Попов Пётр Евгеньевич и др.

РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Учебное пособие

Редактор  М. А. Болдырева

Компьютерная верстка  О. Г. Белименко

Сводный темплан 2014 г.

Подписано в печать 02.04.14. Формат 60×841/16. Отпечатано на дупликаторе.

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 4,00. Уч.-изд. л. 4,00.

Тираж 50 экз. Заказ 235.

Издательство ОмГТУ. 644050, г. Омск, пр. Мира, 11; т. 23-02-12.

Типография ОмГТУ.