Расчетное задание № 3 по теме «Массообмен»

Задача 1. Над горизонтальной поверхностью воды, имеющей форму прямоугольника размером a×b, м, в поперечном направлении движется воздух со скоростью w, м/с. Температура воды на поверхности t1, °С, температура вдали от поверхности воды t2=15°С, относительная влажность            φ, %. Определить количество воды, испарившейся за час.

Примечание: коэффициент испарения воды рассчитать по формуле

c=17,17+13,05w∙10-5, кг/ч∙м2∙Па.

Номер варианта выбирается по последней цифре номера зачетной книжки

Исходные данные для Задачи 1

| № варианта | Размеры поверхности, м |  | w, м/с | t1, °C | φ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b |  |  |  |
| 1 | 0,2 | 1,2 | 3,0 | 26 | 45 |

Задача 2. Определить температуру поверхности воды tпов, прогреваемой потоком сухого воздуха с температурой tв, °С, если коэффициент теплоотдачи от воздуха к воде α, Вт/(м2·К). На основании аналогии тепло- и массообмена найти количество воды, которое испаряется за час с поверхности размером a×b, м, приняв коэффициент диффузии водяного пара в воздух D, м2/с.

Примечание: задачу решить методом последовательных приближений, предварительно приняв температуру поверхности воды tпов, а затем уточнить ее.

Номер варианта выбирается по последней цифре номера зачетной книжки

Исходные данные для Задачи 2

| № варианта | Размеры поверхности, м |  | α, Вт/(м2·К) | tв, °C | D, ·10-4 м2/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b |  |  |  |
| 1 | 0,2 | 1,2 | 85 | 42 | 0,30 |