| Московский автомобильно-дорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| государственный технический университет (МАДИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кафедра "Строительство и эксплуатация дорог" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З А Д А Н И Е. |  |
| к курсовой работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Возведение земляного полотна автомобильной дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Студент |  |  |  |  |  |  | Группа |  |  |
|  | Задание выдано |  |  |  |  | Срок выполнения |  |  |  |  |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Район строительства |  |  | Брянск |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Категория дороги |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Рабочие отметки и расстояния: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Пикеты (ПК+м) |  | Рабочая отметка, м |  |  | Ситуация |  |  |  |
|  | 1 | 0 |  | -0,97 |  |  | лес тонкомерный (кустарник) средней густоты |  |  |  |
|  | 2 | 1+00 |  | -0,36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2+00 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3+00 |  | 1,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 4+00 |  | 2,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 5+00 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 6+00 |  | 3,11 |  |  | луг |  |  |  |
|  | 8 | 7+00 |  | 3,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 8+00 |  | 4,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 9+00 |  | 4,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 10+00 |  | 3,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 11+00 |  | 3,29 |  |  | лес крупный редкий |  |  |  |
|  | 13 | 12+00 |  | 3,38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 13+00 |  | 2,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 14+00 |  | 2,20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 15+00 |  | 1,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 16+00 |  | 0,82 |  |  | лес тонкомерный (кустарник) средней густоты |  |  |  |
|  | 18 | 17+00 |  | -0,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 18+00 |  | -1,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 19+00 |  | -2,17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 20+00 |  | -3,27 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Толщина слоя растительного грунта, м |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| 5. | Конструкция дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование слоя |  |  |  | Материал слоя |  |  | Толщина слоя, м |  |  |
|  | Покрытие |  | верхний слой |  | асфальтобетон плотный |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | нижний слой |  | асфальтобетон пористый |  |  | 0,08 |  |  |
|  | Основание |  | верхний слой |  | асфальтобетон высокопор. |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | нижний слой |  | щебень |  |  | 0,18 |  |  |
|  | Дополнительный слой основания |  |  |  | песок мелкозернистый |  |  | 0,31 |  |  |
|  | Общая толщина дорожной одежды, м |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |
| 6. | Грунтовые карьеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | № 1 |  |  | № 2 |  |  |  |
|  | Полож. на трассе (ПК+ м) |  |  | 8+00 |  |  | 15+00 |  |  |  |
|  | Расстояние от трассы, км |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Тип грунта |  |  | супесь легкая крупная |  |  | суглинок тяжелый |  |  |  |
|  | Влажность грунта, % |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Плотность грунта, г/см3 |  |  | 1,57 |  |  | 1,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | Преподаватель |  |  |  |  |  |  |