1   Г р а ф и ч е с к а я   р а б о т а   № 4

Геометрическое черчение

(Пример выполнения приведен на рис. 3.12)

| Цель работы: | Изучить и выполнить геометрические построения: уклона, конусности, сопряжений. |
| --- | --- |

Задание

Выполнить по вариантам на листе чертежной бумаги формата А3.

Упражнение 4. Построить чертеж валика (рис. 3.13, табл. 3.1).

Упражнение 5.  Выполнить  чертеж  профиля  швеллера  (рис. 3.14,  табл. 3.2)  или  двутавровой  балки              (рис. 3.15, табл. 3.3).

Данные для упражнения 4

Рис. 3.13

3.1   Валик

| № варианта | l | h | D | b | a | Конусность | Коническая фаска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры, мм |  |  |  |  |  | Высота, мм | Угол , град. |
| 6 | 150 | 40 | 30 | 25 | 15 15 | 20 % | 2 | 45 |

Данные для упражнения 5

3.3   Балки двутавровые (по ГОСТ 8240–89)

| Рис. 3.15 | № варианта | № профиля | Размеры, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | h | b | d | t | R | R1 |
|  | 6 | 10 | 100 | 55 | 4,5 | 7,2 | 7 | 2,5 |

Порядок выполнения работы

Рис. 3.1                               Рис. 3.2                              Рис. 3.5

Упражнение 4. При выполнении чертежа валика буквенные значения, данные на рис. 3.13, надо заменить цифровыми. Квадрат при отсутствии проекции, определяющей его конфигурацию, следует обозначить значком , который проставляется перед размерным числом стороны квадрата, например 12. Диагональные линии проводятся толщиной s/3. По ГОСТ 2.307–68 размеры фасок под углом 45 наносят, как показано на рис. 3.1. Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам линейным и угловым размерами (рис. 3.2) или двумя линейными размерами (рис. 3.3).

Конусностью называется отношение диаметра окружности основания прямого конуса к высоте (рис. 3.4), а для усеченного конуса – отношение разности диаметров оснований к его высоте, т.е. K = (D – d)/h = 2 tg .

Согласно ГОСТ 2307–68 перед размерным числом, характеризующим конусность, наносится знак , вершина которого должна быть направлена в сторону вершины конуса (рис. 3.4).

В машиностроительных деталях конусность нельзя принимать произвольно, ГОСТ 8593–57 устанавливает следующий ряд нормальных конусностей: 1 : 3; 1 : 5; 1 : 7; 1 : 8; 1 : 10; 1 : 12; 1 : 15; 1 : 20 и др.

Рис. 3.5

Рис. 3.4                                                    Рис. 3.6                                                    Рис. 3.7

Упражнение 5. При выполнении профиля швеллера или двутавровой балки все размеры берут из                  табл. 3.2, 3.3 и на чертеже (рис. 3.12) вместо буквенных выражений ставят цифровые. При обводке карандашом построение уклона на чертеже надо показать тонкими сплошными линиями.

Уклон прямой характеризует ее наклон к другой прямой, обычно горизонтальной и реже вертикальной. Уклон выражается отношением противолежащего катета ВС к прилежащему катету АС (рис. 3.5). Он представляет собой tg  = BC / AC. Уклон и конусность могут быть выражены простой и десятичной дробями, а также в процентах. Согласно ГОСТ 2.307–68 перед размерным числом определяющим уклон ставится знак , острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона (рис. 3.5, 3.6, 3.7).