Вариант 5

Лабораторная работа 2

Цель работы: получение навыков работы в чертежном редакторе

Задачи работы:

- научиться создавать по чертежу детали;

- получать плоскостные изображения (виды) из  3D модели, выполнять на них простые разрезы.

Отчет:

Отчет должен содержать:

- Титульный лист (ссылка);

- Цели и задачи данной лабораторной работы;

- П.1. Поэтапно опишите, как создавали 3D модель, и какие опции применяли. Вставьте картинки процесса создания  (скриншоты);

- П.2. Продемонстрируйте и опишите логику выполнения  изображений из3D модели. Преобразование этих изображений в виды и разрезы.

- Заключение: написать были ли выполнены задачи и достигнута цель.

Содержание лабораторной работы:

- П.1. Открыть созданный в ходе выполнения лабораторной работы документ с изображением -  вид сверху детали (чертеж детали представлен ниже). Сохранить под новым именем, на основе этого чертежа выполнить 3D модель детали. Вставить в отчет полученный результат.

- П.2. Если работу выполняете в программе AutoCAD, то необходимо вырезать переднюю четверть. В документ, на котором был выполнен вид сверху, вставить виды спереди и слева. Линии перевести в слой «основной» с настройкой  свойств «по слою». На половинах «разрез» выполнить тонкими линиями штриховку, в тех местах, где секущая плоскость касается материала детали.

Если работу выполняете в Компасе, то вставить в новый документ три вида: спереди, слева и сверху. На видах спереди и слева, с помощью команды «местный разрез» выполнить простые разрезы.

Вставить в отчет полученный результат.