ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

- Получение навыков работы в чертежном редакторе.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ:

- Научится создавать и редактировать листы чертежной конструкторской документации;

- Научится создавать 3D модели по заданным видам.

ОТЧЕТ

В работе использован программный продукт AutoCAD -2019 (студенческая версия) производства компании Autodesk,Inc., США.

1. Создаем лист, задаем формат и вставляем основную надпись (первый лист):

1.1. Открываем программу AutoCAD -2019.

1.2. В левом верхнем углу выбираем Меню – Создать. В открывшемся диалоговом окне из стандартных шаблонов выбираем acadiso.dwt

1.3. Переходим через вкладку Лист в Диспетчер параметра листов …, далее выбираем «Новый набор» и вносим данные с требуемыми параметрами:

После чего завершаем в Диспетчере параметров листов нажатием кнопки «Установить».

1.4. Переходим в вкладку ранее установленного расширения AutoCAD-2019: СПДС 2019 (доступно на официальном сайте Autodesk). Выбираем «Формат», и перед нами открывается шаблоны листов:

1.5. Выбираем папку – Шаблон листа. Рабочий чертеж СПДС и далее Альбомный А3. И курсором устанавливаем на лист, ориентируясь на левый, нижний угол листа.

1.6. Поскольку формат основной надписи не соответствует заданию, выделяем его курсором и удаляем клавишей «Del».

1.7. Снова в вкладке СПДС 2019 в разделе Формат, выбираем «Основная надпись» и выбираем в окне «Основные надписи» - «Основная надпись для чертежей ЕСКД, первый лист». После чего устанавливаем основную надпись на свое место на чертеже.

1.8. Далее правой кнопкой мыши, вызываем контекстное меню и переходим в «Свойства». В разделе «Атрибуты» заполняем необходимые нам данные:

1.9. На этом работа над основной надписью закончена (результат вывода на печать в pdf- файл):

2. Выполним 3D модель детали:

2.1. На вкладке «Модель» делаем чертеж (вид сверху) заданной по 5 варианту детали: Корпус.

2.2. Далее, переходим в режим 3D редактирования. Используя инструменты «Выдавливание» и «Тело, Вычитание» делаем каркас нашей детали в соответствии с размерами:

2.3. Для того, что бы сделать боковые отверстия, переходим в вид «Спереди», чертим по размерам наши отверстия. Затем, тем же методом, инструментами «Выдавливание» и «Тело, Вычитание», делаем боковые отверстия:

2.4. Вырезаем переднюю четверть детали. Устанавливаем изометрическую ориентацию вида:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В процессе выполнения работы, были выполнены поставленные цели и задачи. Был создан  лист чертежной конструкторской документации, в соответствии с ЕСКД. Построена 3D модель детали по чертежу. Получены навыки работы в чертежном редакторе AutoCAD-2019.