№ докум.

Дата

Лист

4

ПР-ОМП-1032152480-19

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

«Построение кинематической структуры привода коробки скоростей»

Дано: структурные формулы: 3(1)*(1+2(3))  и  3(1)*3(3)

Цель: по заданной структурной формуле построить кинематическую структуру привода коробки скоростей

Порядок выполнения работы:

- по заданной структурной формуле определить количество скоростей привода и вид его структуры

- построить структурную сетку

- построить график частот вращения

- по заданному графику частот вращения определить φmax

- на основе построенного графика частот вращения сформировать структуру привода

- в табличной форме определить основные  показатели привода

- сравнить показатели привода множительной структуры и обычной.

Решение для формулы: 3(1)*(1+2(3))

- количество скоростей 9: z = 3(1)*(1+2(3)) = 9,

вид сложенной структуры – А1 - сложенная структура с одной дополнительной структурой со способом передачи движения от основной структуры на выход привода через постоянную передачу.

- структурная сетка:

№ докум.

Дата

5

ПР-ОМП-1032152480-19

- график частот вращения:

- φmax = 1φ6; φ = 1,26

- кинематическая структура привода:

Решение для формулы: 3(1)*3(3)

- количество скоростей 9: z = 3(1)*3 (3) = 9,

вид структуры – обычная множительная структура

- структурная сетка:

№ докум.

Дата

6

ПР-ОМП-1032152480-19

- график частот вращения:

- φmax = 1φ6; φ = 1,26

- кинематическая структура привода:

№ докум.

Дата

7

ПР-ОМП-1032152480-19

сравнение основных показателей привода:

| Показатель | Сложенная структура | Простая структура |
| --- | --- | --- |
| Количество шестерен | 12 | 12 |
| Количество валов | 3 | 3 |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Количество муфт | 1 | 0 |
| Количество блоков | 2 | 2 |

Вывод: множительная структура уменьшает осевые габариты коробки скоростей за счёт снижения количества валов. Однако,  увеличивается трудоёмкость конструирования вследствие включения в конструкцию муфт.