Исследование частотных характеристик апериодического звена

Для построения АФЧХ и ЛЧХ необходимо воспользоваться функциями Control System Toolbox, описанными в пункте 2 лабораторной работы №1.

Ниже приведены примеры АФЧХ (рис. 1) и ЛЧХ (рис. 2) апериодического звена с K = 6 и T = 1,2.

Рис. 1. АФЧХ апериодического звена с K = 6 и T = 1,2

Рис. 2. ЛАЧХ (верхний график) и ЛФЧХ (нижний график) апериодического звена с K = 6 и T = 1,2

На рис. 1 Real Axis обозначает действительную ось, Imaginary Axis - мнимую ось.

На рис. 2 ЛЧХ представляет собой две характеристики. На верхнем графике изображена логарифмическая амплитудная частотная характеристика (ЛАЧХ), на нижнем – логарифмическая фазовая частотная характеристика (ЛФЧХ).

Frequency (rad/s) обозначает ось частоты (в радианах в секунду), Magnitude (dB) - ось значений ЛАЧХ в децибелах, Phase (deg) - ось значений ЛФЧХ в градусах.

Для того чтобы увидеть на графиках области низких (ω<<1/T) и высоких (ω>>1/T) частот при построении ЛЧХ следует указать в фигурных скобках диапазон частот (см. таблицу 1.5 методических указаний). Примем omin = 10-9 и omax = 109. Таким образом, данный диапазон в Matlab будет иметь вид: {1e-9,1e9}.

Проверим следующие утверждения на частотных характеристиках апериодического звена.

1. Начало АФЧХ (=0) находится на действительной оси в точке (К,0).

Рис. 3. АФЧХ апериодического звена с началом в точке (6,0)

2. Значение ЛАЧХ в области низких частот (<<1/T) практически постоянно и равно 20lg(K).

1/T = 1/1,2 = 0,833, тогда по рис. 4 при  << 0,833 значение ЛАЧХ:

20lg(K) = 20lg(6) = 15,563.

Рис. 4. Определение значения ЛАЧХ в области низких частот (<<1/T)

3. Наклон ЛАЧХ в области высоких частот (>>1/T) равен –20 дБ/дек.

По рис. 5 при  >> 0,833 наклон ЛАЧХ в области высоких частот равен –20 дБ/дек.

Рис. 5. Определение наклона ЛАЧХ в области высоких частот (>>1/T)

Примечание: декада – это интервал частот, заключенный между произвольным значением ω и 10ω.

4. Значение ЛФЧХ на частоте  = 1/Т равно –45.

По рис. 6 значение ЛФЧХ на частоте  = 1/Т = 0,833 равно –45.

Рис. 6. Определение значения ЛФЧХ на частоте  = 1/Т

5. Изменение коэффициента передачи не влияет на ЛФЧХ.

Построим в одном окне логарифмические частотные характеристики двух звеньев с одинаковыми постоянными времени и различными коэффициентами передачи: K = 3, K = 6 и K = 12.

По рис. 7 видно, что изменение коэффициента передачи не влияет на ЛФЧХ.

Примечание: построение ЛЧХ нескольких объектов в одном окне приведено в таблице 1.5 методических указаний.

Рис. 7. ЛЧХ с одинаковыми постоянными времени и различными коэффициентами передачи