Лабораторно-практическое задание 1. Современные телефонные аппараты. ### Требования к оформлению.

Страницы и рисунки контрольной работы должны быть пронумерованы. По результатам решения задач должны быть сделаны выводы. В конце работы необходимо привести наименование использованной литературы.

### Задание.

1. Ответьте письменно на следующие вопросы. 1.1.Схема телефонной связи с центральной батареей и принцип ее работы. 1.2. Структурная схема кнопочного телефонного аппарата и принцип его работы. 1.3. Основные сигналы взаимодействия телефонного аппарата и АТС. 1.4. ЗАДАЧА Нарисовать временные диаграммы изменения напряжения на выходе телефонного аппарата при импульсном и частотном наборе номера (набираемый номер - две последних цифры пароля).

Теория. Схема телефонной связи с центральной батареей и принцип ее работы. Рисунок 1 Схема телефонной связи с центральной батареей. Микрофоны телефонных аппаратов питаются от общей центральной батареи Е. Дроссели L1 и L2 необходимы для того, чтобы переменный разговорный ток не замыкался через центральную батарею Е, внутреннее сопротивление которой составляет доли Ома. Дроссели L1 и L2 имеют большую индуктивность, следовательно, их сопротивление переменному току велико, поэтому разговорный ток практически не ответвляется в центральную батарею и почти полностью замыкается через аппарат второго абонента. АТС осуществляет питание абонентских линий абонента постоянным напряжением 60 В (за рубежом 48 В). При снятой телефонной трубки к абонентской линии в качестве нагрузки подключается микротелефонная пара трубки, в абонентской линии протекает ток, в результате падения напряжения в кабельной линии напряжение на линейных зажимах ТА может уменьшаться до величины 5 ч 15 В. Индуктор служит для посылки сигнала вызова абоненту. В состав телефонного аппарата входят номеронабиратель (НН), управляющий импульсным ключом (ИК), замыкание и размыкание которого создает импульсы кода цифры набираемого номера. Для того, чтобы импульсы набора номера не прослушивались в телефоне, используется разговорный ключ (РК), шунтирующий цепь микротелефонной пары. От АТС к абоненту поступают следующие виды сигналов: - ответ станции - непрерывный гудок, который слышит абонент после снятия телефонной трубки; - посылка вызова - сигнал вызова абонента; - контроль посылки вызова - сигнал, предназначенный для информирования абонента о посылке вызова; - занято - поступает при занятости абонентской линии вызываемого абонента; - занято-перегрузка - поступает при занятости соединительных (межстанционных) линий или коммутационного оборудования. 1.2. Структурная схема кнопочного телефонного аппарата и принцип ее работы. Рисунок 2-Структурная схема кнопочного ТА отечественного производства. Для работы с электронными и квазиэлектронными АТС используются кнопочные телефонные аппараты с частотным набором номера. Передача каждой цифры в частотном номеронабирателе осуществляется многочастотным кодом <2 из 8> (ГОСТ 25554-82). Для формирования частотных кодов цифр номера применяются две группы частот: нижняя группа частот - 697 Гц, 770 Гц, 852 Гц, 941 Гц; верхняя группа частот - 1209 Гц, 1336 Гц, 1477 Гц, 1633 Гц. Функцию механических контактов НН выполняют электронные ключи. Она содержит следующие блоки: - вызывное устройство (ВУ) - предназначено для приема сигналов индуктора и преобразования его в звуковые колебания; - диодный мост - исключает влияние нагрузки напряжения линий на полярность включения ТА; - схема <отбой> - осуществляет начальную установку ИСНН (микросхемы электронного номеронабирателя); - микропереключатель (SB) - отключает питание схемы ТА при уложенной на рычаг трубке; - времязадающие элементы генератора - определяют частоту внутреннего тактового генератора, от которой зависят все временные параметры сигналов ИСНН; - схема питания микросхемы ЭНН - обеспечивает питание микросхемы во время набора номера и временную поддержку питания ОЗУ при уложенной на рычаг трубке; - микросхема электронного номеронабирателя (ИСНН) - изготавливается из кноп-технологий и выполняет следующие функции: - опроса клавиатуры; - формирования сигналов набора номера, управляющих работой импульсного ключа; - формирования сигнала отключения разговорной части во время НН; - запоминание последнего или нескольких набранных ранее номеров; - импульсный ключ - формирует импульс набора номера в линию; - Rn (резистор нагрузки линий), исключающий ее замыкание накоротко во время формирования импульсов набора - Телефонный усилитель - усиливает речевой сигнал до уровня нормальной слышимости и согласует сопротивление линии с сопротивлением звукоизлучающего элемента; - микрофонный усилитель - усиливает сигнал микрофона; - противоместная схема - уменьшает влияние местного эффекта, т.е. возможность прослушивания в телефонной трубке собственного голоса; - разговорный ключ - отключает разговорную часть на время прохождения импульсов набора, что устраняет неприятные щелчки в телефоне трубки; - клавиатура - выполняет функцию датчика микросхемы ЭНН. 1.3. Основные сигналы взаимодействия от АТС к ТА и ТА к АТС. Кроме сигналов наборов номера для взаимодействия с АТС от телефонного аппарата к АТС поступают следующие линейные сигналы: - вызов станции ("поднятие трубки" при исходящем вызове) - непрерывное замыкание шлейфа абонентской линии на время >250мс; - ответ ("поднятие трубки" при входящем вызове) - замыкание шлейфа абонентской линии на время >500мс; - отбой - размыкание шлейфа абонентской линии на время >400мс. Характеристики основных сигналов, поступающих от АТС к ТА приведены в таблице 1. Наименование сигнала; Длительность сигнала, с; Уровень или напряжение; Частота, Гц. импульс; пауза. Ответ станции; Непрерывная передача; От -5 до -30 дБ; 425 25. Посылка вызовов; 0,8 0,1или 1,0 0,1; 3,2 0,1или 4,0 0,1; 16…110 В; 16…50. Контроль посылки вызова; От –5 до –30 дБ; 425 25. Занято; От 0,3 до 0,4; От -5 до –30 дБ; 425 25. Занято-перегрузка; От 0,15 до 0,2. Таблица 1. Характеристики основных сигналов, поступающих от АТС к ТА. Кроме перечисленных основных сигналов в АТС применяются также следующие дополнительные сигналы: 1.Указательный - указывает на невозможность установления соединения или предоставления услуги, может передаваться и «механическим голосом»; 2.Предупреждение - предупреждение о записи на магнитофон; 3.вмешательство - информация о подключении оператора или третьего абонента; 4.Уведомление - информация о поступлении нового вызова; 5.Предупреждение об окончании оплаченного интервала времени - поступает в таксофон за 20с до окончания оплаченного интервала времени; 6.Неполный состав участников или отключение участника - используется при проведении конференц-связи.

Пример выполнения Нарисовать временные диаграммы изменения напряжения на входе телефонного аппарата при импульсном и частотном наборе номера. Набираемый номер – 05 Окончание набора (контроль посылки вызова) U,В U=60В U=5-15В t, мс Пауза, 40 мс Импульс, 60 мс Межсерийная пауза Вызов станции (поднятие трубки Ответ станции Трубка опущена цифра 0 Рисунок 1 – временные диаграммы изменения напряжений на входе ТА при импульсном НН При тональном наборе номера цифра 05 передается сочетанием двух различных частот fв и fн. Цифра; 0; 5. fн, Гц; 941; 770. fв, Гц; 1336; 1336. Окончание набора (контроль посылки вызова) Ответ станции цифра 5 цифра 0 U,В U=60В U=5-15В t, мс Рисунок 2 - временные диаграммы изменения напряжений на входе ТА при частотном НН