3. Современные телефонные аппараты. 3.1. Схемы телефонной связи.

Телефонная связь основана на преобразовании звуковых колебаний в электрические на передающей стороне и обратном преобразовании электрических колебаний в звуковые на приемной стороне. На рисунке 1 изображена реализация принципа односторонней телефонной передачи. Микрофон (М) преобразует звуковые колебания в переменный ток, который поступает в систему передачи (в простейшем случае - это пара проводов), откуда направляется в телефон (Т), преобразующий его в звуковые колебания.

Рисунок 1- Принцип односторонней телефонной передачи с местной батареей питания.

Для обеспечения работы микрофона необходим источник питания (Е), который включается в цепь микрофона. Для развязки цепей микрофона и телефона по постоянному току и согласования их внутренних сопротивлений с входными и выходными сопротивлениями системы передачи необходимы трансформаторы. Для того чтобы исключить необходимость использования батареи питания в каждом телефонном аппарате (ТА), была разработана схема телефонной передачи с центральной батареей, устанавливаемой на автоматической телефонной станции (АТС)показана на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема телефонной связи с центральной батареей.

На рисунке коммутационные приборы АТС не показаны. Не показаны также рычажные переключатели ТА, через которые подается питающее напряжение на ТА от АТС. Телефонная связь осуществляется следующим образом. Микрофоны телефонных аппаратов питаются от общей центральной батареи Е. Дроссели L1 и L2 необходимы для того, чтобы переменный разговорный ток не замыкался через центральную батарею Е, внутреннее сопротивление которой составляет доли Ома. Дроссели L1 и L2 имеют большую индуктивность, следовательно, их сопротивление переменному току велико, поэтому разговорный ток практически не ответвляется в центральную батарею и почти полностью замыкается через аппарат второго абонента. АТС осуществляет питание абонентских линий абонента постоянным напряжением 60 В (за рубежом 48 В). При снятой телефонной трубки к абонентской линии в качестве нагрузки подключается микротелефонная пара трубки, в абонентской линии протекает ток, в результате падения напряжения в кабельной линии напряжение на линейных зажимах ТА может уменьшаться до величины 5 ч 15 В. Индуктор служит для посылки сигнала вызова абоненту. В состав телефонного аппарата входят номеронабиратель (НН), управляющий импульсным ключом (ИК), замыкание и размыкание которого создает импульсы кода цифры набираемого номера. Для того, чтобы импульсы набора номера не прослушивались в телефоне, используется разговорный ключ (РК), шунтирующий цепь микротелефонной пары. Для работы с электронными и квазиэлектронными АТС используются кнопочные телефонные аппараты с частотным набором номера. Передача каждой цифры в частотном номеронабирателе осуществляется многочастотным кодом <2 из 8> (ГОСТ 25554-82). Для формирования частотных кодов цифр номера применяются две группы частот: - нижняя группа частот - 697 Гц, 770 Гц, 852 Гц, 941 Гц; - верхняя группа частот - 1209 Гц, 1336 Гц, 1477 Гц, 1633 Гц. Сочетания частот, отображающие цифры и другие символы, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Сочетания частот

Кнопки < * < и < # < используются при наборе кодов дополнительных видов обслуживания. Кнопки A,B,C и D применяются в расширенной клавиатуре для заказа дополнительных услуг в электронных АТС в частотном режиме набора номера. Длительность двухчастотной посылки не менее 40 мс, паузы - не менее 25 мс. Кроме сигналов набора номера для взаимодействия с АТС от телефонного аппарата к АТС поступают следующие линейные сигналы:  вызов станции (<поднятие трубки> при исходящем вызове) - непрерывное замыкание шлейфа абонентской линии на время > 250 мс;  ответ (<поднятие трубки> при входящем вызове) - замыкание шлейф  отбой - размыкание шлейфа абонентской линии на время > 400 мс. На некоторых зарубежных ТА имеется кнопка . Она предназначена для заказа дополнительных услуг в ЭАТС и формирует размыкание шлейфа абонентской линии на время 80 + 40 мс. От АТС к абоненту поступают следующие виды информационных сигналов:  ответ станции - непрерывный гудок, который слышит абонент после снятия телефонной трубки;  посылка вызова - сигнал вызова абонента;  контроль посылки вызова - сигнал, предназначенный для информирования абонента о посылке вызова;  занято - поступает при занятости абонентской линии вызываемого абонента;  занято-перегрузка - поступает при занятости соединительных (межстанционных) линий или коммутационного оборудования. Характеристики этих сигналов приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Характеристики сигналов

Кроме перечисленных основных сигналов в АТС применяются также следующие дополнительные сигналы: 1.Указательный - указывает на невозможность установления соединения или предоставления услуги, может передаваться и <механическим голосом>; 2.Предупреждение - предупреждение о записи на магнитофон; 3.Вмешательство - информация о подключении оператора или третьего абонента; 4.Уведомление - информация о поступлении нового вызова; 5.Предупреждение об окончании оплаченного интервала времени - поступает в таксофон за 20с до окончания оплаченного интервала времени; 6.Неполный состав участников или отключение участника - используется при проведении конференц-связи. Характеристики дополнительных сигналов, поступающих от АТС к ТА приведены в таблица 3. Таблица 3 - Характеристика дополнительных сигналов

3.2. Телефонные аппараты с кнопочным набором номера.

В кнопочных ТА вместо механических контактов номеронабирателя используются электронные ключи - специальные транзисторы, работающие в ключевом режиме. Применение электронных ключей позволяет повысить стабильность параметров импульсов набора номера и повысить надежность телефонных аппаратов. Структурная схема кнопочного телефонного аппарата изображена на рисунке 3. Она содержит следующие блоки: - вызывное устройство (ВУ) - предназначено для приема сигналов индуктора (вызова абонента АТС) и преобразования его в звуковые колебания; - диодный мост - исключает влияние полярности напряжения центральной батареи АТС на полярность включения ТА; - схема <отбой> - осуществляет начальную установку микросхемы электронного номеронабирателя (ЭНН); - рычажный переключатель (РП) - отключает питание ТА от центральной батареи АТС при уложенной на рычаг трубке; - времязадающие элементы генератора - определяют частоту внутреннего тактового генератора, от которого зависят все временные параметры сигналов, вырабатываемых микросхемой ЭНН (скорость передачи знаков номера , длительность импульсов и межсерийной паузы и т.д.); - схема питания микросхемы ЭНН - обеспечивает питание микросхемы во время набора номера и временную поддержку питания оперативного запоминающего устройства номеронабирателя при уложенной на рычаг трубке; - микросхема электронного номеронабирателя - выполняет следующие функции: -опрос клавиатуры; -формирование сигналов набора номера, управляющих работой импульсного ключа; -формирование сигнала, управляющего работой разговорного ключа, который отключает разговорную часть ТА во время набора номера; -запоминание последнего или нескольких набранных ранее номеров; - импульсный ключ - формирует импульсы набора номера в линии связи; - телефонный усилитель - усиливает речевой сигнал до уровня нормальной слышимости и согласует сопротивление линии с сопротивлением звукоизлучающего элемента; - микрофонный усилитель - усиливает сигнал микрофона; - противоместная схема - уменьшает влияние местного эффекта, состоящего в прослушивании в телефонной трубке собственного голоса; - разговорный ключ - отключает разговорную часть на время прохождения импульсов набора, что устраняет неприятные щелчки в телефоне трубки; - клавиатура - выполняет функцию датчика микросхемы ЭНН.

Рисунок 3 - Структурная схема кнопочного ТА отечественного производства.

Работа схемы ТА происходит следующим образом. При снятии трубки рычажный переключатель РП подает питание от абонентской линии на микросхемы ТА. В результате падения напряжения на участке абонентской линии напряжение на входе ТА снижается с 60 В до 5 ч 15В. При этом схема <отбой> после поступления на нее напряжения осуществляет начальную установку микросхемы номеронабирателя (режим готовности к набору номера). В режиме готовности к набору номера управляющие сигналы микросхемы ЭНН замыкают разговорный ключ, в результате чего разговорный узел, состоящий из микрофонного и телефонного усилителей и противоместной схемы, подключается к линии и в трубке сигнал прослушивается сигнал ответа станции. Импульсный ключ (ИК) находится в разомкнутом состоянии. При нажатии кнопки клавиатуры микросхема электронного номеронабирателя формирует импульсы, управляющие работой импульсного и разговорного ключей. Под действием этих импульсов импульсный ключ, замыкаясь и размыкаясь, формирует в абонентской линии серии импульсов кодовых комбинаций, отображающих цифры набираемого номера. Разговорный ключ на время следования посылок набора номера отключает разговорный узел от общего провода, что устраняет неприятные щелчки в телефоне трубки при наборе номера. После окончании набора номера разговорный ключ вновь подключает разговорный узел к общему проводу и в трубке прослушиваются тональные посылки АТС, свидетельствующие об окончании процесса соединения и поступлении на линию вызываемого абонента посылок вызывного сигнала (контроль посылки вызова). При снятии вызываемым абонентом трубки будет слышен его голос. По окончании разговора трубка укладывается на рычаг. Рычажный переключатель РП размыкает цепь и схема телефонного аппарата переходит в дежурный режим. В этом режиме схема питания микросхемы ЭНН обеспечивает подпитку ОЗУ ЭНН, в котором хранится последний набранный номер. При этом схема <отбой> запрещает набор номера с клавиатуры с целью временного сохранения последнего набранного номера (для возможности его автоматического повторного набора знаки сохраненного в памяти номера не требуется повторно набирать). Вызывное устройство готово к приему сигналов вызова АТС. При поступлении сигнала вызова от АТС, вызывное устройство вырабатывает звуковые сигналы, информирующие о вызове другим абонентом. До снятия трубки схема ТА находится в дежурном режиме. При снятии трубки микросхема ЭНН устанавливается в исходное состояние с той лишь разницей, что вместо ответа станции будет слышан голос вызывающего абонента.

3.3. Бесшнуровые телефонные аппараты стандарта DECT

3.3.1. Устройство бесшнурового радиотелефона Конструктивно бесшнуровой телефон (БТ) представляет собой два отдельных устройства [2]. Один из них - стационарный блок (СБ) и второй - переносной блок (ПБ). Связь между двумя блоками осуществляется по радиоканалу с использованием амплитудной (AM) или частотной (ЧМ) модуляции. Бесшнуровой телефон - это объединенные в одном устройстве ЧМ-радиостанция и электронный многофункциональный ТА. Такое сочетание позволяет пользоваться ТА на довольно значительном расстоянии от розетки, в которую он включен, не используя провод. Прогресс в развитии средств связи за последнее десятилетие превратил беспроводные телефоны из тяжелых, неудобных устройств, батарейки в которых надо было менять чуть ли не ежедневно, во вполне современные <комфортные> изделия. Благодаря новейшим достижениям интегральной технологии значительно выросли радиус действия, качество звуковоспроизведения и надежность БТ - при этом размеры, вес и энергопотребление существенно снизились. Все это привело к тому, что БТ получили широкое распространение. Источником питания для СБ служит обычная электрическая сеть. В его состав входит также зарядное устройство для аккумуляторов, встроенных в ПБ. В СБ установлены все функциональные узлы, осуществляющие взаимодействие с телефонной линией, своя схема управления и полноценная KB или УКВ-радиостанция. Схема управления включает в себя такие устройства, как детектор вызова, звонок, реле захвата линии, свою клавиатуру набора номера или только тональный генератор. ПБ питается от аккумуляторов и содержит, как минимум, приемопередатчик, клавиатуру, микрофон и телефонный капсюль. И в СБ, и в ПБ установлены отдельные независимые управляющие микропроцессоры (МП). Для того, чтобы бесшнуровой телефон мог работать в дуплексном режиме (то есть чтобы по нему можно было говорить и слушать одновременно), прием и передача ведутся двух разных частотах. Сигналы от стационарного к переносному блоку передаются на одной частоте, а от ПБ к СБ - на другой.Две частоты должны быть подобраны весьма тщательно, чтобы гарантировать при дуплексной работе отсутствие взаимных помех между передаваемым и принимаемым сигналами. В старых моделях БТ используется единственная пара частот. В большинстве случаев эти системы работают вполне надежно, но в некоторых ситуациях в них возникают помехи от мощных радио- и телепередатчиков или расположенных по близости других телефонов. В современных БТ можно выбирать частоты передатчиков, отстраиваясь от внешних помех (и не мешая другим электронным устройствам). В большинстве случаев удается подобрать канал связи, достаточно защищенный от местных помех. 3.3.2. Стационарный блок Упрощенная структурная схема стационарного блока (СБ) показана на рисунке 4. В нем можно выделить четыре группы функциональных узлов:

Рисунок 4 - Упрощенная структурная схема стационарного блока.

приемник, передатчик, интерфейс телефонной линии (разговорная схема) и схема управления - микропроцессор (МП). Источник питания СБ и зарядное устройство выделяются в отдельный функциональный узел. Сигналы, передаваемые ПБ, принимаются антенной и поступают на усилитель радиочастоты (РЧ), в котором происходит их предварительное усиление. Радиосигналы содержат: 1) несущую (синусоидальный сигнал с определенной частотой); 2) спектральные компоненты речевого сигнала (в диапазоне + 4 кГц от несущей); 3) сигналы управления, которые координируют совместную работу СБ и переносного блока-трубки. Необходимость наличия сигналов управления для координации совместной работы СБ и ПБ объясняется особенностями взаимодействия между ними. В обычном телефоне при разговоре замкнуты контакты рычажного переключателя. В бесшнуровом телефоне при нажатии кнопки <Разговор> на ПБ на стационарный блок посылается соответствующий управляющий сигнал, приняв который, микропроцессор СБ вырабатывает команду включения реле захвата линии, контакты которого в данном случае эквивалентны рычажному переключателю. После включения реле захвата СБ начинает передавать на ПБ сигнал <Ответ станции> от местной телефонной станции. Чтобы выделить речь и сигналы управления из принимаемого радиочастотного (РЧ) сигнала, его необходимо соответствующим образом преобразовать. РЧ сигнал поступает на один из входов смесителя, в котором он смешивается (перемножается) с сигналом гетеродина. В выходном сигнале смесителя содержится множество комбинационных (суммарных и разностных) частот входных сигналов (РЧ и гетеродина) и их гармоник. Из комбинации частот выделяется только полезный сигнал промежуточной частоты, равной разности между частотами РЧ сигнала и гетеродина. Значение ПЧ зависит как от частоты РЧ сигнала, так и гетеродина, а их обычно выбирают с учетом многих факторов: помехозащищенности, простоты фильтрации, стабильности и т. п. Обычно ПЧ лежит в диапазоне от 1 до 10 МГц. ПЧ сигнал усиливается в усилителе и детектируется, детектирование может быть как частотным, так и амплитудным - в зависимости от вида модуляции. Прошедшие через формирователь логических сигналов управляющие импульсы поступают на МП (в схему управления), а речевые сигналы проходят через усилитель звуковой частоты (ЗЧ) и подаются на гибридный трансформатор или интегральную микросхему разговорной схемы для передачи их в телефонную линию. Передача стационарным блоком сигналов речи и управления происходит несколько проще. Речевые сигналы из телефонной линии, прошедшие через гибридный трансформатор и микросхему разговорной схемы, поступают на усилитель ЗЧ. Усиленный речевой сигнал (вместе с управляющими сигналами) поступает на вход генератора несущей частоты, где и осуществляется модуляция радиосигнала. Схема управления координирует работу всех узлов бесшнурового телефона. В СБ микропроцессор координирует процессы передачи и приема, формирует управляющие сигналы, передаваемые на ПБ, обрабатывает поступающие с него команды, детектирует сигналы вызова, вырабатывает необходимые импульсные или тональные сигналы набора номера и взаимодействует с телефонной линией через соответствующий интерфейс. Совместно с МП могут использоваться одна или несколько интегральных схем памяти для хранения постоянных программных инструкций и данных. Если в СБ установлена собственная клавиатура, ее выходные сигналы обычно поступают непосредственно на МП. Телефонный интерфейс (разговорная схема) связывает СБ с телефонной линией. При поступлении соответствующей команды с ПБ включается реле захвата линии и своими контактами подключает телефонную линию к разговорной схеме. По линии начинает протекать ток, и станция воспринимает это так, как если бы у обычного телефона была снята трубка. На СБ от телефонной станции поступает сигнал готовности, который передается по радиоканалу в ПБ. После этого с ПБ можно начинать набор номера. 3.3.3. Переносной блок Как видно из структурной схемы (рисунок 5), ПБ содержит те же основные группы функциональных узлов, что и стационарный: приемник, передатчик и схему управления (МП). В большинстве ПБ устанавливается наборная клавиатура, подключаемая непосредственно к МП. При наборе номера МП вырабатывает управляющие сигналы, которые передаются на СБ, преобразуются в соответствующие импульсные или частотные сигналы набора номера (DTMF-сигналы) и поступают в телефонную линию. Простейшая зарядная схема используется для подзарядки аккумуляторов ПБ (когда он лежит в гнезде СБ). Сигнал, принимаемый антенной ПБ, подается на усилитель РЧ, который усиливает слабый радиосигнал, передаваемый стационарным блоком. Усиленный сигнал содержит те же составляющие, что и <обратный> сигнал ПБ, и его преобразование в ПБ происходит точно так же, как и в СБ. Единственное отличие заключается в том, что продетектированный речевой сигнал поступает не на разговорную схему, а на телефонный капсюль или небольшой громкоговоритель.

Рисунок 5 - Структурная схема переносного блока.

В тех случаях, когда расстояние между базовым блоком, включающим радиостанцию и телефонный интерфейс, и вторым переносным, не связанным с телефонной линией, превышает 3...5 км, говорят о радиоудлинителе телефонной линии. Это расстояние сильно уменьшается при неблагоприятных условиях, например, если базовый блок и переносной блок находятся в середине современного железобетонного здания или они разделены несколькими такими зданиями. 3.3.4. Стандарт DECT (Digital European Cordless Telephony) Этот стандарт использует многостанционный доступ с обнаружением несущей, многостанционный доступ с частотным разделением каналов и временной дуплекс. Системе DECT выделено 10 частотных каналов (10 несущих частот) в диапазоне от 1880 до 1900 МГц. Интервал между соседними частотами составляет 1,728 МГц. Не менее важной компонентой является временное разделение в канале - TDMA. Время передачи разбивается на 10-миллисекундные кадры, состоящие из 24 тайм-слотов. Каждому абоненту выделяется в этом кадре один тайм-слот на передачу и один на прием. Все остальное время носимая радиотелефонная трубка занята в межсистемном обмене управляющей информацией, поиском лучшего канала и т.п. Разнесение во времени приема и передачи есть не что иное, как дуплекс. Только дуплекс не частотный, как в аналоговых системах, а временной. Первая половина (12 тайм-слотов) кадра отведена для передачи от станционарного блока к носимым трубкам, а вторая - для приема. В сотовых системах решение о выделении канала для связи принимает базовая станция, и канал выделяется на все время разговора. В DECT выбор канала переложен на HMT. В процессе разговора канал меняется практически непрерывно. Такая дисциплина обслуживания получила наименование <непрерывный динамический выбор каналов> CDCS. Приемопередатчик может практически мгновенно перестраиваться на любую из 10 частот. Одновременно (в пределах 10 мс кадра) он поддерживает 12 телефонных разговоров. Таким образом, каждая базовая станция (и соответственно любая абонентская трубка) в любой момент времени имеет выбор из 120 каналов (12 временных х 10 частотных). Высокая степень гибкости позволяет использовать DECT: 1.В бытовых системах индивидуального пользования; 2.В учрежденческих АТС с выходом на ТФОП, сети сотовой связи и персонального вызова; 3.В системах Telepoint; 4.В системе передачи данных. Количество требуемых базовых станций зависит от требуемой площади покрытия и величины абонентского трафика, который должен быть обслужен. Системные решения и состав служб в стандарте DECT близки к принятым в стандарте GSM и ориентированы на микросотовую топологию сетей. Так же как и в GSM, DECT использует интеллектуальные DAM-карты, содержащие информацию, аналогичную той, что записана на SIM-карте стандарта GSM. Продвижение бесшнуровых систем на рынке в немалой степени определяется и тем, как они используют радиочастотный ресурс. Для работы DECT требуется полоса 20 МГц. Чтобы учесть такие параметры, как абонентский трафик, зона покрытия и использование спектра, обычно используется интервальная единица Эрланг/МГц/кв.км. Сравним емкости наиболее популярных систем подвижной связиDECT-500 Эрланг/МГц/кв.км.; DCS-1800 - 100; GSM - 10; аналоговые сотовые - не более 2. Операторы, предоставляющие услуги связи, особо заинтересовано в использовании DECT в беспроводных местных сетях связи Wireless Local Loop-WiLL. Речь идет об организации <последней мили> подключения абонентов к телекоммуникационным сетям общего пользования. Такое решение может быть применено как в городских условиях, так и поселках и деревнях. При этом для полноценного использования возможностей DECT желательно наличие мест с достаточно высокой плотностью абонентов. Какое будущее у БШТ? Работы над перспективами развития мобильных средств связи ведутся в рамках проекта, разработанного Европейским сообществом по программе RACE, целью которого являются слияние в будущем десятилетии БШТ и сотовых радиотелефонов, а также выработка единого стандарта UMTS, обеспечивающего работу единого радиотелефона в сетях как сотовой, так и бесшнуровой связи. С учетом этой концепции один переносной радиотелефон должен обеспечивать связь в условиях квартиры, офиса и передвижения абонента за их пределами в городах и в сельской местности. В этой системе должна быть обеспечена работа и простых аналоговых БШТ, и более сложных цифровых радиотелефонов. Система связи должна состоять из элементов общественных и частных сетей, а не являться отдельной единой сетью общего пользования.

3.4. Мобильные телефонные аппараты системы сотовой связи

3.4.1. Общие принципы сотовой связи Среди современных мобильных телекоммуникационных средств наиболее быстро развиваются системы сотовой радиотелефонной связи. Их внедрение позволило решить проблему экономичного использования выделенной полосы радиочастот путем передачи сообщений на одних и тех же частотах в несмежных сотах и тем самым увеличить пропускную способность телекоммуникационных сетей. Свое название они получили в соответствии с сотовым принципом организации связи, согласно которому зона обслуживания (территория города или региона) делится на ячейки (соты). Главное в сотовых системах - это повторное использование радиочастот. Привычные для абонента сотовые радиотелефоны имели в начале своего развития довольно большие размеры и были похожи скорее на радиостанции, чем на телефоны. Однако в последние годы основные параметры этих телефонов изменились, уменьшились размеры, увеличились функциональные возможности. Выбор стандарта сотовой связи однозначно определяет выбор класса модели радиотелефона. Между собой, несмотря на наличие общих черт, модели различаются не только функциональными возможностями, определяемыми стандартом (см. таблицы 4, 5, 6) но и некоторыми устоявшимися традициями в их разработке и внешнем оформлении. Характеристики аналоговых стандартов сотовой связи показаны в таблице 4. Эффективность использования аналоговых систем сотовой подвижной связи характеризуется такими параметрами, как число вызовов на соту в часы наибольшей нагрузки (ЧНН), средняя нагрузка на ячейку и др. Характеристики систем сотовой связи показаны в таблице 5. Характеристики цифровых стандартов сотовой связи показаны в таблице 6.

Таблица 4 - Характеристики аналоговых стандартов сотовой связи

Таблица 5 - Характеристики систем сотовой связи

В пределах каждого класса модели сотовых телефонов отличаются между собой не только объемом сервисных функций, но и параметрами приемо-передающих трактов. По этой причине выбор сотового радиотелефона необходимо осуществлять, учитывая не только его размеры и внешний вид, но и особенности конструкции и его технические характеристики. Рассмотрим устройство аналоговых и цифровых радиотелефонов, их основные функциональные возможности. На мировом рынке в настоящее время имеется большое число разнообразных моделей сотовых радиотелефонов, но все они имеют похожую конструкцию. Каждый телефон имеет передающее и приемное устройство, устройства преобразования и воспроизведения речи абонента, устройство контроля и управления, антенну, вызывное устройство, клавиатуру и дисплей. В зависимости от модели они могут различаться размером, составом основных комплектующих элементов, функциональными возможностями и т.д. Производителями достигнута высокая степень интеграции логических и радиотехнических блоков радиотелефонов, за счет использования последних достижений науки и техники в области связи и электроники.

Таблица 6 - Характеристики цифровых стандартов сотовой связи

Несмотря на разнообразие стандартов сотовой связи, алгоритмы их функционирования, независимо от имеющихся особенностей, в основном сходны. Для абонента практически нет никакой разницы, в каком стандарте осуществляется связь. Если ему нужно позвонить, то он просто нажимает клавишу на своем радиотелефоне (это может быть любой сотовый радиотелефон), что соответствует снятию трубки обычного <классического> телефонного аппарата. Когда же сотовый радиотелефон находится в режиме ожидания (состояние <трубка положена> обычного <классического> телефона), его приемное устройство постоянно сканирует (просматривает) либо все каналы системы, либо только управляющие. Для вызова соответствующего абонента всеми базовыми станциями сотовой системы связи по управляющим каналам передается сигнал вызова. Сотовый телефон вызываемого абонента при получении этого сигнала отвечает по одному из свободных каналов управления. Базовые станции, принявшие сигнал, передают информацию о его параметрах в центр коммутации, который, в свою очередь, переключает разговор на ту базовую станцию, где зафиксирован максимальный уровень сигнала сотового радиотелефона вызываемого абонента. Во время набора номера радиотелефон занимает один из свободных каналов базовой станции, уровень сигнала в котором в данный момент максимален. По мере удаления абонента от базовой станции или в связи с ухудшением условий распространения радиоволн уровень сигнала уменьшается, что ведет к ухудшению качества связи. Улучшение качества разговора достигается путем автоматического переключения абонента на другой канал связи. Это происходит следующим образом. Специальная процедура, называемая передачей управления вызовом или эстафетной передачей (в иностранной технической литературе - handover, или handoff), позволяет переключить разговор на свободный канал другой базовой станции, в зоне действия которой оказался в это время абонент. Аналогичные действия предпринимаются при снижении качества связи из-за влияния помех или при возникновении неисправностей коммутационного оборудования. Для контроля таких ситуаций базовая станция снабжена специальным приемником (монитором), периодически измеряющим уровень сигнала сотового радиотелефона разговаривающего абонента и сравнивающим его с допустимым пределом. Если уровень сигнала меньше заданного предела, то информация об этом автоматически передается в центр коммутации по служебному каналу связи. Центр коммутации выдает команду об измерении уровня сигнала сотового радиотелефона абонента на ближайшие к нему базовые станции. После получения информации от базовых станций об уровне этого сигнала центр коммутации переключает радиотелефон абонента на ту из них, уровень сигнала в которой оказался наибольшим. Это происходит с такой скоростью, что абонент не замечает выполняемых переключений. 3.4.2. Структурная схема аналогового сотового радиотелефона Структурная схема сотового телефона аналогового стандарта ETACS представлена на рисунке№6. Передающий и приемный блоки выполнены по классической схеме. Устройство приема - супергетеродинный приемник с двойным преобразованием частоты, обеспечивающий высокую чувствительность и избирательность. Принимаемый сигнал с антенны поступает в полосовой фильтр на поверхностных акустических волнах (ПАВ), выделяющий принимаемый сигнал и ослабляющий помехи. Отфильтрованный сигнал fc поступает на малошумящий усилитель (МШУ) и после усиления подается в смеситель. На второй вход смесителя с синтезатора частот поступает сигнал гетеродина fпрм. Полученный сигнал первой промежуточной частоты fпр1 (45 МГц) поступает в усилитель первой промежуточной частоты УПЧ1 и после усиления фильтруется полосовым фильтром на ПАВ. Отфильтрованный сигнал fпр1 поступает на второй смеситель. В него же с гетеродина (Г) поступает сигнал fг. Полученный в результате преобразования сигнал второй промежуточной частоты fпр2 частотой 450 кГц фильтруется полосовым фильтром на ПАВ и усиливается усилителем промежуточной частоты (УПЧ2) до необходимого уровня. Затем сигнал поступает в фазовый демодулятор, где выделяются сигналы управления и речевой сигнал, который поступает в усилитель низкой частоты (УНЧ) и далее - на громкоговоритель. Сигналы управления обрабатываются процессором (CPU). Аналоговый сигнал с микрофона усиливается УНЧ до требуемого уровня и поступает в фазовый модулятор Гфм как сигнал fмод. Преобразованный сигнал fфм , частотой 90 МГц через полосовой фильтр на ПАВ поступает в смеситель. В него же с синтезатора частот приходит сигнал fпрд. С выхода смесителя сигнал fс1 через полосовой керамический фильтр поступает в усилитель мощности (УМ), работающий в режиме класса С, обеспечивающий максимальный КПД передатчика.

Рисунок 6 - Структурная схема сотового телефона аналогового стандарта.

Усиленный сигнал через регулятор мощности и полосовой керамический фильтр поступает к антенне. Обработка сигналов управления, опрос клавиатуры, формирование необходимых частот и вывод информации на дисплей происходит под управлением центрального процессора. Синтезатор частоты позволяет получить высокостабильные сигналы частот всего используемого диапазона. 3.4.3. Структурная схема цифрового сотового радиотелефона Структурная схема сотового радиотелефона, работающего в стандарте GSM, приведена на рисунке 7. Часто в таких радиотелефонах имеется аналоговая и цифровая части, которые выполняются на отдельных платах. Аналоговая часть включает в себя приемное и передающее устройства, которые по своему построению и характеристикам напоминают описанные выше. Антенна А выполняет одновременно функции передающей и приемной. Она представляет собой спиральную укороченную антенну, по характеристикам аналогичную стандартной полуволновой антенне. В системах стандарта GSM передатчик и приемник работают не одновременно, и передача осуществляется только в течение 1/8 длительности кадра. Это значительно уменьшает расход энергии аккумуляторной батареи и увеличивает время функционирования как в режиме передачи (разговора), так и в режиме приема (ожидания). Кроме того, снижаются требования к высокочастотному фильтру приемника, выполненному на ПАВ, и делает возможным интеграцию малошумящего входного усилителя (МШУ) со смесителем. Принимаемый сигнал после прохождения входного полосового фильтра усиливается МШУ и поступает на первый вход смесителя. На второй его вход поступает сигнал гетеродина с синтезатора частот. Сигнал первой промежуточной частоты проходит через полосовой фильтр на ПАВ и усиливается усилителем первой промежуточной частоты УПЧ1, после чего поступает на первый вход второго смесителя. На его второй вход поступает сигнал гетеродина с генератора частот. Полученный сигнал второй промежуточной частоты фильтруется полосовым фильтром на ПАВ, усиливается усилителем УПЧ2 и поступает на АЦП, где происходит преобразование в сигнал, необходимый для работы сигнального процессора CPU.

Рисунок 7 - Структурная схема сотового телефона GSM.

В режиме передачи информационный цифровой сигнал, сформированный в CPU, поступает на I/Q-генератор, где происходит формирование модулирующего сигнала. Последний поступает в фазовый модулятор, с которого сигнал fфм поступает в смеситель. На второй вход смесителя поступает сигнал fпрд с синтезатора частот. Полученный сигнал fс1 через полосовой фильтр поступает в усилитель мощности (УМ), управляемый с помощью CPU. Усиленный до необходимого уровня сигнал fс1 через полосовой керамический фильтр поступает к антенне (А) и излучается в пространство. Цифровая логическая часть сотового радиотелефона состоит из цифрового сигнального процессора CPU, памяти MEM, канального эквалайзера, канального кодера/декодера, SIM-карты, преобразователей АЦП и ЦАП, наборного поля и дисплея. Логическая часть выполняет задачи, заключающиеся в демодуляции, кодировании, сжатии и восстановлении речевого сигнала, уменьшении шумов, в обработке информации, вводимой с наборного поля. Она выводит необходимую информацию на экран дисплея, производит обмен информацией с SIM-картой, обеспечивающей аутентификацию абонента и шифрование данных. 3.4.4. Услуги, предоставляемые системами сотовой связи Сотовые системы подвижной связи второго поколения предоставляют пользователям широкий диапазон услуг (как речевых, так и неречевых) и видов оборудования, совместимых и обеспечивающих доступ к услугам и оборудованию фиксированных сетей общего пользования (ТФОП, ISDN,PDN и др.). Эти системы предоставляют также специфические услуги: автоматический роуминг, эстафетную передачу канала связи при перемещении абонентов от ячейки к ячейке (хэндовер); автоматическое определение местоположения и обновление данных о подвижном абоненте. Абоненты могут выбрать сотовый телефон из широкого диапазона предлагаемых типов - от возимого, вмонтированного в салон автомобиля, до ручного с речевым и неречевым пользовательским интерфейсами. Базовый набор услуг можно разделить на три типа: -Транспортные. Они состоят в предоставлении пользователю канала связи с определенными характеристиками без оконечного оборудования. В системе GSM они включают предоставление прозрачных и непрозрачных каналов передачи данных со скоростью до 12 Кбит/с. -Телеуслуги. Они обеспечивают пользователей полным набором средств передачи для связи другими пользователями, включая оконечное оборудование. К основным видом телеуслуг, поддерживаемым системой GSM, относятся: телефония и экстренные вызовы, службы передачи коротких сообщений, доступ к информационной системе данных, видеотекст, факс. -Дополнительные услуги. Они аналогичны услугам, предлагаемым операторами ТФОП: пересылка и завершение вызовов, консультации по оплате, ограничение вызовов. Система GSM обеспечивает высокий уровень защиты как от несанкционированного доступа к услугам, так и с точки зрения секретности пользовательской информации. Система GSM обеспечивает: -Конфиденциальность идентификации абонента. Система гарантирует, что Международный идентификатор подвижного абонента (IMSI) не может быть обнаружен; -Аутентификатора абонента. Система подтверждает, что идентификатор абонента, переданный сотовым телефонам, является единственным заявленным; -Конфиденциальность данных пользователя. Система гарантирует, что данные пользователя, включая передаваемую по каналу радиосвязи речь, не могут быть раскрыты несанкционированными органами; -Конфиденциальность элементов сигнализации. Это свойство состоит в том, что любой отрезок сигнальной информации (идентификаторы пользователя и оборудования, адресные указатели и т.п.), передаваемый по каналу радиосвязи, не может быть использован несанкционированными лицами или службами. В заключение перечислим достоинства GSM-связи, по праву являющейся надежной, безопасной и доступной практически во всем мире: -Разговор по GSM-сети невозможно прослушать вследствие его шифровки; -Использование SIM-карты надежно блокирует попытки сделать звонок по телефону без ведома владельца; -Имеется возможность получать пейджинговые сообщения, в том числе во время телефонного разговора; -Мобильный офисный центр. Подсоединив к GSM-телефону компьютер, можно пользоваться модемной связью, отправлять и получать факсы, работать в сети Internet; -Электронная записная книжка. Позволяет записать телефонный номер даже во время разговора при помощи клавиатуры сотового телефона. Также в записную книжку можно вводить номера, по которым часто звонят - для быстрого и удобного дозвона; -<Голосовая почта> (автосекретарь). При невозможности разговора сообщение может быть записано в память телефона, а затем прослушано в удобное время. -Режим <ожидания> - если вызываемый абонент занят, можно попросить звонящего подождать, при этом за время ожидания плата взиматься не будет; -Блокировка телефона по заявке - если абонент на некоторое время уезжает и не пользуется телефоном; -Переадресация вызова на любой номер; -<Конференц-связь> - возможность одновременного разговора трех абонентов; -Аренда сотового телефона; -Факсимильная связь.

3.5. Телефонные аппараты спутниковой системы связи

В последние годы в России активно внедряются современные виды и средства связи. И если, например, сотовый радиотелефон стал уже достаточно привычным, то аппарат персональной спутниковой связи (спутниковый терминал) пока еще редкость. Анализ развития подобных средств связи показывает, что уже в скором будущем возможно повседневное применение систем персональной спутниковой связи (СПСС). Предварительные прогнозы их развития показывают, что к началу следующего десятилетия число абонентов достигнет более 3 млн. человек. Близко время объединения наземных и спутниковых систем в глобальную систему связи. Персональная связь станет возможной в глобальном масштабе, то есть будет обеспечена досягаемость абонента в любой точке мира путем набора его телефонного номера, не зависящего от местонахождения абонента. Однако до этого момента, системы спутниковой связи должны успешно выдержать испытания и подтвердить заявленные технические характеристики и экономические показатели в процессе коммерческой эксплуатации. В скором будущем спутниковая связь может качественно изменить всю индустрию телекоммуникаций и оказать влияние на привычный уклад жизни. СПСС обладают рядом преимуществ по сравнению с другими системами подвижной связи. Например, если пользователь находится за пределами зоны обслуживания местных сотовых систем, спутниковая связь играет ключевую роль, поскольку она не имеет ограничений по привязке к конкретной местности земли. Во многих регионах мира спрос на услуги подвижной связи может быть удовлетворен только с помощью спутниковых систем. 3.5.1 Услуги, предоставляемые системами спутниковой связи В зависимости от вида предоставляемых услуг СПСС можно разделить на три основных класса: 1.Пакетной передачи данных (доставки циркулярных сообщений, автоматизированного сбора данных о состоянии различных объектов, в том числе транспортных средств и т.д.); 2.Речевой (радиотелефонной) связи; 3.Определения местоположения (координат) потребителей. Системы пакетной передачи данных предназначены для передачи в цифровом виде любых данных (телексных, факсимильных сообщений, компьютерных данных и др.). Скорость пакетной передачи данных в космических системах связи составляет от единиц до сотен килобайт в секунду. В этих системах, как правило, отказываются от непрерывности обслуживания и не предъявляют жестких требований к оперативности доставки сообщений. В таком режиме работает <электронная почта> (поступившая информация запоминается бортовым компьютером и доставляется корреспонденту в заранее определенное время суток). При радиотелефонной связи в спутниковых системах используют цифровую передачу сообщений, при этом обязательно должны выполняться общепринятые международные стандарты. В таких системах задержка сигнала на трассе распространения не должна превышать 0,3 с и переговоры абонентов не должны прерываться во время сеанса связи. Обслуживание абонентов должно быть непрерывным и происходить в реальном масштабе времени. При построении радиотелефонной спутниковой сети необходимо в этом случае учитывать, что: -Спутники должны оснащаться высокоточной системой ориентации для удержания луча их антенны в заданном направлении; -Число спутников в системе должно быть достаточным для обеспечения сплошного и непрерывного покрытия зоны обслуживания; -Для обеспечения достаточного числа каналов связи должны применяться многолучевые антенные системы, работающие на высоких частотах (более 1,5 ГГц), что значительно усложняет конструкцию антенн и космических аппаратов (КА); -Для обеспечения непрерывности радиотелефонной связи через спутник, оснащенный многолучевыми антенными системами, требуется большое число узловых станций с дорогим коммуникационным оборудованием. Во многих случаях абоненту необходимо знать свое местоположение (координаты) на Земле. Значительный прогресс в развитии СПСС достигнут благодаря внедрению новых технических решений, ключевыми из которых можно считать: обработку сигнала на борту спутника-ретранслятора, создание перспективных сетевых протоколов обмена информацией и применение недорогих портативных пользовательских терминалов с малым энергопотреблением. Развитию СПСС способствуют микроминиатюризация функциональных узлов коммуникационного оборудования. Применение метода CDMA, который основан на использовании широкополосных сложных сигналов, способствует успешному развитию СПСС. 3.5.2. Пользовательский сегмент СПСС Системы персональной спутниковой связи обеспечивают следующие виды услуг. 1.Связь абонентов, имеющих персональные спутниковые терминалы (ПСТ) между собой. 2.Дуплексная связь абонентов, имеющих ПСТ с абонентами телефонной сети общего пользования, пейджинговых и сотовых сетей, а также частных каналов связи, если указанные сети подключены к интерфейсам связи шлюзовых станций. 3.Определение местоположения (координат) абонентов СПСС Для организации спутниковой связи применяются переносные ПСТ и мобильные терминалы. Аналогично системе сотовой связи с помощью таких терминалов можно установить связь между абонентами за 2 с. В настоящее время многие фирмы предлагают абонентам следующие типы спутниковых терминалов: портативные терминалы (спутниковый телефон); переносные персональные терминалы; мобильные терминалы для автотранспортных, авиа- и морских средств; малогабаритные пейджинговые терминалы; терминалы для коллективного пользования. Персональные спутниковые терминалы подвижной связи работают в диапазонах частот 137-900 и 1970-2520 МГц, которые практически не отличаются от диапазона частот сотовой связи (450-1800 МГц). Средняя мощность передатчика невелика и составляет, например, для спутникового терминала системы Iridium 15-400 мВт. Спутниковый телефон представляет собой малогабаритную конструкцию со встроенной антенной, не требующей ориентации на спутник. Весит он около 800 г - несколько больше, чем обычный сотовый телефон. Сопряжение спутникового телефона с сетями сотовой связи обеспечивает дополнительное устройство - SIM-карта. (В настоящее время такие карты имеют телефоны стандартов GSM и D-AMPS). Спутниковый телефон обладает простой системой управления. Набор номера производится с помощью кнопочного наборного поля. Система автоматически находит свободный канал и закрепляет его за абонентом на время разговора. В таких телефонах, как правило, используется временное или частотное уплотнение каналов. В последнее время появились спутниковые системы связи на основе технологии VSAT(Very Small Aperture Terminal), которые называются спутниковые терминалы с малой апертурой. Данная технология позволяет получить спутниковые терминалы с диаметром антенн до 2,5 м. Во всем мире насчитывается около 150 тыс. спутниковых терминалов. Они устанавливаются, как правило, в непосредственной близости от рабочего места абонента и, по существу, являются персональным средством связи. Большинству абонентов спутниковых систем связи необходима не высокая скорость передачи информации, а возможность подключения терминала к различной периферийной аппаратуре. Скорость передачи информации - понятие весьма условное. Даже при малой скорости (64Кбит/с) VSAT-терминал обеспечивает одновременную передачу нескольких телефонных разговоров, поддерживает обмен данными и факсимильными сообщениями. При необходимости эта скорость может быть увеличена до 512 Кбит/с, а в некоторых терминалах до 2048 Кбит/с. Абонент получает более или менее качественную телефонную связь, передачу факсимильных сообщений и низкоскоростную передачу данных. При подключении персонального компьютера (ПК) к спутниковому терминалу можно получить скорость обмена файлами в реальном масштабе времени примерно 0,5-1 страница текста в секунду. Характеристики спутниковых терминалов семейства Inmarsat приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Характеристики спутниковых терминалов семейства Inmarsat

Одной из разновидностей стационарного терминала является спутниковый таксофон. Отдельную группу абонентских терминалов составляют алфавитно-цифровые и цифровой пейджеры. Скорость передачи информации относительно невысока и составляет 2400 бит/с (абонентские терминалы Globalstar в некоторых режимах способны обеспечивать скорость до 9600 бит/с). Передаче информации предшествует процесс установления соединения, занимающий по времени от 2 до 30 с.