МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Ступинский филиал МАИ

Кафедра «Технология и автоматизация обработки материалов»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Детали машин и основы конструирования»

«Проектирование привода конвейера»

| Студент: |  | _____________ |  | Дубинин И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа: |  | ТСО-302Б-19 |  |  |
| Руководитель: |  | _____________ |  | Поляков О.А. |
| Оценка | _______ |  | Дата защиты: «27» декабря 2021 года |  |

Ступино 2021

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)»

Ступинский филиал МАИ

Кафедра «Технология и автоматизация обработки материалов»

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий кафедрой   _ТАОМ_

_______________  _А.В. Овчинников_

(И.О. Фамилия)

«27» декабря 2021 г.

З А Д А Н И Е

на курсовой проект по дисциплине

«Детали машин и основы конструирования»

| Студент: | ТСО-302Б-19, Дубинин Илья Олегович |
| --- | --- |
|  | (№ группы, Ф.И.О.) |
| Тема: | «Проектирование привода конвейера» |

Исходные данные к проекту (в том числе, указать проектную и технологическую документацию и основную литературу):

Кинематическая схема (Приложение А), состоящая из: соосного двухпоточного редуктора, фланцевого электродвигателя, муфты и барабана приводного. Параметры ленточного конвейера: Ft=380 кг – окружное усилие на барабане, v=0,7 м/c – скорость ленты конвейера, D=370 мм – диаметр барабана. Дунаев П.Ф. «Детали машин. Курсовое проектирование», Курмаз Л.В. «Детали машин. Проектирование».

Перечень подлежащих разработке вопросов:

Рассчитать кинематическую схему редуктора, выбрать электродвигатель, рассчитать зубчатые передачи, спроектировать валы и произвести их проверку, подобрать подшипники, спроектировать корпусные детали, построить сборочный чертёж редуктора, составить спецификацию, выполнить деталировку.

Перечень графического материала:

Файлы чертежей в электронном виде: сборочный чертёж, спецификация, деталировка.

Срок сдачи студентом законченного проекта руководителю: «___» декабря 2021 г.

Дата выдачи задания: «24» декабря 2021 г.

Руководитель __________________/Поляков О.А./

Подпись студента __________________/ Дубинин И.О./

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	РАСЧЕТ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ РЕДУКТОРА	5

1.1 Подбор электродвигателя	5

1.2 Разбивка общего передаточного отношения по ступеням	6

1.3 Определение частот вращения и вращающих моментов валов	6

2.	РАСЧЁТ ЗУБЧАЫХ ПЕРЕДАЧ	7

2.1 Выбор материала и термической обработки	7

2.2 Определение допускаемых напряжений	7

2.3 Определение межосевого расстояния	8

2.4 Предварительные параметры колеса	9

2.5 Модуль передачи	9

2.6 Минимальный угол наклона и суммарное число зубьев	9

2.7 Число зубьев шестерни и колёса	10

2.8 Диаметры колёс	10

2.9 Пригодность заготовок колёс	11

2.10 Силы зацепления	11

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	12

ПРИЛОЖЕНИЕ А	13

# ВВЕДЕНИЕ

Одним из способов снижения габаритных размеров и массы редуктора является переход от обычных зубчатых передач к двухпоточным или многопоточным. В двухпоточных передачах момент от ведущего звена к ведомому передается несколькими передачами, работающими параллельно.

Преимущества:

В двухпоточном редукторе возможно уменьшение размеров зубчатых передач, а также снижение величины модуля передачи, что позволяет улучшить распределение нагрузки по ширине зубчатого венца и соответственно увеличить передаваемый крутящий момент.

Недостатки:

Двухпоточная схема должна выполняться с более высокой степенью точности, так как при значительных допусках на шаг зубьев невозможно обеспечить равномерное распределение потоков мощности по ступеням. Обычно редукторы общего применения выполняются 7-й степени точности.

- РАСЧЕТ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ РЕДУКТОРА

## 1.1 Подбор электродвигателя

Потребляемая мощность привода (мощность на выходе):

Pвых=Ft∙v= 380∙9,81∙0,7 = 2609,46 Вт                                                 1.1

где Ft – окружное усилие на барабане [кг];

𝑣 – скорость ленты конвейера [м/с].

КПД отдельных звеньев кинематической цепи в соответствии с [1, табл. 1.1] принимаем:

𝜂цил = 0,97 – КПД цилиндрической передачи;

𝜂м = 0,98 – КПД муфты соединительной;

𝜂оп = 0,99 – КПД опор (одна пара).

Общий КПД привода:

ηобщ=ηцил4∙ηм ∙ηоп4 = 0,885∙0,98∙0,961 = 0,833                                     (1.2)

Потребная мощность электродвигателя:

Pэ.  потр=Pвыхηобщ=2609,460,833=3132,605 [Вт] ≈ 3,133 [кВт]

Частота вращения приводного вала:

nвых=60∙103∙vπ∙Dб =60∙103∙0,7π∙370=36,133   об/мин                                     (1.3)

где Dб – диаметр барабана [мм].

Значения передаточных чисел передач согласно [1, табл. 1.2] принимаем:

𝑈Т = 5 – передаточное число тихоходной ступени;

𝑈Б = 4 – передаточное число быстроходной ступени.

Частота вращения вала электродвигателя:

nэ= nвых∙UТ∙UБ=36,133∙4∙5 = 722,66 [об/мин]                               (1.4)

В соответствии с [1, табл. 18.36] по полученным данным подбираем электродвигатель 122MB8/700 с мощностью 𝑃 = 3 кВт и синхронной частотой 𝑛 = 700 об/мин.

Общее передаточное число привода:

Uред=nэnвых=70036,133=19,373                                                                              (1.5)

## 1.2 Разбивка общего передаточного отношения по ступеням

Разбивка передаточного отношения подчинена конструктивным условиям компоновки цилиндрической быстроходной ступени [1, табл. 1.3], тогда передаточное число тихоходной ступени:

UТ=0,95Uред=0,9519,373=4,181                                                            (1.6)

Передаточное число быстроходной ступени:

UБ=UредUТ=19,3734,181=4,634

## 1.3 Определение частот вращения и вращающих моментов валов

Частота вращения приводного вала и вала тихоходной ступени:

n2т=nвых=36,133 [об/мин]

Частота вращения вала быстроходной ступени:

n2б=n2т∙UТ=36,133∙4,181=151,072 [об/мин]

Вращающий момент на приводном валу и на валу тихоходной ступени:

Tвых=T2т=Ft∙Dб2=380∙9,81∙370∙10-32=689,643 Н∙м                   (1.7)

Вращающий момент на валу быстроходной ступени:

T2б=T2прηцил∙UБ∙2=85,0240,97∙4,634∙2=37,831 [Н∙м]

- РАСЧЁТ ЗУБЧАЫХ ПЕРЕДАЧ

## 2.1 Выбор материала и термической обработки

Для колеса [1, табл. 2.1] выбираем сталь 45 вариант термической обработки I: улучшение, HB 235…262, σТ=540 МПа

Для шестерни [1, табл. 2.1] выбираем сталь 45 вариант термической обработки I: улучшение, HB 269…302, σТ=540 Мпа

## 2.2 Определение допускаемых напряжений

Угловая скорость:

ω2=2∙π∙nвых60=2∙π∙36,13360=3,784 рад/с                                                  (2.1)

Число циклов перемены напряжений:

Для колеса:

N2=573∙ω2∙Lh=573∙3,784∙24000=52,204∙106                                  (2.2)

Для шестерни:

N1=u∙N2=4,181∙52,204∙106=218,265∙106                                            (2.3)

Коэффициенты долговечности:

Для колеса:

KHL2=1,т.к. N≥NH0; KFL2=1, т.к. N≥4∙106

Для шестерни:

KHL1=1,т.к. N≥NH0; KFL1=1, т.к. N≥4∙106

Число циклов перемены напряжений, соответствующие пределу контактной выносливости, определяем по графику (1, рис. 2.1):

Для колеса:

HBСР=235+2622=248,5                                                                                     (2.4)

NH02=15∙106

Для шестерни:

HBСР=269+3022=285,5

NH01=20∙106

Допускаемые контактные напряжения и напряжения изгиба, соответствующие числу циклов NH0 и 4∙106 (1, табл. 2.2):

Для колеса:

σH02=1,8∙HBСР+67=1,8∙248,5+67=514,3 МПа                               (2.5)

σF02=1,03∙HBСР=1,03∙248,5=255,955 МПа                                          (2.6)

Для шестерни:

σH01=1,8∙HBСР+67=1,8∙285,5+67=580,9 МПа

σF01=1,03∙HBСР=1,03∙285,5=294,065 МПа

Допускаемые контактные напряжения и напряжения изгиба с учетом коэффициента долговечности передачи:

Для колеса:

σH2=KHL2∙σH02=1∙514,3=514,3 МПа                                                   (2.8)

σF2=KFL2∙σF02=1∙255,955=255,955 МПа

Для шестерни:

σH1=KHL1∙σH01=1∙580,9=580,9 МПа

σF1=KFL1∙σF01=1∙294,065=294,065 МПа

Среднее допускаемое напряжение:

σH=0,45∙(σH1+σH2)=0,45∙580,9+514,3= 492,84 МПа      (2.9)

σH≤1,23 ∙σH2                                                                                                      (2.10)

492,84 МПа≤632,589 МПа

Условие σH≤1,23 ∙σH2 выполняется

Окончательные ответы в Паскалях (Па):

σH=492,84∙106 Па; σF2=255,955∙106 Па.

## 2.3 Определение межосевого расстояния

Межосевое расстояние:

aω≥Ka∙u±1∙3KHβ∙T2Ψa∙u2∙σH2                                                                       (2.11)

В соответствии с таблицей (1, стр.13):  Ψa=0,4

Тогда:

Ψd=0,5∙Ψa∙u+1=0,5∙0,4∙5,181=1,036                                            (2.12)

По (1, табл. 2.3) коэффициент KHβ=1,07

Межосевое расстояние равно:

aω≥4300∙4,181+1∙31,07∙689,643 0,4∙4,1812∙492,84∙1062=0,169 м

Округляя до стандартного значения, принимаем aω=180 мм

## 2.4 Предварительные параметры колеса

Делительный диаметр:

d2=2∙aω∙u(u+1)=2∙180∙4,1815,181=290,515 мм                                                 (2.13)

Ширина:

b2=Ψa∙aω=0,4∙180=72 мм                                                                         (2.14)

## 2.5 Модуль передачи

Коэффициент Km=5,8

m≥2∙Km∙T2d2∙b2∙σF=2∙5,8∙689,643∙103290,515 ∙72∙255,955 =1,494 мм                              (2.15)

Согласно (1, стр. 13), округляем по 1-му ряду в большую сторону m=1,5 мм

## 2.6 Минимальный угол наклона и суммарное число зубьев

Минимальный угол наклон зубьев:

βmin=arcsin4∙mb2=arcsin4∙1,572=4,78°                                                  (2.16)

Суммарное число зубьев:

zΣ=2∙aω∙cosβminm=2∙180∙0,9971,5=239,28                                            (2.17)

Округляем и принимаем zΣ=239

Действительное значение угла β:

β=arccoszΣ∙m2∙aω=arccos239∙1,52∙180=5,23°                                                  (2.18)

## 2.7 Число зубьев шестерни и колёса

Число зубьев шестерни:

z1=zΣ(u+1)=2395,181=46,130                                                                             (2.19)

Округляем и принимаем z1=46

Число зубьев колеса:

z2=zΣ-z1=239-46=193                                                                              (2.20)

Фактическое передаточное число:

uф=z2z1=19346=4,196                                                                                              (2.21)

Отклонение от заданного передаточного числа:

∆u=uф-uu∙100=4,196-4,1814,181∙100=0,359%≤4%                     (2.22)

## 2.8 Диаметры колёс

Делительный диаметр шестерни:

d1=z1∙mcosβ=46∙1,5cos(5,23°)=⁡69,289 мм                                                                (2.23)

Делительный диаметр колеса:

d2=2∙aω-d1=2∙180-69,289=290,711 мм                                        (2.24)

Диаметры окружностей вершин da и впадин зубьев df:

Шестерня:

da1=d1+2∙m=69,289+2∙1,5=72,289 мм                                            (2.25)

df1=d1-2,5∙m=69,289-2,5∙1,5=65,539 мм                                      (2.26)

Колесо:

da2=d2+2∙m=290,711+2∙1,5=293,711мм

df2=d2-2,5∙m=290,711-2,5∙1,5=286,961 мм

## 2.9 Пригодность заготовок колёс

Dзаг=da1+6=72,289+6=78,289 мм                                                         (2.27)

Колесо с выточками:

Cзаг=0,5∙b2=0,5∙72=36 мм                                                                          (2.28)

Sзаг=8∙m=8∙1,5=12 мм                                                                                 (2.29)

Сплошное колесо:

Cзаг=b2=72мм

В соответствии с (1, табл. 2.1):

Dпред=125 мм; Sпред=80 мм.

Условия Dзаг≤Dпред и Cзаг(Sзаг)≤Sпред выполняются

## 2.10 Силы зацепления

Окружная:

Ft=2∙T2тd2=2∙689,643 290,711=4,745 Н                                                                (2.30)

Радиальная:

Fr=Ft∙tg 20°cosβ=4,745∙0,364cos⁡(5,23°)=⁡1,734 Н                                                      (2.31)

Осевая:

Fa=Ft∙tg β=4,745∙tg(5,23°)=0,434Н                                                    (2.32)

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для машиностроит. спец. техникумов.— М.: Высш. шк., 1984. — 336 с.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Спроектировать привод ленточного конвейера