Часть 3: Дискретизация периодических сигналов.

  - Выбрать численное значение периода сигнала Т, равное 2-4 полным длительностям сигнала из части 1. Записать аналитическое выражение и построить график периодического сигнала.

  - С использованием спектра импульсного сигнала, найденного в части 1, определить аналитическое выражение и построить графики амплитудного и фазового спектров периодического сигнала.

При построении графиков важно помнить, что коэффициенты ряда Фурье — это дискретные значения, заданные для целых порядковых номеров. Горизонтальную ось при этом можно разметить либо в порядковых номерах, либо в значениях частоты гармоник.

  - Определить аналитическое выражение и построить спектр мощности периодического сигнала.

  - Определить ширину спектра (Fmax) заданного периодического сигнала по уровню порядка 95% мощности переменной составляющей сигнала (для периодического сигнала с исключенной постоянной составляющей).

  - Задаться частотой дискретизации (FД), равной удвоенной частоте Fmax. Частота дискретизации должна быть кратной частоте F= 1/T повторения периодического сигнала.

  - Определите аналитическое выражение и постройте график дискретного сигнала, полученного в результате дискретизации аналогового периодического сигнала с выбранной частотой дискретизации Fд.

  - Определите связь между спектрами одиночного и периодического дискретных сигналов. Постройте графики амплитудного и фазового спектров периодического дискретного сигнала, вычисленного по известному спектру одиночного дискретного сигнала.

  - Уменьшите частоту дискретизации в два раза Fд2 = Fд/2. Выполнить п.п. 3.6-3.7 с новой частотой дискретизации Fд2.

- Определите спектр периодического дискретного сигнала с помощью дискретного преобразования Фурье (ДПФ), постройте графики амплитудного и фазового спектров (для двух частот дискретизации).

- Сравнить ДПФ со спектрами, полученными в п.п. 3.7-3.8, сделать выводы.

- Определить и построить дискретные сигналы (п.п. 3.6 и 3.8) по их спектрам с помощью обратного ДПФ (ОДПФ). Сравнить их с исходными дискретными сигналами и сделать вывод.