№ 2

«ЭЛЕКТРОСТАТИКА, ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК»

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

| Закон Кулона где q1 и q2 - величины точечных зарядов; ε0 – электрическая постоянная; ε – диэлектрическая проницаемость среды; r – расстояние между зарядами. | F , |
| --- | --- |
| Напряженность электрического поля | Е = , |
| Напряженность поля: точечного заряда бесконечно длинной заряженной нити равномерно заряженной бесконечной плоскости между двумя разноименно заряженными бесконечными плоскостями где τ – линейная плотность заряда; σ – поверхностная плотность заряда; r – расстояние до источника поля. | , , ; , |
| Электрическое смещение | D = ε0εЕ. |
| Работа перемещения заряда в электростатическом поле где φ1 и φ2 - потенциалы начальной и конечной точек. | A = = q(φ1 – φ2), |
| Потенциал поля точечного заряда | φ = . |
| Связь между потенциалом и напряженностью | . |
| Сила притяжения между двумя разноименно заряженными обкладками конденсатора где S – площадь пластин. | , |
| Электроемкость: уединенного проводника плоского конденсатора слоистого конденсатора где d – расстояние между пластинами конденсатора; di – толщина i-го слоя диэлектрика; εi - его диэлектрическая проницаемость. | ; ; , |
| Электроемкость батареи конденсаторов, соединенных: параллельно последовательно | ; . |
| Энергия поля: заряженного проводника заряженного конденсатора где V – объем конденсатора. | ; , |
| Объемная плотность энергии электрического поля |  |
| Сила тока | . |
| Закон Ома: в дифференциальной форме в интегральной форме где γ – удельная проводимость; ρ – удельное сопротивление; U – напряжение на концах цепи; R – сопротивление цепи; j – плотность тока. | ; , |
| Закон Джоуля – Ленца: в дифференциальной форме в интегральной форме | ; . |
| Сопротивление однородного проводника где l – длина проводника; S – площадь его поперечного сечения. | , |
| Первый закон Кирхгофа где I1, I2, I3, …, In – токи, входящие и выходящие в узел цепи | I1 + I2 + I3 + ... + In = 0. |
| Второй закон Кирхгофа где IiRi - алгебраическая сумма произведений сил токов Ii, на сопротивления Ri соответствующих участков контура, ξn - алгебраической сумме э.д.с. , встречающихся в этом контуре | I1R1 + I2R2 + I3R3 + … +InRn= = ξ 1 + ξ 2 + ξ 3 +… + ξn |

На рисунках 2.0-2.10 (таблицы 2) изображены электрические схемы с источниками тока и резисторами. Выполнить следующие задания:

- Вычислить эквивалентные сопротивления между точками а и b схемы, Rab.

- Начертить эквивалентную схему замещения с элементом Rab.

- Ииспользуя законы Кирхгофа, найти токи во всех резисторах и всех источниках ЭДС.

- Найти напряжения на зажимах любого источника (по Вашему выбору).

| № вар | По последней цифре шифра |  |  |  |  |  | По предпоследней цифре шифра |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Е1, В | Е2, В | Е3, В | r1, Ом | r2, Ом | r3, Ом | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом |
| 4 | 10 | 2 | 7 | - | 2 | 2 | 1400 | 2900 | 5100 | 1700 | 6800 |

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФИЗИКЕ № 2

«ЭЛЕКТРОСТАТИКА, ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК»

На рисунке 2.0 изображена электрическая схема с источниками тока и резисторами, данные по которым приведены в таблице 2. Выполнить следующие задания:

1.	Вычислить эквивалентные сопротивления между точками а и b схемы, Rab.

2.	Начертить эквивалентную схему замещения с элементом Rab.

3.	Используя законы Кирхгофа, найти токи во всех резисторах и всех источниках ЭДС.

4.	Найти напряжения на зажимах третьего (например) источника (по Вашему выбору).

РЕШЕНИЕ

1. Вычислим эквивалентное сопротивление Rab между точками a и b схемы.

Сопротивления R1 и R2 соединены последовательно:

R12=R1+R2;

R12 = 120 Ом + 210 Ом = 330 Ом;

Сопротивления R12 и R3 соединены последовательно, следовательно:

1Rab=1R12+1R3;

Rab=R12·R3R12+R3;

Rab=330 Ом·320 Ом33 Ом+320 Ом=162,5 Ом;

2. Начертим эквивалентную схему замещения с элементом Rab.

Рис. 2.11.

3. Используя законы Кирхгофа, найдем токи во всех резисторах и во всех источниках ЭДС.

Так как в цепи всего два узла (А и В), то по первому закону Кирхгофа можно составить только одно уравнение. Составим его для узла А, выбрав направление токов так, как показано на рис. 2.11:

I2 + I3 – I1 = 0 								(2.1)

Рассмотрим два независимых контура ACDB и EABF и запишем уравнения по второму закону Кирхгофа для этих контуров в соответствии с направлением обхода, выбранном на рис. 2.11.:

I2 · R4 + I2 ·r2 + I1 · Rab = E2 – E1 (для контура ACDB); 	(2.2)

I3 · R5 + I3 · r3 – I2 · R4 – I2 ·r2 = E3 – E2 (для контура EABF) (2.3)

Решая систему уравнений (2.1), (2.2.), (2.3), получаем

I2+I3-I1=0,I2·R4+I2·r2+I1·Rab=E2-E1,I3·R5+I3·r3-I2·R4-I2·r2=E3-E2.	(2.4.)

Найдем соответствующие значения токов в сопротивлениях и ЭДС:

I1=E2-E1-I2·R4-I2·r2Rab,

I3=E3-E2+I2·R4+r2R5+r3,

Подставим полученные выражения в уравнение (2.1.)

-E2-E1-I2·R4+r2Rab+E3-E2+I2·R4+r2R5+r3+I2=0

Приводим дроби к общему знаменателю

-E2-E1-I2·R4+r2·R5+r3+E3-E2+I2·R4+r2·RabRabR5+r3= =-I2·RabR5+r3RabR5+r3

-E2-E1-I2·R4+r2·R5+r3+E3-E2+I2·R4+r2·Rab==-I2·RabR5+r3

Раскрываем скобки и приводим общие множители

I2=-E2-E1-I2·R4+r2·R5+r3+E3-E2+I2·R4+r2·Rab-RabR5+r3

I2=E2R5-E1R5-I2·R4+r2R5+E2r3-E1r3-I2r3·R4+r2RabR5+r3+E3Rab-E2Rab+I2·RabR4+r2RabR5+r3

I2=E2R5-E1R5-I2R4R5-I2r2R5+E2r3-E1r3-I2r3R4-I2r3r2RabR5+r3+E3Rab-E2Rab+I2·RabR4+I2·Rabr2RabR5+r3

I2=E2R5-E1R5-I2R4R5-I2r2R5+E2r3-E1r3-I2r3R4-I2r3r2RabR5+r3+E3Rab-E2Rab+I2·RabR4+I2·Rabr2RabR5+r3

I2=E2-E1R5+r3-E3-E2RabR5+r3Rab+R4+r2+R4+r2Rab

Подставим в полученное выражение известные числа

I2=4 В-2 В100 Ом+2 Ом-6 В-4 В162,5 Ом100 Ом+2 Ом162,5 Ом+640 Ом+1 Ом+640 Ом+1 Ом162,5 Ом=-0,65 мА.

Знак «–» означает, что ток I2 направлен в сторону, противоположную указанной на рисунке 2.11.

Теперь находим числовые значения токов I1 и  I3

I1=4 В-2 В+0,65· 10-3А·640 Ом+0,65·10-3А·1 Ом162,5 Ом=14,95 мА,

I3=6В-4В+0,65В·640 Ом+1 Ом100 Ом+2 Ом=15,60 мА.

Проведем проверку, подставив значения полученных токов в закон Кирхгофа для узла А:

-0,65 мА+15,60 мА-14,95 мА=0

0 = 0.

4. Найдем значения напряжения U3 на зажимах источника E3, используя закон Ома для полной цепи:

I3=E3R5+r3,

откуда

I3R5+r3=E3,

U3 = E3 – I3 · r3,

U3 = 6В – 15,60 10-3А · 2 Ом = 5,996 В.

209.  Частица совершает одновременно два гармонических колебания  одинаковой  частоты,  происходящих  по взаимно  перпендикулярным направлениям и выражаемых  уравнениями:   x = 3,0 10-2 sin  t и  y  = 4,0 10-2  sin ( t + 45о). Найти уравнение траектории частицы, построить ее и указать направление движения.

217. Полная  энергия  тела, совершающего гармонические  колебания,  равна  Е = 7,0 10-7 Дж,  амплитуда колебаний  А = 2,0 10-2 м. Определить смещение, при  котором  на  тело действует  сила  F = 4,0 10-5 Н,  и  максимальное  значение возвращающей  силы.

224. Два одинаковых  шарика массой  m = 2,5 10-3  кг каждый   подвешены в одной точке на шелковых нитях  длиной l = 0,70 м.  Какие заряды нужно сообщить шарикам, чтобы каждая нить составляла с вертикалью угол   = 45?

238.  Две параллельные, бесконечно длинные  нити,  равномерно  заряженные с линейными   плотностями  1 = 1,0 10-7 Кл/м  и  2 = 1,2 10-7 Кл/м    находятся на расстоянии  d = 15 см.  Определить силу  взаимодействия,  приходящуюся  на отрезок  нити длиной  1 cм.

246.   Две параллельные  пластины  заряжены  с  поверхностной  плотностью 1 = 3,0  мкКл/м2  и 2. = 1,4  мкКл/м2. Расстояние между ними  d = 16 мм.  Между пластинами вплотную к ним вставлена пластина диэлектрика с диэлектрической проницаемостью  = 5,0. Определить  разность потенциалов между пластинами.

252. Определить ёмкость цилиндрического конденсатора  с  диэлектриком  с  диэлектрической проницаемостью   = 5,0.  Высота конденсатора  h = 13 см, радиусы обкладок   r1 = 3,0 см  и r2 = 2,4 см.

270.  Сила тока в цепи изменяется по закону I = 1,2 sin  t.  Определить количество теплоты, которое  выделится в проводнике  сопротивлением R = 5,0 Ом за время от  t1 = 0   до   t2 = Т/2, если Т = 1,0 с.

280.  При подключении к источнику тока с ЭДС    = 24 В   резистора с сопротивлением R = 30 Ом КПД источника составляет  60 %. Какую максимальную мощность во внешней цепи может выделить данный источник ?