Задание №1

Необходимо сконструировать схему, АЧХ которой показана на рисунке 1.

fc1=159 Гц., fc2=3183 Гц.

Схема должна быть построена на пассивных электронных компонентах. Номиналы компонентов должны быть реалистичными.

Рисунок 1

Задание №2

На вход схемы, представленной на рисунке 2, с генератора GEN1 подается входной сигнал, изображенный на рисунке 3. Диоды D1 это – выпрямительные диоды марки 1n4007. К резистору R1 подключается канал А осциллографа. Изобразите сигнал, который будет показывать осциллограф. На графике обязательно обозначьте период и амплитуду сигнала.

Рисунок 2

Рисунок 3

Задание №3

Необходимо проанализировать поведение схемы, изображенной на рисунке 4 при двух состояниях ключей Key_1 и Key_2.

Первый случай:

Key_1 подключается к шине постоянного питания номиналом 5 В,

Key_2 подключается к шине постоянного питания номиналом -5 В.

Второй случай:

Key_1 подключается к шине постоянного питания номиналом 5 В,

Key_2 подключается к шине постоянного питания номиналом 5 В.

В обоих случаях номиналы резисторов R1 подобраны таким образом, чтобы npn и pnp транзисторы открывались при подаче на вход 5 В. и -5 В. соответственно. Номиналы резисторов R2 защищают светодиоды LED_1 и LED_2 от перегорания.

Ответьте на вопрос: Как будут вести себя светодиоды LED_1 и LED_2 для первого и второго случая включения Key_1 и Key_2?

Рисунок 4

Задание №4

Необходимо сконструировать схему, основанную на операционных усилителях, которая решает следующее уравнение:

y'(t) - 5∙y(t) = sin(2π∙50∙t), y(0)=0

t – время (сек.)

y(t) – выходной сигнал

sin(2π∙50∙t) – входной сигнал, формируемый генератором