Данная деталь:

Деталь «Винт» Материал – сталь 40Х ГОСТ

Анализ шероховатости, точности и технических требований

Точность и шероховатость неразрывно связана с построением технологического процесса. Чем выше требования к точности изготовления деталей, тем сложнее технологический процесс механической обработки, выше его трудоёмкость и стоимость.

Таблица 1

Зависимость качества поверхности и точности обработки детали от технологической операции

| Операция | Вид обработки | Параметр шероховатости в мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rz |  |  |  |  | Ra |  |  |  |  |  |  | Rz |  |  |
|  |  | 320 | 160 | 80 | 40 | 20 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,32 | 0,16 | 0,08 | 0,04 | 0,1 | 0,05 |  |
| Резка | Дисковой пилой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-9 |
|  | Механической пилой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-9 |
|  | Ножовкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-11 |
| Токарная наружное и торцевое точение | Черновое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14-12 |
|  | Чистовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-9 |
|  | Тонкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-6 |
| Растачивание | Черновое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-11 |
|  | Чистовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-9 |
|  | Тонкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-6 |
| Сверление | В сплошном металле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-11 |
|  | Рассверливание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-11 |
| Зенкерование | Черновое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Чистовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-9 |
| Развертывание | Чистовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-9 |
|  | Тонкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-6 |
| Протягивание | Чистовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-10 |
|  | Тонкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-7 |
| Калибрование (дорном, шариком) после: | Сверления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Растачивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | Развертывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-6 |
| Анодно-механическое | полирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шлифование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | доводка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-6 |
| Строгание | Черновое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-9 |
|  | Чистовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-8 |
|  | Тонкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-7 |
| Фрезерование | Черновое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12-9 |
|  | Чистовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11-8 |
|  | Тонкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-7 |
| Круглое шлифование | Черновое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Чистовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-7 |
|  | Тонкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-6 |
| Внутреннее шлифование | Черновое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | Чистовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8-7 |
|  | Тонкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Плоское шлифование | Черновое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9-7 |
|  | Чистовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | Тонкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Хонингование | Предварительное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | Чистовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  | Тонкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Суперфиниширование | Чистовое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-6 |
|  | Тонкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | Зеркальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6-4 |
| Притирка | Чистовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7-6 |
|  | Тонкая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Зеркальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |

В данном разделе необходимо:

- Пронумеровать все поверхности.

- Сделать анализ шероховатости и точности с помощью таблицы 1.

- Обосновать обеспечение технических требований.

Пример

1. Нумерация поверхностей осуществляется по часовой стрелке. Цифра помещается в кружок.

2. Анализ шероховатости и точности делается для всех поверхностей детали и заносится в таблицу 5.

Таблица 2

Анализ шероховатости и точности детали «Вал»

| № поверхности | Размер, мм | Шероховатость, мкм | Квалитет точности | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | d 24 | Rz 40 | 11 | Черновое точение, чистовое точение |
| 2 | d 30 | Ra 1,25 | 6 | Черновое точение, чистовое точение, тонкое точение |
| 21 | Торец L 384 | Rz 80 | 14 | Черновое фрезерование |
| Остальные поверхности |  | Rz 80 | 14 | Черновое точение |