Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

РГР-МСС-НГТУ-05-000-21

Содержание

Введение	2

1 Нормирование точности гладких цилиндрических соединений	3

1.1 Соединения гладких валов и отверстий	3

1.1.1 Подбор посадки методом подобия для размера D1	3

1.1.2 Подбор посадки методом подобия для размера D2	7

1.1.3 Подбор посадки методом подобия для размера D3	11

1.2 Средства контроля гладких цилиндрических соединений	14

2 Нормирование точности подшипников качения	15

3 Нормирование точности типовых соединений деталей машин	20

3.1 Нормирование точности шпоночных соединений	20

3.2 Нормирование точности шлицевых соединений	24

3.3 Нормирование точности резьбовых соединений	26

3.4 Допуски и посадки цилиндрических прямозубых зубчатых передач	29

Список литературы	32

Приложение А	33

Введение

Цель расчетно-графической работы - подбор посадок для деталей автомобильной КПП.

На чертеже представлена часть коробки перемены передач (КПП) автомобиля, которая имеет несколько пар зубчатых колес, вводимых в зацепление в разных сочетаниях для изменения крутящего момента и скорости.

По шлицам вторичного вала 9 с помощью вилки 12 одновременно перемещаются блок зубчатых колес 2 и зубчатое колесо 10. Вилка закреплена неподвижно на штоке переключения передач 1, который рычагом 13 свободно перемещается вдоль оси в отверстиях крышки коробки 11. Корпус 4 привода тахометра входит в гнездо корпуса КПП с небольшим средневероятным зазором.

При выборе системы для его посадки следует учесть, что в это же гнездо монтируется наружнее кольцо подщипника 3.

Промежуточный блок зубчатых колес 7 вращается на игольчатых подшипниках. Блок зубчатых колес 6 заднего хода  свободно вращается на неподвижной оси и перемещается вдоль неё. Предельные значения натягов, обеспечивающие неподвижность втулки 5: Nmax=0,07; Nmin=0,015.

Подшипники качения 3, 8 испытывают умеренные толчки и вибрации, при работе имеют перегрузки до 150%.

Шлицы в отв. Зубчатых колес не закаливаются.

1 Нормирование точности гладких цилиндрических соединений

1.1 Соединения гладких валов и отверстий

1.1.1 Подбор посадки методом подобия для размера D1

1) Номинальный размер соединения: D1= 14 мм.

2) Соединяемые детали: вилка и шток преключения передач.

3) Осуществить выбор системы посадки: система отверстия.

4) Соединение неподвижное.

5) H7r6 – Посадка с натягом. Применяется в соединениях без крепежных деталей при небольших нагрузках.

6) Отверстие – 7, вал – 6 квалитеты.

D1: Ø14H7 (+0,018)r6(+0,023+0,034).

7) Отверстие Ø14 Н7(+0,018).

Предельные размеры отверстия:

D1min=D1+EI,

где EI – нижнее предельное отклонение отверстия, мм.

D1min=14+0=14мм,

D1max=D1+ES,

где ES – верхнее предельное отклонение отверстия, мм.

D1max=14+0,018=14,018мм.

TD1=ES-EI,

TD1=0,018-0=0,018мм.

8)Вал Ø14r6(+0.023+0.034).

Предельные размеры вала:

d1min=d1+ei,

где ei – нижнее предельное отклонение вала, мм.

d1min=14+0,023=14,023мм.

d1max=d1+es,

где es – верхнее предельное отклонение вала, мм.

d1max=14+0,034=14,034мм

Td1=14,034-14.023=0,011мм.

Предельные натяги:

N1min=dmin-Dmax   ,

N1min=14,023-14,018=0,005 мм.

N1max = d1max - D1min

N1max =14,034-14=0,034.

Средний натяг (Nm):

Nm1 = N1max+N1min2,

Nm1=0,034+0,0052=0,020 мм.

Допуск посадка с натягом (TN1):

TN1=Nmax-Nmin,

TN1= 0,034-0,005=0,029.

Графическое изображение полей допусков выбранной посадки приведено на рисунке 1.

Эскиз соединения приведен на рисунке 2, эскиз вала – на рисунке 3, эскиз отверстия на рисунке 4.

Рисунок 1 – График полей допусков

Рисунок 2 – Эскиз соединения

Рисунок 3  – Эскиз вала

Рисунок 4  –  Эскиз отверстия

1.1.2 Подбор посадки методом подобия для размера D2

1) Минимальный размер соединения: D2 = 75 мм.

2) Соединяемые детали: корпус КПП и подшипник качения 3.

3) Осуществить выбор системы посадки: система отверстия.

4) Соединение неподвижное, посадка переходная.

5) H7l6 - напряженная. Вероятности получения зазоров и

натягов одинаковые, сборка получается без значительных

усилий, наиболее распространенная переходная посадка для подшипников согласно рекомендациям SKF и ГОСТ 520-2011.

6) Отверстие – 7, вал - 6 квалитеты.

D2: Ø75 H7(+0,030)l6(-0,013)

7) Отверстие Ø75 Н7(+0,03).

Предельные размеры отверстия:

D2min = D1 + EI

D2min = 75 + 0 = 75 мм.

D2max = D2 + ES

D2max = 75 + 0,03 = 75,03 мм.

TD2 = D2max - D2min

TD2= 75,03 – 75 = 0,03 мм.

8) Вал Ø75 l6(-0,013)

Предельные размеры вала:

d2min = d2 + ei.

d2min = 75 - 0,013 = 74,987 мм.

d2max = d2 + es.

d2max = 75 + 0 = 75 мм.

Td2 = d2max – d2min.

Td2 = 75 – 74,987 = 0,013 мм.

Предельные зазоры:

S2max = D2max - d2min.

S2max = 75,03 – 74,987 = 0,043 мм.

S2min = D2min - d2max.

S2min =75-75=0

Sm2 = 0+0,0432 = 0,022 мм.

TS2 =S2max-S2min

TS2= 0,043-0=0,043

Графическое изображение полей допусков выбраной посадки приведено на рисунке 5.

Эскиз соединения приведен на рисунке 6, эскиз вала – на рисунке 7, эскиз отверстия на рнисунке 8.

Общий каталог SFK. Рекомендуемые посадки.

Рисунок 5 - Графическое изображение полей допусков посадки

Рисунок 6 - Эскиз соединения

Рисунок 7- Эскиз вала

Рисунок 8 - Эскиз отверстия

1.1.3 Подбор посадки методом подобия для размера D3

1) Минимальный размер соединения: D3 = 28 мм.

2) Соединяемые детали: Блок зубчатых колес заднего хода 6 и втулка                     скольжения 5.

3) Осуществить выбор системы посадки: система отверстия.

4) Соединение неподвижное, с гарантированным натягом.

5) H8(+0,033)u7(+0,048+0,069)

6) Отверстие – 8, вал - 7 квалитеты.

D3: Ø28 H8(+0,033)u7(+0,048+0,069)

7) Отверстие Ø140 Н7(+0,033).

Предельные размеры отверстия:

D3min = D3 + EI

D3min = 28 + 0 = 28 мм.

D3max = D3 + ES

D3max = 28 + 0,033 = 28,033 мм.

TD3 = D3max – D3min

TD3= 28,033 – 28 = 0,033 мм.

8) Вал Ø28 u7(+0,048+0,069)

Предельные размеры вала:

d3min = d3 + ei.

d3min = 28 + 0,048 = 28,048 мм.

d3max = d3 + es.

d3max = 28+ 0,069 = 28,069 мм.

Td3 = d3max – d3min.

Td3 = 28,069- 28,048 = 0,021 мм.

Предельные натяги:

N3max = d3max - D3min.

N3max = 28,069 – 28 = 0,069 мм.

N3min = d3min – D3max.

N3min = 28,048 – 28,033 = 0,015 мм.

N3m=

N3m= 0,069+0,0152 = 0,042 мм.

TN3 = N3max – N3min.

TN3 = 0,069 - 0,015 = 0,054 мм.

Графическое изображение полей допусков выбраной посадки приведено на рисунке 9.

Эскиз соединения приведен на рисунке 10, эскиз вала – на рисунке 11, эскиз отверстия на рнисунке 12.

Рисунок 9 - Графическое изображение полей допусков посадки

Рисунок 10 - Эскиз соединения

Рисунок 11 - Эскиз втулки скольжения линейного перемещения.

Рисунок 12 - Эскиз блока зубчатых колес заднего хода.

1.2 Средства контроля гладких цилиндрических соединений

Для контроля валов выбираются калибры - скобы,  для отверстий калибры - пробки.

D1: Ø14H7 (+0,018)r6(+0,023+0,034)

Калибр-скоба  8113-0106  r6 ГОСТ 18360-93

Калибр-пробка 8133-0928 H7 ГОСТ 14810-69

D2: Ø75 H7(+0,03)l6(-0,013)

Калибр-скобка 8113-0151 l6 ГОСТ 18360-90

Калибр-пробка 8136-0011 H7 ГОСТ 14815-69

D3: Ø28 H8(+0,033)u7(+0,048+0,069)

Калибр-скобка 8113-0120 u7 ГОСТ 18360-90

Калибр-пробка 8133-0942 H8 ГОСТ 14810-69

2 Нормирование точности подшипников качения

- Исходные данные: номер по чертежу – 3. Условное обозначение подшипника 160508.

F= 30 кН.

Расшифровка условного обозначения:

08 -  код диаметра.

D = 75 мм.

05 - серия по диаметру.

16 - тип подшипника: роликовый конический.

2) Режим работы умеренный, перегрузки до 150%.

3) Вращается вал, корпус неразъемный.

4) Вал – сплошной, корпус – неразъемный.

5) d = 48 мм.

D = 75 мм.

B = 23 мм.

r = 2 мм.

r1 = 2 мм.

6) Эскиз подшипника качения показан на рисунке 13.

Рисунок 13. - Эскиз подшипника качения

7) Внутренняя обойма подшипника вращается вместе с валом, испытывает циркуляционное нагружение. Наружная обойма неподвижно установлена в корпусе, испытывает местное нагружение.

8) Для местно нагруженной, наружной обоймы подшипника посадка подбирается по условиям работы, с учетом посадки в это же отверстие привода тахометра 4.

H7(+0,03)l6(-0,013) , где H7- поле допуска отверстия корпуса, l6 - поле допуска наружной обоймы подшипника.

Ø75 H7(+0,03)l6(-0,013)

Для внутреннего циркуляционного нагруженного кольца подшипника посадка подбирается по интенсивности радиальной нагрузки.

Р =

где Р - интенсивность радиальной нагрузки, Н/мм; кН/м;

F- действующая радиальная нагрузка, Н; (кН);

B - ширина посадочного места подшипника мм;

r и r1 – радиусы закругления на торцах внутреннего кольца подшипника, мм;

k1 – динамический коэффициент посадки, зависит от характера нагрузки, k1 = 1 при нагрузке до 150%;

k2 - коэффициент, учитывающий степень послабления посадочного натяга при пониженной жёсткости вала или корпуса (полый вал или тонкостенный корпус), k2 = 1 при сплошном вале;

k3 - коэффициент неравномерного распределения нагрузки в многорядных подшипниках, k3 = 1 для однорядного подшипника.

Р = 3000023-(2⋅2)⋅1⋅1⋅1=1,57кН/м,

Найденному значению соответствует посадка L6(-0,010)j6(-0,005+0,011)

Ø48 L6(-0,010)j6(-0,005+0,011)

Эскиз подшипника узла, эскиз вала, отверстия с размерами изображены на рисунках 14-16.

Рисунок 14. Эскиз подшипника узла

Рисунок 15. Эскиз вала

Рисунок 16. Эскиз отверстия

3 Нормирование точности типовых соединений деталей машин

3.1 Нормирование точности шпоночных соединений

1)Диаметр соединения d - 60 мм .

Ширина и высота шпонки (ГОСТ 23360), b x h – 18 х 11 мм.

Примем, что шпонка в данном соединении является

направляющей, тип производства – серийное, количество шпонок в соединении – одна.

2)  Определение размеров соединения с призматической шпонкой

Найдем размеры шпоночного соединения по ГОСТ 23360-78

d = 60 мм - диаметр вала;

b = 18 мм - ширина шпонки;

h = 11 мм - высота шпонки;

S min = 0,25 мм - фаска;

S max = 0,4 мм -радиус закругления r или фаска;

l = 50...200 мм - интервал длин шпонки, примем l = 100 мм;

t1 = 7,0+0.2 мм - глубина шпоночного паза с отклонением на валу;

t2 = 4,4+0.2 мм - глубина шпоночного паза с отклонением во втулке;

3) Эскиз призматической шпонки изображен на рисунке 17.

Рисунок 17 - Эскиз шпонки

Эскиз паза под шпонку изображен на рисунке 18.

Рисунок 18 - Эскиз паза под шпонку

4) Производство серийное, нормальный режим работы.

5) Посадка шпонки по ширине.

6) Нормальное соединение.

Назначаются посадки:

в паз вала:N9h9

в паз втулки: JS9h9

7) Посадка шпонки в паз вала показана на рисунке 19.

Рисунок 19 - Эскиз посадки шпонки в паз вала

Посадка шпонки в паз втулки показана на рисунке 20.

Рисунок 20 - Эскиз посадки шпонки в паз втулки

8)Графическое изображение полей допусков шпоночного соединения показано на рисунке 21.

Рисунок 21 - поля допусков шпоночного соединения

9) d - t1 = 60 - 7 = 53+0.2 мм.

d + t2 = 60 + 4,4 = 64,4+0.2 мм.

Эскиз вала изображен на рисунке 22.

Рисунок 22. Эскиз вала

Эскиз втулки изображен на рисунке 23.

Рисунок 23. Эскиз втулки

10)     Средства контроля шпоночных соединений:

- ширину шпонки контролируют калибром - скобой;

- глубину паза на валу контролируют кольца со вставкой (d-t1);

- глубину паза во втулке контролируют пробкой с приваренной шпонкой.

3.2 Нормирование точности шлицевых соединений

1) Исходные данные:

- число зубьев Z = 8;

- внутренний диаметр d = 42 мм;

- внешний диаметр D = 48 мм.

- ширина шлица (зуба) b = 8 мм, средняя серия шлицевого соединения.

Обозначение соединения z×d×D=8×42×48.Соединение подвижное.

Шлицы в отверстиях зубчатых колес не закаливаются.

Центрирования по наружному диаметру D.

Назначаем посадку для центрирующего размера D: Ø 48 H7h7

Посадки для не центрирующих размеров выбираем из предпочтительных:

- на внутренний диаметр d: Ø 42 H8f7

- на ширину шлицев b: Ø 8 F8e9

Условное обозначение шлицевого соединения:

D – 8×48H7h7×42H8f7×8F8e9

Эскиз шлицевого соединения изображен на рисунке 24.

Рисунок 24 - Эскиз шлицевого соединения.

Эскиз шлицевого вала изображен на рисунке 25.

Рисунок 25 - Эскиз шлицевого вала.

Эскиз отверстия изображен на рисунке 26.

Рисунок 26 - Эскиз шлицевого отверстия.

3.3 Нормирование точности резьбовых соединений

d2изм=23,27мм;

ΔPn=2мкм;

Δα2пр=6мин;

Δα2лев=-4мин.

Условное обозначение резьбы:

M24×1-7e6e.

где М - резьба метрическая цилиндрическая;

24 - наружный диаметр резьбы;

шаг резьбы мелкий (Р = 1);

7e6e - поле допуска наружней резьбы болта;

Профиль метрической резьбы изображен на рисунке 27.

Рисунок 27 - Эскиз профиля метрической резьбы.

Средний диаметр резьбы:

d2= d - 1  +  0, 35,

d2=d =  95 - 1  +  0, 35  =  94, 35  мм.

Внутренний диаметр резьбы:

d1 = d - 2  +  0, 917,

d1=d =  95 –  2  +  0, 917  =  93, 917 мм.

Высота полного профиля резьбы:

Н =  0, 866 Р  =  0, 866  2 =  1, 732  мм.

Высота рабочего профиля резьбы:

Н1 =  0,541 Р  =  0,541  2  =  1, 082 мм.

Номинальный радиус закругления:

R = 0,14 Р = 0,14  2 = 0,28 мм.

При изготовлении резьбы возникают погрешности шага  = 30 мкм и погрешность половины угла профиля резьбы :

=  42,5 мин.

Для исключения возможных погрешностей вводят диаметральные компенсаторы.

Диаметральная компенсация половины угла профиля:

f = 0,36Рп  = 0,36  2  42,5 = 30,6 мкм = 0,0306 мм.

Диаметральная компенсация погрешности шага:

fр = 1,732Рп = 1,732  2 = 3,464 мкм = 0,03464 мм.

Годность резьбы болта определяется по приведенному среднему диаметру:

= 93,52 мм.

Должно выполнять следующие условия:

,

,

94,35 мм,

94,35 6e,

94,35 мм,

94,279 мм.

Проверяем условия годности болта:

93,45 мм < 94,35 мм

93,52 мм < 94,279 мм.

Так как условие не выполняется, выбирается более крупный шаг резьбы.

Для заданной резьбы болта подбирается гайка с полем допуска 6Н:

Резьбовое соединение:

.

Средства контроля резьбы:

- наружную резьбу контролируют резьбовым калибром-кольцом;

- внутреннею резьбу контролируют резьбовым калибром пробкой по профилю резьбы.

3.4 Допуски и посадки цилиндрических прямозубых зубчатых передач

Режим работы: тяжёлый

а = 70 мм;

т = 3 мм;

z = 24;

7-6-6-В ГОСТ 1643-81.

Степень точности зубчатых колес 9-8-8-А:

7 - степень точности цилиндрической передачи;

6 - степень точности по нормам кинематической точности;

6 - степень точности по нормам плавности работы и по контакту зубьев;

В - вид сопряжения и допуска на боковой зазор.

Диаметр делительной окружности:

d = mz = 3  24 = 72 мм.

Диаметр вершин зубьев:

du = d + 2т =  72 + 2  3 = 78 мм.

Ширина зубчатого венца:

В = 10т = 10  3 = 30 мм.

Диаметр вала под установку зубчатого колеса:

dв =13d=1372= 23,9 мм.

Контрольный комплекс для зубчатой передачи с выбранными допусками на изготовление приведен в таблице 1.

Таблица 1- Контрольный комплекс для зубчатой передачи

| Контролируемый параметр |  | Допуск, мкм | Прибор |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кинематическая погрешность зубчатого колеса | Fi | 110 | Прибор для однопрофильного контроля |
| Кинематическая погрешность зубчатой передачи | Fi 0 | 220 |  |
| Местная кинематическая погрешность зубчатого колеса | fi | 43 |  |
| Местная кинематическая погрешность зубчатой передачи | fi 0 | 53,75 |  |
| Погрешность эвольвентного профиля | f | 18 | Эвольвентомер |
| Длина общей нормали | W |  | Нормалемер |
| Допуск на длину общей нормали | Tw | 120 |  |
| Погрешность направления зуба | F | 25 | Ходомер |
| Допуск параллельности осей | fx | 25 | Специальное приспособление для контроля расположения отверстий в корпусе |
| Допуск на перекос осей | fy | 12 |  |
| Предельное отклонение межосевого расстояния | fa | ±140 |  |
| Суммарное пятно контакта | По высоте зубьев | 40% | Контрольнообкатный станок |
|  | По ширине зубьев | 50% |  |

Fi = Fp + ff,

Fp =   90  мкм,

ff = 20 мкм,

Fi  =  90  +  20 = 110 мкм,

Fi = Fi2,

Fi 2  =  110 мкм,

Fi0 = Fi  +  Fi2,

Fi0 = 110 + 110 = 220 мкм,

fi   =  43 мкм,

fi 0      = 1,25 fi   = 1,25   43   =   53 , 75 мм,

ff   =  20  мкм,

F  =  fx  =  25  мкм,

fу  =  12  мкм,

fa  =    140  мкм,

W = 3,5[1,47606(2Zп -1) + 0,014Z],

Zп = 0,111Z + 0,5 = 0,11123 + 0,5 = 3,053,

W = 3,5[1,47606(23,053 - 1) + 0,014  23] = 27,506 мм.

EWS = 200 мкм = 0,2 мм,

TW = 120 мкм,

Fr = 50 мкм,

EWI = 320 мкм = 0,32 мм.

Список литературы

- ГОСТ Р 2.105-2019 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ Р 2.106-2019 ЕСКД. Текстовые документы.

- СК-СТО1-У-37.3-16-11. Стандарт организации. Общие требования к оформлению пояснительных записок дипломных и курсовых проектов.

- Нормирование точности изделий машиностроения: учеб. пособие / В.Н. Кайнова [и др.]; под ред. В.Н. Кайновой; НГТУ. – Н. Новгород, 2003.

- Допуски и посадки: справ. В 2 т. / Под ред. В.Д. Мягкова. – 6-е изд. – М.: Машиностроение, 1982.

- Анухин В.И. Допуски и посадки. / В.И. Анухин. – СПб.: Питер, 2004.

- Подшипники качения: справ.-каталог / Под ред. В.Н. Нарышкина и Р.В. Коросташевского. – М.: Машиностроение, 1984.

- Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении: справ. В 2 т. – 2-е изд. – М.: Изд.-во стандартов, 1989.

- Чекмарёв, А.А. Справочник по машиностроительному черчению / А.А. Чекмарёв, В.К. Осипов. – М.: Машиностроение, 2001.

- Анурьев В.И.  Справочник конструктора машиностроителя/ Ред. И.Н.Жестковой 1,2 т. Москава «Машиностроение» 2001.

- Колесник П.А. Материаловедение на автомобильном транспорте изд.3. Москва «Транспорт» 1980.

- Общий каталог SKF. Рекомендуемые посадки.

- ГОСТ 520-2011Подшипнико качения. Общие технически условия.

- ГОСТ 1139-80 Шлицевые соединения прямобочные.

Приложение А