Задание: Определение адреса сети, широковещательного адреса и количества узлов по заданному IP-адресу и маске подсети.

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ

По IP-адресу узла 10.193.68.59 и маске подсети 255.255.248.0 определите:

Шаг 1. Переведите IP-адрес узла и маску подсети в двоичный вид

Шаг 2. Определите адрес сети. Для этого примените к IP-адресу и маске подсети операцию логическое «И» (&), показанную на рисунке. Результат запишите в таблицу.

Шаг 3. Определите широковещательный адрес подсети (рис. 7.7) и запишите результат в таблицу. Маска подсети позволяет определить, какая часть адреса указывает на идентификатор подсети, а какая на идентификатор узла. Широковещательный адрес содержит единицы в тех разрядах, которые должны определяться как идентификатор узла.

Шаг 4. Определите IP-адрес первого узла подсети и запишите результат в таблицу. Этот IP- адрес всегда на единицу больше адреса сети

Шаг 5. Определите IP-адрес последнего узла подсети. Этот IP-адрес всегда на единицу меньше широковещательного адреса подсети

Шаг 6. Определите количество узлов в подсети и запишите результат в таблицу. Количество узлов в подсети вычисляется по формуле 2n-2, где n – количество бит, оставшихся в части, идентифицирующей узел, а два адреса – адрес сети и широковещательный адрес не могут быть назначены узлу.

ЗАДАНИЕ

По IP-адресу узла (согласно варианта) и маске подсети (согласно варианта) определите и заполните таблицу:

Вариант выбирается по последним двум цифрам номера зачетной книжки !

| вариант | IP-адрес | маска подсети |
| --- | --- | --- |
| 01 | 172.16.0.0 | 255.255.224.0 |
| 02 | 192.168.20.0 | 255.255.192.0 |
| 03 | 172.25.0.0 | 255.255.255.240 |
| 04 | 10.0.0.0 | 255.255.255.0 |
| 05 | 172.30.0.0 | 255.255.255.128 |
| 06 | 192.168.10.0 | 255.255.255.192 |
| 07 | 172.18.0.0 | 255.255.255.224 |
| 08 | 10.0.0.0 | 255.255.255.240 |
| 09 | 192.168.10.0 | 255.255.255.248 |
| 10 | 10.0.0.0 | 255.255.255.252 |
| 11 | 172.27.0.0 | 255.255.255.128 |
| 12 | 192.168.25.0 | 255.255.255.192 |
| 13 | 10.0.0.0 | 255.255.255.224 |
| 14 | 172.21.0.0 | 255.255.255.240 |
| 15 | 192.168.45.0 | 255.255.255.248 |
| 16 | 10.0.0.0 | 255.255.255.252 |
| 17 | 172.30.0.0 | 255.255.255.128 |
| 18 | 192.168.25.0 | 255.255.255.192 |
| 19 | 172.24.0.0 | 255.255.255.224 |
| 20 | 172.16.0.0 | 255.255.255.240 |
| 21 | 192.168.20.0 | 255.255.255.248 |
| 22 | 172.25.0.0 | 255.255.255.252 |
| 23 | 10.0.0.0 | 255.255.255.128 |
| 24 | 172.30.0.0 | 255.255.255.192 |
| 25 | 192.168.10.0 | 255.255.255.224 |
| 26 | 172.18.0.0 | 255.255.255.240 |
| 27 | 10.0.0.0 | 255.255.255.248 |
| 28 | 192.168.10.0 | 255.255.255.252 |
| 29 | 10.0.0.0 | 255.255.255.128 |
| 30 | 172.27.0.0 | 255.255.255.192 |
| 31 | 192.168.25.0 | 255.255.255.224 |
| 32 | 10.0.0.0 | 255.255.255.240 |
| 33 | 172.21.0.0 | 255.255.255.248 |
| 34 | 192.168.45.0 | 255.255.255.252 |
| 35 | 10.0.0.0 | 255.255.255.128 |
| 36 | 172.30.0.0 | 255.255.255.192 |
| 37 | 192.168.25.0 | 255.255.255.224 |
| 38 | 172.24.0.0 | 255.255.255.240 |
| 39 | 192.168.150.0 | 255.255.255.248 |
| 40 | 172.16.0.0 | 255.255.255.252 |
| 41 | 192.168.20.0 | 255.255.255.128 |
| 42 | 172.25.0.0 | 255.255.255.192 |
| 43 | 10.0.0.0 | 255.255.255.224 |
| 44 | 172.30.0.0 | 255.255.255.240 |
| 45 | 192.168.10.0 | 255.255.255.248 |
| 46 | 172.18.0.0 | 255.255.255.252 |
| 47 | 10.0.0.0 | 255.255.224.0 |
| 48 | 192.168.10.0 | 255.255.192.0 |
| 49 | 10.0.0.0 | 255.255.255.240 |
| 50 | 172.27.0.0 | 255.255.255.0 |
| 51 | 192.168.25.0 | 255.255.255.128 |
| 52 | 10.0.0.0 | 255.255.255.192 |
| 53 | 172.21.0.0 | 255.255.255.224 |
| 54 | 192.168.45.0 | 255.255.255.240 |
| 55 | 10.0.0.0 | 255.255.255.248 |
| 56 | 172.30.0.0 | 255.255.255.252 |
| 57 | 192.168.25.0 | 255.255.224.0 |
| 58 | 172.24.0.0 | 255.255.192.0 |
| 59 | 192.168.150.0 | 255.255.255.240 |
| 60 | 172.16.0.0 | 255.255.255.0 |
| 61 | 192.168.20.0 | 255.255.255.128 |
| 62 | 172.25.0.0 | 255.255.255.192 |
| 63 | 10.0.0.0 | 255.255.255.224 |
| 64 | 172.30.0.0 | 255.255.255.240 |
| 65 | 192.168.10.0 | 255.255.255.128 |
| 66 | 172.18.0.0 | 255.255.255.192 |
| 67 | 10.0.0.0 | 255.255.255.224 |
| 68 | 192.168.10.0 | 255.255.255.240 |
| 69 | 10.0.0.0 | 255.255.255.248 |
| 70 | 172.27.0.0 | 255.255.255.252 |
| 71 | 192.168.25.0 | 255.255.224.0 |
| 72 | 10.0.0.0 | 255.255.192.0 |
| 73 | 172.21.0.0 | 255.255.255.240 |
| 74 | 192.168.45.0 | 255.255.255.0 |
| 75 | 10.0.0.0 | 255.255.255.128 |
| 76 | 172.30.0.0 | 255.255.255.192 |
| 77 | 192.168.25.0 | 255.255.255.224 |
| 78 | 172.24.0.0 | 255.255.255.240 |
| 79 | 192.168.150.0 | 255.255.255.248 |
| 80 | 172.16.0.0 | 255.255.255.252 |
| 81 | 192.168.20.0 | 255.255.224.0 |
| 82 | 172.25.0.0 | 255.255.192.0 |
| 83 | 10.0.0.0 | 255.255.255.240 |
| 84 | 172.30.0.0 | 255.255.255.0 |
| 85 | 192.168.10.0 | 255.255.255.128 |
| 86 | 172.18.0.0 | 255.255.255.192 |
| 87 | 10.0.0.0 | 255.255.255.224 |
| 88 | 192.168.10.0 | 255.255.255.240 |
| 89 | 10.0.0.0 | 255.255.255.248 |
| 90 | 172.27.0.0 | 255.255.255.252 |
| 91 | 192.168.25.0 | 255.255.224.0 |
| 92 | 10.0.0.0 | 255.255.192.0 |
| 93 | 172.21.0.0 | 255.255.255.240 |
| 94 | 192.168.45.0 | 255.255.255.0 |
| 95 | 10.0.0.0 | 255.255.255.128 |
| 96 | 172.30.0.0 | 255.255.255.192 |
| 97 | 192.168.25.0 | 255.255.255.224 |
| 98 | 172.24.0.0 | 255.255.255.240 |
| 99 | 172.16.0.0 | 255.255.255.248 |
| 00 | 192.168.150.0 | 255.255.255.252 |